АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛМЫЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2013                                                                                       № 245

г. Малмыж

Об утверждении схемы теплоснабжения          муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского       района Кировской области на период до 2015 года

с учетом перспективы до 2025 года

В целях урегулирования правовых экономических  отношений возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем  теплоснабжения и в целях исполнения требований Федерального закона от 27.07. 2010  №  190-Ф3  «О теплоснабжении», в соответствии с Постановлением Правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки  и утверждения» администрация Малмыжского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить схему теплоснабжения Малмыжского городского поселения на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года  в составе:

1.1. Основные положения схемы теплоснабжения поселения на период до 2015 года с учетом  перспективы до 2025  года.

1.2. Схемы размещения основных источников теплоснабжения  и тепловых сетей Малмыжского городского поселения на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года.

2. Разработку проектов планировки и проектов межевания территорий производить с учетом утвержденной схемы теплоснабжения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малмыжского

городского поселения     Ф.Г. Ашрапова

Утверждено

Постановлением главы

администрации

от 27.12.2013 № 245

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области (далее городское поселение) являются:

- федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и  утверждения»;

- программа комплексного развития схемы коммунальной инфраструктуры городского поселения, утвержденная постановлением администрации городского поселения    от  08.08.2011 №136;

- генеральный план города Малмыжа, утвержденного решением Малмыжской городской Думы от 31.03.2006 № 40

I. Общие положения

Схема теплоснабжения городского поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения,  ее развития с учетом правового регулирования  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

II. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- Опредилить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при  наличии технической возможности произвести такое подключение;

- Повышение  надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- Обеспечение жителей городского поселения тепловой энергией;

- Улучшение качества жизни.

111. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Карта градостроительного зонирования г. Малмыж

МАСШТАБ 1:5000

Радиусы теплоснабжения выделены овалами на прилагаемой схеме

ПЕРЕЧЕНЬ

Ведомственных тепловых сетей на территории городского поселения

1.КОГБУЗ Малмыжского ЦРБ (ул. Комсомольская,18)

2.КОГБУЗ Малмыжского психиатрическая больница (ул. Володарского, 16)

3.Малмыжский психоневрологический интернат (ул. Комсомольская, 16)

4.Малмыжского ДУ – 23 «Вятавтодор» (ул. Карла Маркса, 61)

5.Малмыжского РайПО (ул. Карла Маркса,80)

6.МУП «Малмыж ПАТ» (ул. Карла Маркса,88)

7.ОАО «Завод по ремонту дизельных двигателей» (ул. Дружбы,2)

8.ОАО «Ростелеком» (ул. Чернышевского,5)

9.ООО «ЖКХ» (ул. Энергетиков,9)

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

Малмыжское городское поселение входит в состав Малмыжского муниципального района, является районным центром.

Площадь поселения на 01.01.2013 г. –10.34 км кв.

Численность населения городского поселения на 01.01.2013 - 8.1 тыс.

человек.

Город Малмыж расположен на пойменной и надпойменной террасах реки Шошмы. Четвертичные отложения опираются на пласты пермских  стратиграфических горизонтов, представленных Казанским и Татарским ярусами, образующими систему Верхнепермских отложений. Береговая полоса расчленена глубокими оврагами. Глубина залегания грунтовых вод от 0.5-  3.0м.

Климат континентальный, умеренно холодный, формируемый под влиянием атлантических воздушных масс.

На территории городского поселения в настоящее время действует одна теплоснабжающая организация (ИП Васильев),  котельная которой  работает на газовом топливе, снабжает теплом следующие здания: магазин «Олимп», здание центра социальной помощи, здание Центра занятости, здание Росгосстраха,  здание пенсионного фонда. Две другие  теплоснабжающие организации  снабжают  теплом по одному объекту: « Газстрой»- ясли  № 4, «Технос»- детский сад №1.

Основная часть зданий на территории городского поселения отапливаются от индивидуальных  газовых котлов, установленных непосредственно в помещениях отапливаемых зданий. В последние годы в городском поселении установилась тенденция по установке индивидуального отопления в квартирах многоквартирных домов. Полностью газифицированы многоквартирные жилые дома ранее получающие тепло от котельных  теплоснабжающих организации.

На территории городского поселения остались  ведомственных котельные, на газовом топливе, которые производят отопление собственных зданий, расположенных на земельном участке организации, предприятия. Перечень их приведен в разделе  111. Обслуживание котельных производится самостоятельно, без привлечения теплоснабжающих организаций.

В настоящее время отопление дровами производится только в индивидуальных жилых домах, в квартирах жилых домов блокированной застройки.  Отопление жилых домов, в том числе многоквартирных,  на 100% индивидуальное (дровяное или газовое).

В настоящее время потребности в теплоснабжающей организации, обязанной заключить с потребителем договоры теплоснабжения нет.

Картой градостроительного зонирования выделяются: общественно-деловые зоны (ОД-1;ОД-3); жилые зоны (Ж-1; Ж-2;Ж-3), зона коммунально-транспортной инфраструктуры (Т-2); производственные зоны (П-1); рекреационные зоны (Р-1 ); внешние зоны (специального назначения) (СП-1;СП-2;СП-3;СХ).

Развитие города связано с острым территориальным дефицитом. Застройка  городской территории  возможна только в восточном направлении.

На территории первой очереди строительства, планом детальной планировки предусматривается индивидуальное жилищное  строительство со строительством объектов, в том числе: административно- управленческих,  общественно – деловых и коммерческих, торговли, общественного питания и бытового обслуживания, образования и здравоохранения, физкультурное – спортивных сооружений. Отопление в районе планируемой  застройки предусматривается индивидуальное, газовое. Строительство общественных зданий  и  объектов социального назначения не планируется.

Объекты на территории г. Малмыжа  имеют преимущественно локальные системы  инженерного обеспечения. В жилых домах на территории городского поселения отсутствует централизованное отопление, горячее водоснабжение, центральная канализация (за исключением домов, в районе бывшего ремонтно-механического завода, РМЗ).

V. Основные направления развития системы

теплоснабжения  Малмыжского городского поселения.

Основными направлениями развития системы теплоснабжения Малмыжского городского поселения являются:

- обеспечение надежного теплоснабжения объектов жилищного, социального назначения от всех видов источников теплоснабжения независимо от их имущественной принадлежности;

- обеспечение согласованного развитие тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим перевооружением действующих котельных, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение теплоснабжения объектов нового строительства;

5. обеспечение постепенного перевода объекта на индивидуальное газовое отопление.

Администрацией городского поселения рекомендуется индивидуальное отопление с источником тепловой энергии – природный газ.

Строительство новых котельных на территории городского поселения нецелесообразно. Объекты социального назначения, культуры, образования, здравоохранения, Православный храм, частные дома, многоквартирные жилые дома снабжаются от индивидуальных котлов на  природном газовом топливе. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду их доступности к ревизии и ремонту.

VI. Оценка прироста тепловых нагрузок

Малмыжского городского поселения.

При оценке прироста тепловых нагрузок учтен прирост теплопотребления

по расчетному плану Малмыжского городского поселения по периодам до 2025 года в соответствии с  основными мероприятиям и функциональным зонированием территории Малмыжского городского поселения, которые предусмотрены Генеральным планом поселения;

Разрешений на подключение к котельным за последние 3  года не выдано.

Согласования и отказ на подключения тепловых нагрузок в течении 3 лет не выдавались, прогнозируемые величины тепловых нагрузок равны современным тепловым нагрузкам которые в свою  очередь остаются постоянным в течении 3 последних лет. Планируемый прирост тепловых нагрузок по городскому поселению в период до 2025 года составляет около 430. кВт.

Сведения

о котельных по организациям, осуществляющим отепление природным газом

| Наименование теплоснабжающей организации или адрес котельной* (если нет теплоснабжающей организации) | Источник тепловой энергии | Тип котла | Мощность, квт | Отапливаемые объекты (наименование организации и адрес) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Малмыжского городского поселения. | природный газ | Аогв-23.2 -2 шт | 46,4 | г. Малмыж ул. Чернышевского, 4 |  |
| Администрация Малмыжского района | природный газ | ХОПЕР-80-2 шт; RS-A100 | 160 93 | г. Малмыж ул. Чернышевского, 2а |  |
| Администрация Малмыжского района | природный газ | RSH-200-1шт, RSH-300-1шт, RSH-500-1шт ИШМА-50 -2 шт | 1100 | д/сад №5 ул. Строителей 10; ЦКиД ул.Черн.3; Музей ул.Черн.1,поликлиника №2 ул. Красноармейская 57 |  |
| В-Полянское ОСБ 4423 (Доп. офис г. Малмыж) | природный газ | КС-Г-100-2 шт | 200 | г. Малмыж ул. Ленина 27 |  |
| Газизов Фаниль Фанисович ИНН 431700072838 г. Малмыж ул. Вишневая 20 | природный газ | АОГВ-17,4-1 шт | 17,4 | маг. г. Малмыж ул. Горная 20А |  |
| Гарифуллина Дина Идвартовна ИНН 431701072319 г. Малмыж ул. Победы 2 | природный газ | Vaillant | 24 | торговый павильон ул. Комсомольская, 57 |  |
| ЗАО "Тандер" | природный газ | КОВ-СГ-43-1 шт | 43 | магазин "Магнит" г.Малмыж ул. Комсомольская,71 |  |
| ИП Асхатзянов Р.Р. | природный газ | КСТГ-20-1 шт, КСТГ-16-1 шт, АОГВ-29-1 шт, САРЗЭМ-100-1 шт, АОГВ-17,4-2 шт, АОГВ-50-1 шт, АОГВ-23,2-1 шт АОГВ-7,5-1 шт | 280 | - контора ул. Комсомольская,50 - магазин ул. Комсомольская,61 - торг. центр ул. Комсомольская,63 - магазин «Мебель» ул. Ленина,32а - магазин «Евростиль» ул. Урицкого,2 - м-н «Викинг» ул. Комсомольская,89 -магазин «Виктор» ул. Ленина,21а |  |
| ИП Асхатзянов Р.Р. | природный газ | САРЗЭМ-100-1 шт, КОВ-СГ-43-1 шт | 143 | магазин "Универсам" ул.К.Маркса,4; теплогенераторная хоз.быт.здания по ул. К-Маркса,88 |  |
| ИП Богомолов А.Л. | природный газ | КСТГ-20-1 шт, | 20 | м-н «Запчасти» ул. Комсомольская,49 |  |
| ИП Васильев Г.И. | природный газ | RSH-200-1шт, RSH-300-2шт, RSH-500-1шт | 1300 | г.Малмыж ул. Комсомольская, 50; г.Малмыж ул.Тимирязева, 6; г.Малмыж ул.К-Маркса, 7;г. Малмыж ул. Комсомольская 60 |  |
| ИП Габдуллин Нурзада Альбертович | природный газ | АОГВ-35-2 шт | 70 | контора г. Малмыж ул. К-Маркса, 68 |  |
| ИП Габдуллин Толгат Альбертович | природный газ | КСТГ-31,5-1 шт, КСТГ-16-1 шт, АОГВ-35-2 шт | 117,5 | СТО г. Малмыж ул. Суровцева, 65 |  |
| ИП Газизов Фанис Газизович | природный газ | ИШМА-63 - 1 шт, АОГВ-43-1 шт | 106 | Пекарня г. Малмыж ул. Совхозная 2а |  |
| ИП Галиев Г.З. | природный газ | АОГВ-11,6-1 шт | 11,6 | магазин «Бензо-Вело-Мото» ул. Комсомольская,63 |  |
| ИП Гарифова Я.Х. | природный газ | НОВА-ФЛОРИДА-1 шт | 24 | магазин « Элегант » ул. Урицкого,2 а |  |
| ИП Гарифуллин Н.Н. | природный газ | КОВ-СГ-50-1 шт | 50 | кафе «Вираж» г. Малмыж ул. Чернышевского, 9 |  |
| ИП Гладышев А.В. | природный газ | АОГВ-23,2-1 шт. КОВ-СГ-43-2 шт | 109 | магазин «Славянка» ул. Комсомольская,63 Маг.ул.К-Маркса, 92 |  |
| ИП Григоровских Надежда Николаевна ИНН 431700001900 г. Малмыж ул. Пионерская 10 кв. 10 | природный газ | DBW-100MSC | 24 | помещение торгового павильона г. Малмыж ул. К-Маркса 6 |  |
| ИП Гумарова Любовь Владимировна Магазин "Игрушки" | природный газ | АОГВ-7,5-1 шт | 7,5 | магазин « Игрушки » ул. Комсомольская 54-б |  |
| ИП Гущеварова В.В. | природный газ | АОГВ-7,5-1 шт | 7,5 | магазин ул. Комсомольская, 71 |  |
| ИП Гущеварова В.В. | природный газ | КОВ-12,5 -1 шт | 12,5 | магазин г. Малмыж ул. Ленина31а |  |
| ИП Девятова Нина Борисовна | природный газ | АОГВ-7,5-1шт | 52,5 | магазин « Дубрава » ул. Комсомольская,63 |  |
| ИП Дряблова И.В. | природный газ | КСТГ-16-1шт | 16 | кафе «Дебют» г. Малмыж ул.Фрунзе, 56 |  |
| ИП Закиров М.Р. маг."Автомир" | природный газ | АОГВ-17,4-1 шт | 17,4 | г. Малмыж ул. Суровцева,2а |  |
| ИП Зиатдинов И.Х. | природный газ | АОГВ-23,2-4 шт | 92,8 | Гостиница г. Малмыж ул. Володарского 2 |  |
| ИП Золотухина Г.Р. маг."Дарья" | природный газ | BAXI-24-1 шт | 24 | магазин «Дарья» ул. Мичурина 29а |  |
| ИП Кадыров Р.С. | природный газ | КОВ-10-1 шт | 10 | «Стоматологический кабинет» ул. Комсомольская,63 |  |
| ИП Клинова Л.Р. | природный газ | АОГВ-7-1 шт | 7 | магазин "Карина" ул.Комсомольская, 40 |  |
| ИП Кошкина Т.Н. | природный газ | АОГВ-11,6-1 шт | 11,6 | магазин « У Сашеньки » ул. Комсомольская, 58а |  |
| ИП Левашов Р.Г. | природный газ | КОВ-СГ-43-1 шт | 43 | теплая стоянка г. Малмыж ул.К.Маркса 83 |  |
| Мингалеева Р.Р. | природный газ | АОГВ-7-1 шт | 7 | торг.павильон ул. К-Либнехта,10а |  |
| ИП Минкин Равиль Минимулович | природный газ | АОГВ-11,6-1 шт | 11,6 | магазин « Перекрёсток» ул. К-Маркса, 6а |  |
| ИП Набиуллин Э.М. | природный газ | ХОПЕР-63-2 шт | 126 | (столярный цех) г.Малмыж ул.Зеленая, 21а |  |
| ИП Рупасов А.В. | природный газ | КСТГ-12,5-1 шт АОГВ-35 - 1шт. | 47,5 | магазин ул. Пушкарёвская, 1а |  |
| ИП Рупасов Е.В. | природный газ | КСТГ-20-1шт | 20 | «Фотография» ул. Комсомольская,63 |  |
| ИП Сабурова Наталья Владимировна | природный газ | АОГВ-11,6-1 шт, АОГВ-7,5 - 1 шт | 19,1 | Нежилое здание г. Малмыж ул. Комсомольская 54А, г. Малмыж ул. Комсомольская 55 |  |
| ИП Саламатова Ирина Анатольевна | природный газ | АОГВ-11,6-1 шт | 11,6 | магазин «Визит» ул. Октябрьская 11а |  |
| ИП Сапегина Н.И. | природный газ | АОГВ-17,4-1 шт | 17,4 | магазин « Лакомка» ул.Фрунзе, 54а |  |
| ИП Сметанина Н.И. | природный газ | КОВ-12,5-1 шт | 12,5 | магазин « Натали » ул. Ленина, 31а |  |
| ИП Смолюк В.И. | природный газ | АОГВ-29-1 шт | 29 | магазин «Метелица» ул. К-Маркса, 20 |  |
| ИП Фазульянов М.К. | природный газ | Electrolux - 2шт. | 48 | административное здание по ул. Комсомольская, 71б в г. Малмыже |  |
| ИП Хабибрахманова А.А. | природный газ | DAEWOO-1шт | 24 | Стоматолог.каб. Ул.Урицкого, 1 |  |
| ИП Хабибрахманов Р.Н. | природный газ | АОГВ-11,6-1 шт | 11,6 | Админ.-торг.помещение ул.К-Маркса,6-5 |  |
| ИП Шафигуллина К.С. | природный газ | АОГВ-7,5-1 шт | 7,5 | маг. "Ландыш" ул. Комсомольская 63 |  |
| КОГБУЗ "Малмыжская ЦРБ" | природный газ | ВК-21 - 2 шт | 2000 | г. Малмыж ул. Свердлова, 10 |  |
| КОГКУЗ Малмыжская психиатрическая больница | природный газ | КВ-0,4 - 2 шт | 800 | г. Малмыж ул. Володарского 1 |  |
| КОГКУ"Малмыжская РайСББЖ". | природный газ | КСТГ-20-2 шт | 40 | ул. Красноармейская, 44 Пушкина, 6 |  |
| КОО ВДПО | природный газ | АОГВ-23,2-1 шт | 23,2 | г. Малмыж ул. Солуянова 44 |  |
| Курамшина Ираида Ивановна ИНН431700148050 г. Малмыж ул. Ленина 48 | природный газ | АОГВ-23,2-1 шт | 23,2 | маг. ул.Чехова, 2а |  |
| Малмыжский лесхоз-филиал КОГУП"Кировлес". | природный газ | КСТГ-16-1шт | 16 | г. Малмыж ул. Ленина 51 |  |
| Малмыжское ДУ-23 КОГП "Вятавтодор" | природный газ | КВГ-160 - 2 шт, АОГВ-23,2-4 шт, КЧМ -5-2 шт, УГОП-П-16-1 шт | 470 | г. Малмыж ул.К.Маркса 61 |  |
| Малмыжский психоневрологический интернат | природный газ | КСВА-0,8 - 2 шт. | 1600 | г. Малмыж ул.Комсомольская, 16 |  |
| Малмыжское РАЙПО | природный газ | САРЗЕМ-100-1 шт | 100 | столовая «Вятка» г. Малмыж ул. Комсомольская 30а |  |
|  | природный газ | АОГВ-35-2 шт | 70 | столовая «Восход» г. Малмыж ул. Комсомольская 71а |  |
|  | природный газ | АОГВ-35,1-1 шт | 35,1 | столовая «Лотос» г. Малмыж ул.К.Маркса 80 |  |
|  | природный газ | КОВ-СГ-50-1 шт | 50 | магазин г.Малмыж ул. Дружбы 2 |  |
|  | природный газ | ДОН-35,5-1 шт | 35,5 | магазин г.Малмыж ул. Победы 17а |  |
|  | природный газ | АОГВ-35,1-1 шт | 35,1 | Адм.здание г. Малмыж ул.К.Маркса 80 |  |
|  | природный газ | ХОПЕР-50-1шт | 50 | склад г. Малмыж ул. К-Маркса 80 |  |
|  | природный газ | САРЗЕМ-100-1 шт | 100 | магазин г. Малмыж ул. Комсомольская, 69 |  |
| Малмыжское РАЙПО | природный газ | САРЗЕМ-100-2 шт | 200 | - хлебозавод г. Малмыж ул. Энергетиков, 16 |  |
| ММРО - приход (махалля). Мечеть г.Малмыж ул. Свободы, 32 | природный газ | АОГВ-23,2-1 шт, КСТГ-16(АГУК)-1 шт | 39,2 | г. Малмыж ул. Свободы 32 |  |
| МУК Малмыжская централизованная библиотечная система | природный газ | BAXI-24-2 шт | 48 | г. Малмыж ул.Комсомольская, 58 |  |
| МУП Малмыж ПАТ | природный газ | АОГВ-29-1 шт, КЧМ-5-4 шт | 109 | автостанция ул. Чернышевского, 65 контора, мастерские ул.К.Маркса 88 |  |
| НОУ ДПО Малмыжская автошкола ДОСААФ | природный газ | АОГВ -23,2 -1 шт | 23,2 | адм. здание ул. Мичурина 31 |  |
| ОАО Кировоблгаз В-Полянский филиал Малмыжский участок | природный газ | АОГВ-23,2-5 шт | 116 | г.Малмыж ул.К-Маркса, 1, Теленкова, 20а |  |
| ОАО"Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей". | природный газ | Котел | 600 | ОАО"Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей". |  |
| ОАО "РосТелеком" | природный газ | КЧМ-5-2 шт, Vitogas-050 -3 шт | 454 | г. Малмыж ул. К-Маркса,ул. Чернышевского 5 |  |
| ООО Аптека "Здоровье". | природный газ | АОГВ-7,4 -1 шт | 7,4 | г. Малмыж ул. К-Маркса 6 |  |
| ООО "Вариант" | природный газ | АОГВ -11,6 -1 шт, АОГВ-7,5-1 шт | 19,1 | магазин г. Малмыж ул. К-Маркса 54, магазин «Вариант» ул. Тимирязева 2 |  |
| ООО ЖКХ г. Малмыж | природный газ | КС-Г-100-2 шт, RSH-300-1шт, КСВА -1,0 - 2 шт, ХОПЕР-80-3шт, | 2740 | г. Малмыж ул. Энергетиков,7; ул. Комсомольская,67; ул. Комсомольская, 79; школа №2 |  |
| ООО "Надежда". ИП Сапегина Н.И. | природный газ | АОГВ-35-1 шт | 35 | м-н «Хозяюшка» ул. Комсомольская,63 |  |
| ООО "Пимушка" | природный газ | АОГВ-35-1 шт,ГГУ-П-30-1 шт | 65 | г. Малмыж ул. Маяковского 16 |  |
| Приход Богоявленского Собора г. Малмыж. | природный газ | ХОПЕР-50-1шт | 50 | Богоявленский собор г. Малмыж ул. Красноармейская 79 |  |
| Рукавишников Игорь Геннадьевич ИНН 431700148050 с. Калинино ул. Лоншакова,76 | природный газ | АОГВ-17,4 -1 шт | 17,4 | Здание пневматического тира г. Малмыж ул. Комсомольская 62 |  |
| Салахова Нурания Рамазановна | природный газ | АОГВ-7,5-1 шт | 7,5 | маг. "Бьюти" ул. Комсомольская, 58 |  |
| Управление образованием администрации Малмыжского района(ДОУ №2) | природный газ | ХОПЕР- 100- 2 шт, АОГВ -11,6 - 1шт | 211,6 | Д/Сад г. Малмыж ул. К-Маркса, 24 |  |
| Управление образованием администрации Малмыжского района(ДДУ №2) | природный газ | САРЗЕМ-63-1 шт | 63 | г. Малмыж ул. Свободы 40 |  |
| Управление образованием администрации Малмыжского района (Детский сад №4) | природный газ | АОГВ-23,2-1 шт. КСТГ-16-1 шт | 39 | г. Малмыж ул. Свердлова 14 |  |
| Управление образованием администрации Малмыжского района (Детский сад №4) | природный газ | АОГВ-23,2-1 шт КСТГ-20- 2 шт | 63,2 | Д/Сад г. Малмыж ул. Ленина 6 |  |
| ФГКУ "2 отряд ФПС по Кировской области" в г.Малмыже (ПЧ-21) | природный газ | АОГВ-35-2 шт, АОГВ-29-1 шт | 99 | г. Малмыж ул. Свободы 28 |  |
| Филиал ФГУ "Россельхозцентр" по Кировской области. | природный газ | АОГВ-23,2 - 1 шт | 23,2 | ул.Мичурина, 8 |  |
| Хамидуллин Рустам Мулланурович ИНН 431701878860 Малмыжский район д. Н-Коса дом 3 | природный газ | АОГВ-10-1 шт | 10 | помещение торгового павильона г. Малмыж ул. К-Маркса 6 |  |
| МКОУ СОШ № 2 | природный газ | Хопер-80 А | 0,07 Гкал/час | МКОУ СОШ № 2 по адресу: Красноармейская, д. 76 |  |
|  |  | Хопер-80 А | 0,07 Гкал/час |  |  |
|  |  | Хопер-80 А | 0,07 Гкал/час |  |  |
| КОГУП "МРЦ аптека № 27" | природный газ | КЭВ-9 | 9кВт | КОГУП "МРЦ аптека № 27", ул. Комсомольская, д. |  |
| Котельная сбербанка по адресу: г. Малмыж, ул. Урицкого, д. 3 | природный газ | ДОН-100-2шт. | 100кВт | Административное здание Сбербанка России по ул. Урицкого, д. 3 |  |
| Дом детского творчества | природный газ | КЭВУ-5 | 9кВт | административное здание "Дом детского творчества" по ул. Октябрьская, д.6 |  |
| Административное здание детской библиотеки | природный газ |  | 9кВт | Административное здание детской библиотеки по ул. Комсомольская, д. 46 |  |
| Помещение котельной м-на "Лакомка" по адресу: г. Малмыж, ул. Фрунзе, д. 54 | природный газ | АОГВ-23 | 23 | здание магазина "Лакомка" по ул. Фрунзе, д.54 |  |
| котельная по адресу: г. Малмыж, ул.Красноармейская, д. 76 | природный газ | Хопер-80 А - 3 in | 0,07 Гкал/час | МКОУ СОШ № 2 по адресу: Красноармейская, д. 76 |  |

СВЕДЕНИЯ

о котельных по жилым домам

| № п\п | Перечень | Количество | Вид отопления | Источник тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные жилые дома | 106 | Индивидуальное | Природный газ |
| 2. | Многоквартирные жилые дома блокированной застройки | 459 | Индивидуальное | Природный газ, дрова |
| 3. | Индивидуальные жилые дома | 1484 | Индивидуальное | Природный газ, дрова |

Глава администрации Малмыжского

городского поселения                               Ф.Г. Ашрапова