РОССТРОЙ

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных

планов и проектов застройки городов»

ФГУП «НИИПГрадостроительства»

Инв.№ ___						УТВЕРЖДАЮ:

Экз.№ _____

Шифр 1630						Директор института

____________________А.Д.Лаппо

«____»_______________2005 г.

г.МАЛМЫЖ

Кировской области

Генеральный план г.Малмыжа Кировской области (исторический город) и его

пригородной зоны.

Проект детальной планировки территории первоочередного строительства

ОТЧЕТ

(Пояснительная записка)

Главный инженер института						А.Г.Петров

Зам.директора по научной работе,

канд.геогр.наук								Э.А.Миленина

Заведующий отделом планировки городов

главный архитектор проекта,канд.архитектуры			Р.И.Хамецкий

Главный инженер проекта,

ведущий научный сотрудник, канд.техн.наук			            Н.П.Заборщикова

Экономист, старший научный сотрудник				Е.П.Виноградов

Санкт-Петербург,

2005 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

|  | 5 |
| --- | --- |
| 1. ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………… |  |
| 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДЕ И КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА …………………………………………………………………………... | 7 |
| 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДОСНОВЫ И ГРАНИЦЫ ГОРОДСКОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ………………………. | 9 |
| 4. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ …………………………………………... | 10 |
| 4.1. Климат ………………………………………………………………………. | 10 |
| 4.2. Инженерно-геологические условия ……………………………………... | 12 |
| 4.2.1.Рельеф ………………………………………………………………………. | 12 |
| 4.2.2. Геологическое строение …………………………………………………. | 12 |
| 4.2.3. Гидрографическая сеть и гидрологические условия ………………. | 13 |
| 4.2.4. Гидрогеологические условия …………………………………………… | 14 |
| 4.2.5. Физико-геологические явления ……………………………………… | 18 |
| 4.2.6. Физико-технические свойства грунтов ……………………………… | 18 |
| 4.3. Месторождения строительных материалов ……………………………. | 20 |
| 5. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ …………………………………… | 22 |
| 5.1. Планировочные и эколого-средовые ограничения. Комплексная оценка территории ……………………………………………………………… | 22 |
| 5.2. Опорный план по состоянию на 2004 г……………………………… | 24 |
| 5.3. Охранные зоны памятников ……………………………………………. | 40 |
| 5.3.1. Система охранного зонирования ………………………………………. | 41 |
| 5.3.2. Зоны регулирования застройки . . . . . …………………………………. | 43 |
| 5.4. Состояние окружающей среды …………………………………………... | 44 |
| 5.4.1. Воздушная среда …………………………………………………………... | 44 |
| 5.4.2. Водная среда ………………………………………………………………. | 46 |
| 6. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ……………………………………………………. | 48 |
| 6.1. Экономическая база развития города ……………………………………. | 48 |
| 6.1.1. Условия и предпосылки развития ……………………………………... | 48 |
| 6.1.2. Гипотеза развития ……………………………………………………….. | 51 |
| 6.2. Расчет численности сопряженного населения, тяготеющего к центру города (система межселенного сервиса)………………………………………… | 53 |
| 6.3. Система зонирования территории…………………………………………. | 60 |
| 6.3.1. Функциональное зонирование ………………………………………… | 60 |
| 6.3.2. Строительное зонирование ………………………………………………. | 62 |
| 6.3.3. Режимное зонирование …………………………………………………… | 63 |
| 6.4. Архитектурно-планировочная структура и объемно-пространственная композиция ………………………………………………….. | 64 |
| 6.4.1 Планировочная структура ……………………………………………… | 64 |
| 6.4.2. Объемно-пространственная композиция ………………………………. | 66 |
| 6.5. Транспорт и система магистралей ………………………………………. | 68 |
| 6.6. Система культурно-бытового обслуживания ………………………… | 72 |
| 6.6.1.Система внутригородского обслуживания населения ………………... | 73 |
| 6.6.2. Система общегородского обслуживания ………………………………. | 74 |
| 6.7. Система озеленения и благоустройства ………………………………… | 76 |
| 6.8. Инженерное оборудование территории ………………………………….. | 77 |
| 6.8.1. Водоснабжение ………………………………………………….. | 77 |
| 6.8.2. Хозяйственно-бытовая канализация …………………………………... | 84 |
| 6.8.3. Теплоснабжение …………………………………………………………. | 91 |
| 6.8.4. Газоснабжение …………………………………………………………… | 93 |
| 6.8.5. Электроснабжение ………………………………………………………. | 96 |
| 6.8.6. Средства связи ……………………………………………………………. | 99 |
| 6.8.7. Санитарная очистка …………………………………………………….. | 102 |
| 6.9. Инженерная подготовка и благоустройство территории …………….. | 109 |
| 7. ПРИГОРОДНАЯ ЗОНА ……………………………………………………… | 120 |
| 7.1. Существующее положение ……………………………………………… | 120 |
| 7.2. Проектное решение ………………………………………………………… | 124 |
| 8. ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА …………………………………... | 127 |
| 8.1. Проект планировки территории первоочередного освоения ………… | 127 |
| 8.2. Эскиз застройки …………………………………………………………… | 131 |
| 9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ………………………………………… | 133 |
| 10. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА. БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ………………………………………………………………………. | 140 |
| 11. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ………. | 145 |

Приложения:

- Письмо от 7.04.2004 г. – Уведомление о победителе открытого конкурса. - 150

- Задание на разработку градостроительной документации от 7.04.2004 г.  -  151

- Договор № 1630.                                                                                		  -  160

- Протокол расширенного совещания от 01.11.2004 г. «О рассмотрении

эскиза генерального плана»							  - 169

- Письмо от администрации Малмыжского района от 5.11.2004 г. № 1737

- Условия охраны окружающей среды (задание).				  - 172

- Аннотация (инвентаризация) загрязняющих веществ выбросов в атмосферу от 65 источников на территории города.						  - 174

- Разрешение на выброс ингредиентов от 10.12.2003 г.                                   – 175

- Перечень выбросов за 2003 г.							 - 177

- Ориентировочный гидравлический расчет системы водоснабжения (расчетный срок).										 - 178

- Основные положения к расчету системы канализации.			  - 181

- Сведения по муниципальным котельным по Малмыжскому МУП ЖКХ.   - 184

- Схемы поверхностного водоотвода.						   - 185

- Протокол заседания № 8 научно-технического

Совета ФГУП «НИИПГрадостроительства» от 20.10.2005 г.	                         - 187

Состав графических материалов

- Демонстрационные чертежи

  - Основной чертеж – М 1:5000, 1 экз.

  - Опорный план  I по состоянию на 2004 г. – М 1:5000, 1 экз.

  - Опорный план II (историческая часть города) – М 1:2000, 1 экз.

  - Схема планировочных и эколого-средовых ограничений. Комплексная оценка территории – М 1:5000, 1 экз.

  - Схема магистралей транспорта и формирования системы социального сервиса – 1 М 1:5000, 1 экз.

  - Схема расселения и трудового тяготения –  М 1:5000, 1 экз.

  - Схема расчета численности сопряженного населения, тяготеющего к центру города (система межселенного сервиса) –  М 1:250000, 1 экз.

  - Схема формирования пригородной зоны – М 1:50000, 1 экз.

  - Проект планировки района первоочередного строительства. План красных линий и эскиз застройки. М 1:2000, 1 экз.

- Тиражируемые графические материалы

  - Схема водоснабжения- М 1:5000, 3 экз.

  - Схема хозяйственно-бытовой канализации – М 1:5000, 3 экз.

  - Схема энергоснабжения – М 1:5000, 3 экз.

  - Схема инженерной подготовки и благоустройства территории – М 1:5000, 3 экз.

  - Схема размещения первой очереди строительства – М 1:5000, 3 экз.

  - Проект планировки района первоочередного строительства. План красных линий и эскиз застройки. – М 1:2000, 3 экз.

  - Альбом графических материалов, 3 экз.

1. ВВЕДЕНИЕ

Город Малмыж Кировской области является историческим городом, вошедшим в список ценных городов-памятников истории и культуры Российской Федерации.

В соответствии со статусом города, обладающего особой исторической ценностью, в 1991-92 годах институтом НИИПГрадостроительства (С-Петербург) по заданию Кировского областного управления культуры был разработан проект зон охраны памятников истории и культуры (по договору № 399-91).

Проектная разработка включала проведение историко-градостроительного исследования, установление списков рекомендуемых к постановке на охрану новых памятников истории, культуры и природы, разработку охранных зон и зон регулирования застройки, составление альбома иконографических материалов с результатами ландшафтного и объемно-пространственного анализа городской среды и  объектов охраны (авторы разработки: кандидат архитектуры Р.И.Хамецкий и научный сотрудник З.М.Сперанская при участии ст.науч.сотрудника Н.П.Тупицыной).

С учетом проведенных исследований институтом НИИПградостроительства и Администрацией Малмыжского района был  заключен договор на разработку концепции развития города и генерального плана (договор № 587 от 28.11.1996 г.).

В соответствии с договором бригадой института было проведено комплексное обследование города и разработана концепция его развития.

Однако по причине отсутствия возможности финансирования  дальнейшее продолжение работы было приостановлено. На основе определившейся концепции в 2000 году институтом по заказу Кировского областного Комитета по земельным ресурсам и землеустройству была выполнена научно-практическая разработка по теме № 1547 «Система ценностного зонирования территории г.Малмыж Кировской области» (авторы разработки канд.арх.Р.И.Хамецкий,  в.н.с, канд.техн.наук Н.П.Заборщикова, с.н.с.Е.П.Виноградов), выступающая в качестве предпроектного исследования по отношению к генеральному плану города.

В 2004 году по результатам конкурса на разработку градостроительной документации для г.Малмыжа, организованного Главным управлением архитектуры и градостроительства Кировской области, был заключен новый договор № 1630 от 07.04.2004 г. на разработку «Генерального плана города Малмыжа Кировской области  (исторический город) и его пригородной зоны, совмещенной с  проектом  планировки первоочередного строительства и Правилами застройки города».

Представленный комплекс градостроительных разработок (генеральный план города, совмещенный с проектом пригородной зоны, проектом  планировки на территорию первой очереди строительства и специальным томом ИТМ и ЧС) представляет первую часть работ по договору № 1630. Вторая часть, разрабатываемая после согласования проекта генерального плана, будет представлена Правилами землепользования и застройки города.

В основу разработки градостроительной документации положено техническое задание Главного управления архитектуры и градостроительства Кировской области (см.Приложение 2 к договору № 1630), действующие строительные нормы и правила (СНиП 2.07.01-89* издания 1994 г.), Положения Градостроительного  кодекса о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации , Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН  2.2.1.2.1.1.1200-03) – Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, Издание Федерального центра Госсанэпиднадзора Минздрава России, М.2004 г.),  действующие законоположения и нормативные акты (Градостроительный кодекс, Земельный кодекс) и научно-практические рекомендации ГУП НИИПГрадостроительства по специальным проблемам градостроительного проектирования.

Работа выполнена отделом Планировки городов с участием смежных подразделений института.

Главный архитектор проекта зав.отделом планировки, кандидат архитектуры Р.И.Хамецкий, главный инженер проекта – ведущий научный сотрудник кандидат технических наук Н.П.Заборщикова, главный экономист отдела – старший научный сотрудник Е.П.Виноградов.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДЕ И КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Город Малмыж Кировской области – центр одноименного района расположен в 294 км от областного центра г.Кирова, географические координаты 57ºСШ и 51ºВД.

Ближайшая железнодорожная станция в г.Вятские Поляны, расположена на расстоянии 60 км от г.Малмыжа. Ближайший аэропорт авиации дальнего следования в г.Казани на расстоянии 120 км. Город связывается с окружающими населенными местами автомобильными дорогами. По обходным трассам в восточной части пригородной зоны проходит дорога Федерального значения «Казань-Пермь» и дорога областного значения Вятские Поляны-Киров.

Аэродром местной авиации временно не функционирует.

Малмыж – исторический город. Он вошел в федеральный список особо ценных городов – памятников истории и культуры.

В исторической части города проектом охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры выявлено для постановки на местную охрану более 60 ценных исторических зданий. На государственной охране, как памятник архитектуры состоит Богоявленский собор.

Марийское поселение на месте современного города возникло на рубеже 12-13 веков. После взятия Казани территория Малмыжского района вошла в состав Российского государства.

Оказанное сопротивление местным военным отрядом было отражено русским войском под командованием Адашева.

Население покинуло старый поселок, образовав новое поселение Мари-Малмыж.

На территориях береговой полосы реки Шошмы между речками Засорой и Мокшей в 1584 году была воздвигнута крепость, а южнее образовалась Стрелецкая слобода.

В 1784 г. был составлен и утвержден первый генеральный план города, и ко второй половине 19 века он был реализован.

Корректуры, произведенные в 19 веке, сводились в основном только к прирезкам к городу новых территорий.

В начале 60х годов 20 века намечалось строительство Сушинской ГЭС на реке Вятке с организацией водохранилища, затоплявшего практически весь город.

В соответствии с этим Выборгским филиалом Гипрогора был разработан проект нового Малмыжа на свободных территориях.

Однако в последующие годы проект строительства ГЭС был отклонен.

В 1992 году институтом ЛенНИИПградостроительства по заказу отдела культуры Кировской области был разработан проект охранных зон памятников истории и культуры г.Малмыжа, а в 2000 г. в числе предпроектных разработок к генеральному плану – схема ценностного зонирования территории города по заданию Кировского областного комитета по земельным ресурсам и землеустройству.

В настоящее время город находится в напряженной кризисной ситуации, вызванной острым территориальным дефицитом в связи с давно устаревшей городской чертой, нехваткой городских территорий для размещения нового жилищного строительства, а также с задержкой мероприятий по выносу свалки с городской территории.

Условием проектирования настоящего генерального плана является вынос свалки за пределы города и рекультивация ее территории с последующим озеленением.

Острый территориальный дефицит, невозможность размещения нового жилищного строительства на свободных от застройки территориях снизил поток мигрантов и инвестиций в освоение производственной зоны, что явилось причиной временного снижения численности населения города.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДОСНОВЫ И ГРАНИЦЫ ГОРОДСКОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

В основу разработки графических материалов положена стереотопографическая съемка территории города, выполненная Новгородской фирмой «Роскартография» Федеральной службы геодезии и картографии в 1993 г. (г.Новгород АГП), в масштабе 1:2000.

Съемка охватывает территорию города и ближайшие пригородные участки по основным направлениям развития города. Система высот – Балтийская, сплошные горизонтали проведены через 1 метр, дополнительные на равнинных участках – через 0,5 м. Подоснова 1:2000 масштаба представлена на 29 планшетах. При переводе основной подосновы из 1:2000 масштаба в 1:5000 масштаб частично была использована топографическая съемка и подоснова 1:5000 масштаба, выполненная ГРИИ Выборгского филиала института Ленгипрогор, которая дополнялась данными дежурного плана съемки 1993 г.

Городская черта г.Малмыж определена Постановлением № 49 от 28.03.1993 г. Главы администрации района «Об утверждении проекта передачи земель в городскую черту г.Малмыж на основании решения районной комиссии по землеустройству и земельным ресурсам», по которой городские земли муниципальной формы собственности охватывают территорию 662 га. Общая протяженность городской черты 27 км (в том числе по лесным урочищам – 9 км). Планировочно городская черта на Севере проходит по р.Шошме и захватывает часть заливных лугов левобережной поймы, на юге совпадает с осью дороги на Вятские Поляны, по южному контуру городского автохозяйства, охватывает территорию аэродрома, фиксирует межевой контур, отделяющий село Пахотное от города и далее по бровке правого склона каньона речки Мокши с переходом к дороге на с.Мари-Малмыж.

Восточная часть городской черты определяет территориальный резерв для развития селитебной зоны города. Западный участок является межевым контуром,  отделяющим территорию города от земель села Калининское.

Кроме территории, находящейся непосредственно в собственности города (в границах городской черты),  в состав земель, подконтрольных администрации муниципального образования, входят земли, расположенные к востоку от Ремзавода, включая территорию бывшей деревни «Горки» и участок будущей городской застройки, определившийся ранее разработанным генеральным планом города и концепцией развития города, положенной в основу разработанной в 2000 году Схемы ценностного зонирования территории города и прилегающего района. Регламент контроля включает наблюдение за целевым использованием земель. В соответствии с действующим земельным и градостроительным кодексами новую городскую черту должен определить специальный проект городской черты. Генеральный план дает обоснование новой городской черты и устанавливает потребность в территориальном развитии городского землепользования.

4. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

4.1. Климат

Климатическая характеристика приведена на основе данных метеостанции п.Савали, находящейся в непосредственной близости города Малмыж. В целом климат городской территории – континентальный, умеренно холодный, формируемый под влиянием атлантических воздушных масс, которые являются причиной потеплений зимой и дождливой прохладной погоды летом.

Периодические вторжения холодного арктического воздуха несут за собой весенние и осенние заморозки, а зимой сильные морозы.

Континентальные юго-восточные массы воздуха приносят дополнительные потепления и сухую погоду летом и морозы зимой. Средняя температура самого холодного месяца (январь) – 14,1ºС,  с минимумом - 48ºС, самого жаркого (июль) +19,0ºС с максимумом +37ºС.

Осадки преимущественно выпадают летом. Среднегодовая их сумма –435 мм. Преобладающие ветры – юго-западные и южные.

Средняя скорость ветра 4,4 м/сек. Характеристика эпюры повторяемости ветров (в %) приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Направления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | # В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Среднегодовые | 9 | 7 | 6 | 9 | 18 | 23 | 13 | 15 |
| Теплого времени (IV-Х) | 11 | 8 | 6 | 8 | 14 | 21 | 14 | 18 |

Туманы чаще всего наблюдаются осенью. В году бывает 29 туманных дней. Грозовые дожди связаны с летним сезоном (всего в году 14 грозовых дождей). Глубина промерзания грунта 1,6-1,8 м.

Расчетная температура для строительного проектирования -31ºС.

Ниже приводятся элементы климата по месяцам табл.2.

Таблица 2

| Месяцы Элементы климата | I | # II | II | # IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура воздуха «ºС» | -14,1 | -13,1 | -7.4 | 2,6 | 11,8 | 16,7 | 19,0 | 16,8 | 10,4 | 2,8 | -5,1 | -11,8 |
| Абсолютный минимум | -48 | -44 | -34 | -22 | -8 | -3 | 2 | 1 | -8 | -23 | -34 | -42 |
| Абсолютный максимум | 3 | 3 | 10 | 25 | 31 | 36 | 37 | 35 | 31 | 20 | 18 | 4 |
| Средняя скорость ветра «м/сек» | 4,7 | 4,3 | 5,2 | 4,3 | 4,8 | 4,2 | 3,3 | 3,2 | 4,3 | 5,2 | 4,6 | 4,9 |
| Среднее количество осадков «мм» | 21 | 18 | 21 | 23 | 38 | 58 | 53 | 56 | 54 | 40 | 30 | 23 |
| Средняя относ. влажность «%» | 82 | 81 | 76 | 66 | 51 | 54 | 55 | 57 | 65 | 74 | 83 | 83 |
| Средняя абс. влажность | 2,1 | 2,3 | 3,2 | 5,7 | 9,1 | 12,5 | 14,7 | 13,3 | 9,9 | 6,4 | 4,1 | 2,4 |
| Число дней с туманами | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 |

4.2. Инженерно-геологические условия

4.2.1. Рельеф

Город Малмыж расположен на пойменной и надпойменной террасах реки Шошмы. Зарезервированный район нового строительства прироучен к водораздельному плато, круто опускающемуся к устью реки Шошмы при впадении ее в р.Вятку. Высота рельефного сброса достигает 75 м от поверхности воды в межень. Надпойменная терраса перерезается развитыми тальвегами речек Засора и Малашка. На правой бровке тальвега  последней наблюдаются частичные проявления карста.

Далее к востоку береговая полоса, обращенная в реке Шошме, расчленяется глубокими оврагами. Поверхность водораздельного плато, имеющая абсолютные отметки от 90 до 150 м, волнистая с общим уклоном в северо-западном направлении.

Склоны оврагов местами отвесные с осыпями. Процессы оврагообразования связаны с выклиниванием подземных вод.

Река Вятка протекает в хорошо разработанной долине. Правый берег крутой, левый пойменный, равнинный.

4.2.2. Геологическое строение

Четвертичные отложения непосредственно опираются на пласты Пермских стратиграфических горизонтов, представленных Казанским и Татарским ярусами, образующими систему Верхнепермских отложений.

Верхнепермские отложения представлены осадочными породами: мергелями, песчаниками, известняками и глинами.

Верхняя часть разреза (до глубины 60 м) характеризуется переслаиванием глин и мергелей с прослоями трещиноватого известняка и песчаника. Ниже до глубины 120 м в разрезе преобладают толщи песчаника с более тонкими прослоями мергелей, реже глин. Характерная особенность верхнепермских отложений связана с невыдержанностью литологических горизонтов по вертикали. Мощность типов слоев изменяется от 2 до 20 м. Четвертичные отложения представлены элювиально-делювиальными глинами и суглинками с прослоями песка мощностью 1-3 м развитыми на водораздельном плато.

Первая надпойменная терраса сложена суглинками мощностью до 5 м.

В пойме имеют место глины, мелкозернистые глинистые пески, супеси, суглинки. Литологические разности не выдержаны как по простиранию, так и по мощности.

Мощность пойменного аллювия достигает 8-10 м. Озерно-болотные образования возле озер представлены глинами, супесью и торфом мощностью от 2 до 8 м.

4.2.3. Гидрографическая сеть и гидрологические условия

Гидрографическая сеть территории города и пригородной зоны представлена водотоками бассейнов реки Вятки и ее сравнительно крупного притока – реки Шошмы. В пределах Пригородной зоны в р.Вятку кроме р.Шошмы впадают речки Шокша, Мелетка, в реку Шошму – Косинка, Ирюк, Засора, Мокша, Малмыжка и многочисленные родниковые ручьи, протекающие по дну оврагов. Пойма левого берега устьевой части реки Шошмы изобилует старицами и мелкими озерами.

Река Шошма – правый приток р.Вятки. Длина реки – 105 км. Площадь водосбора 1880 кв.км. Пойма реки – ассиметричная, правый берег – высокий, левый – пойменный, достигающий в ширину 3 км.

Русло реки сильно меандрирует. Ширина русла порядка 40-60 м.

Река при меженном горизонте сильно мелеет, средняя скорость течения не превышает 0,2-0,1 м/сек. Во время весеннего паводка скорость увеличивается до 0,8 м/сек. Уровень повышается над меженью на 3,5 - 8,0 м у устья в период 1% паводка, так как уровень р.Шошмы находится в подпоре от р.Вятки.

Продольный гидравлический уклон не превышает 0,0007, что предопределяет равнинный характер реки.

Питание реки в основном дождевое и снеговое. В периоды межени – грунтовыми водами.

Ледовый режим.

Средняя дата ледостава 31.Х.

Ранняя – 20.Х и поздняя 20 Х1.

Ледяной покров сплошной, толщиной – 0,6-0,7 м.

Средняя дата ледохода – 25.1У.

Период свободного русла 189 дней.

Ледоход продолжается 2-4 дня и проходит на высоких уровнях.

Осенних ледоходов не наблюдается.

Норма стока

В гидрологическом отношении реки Шошма не изучена. Ниже приводятся результаты гидравлического расчета.

Q= M · F

1000

М = 5/лсек с 1 кв.км.;  F = 1880 кв.км. (Сv= 0,25; Cs=2 Сv).

Обеспеченность среднегодовых расходов приведена в таблице 3.

Таблица 3

| ### Обеспеченность, % | 50 | 75 | 90 | 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход, куб.м/сек | 9,2 | 7,7 | 6,6 | 5,9 |

Максимальный сток

Qp= g · F

Таблица 4

| Обеспеченность, % | 1 | 2 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход куб.м/сек | 820 | 750 | 730 | 620 |

Максимальные среднемесячные зимние и летние расходы воды обеспеченностью от 75 до 97% представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Зимний | 1,2 | 0,83 | 0,65 | 0,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Летний | 1,34 | 0,89 | 0,68 | 0,55 |

По химическому составу вода реки Шошмы гидрокарбонатно-кальцевая, мягкая, пригодная для питья.

4.2.4. Гидрогеологические условия

В пределах территории города грунтовые воды приурочены как к четвертичным, так и к Верхнепермским отложениям.

В толще аллювиальных отложений (самый высокий горизонт), распространенных в поймах  рек,  водосодержащими породами являются пески, супеси мощностью 3-8 м.Глубина залегания грунтовых вод колеблется от 0,5 до 3,0 м.

Наивысший горизонт приурочен к болотистым участкам.

На надпойменной террасе глубина распространения грунтовых вод колеблется в диапазоне от 2,8 до 3,6 м.

В делювиальных образованиях типично проявление верховодки, горизонт которой колеблется от 0,5 до 2-х метров (реже до 3-х м). Верховодка образуется путем периодического временного накопления воды от таяния снега и ливней в пазухах водоупорных слоев грунта. Воды по отношению к бетону не агрессивны. Водоносные горизонты в верхнепермских отложениях вскрыты на территории города в пределах водораздельного верхнего плато многочисленными скважинами. Водосодержащими породами являются трещиноватые известняки и песчаники, реже мергели. Горизонты не выдержаны по простиранию и мощности.

Водоносные горизонты Казанского яруса залегают на глубине 68-130 м. Мощность водоносного слоя от 9 до 34 м. Воды напорные. Высота напора 40-55 м.

Ниже приводятся данные по скважинами, пробуренным в разное время, табл.6,7.

| Таблица 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Местонахождение скважин | Водосодержащие породы | Глубина, м | Глубина залег. Горизонта, м |  | Уровень от поверхн. (стат.),м | Динамический уровень,м | Понижение, м | Дебит скважины, л/сек |
| 1 | На участке больницы | Песчаник | 90 | ### 68 | 84 | 23,3 | 51,8 | 28,5 | 2,4 |
| 2 | Угол улиц Новой и Садовой | Известняк | 84 | 68,5 | 84 | 30,0 | 57,7 | 27,1 | 1,7 |
| 3 | РМЗ | Известняк | 120 | 103 | 120 | 52,5 | 70,0 | 17,5 | 5,5 |
| 4 | Райпищекомбинат | Известняк и аллевролит | 130 | 52 | 86 | 3 | 18 | 15 | 2,4 |
| 5 | ЛТП | «-« | 35 | - | - | 19 | - | - | 0,9 |
| 6 | Аэропорт | «-« | 70 | - | - | 15 | 43 | 28 | 1,2 |

Таблица 7

### Химический анализ воды скважин

| Местонахождение | РН | Аммиак мг/л | Нитриты мг/л | Хлориды мг/л | Сульфаты мг/л | Щелоч- ность, экв/л | Окисляе-мость О2/л | Угле- кислота | Жестк. общая мг/экв | Жестк. мг/экв | Жестк. устраним. Мг/экв | Коли- Титр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок больницы | 6,8 | 0,02 | 0,001 | 9 | 10-100 | 5 | 3,8 | - | 5,5 | 2,2 | 3,3 | 333 |
| РМЗ | 6,8 | 0,8 | - | 21 | 500 | 3,6 | - | - | 24 | - | - | 333 |
| Аэропорт | 7,2 | мен. 0,02 | мен. 0,001 | 7 | 1-10 | 5,4 | 1,4 | - | 4,5 | 1,1 | 3,4 | 333 |
| АТП | 6,7 | 0,02 | 0,001 | 15 | - | 5,1 | 2 | - | 5,75 | 3,3 | 2,5 | 333 |
| Площадка б. Конс. з-да | - | 0,02 | 0,001 | 27 | Б.500 | 3,5 | 11,7 | - | 31,3 | - | - | 56 |

По химическим и бактериологическим показателям вода, заключенная в песчаниках, отвечает требованиям ГОСТа на питьевую воду.

Вода в известняках отличается  повышенной жесткостью 30-31 мг/экв. и минерализацией 2,3 гр./л.

Скважины для питьевого водоснабжения рекомендуется бурить на глубину 70-100 м, дебит их 1,5-2,0 л/сутки.

Для водоснабжения города на перспективу выделена особая водоохранная зона юго-восточнее п.Пахотное, где пробурены скважины № 1 и № 2.

4.2.5. Физико-геологические явления

К числу физико-геологических аномалий относятся:

- явления оврагообразования;

- карстовые явления на бровках ряда откосов,

- заболачивание низких участков рельефа с водоупорным слоем глин в почвенном слое.

Длина основных оврагов достигает 1-2 км и более. Глубина колеблется от 1,0 до      40 м.

Склоны оврагов крутые, задернованные, при отсутствии задерновки имеют место осыпи.

Карстовые явления обусловлены близким залеганием от поверхности земли известняков. Они приурочены к бровкам оврагов, тальвегов и каньонов.

Исследования территории бровок бурением показали неглубокие проявления карста. На глубине 80-100 м карст не обнаружен.

Торф частично распространен на левом берегу р.Шошмы. Мощность торфяных залежей не стабильная (до 2-м максимум), распространение фрагментарное небольшими участками.

4.2.6. Физико-технические свойства грунтов

Естественным основанием под фундаменты зданий и сооружений на территории водораздельного плато служит толща эллювиально-делювиальных суглинков, глин, песка мощностью от 3 до 5 м.

Суглинки – плотные, консистенция – от тугоплавкой до твердой, удельный вес – 2,72 – 2,73, объемный вес 1,98 – 1,99 г/см3,  коэффициент пористости 0,855-0,818, природная влажность (25,0 – 28,5%), число пластичности 13-17. Нормативное давление – 2,0-2,5 кг/см2.

Глины – твердой и полутвердой консистенции, удельный вес 2,74, объемный вес 1,84-1,97 г/см3, влажность 20-60%, степень влажности – 0,77-0,85, пористость – (42-45%), коэффициент  пористости -  0,724-0,818, число пластичности 20-24. Нормативное давление  (2,5-3,0 кг/см2).

Пески – пылеватые, средней плотности, маловлажные с частыми прослойками слабосцементированного песчаника.

Удельный вес – 2,06, объемный вес – (1,54-1,73) г/см3, влажность – (12,2-16,1), степень влажности – (0,35-0,56), пористость – 43%, коэффициент пористости 0,755. Нормативное давление – 2,0 кг/см2.

Имеют место небольшие площади с глинистым основанием и нормативным давлением более 3 кг/см2.

На пойменной террасе мелкозернистые пески имеют низкое нормативное давление 1,0-1,5 кг/см2

Возможности дальнейшего территориального развития города, его структурное построение, установление системы зонирования во многом зависят от планировочных ограничений, накладываемых на территорию городского землепользования.

Для целей установления направлений развития основных функциональных зон системы города разработана специальная схема, основанная на классификации всех видов планировочных ограничений и режимов запрещения строительства с выявлением основных категорий качественной оценки территории. Территория подразделяется на 3 категории: 1) территория непригодная для строительного освоения, 2) территория ограниченно-пригодная, 3) пригодная.

К территориям, непригодным для строительного освоения, относятся особо крутые склоны с уклоном более 20%, участки карстообразования, оползней, кладбищ, особо ценные (заповедные) зеленые насаждения, зоны водоохраны строгого режима, овраги, зоны переработки берегов реки, зоны охраны памятников архитектуры.

К категории ограниченно-пригодных территорий относятся территории, требующие осушения, инженерной подготовки, защиты от паводков, участки с уклоном рельефа от 10 до 20%,  участки с низкой несущей способностью грунта (от 1,5 до 2,0 кг/см2), территории с нарушенной структурой грунта (требующие усиления оснований и фундаментов). Все прочие территории являются пригодными для строительства. Факторы, относящиеся к категории эколого-средовых ограничений, рассматриваются в разделе «Состояние окружающей среды».

4.3. Месторождения строительных материалов

В непосредственной близости города имеют место месторождения следующих строительных материалов: известняки, суглинки, глины и песка.

Месторождение известняка

Известняк  представлен 5 месторождениями: Малмыжское, Дюрешевское, Ершевское, Матвеевское и Кукморское.

Малмыжское месторождение  расположено на правом берегу р.Вятки в 8 км к востоку от г.Малмыжа.

Известняки залегают прослоями среди глин и мергелей. Мощность прослоев 0,1-0,3 м (до 1 м), вскрыша от 0,2 до 10 м. Известняк пригоден для производства извести. Запасы по категории А2 – 70000 т., В – 128000 т., С – 189000 т.

Дюрешевское месторождение  расположено в 7 км к юго-западу от г.Малмыжа на правом берегу р.Шошмы. Мощность прослоев 0,1-0,2 м, вскрыша 2-4 м. Месторождение не полностью изучено.

Ершовское и Матвеевское месторождения  разведаны, но не изучены.

Мощность их прослоев от 0,1 до 1,6 м, вскрыша от 1 до 6 м.

Кукморское месторождение находится в разработке более 40 лет. Остатки его пригодны.

Месторождения разрабатываются для сельского и дорожного строительства.

Известняки пригодны на бутовый камень и путевой щебень. Запасы утверждены ТКЗ и составляют по карьеру МПС-А – 70 т.м3, С1 = 149 т.м3, по карьеру «Ижевнеруд»        А = 167 т.м3, В = 617 т.м3, С1 = 658 т.м3.

Месторождение суглинков и глины

Разведанных месторождений суглинков и глин  (пригодных для производства кирпича), расположенных в непосредственной близости от г.Малмыжа – нет.

В Малмыжском районе, в 40-45 км к Ю/В от г.Малмыжа (в 5-1,5 км от г.Вятские Поляны), имеется 2 разведанных месторождения суглинков – Вятско-Полянское и Усадское, пригодных для производства кирпича.

Вятско-Полянское месторождение расположено в 5 км к Ю-В от г.Вятские Поляны. Полезная толща представлена элювиальными суглинками с обломками карбонатных пород.

При добавке 5-10% песка и предварительной сухой подготовке сырья, можно получить полноценный кирпич М-150 и дырчатый М-100.

Месторождение разведано в 1954 году Ленинградским отд. «Геолстромтрестом» (запасы утверждены ТКЗ в  955 т. пр. 429).

Усадское месторождение расположено в 1-1,5 км от г.Вятские Поляны.

Полезная толща представлена делювиальными и аллювиальными суглинками, в различной степени известковистыми.

Месторождение разведано трестом «Ленгеолнеруд» в 1953 г. Запасы утверждены ТКЗ и по состоянию на 1.1.1964 г. составляют 2766 т.м3, в том числе по кат.: А=752 т.м3, В= 485 т.м3, С = 1529 т.м3.

Кроме описанных месторождений в 4 км к С-З от г.Малмыжа (вблизи дер.Савали), расположено Малмыжское месторождение суглинков, пригодных для производства кирпича М-150.

Месторождение эксплуатируется с 1957 года. 	Мощность суглинков в карьере 2-2,5 м. 	Месторождение детально не изучено.

Глина слабовлажная плотная, частично отвердевшая, пластичной и тугоплавкой консистенции. Пористость 38-40%, коэф. пористости 0,61-0,86, число пластичности 13-25. Расчетное сопротивление 2-3 кг/см2.

Разрушенные известняки и песчаники в коренном залегании с  допускаемой нагрузкой 2,5-3,5 кг/см2.

Торф, суглинки текучей консистенции, пески пылеватые средней плотности насыщенные водой с несущей способностью до1 кг/см2 естественным основанием фундаментов служить не могут. Глубина заложения фундаментов назначается с учетом глубины промерзания грунтового слоя.

Для последующей стадии проектирования требуется проведение инженерно-геологических работ на  территории.

Месторождение песка

Усадское месторождение песков, пригодных для производства силикатных блоков, расположено в 40 км к Ю-В от г.Малмыжа, в 2,5 км к востоку от станции Вятские Поляны на склоне долины р.Вятки (у устья р.Оштормы), разведано в 1953 г. трестом «Ленгеолнеруд» и в 1956 г. доразведано трестом «Росгеолстрой». Запасы утверждены ТКЗ (пр.52 –1956 г.) и составляют 167 т.м3, в том числе по кат. А2 = 24 т.м3, В = 18 т.м3, С1 = 125 т.м3.	Кроме описанного месторождения песка других месторождений в районе нет.

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

  - Планировочные и эколого-средовые ограничения.

Комплексная оценка территории

Комплексная оценка  территории является результатом сопоставления 2-х этапов ценностного анализа.

На 1 этапе устанавливаются перечень и границы распространения имеющих место ограничительных факторов по признаку  трудности строительного освоения территории. Категория «ограничения» характеризуется тем, что ограничительный фактор может быть устранен, но для его устранения потребуется дополнительное вложение капитальных затрат, что снижает градостроительную ценность территории. В частности, затопление территории паводком может быть предотвращено подсыпкой грунта, обвалованием, крутизна откосов - уположена,  заболоченность – осушена дренированием и т.д.

В ряде случаев категория «ограничений» может  перейти в категорию «запрещения». В данной конкретной ситуации к числу ограничительных факторов относятся проявления оврагообразования, высокого стояния грунтовых вод, затопление паводком 1% обеспеченности, верховодка, заболоченность территории, крутизна откосов рельефа от 10 до 20%, нарушенная структура грунта, ограничения, связанные с реализацией регламентов охранных зон памятников истории и культуры, эколого-средовые ограничения на уровне ингредиентных воздействий 5 класса санитарной вредности.

Часть из перечисленных планировочных ограничений в определенных параметрах переходит в режим запрещения строительства.

В частности, в условиях города Малмыжа в категорию режима запрещения всех видов строительства входят крутые склоны рельефа с уклонами более 20%, так как на таких склонах весьма вероятно гравитационное сползание застройки с верхним слоем грунта по наклонному основанию глин, смоченных  грунтовыми водами.

К зоне запрещения капитального строительства относятся также участки проявления карстообразования на бровках рельефного сброса в сторону речных долин тальвегов речек Засоры и Мокши.

Эколого-средовые ограничения по фактору распространения ингредиентов и суммаций санитарной вредности с концентрацией более 1 ПДК от промышленных предприятий отражены в схеме планировочных и эколого-средовых ограничений, совмещенной со схемой комплексной оценки территории.

Комплексная оценка территории  проведена на основе принципов кадастрового зонирования с выделением 5 ценностных зон: зоны непригодной для размещения нового жилищного строительства, ограниченно пригодной, пригодной, благоприятной и наиболее благоприятной.

Потенциалы пригодности территории для целей формирования селитебной зоны предопределяются схемой планировочных ограничений. Потенциалы благоприятности условий определяются градостроительными факторами: обеспеченность сетями инженерного оборудования, близостью и удобствами связи участка с центром обслуживания, с центрами трудового тяготения.

Результаты комплексного ценностного анализа, с учетом показателей городской дифференциальной ренты, отражены в схеме ценностного зонирования территории города разработанной в 2000 году. Представленная схема комплексной оценки территории отражает условия размещения жилищного строительства по состоянию на 2004 г.

Дополнительно в составе настоящей проектной разработки представлены специальная схема расселения и трудового тяготения (см. состав демонстрационных чертежей).

В схеме комплексной оценки территории ограничительные и запретные на новое жилищное строительство факторы сопоставляются с факторами предпочтительности, обеспечивающими дополнительные удобства, снижение эксплуатационных издержек, исключительно благоприятные природно-ландшафтные условия для формирования жилых массивов, а также состояние обеспеченности территории инженерной инфраструктурой.

К числу основных факторов, поддающихся количественной оценке, относятся факторы сопоставления параметров расселения, трудового тяготения и культурно-бытового обслуживания.

Определившиеся центры расселения, трудового тяготения и социального сервиса свидетельствуют о принадлежности города  Малмыжа к типу городов с четко выраженным эксцентриситетом  между центрами расселения и функционального тяготения, что усиливает требования к развитию транспортной сети.

На П этапе оценочного анализа картина (схема) планировочных и эколого-средовых ограничений снижающих ценность территории, дополняется критериями предпочтений (факторов, повышающих градостроительную их ценность). Сопоставление блоков оценки ограничительных и (наоборот) повышающих ценность территории (в раскладе по основным функциональным зонам) отражается в общей схеме комплексной оценки. В принципе комплексная оценка территории города должна осуществляться дифференцированно с раскладом по основным функциональным зонам города, так как критерии ценности различны у разных функциональных зон.

Применительно к условиям г.Малмыжа непосредственная необходимость комплексной оценки территории связана прежде всего с селитебной зоной.

Для целей размещения нового жилищного строительства, кроме планировочных ограничений (одинаково относятся, как к производственной, так и к селитебной зонам), приобретают существенное значение эколого-средовые ограничения.

Эколого-средовые ограничения связаны с действием ингредиентов санитарной вредности, электромагнитных излучений и шумового воздействия на жилую среду.

В условия  г.Малмыжа воздействия шумового фактора и электромагнитных излучений не выходят за пределы нормативных. Источниками   шумового воздействия являются Федеральные и областные внешние дороги, которые обходят город с северо-западной части пригородной зоны на расстоянии 1,5 км от города.  Электромагнитные излучения связаны с понизительными подстациями и высоковольтными линиями электропередач, напряжения которых составляет 110 киловольт.

Основным фактором вредностного воздействия на жилую зону являются технологические выбросы производственных предприятий.

Нормативные параметры воздействия технологических выбросов предприятий определяются действующими нормами СанПиНа 2.2.1/2.1.1.-1200-03 (издание М.,2004 г. Госсанэпиднадзора Минздрава России), СНиП 2.05.06-85* М., 1998 «Магистральные трубопроводы»), данными экологической службы Малмыжского района (см.приложение).

5.2. Опорный план по состоянию на 2004 г.

Современная планировочная структура города Малмыж является результатом более чем 400 летнего его развития.

Большое количество сохранившихся объектов историко-культурного наследия и заметная роль города в отечественном градостроении предопределили включение его в Федеральный список особо ценных исторических городов.

Проект охраны зон и зон регулирования застройки территории города с выявлением объектов особой историко-культурной ценности  был разработан институтом ГУП НИИПградостроительства в 1992 году (авторы разработки кандидат архитектуры Р.И.Хамецкий и старший научный сотрудник З.П.Сперанская при участии с.н.с Н.П.Тупицыной).

Состав сохраняемых историко-культурных объектов подразделяется на памятники архитектуры (Богоявленский собор), памятники культуры, состоящие на государственной  охране, здания предлагаемые к постановке на  охрану как памятники истории и культуры (24 объекта) и группа объектов, ценных в историко-культурном отношении (28 объектов). Выявлены субструкции утраченных памятников  архитектуры для целей их воссоздания на более отдаленную перспективу.

Проектом установлены ценные природно-ландшафтные оазисы, рекомендованные для постановки под охрану, как памятники природы и сеть охраняемых видов площадок для зрительного восприятия памятника архитектуры Богоявленского собора, являющегося главной силуэтной доминантой в панораме застройки центральной части города.

Несомненно к числу исторических памятников может быть отнесен первый регулярный план города Малмыжа, предусматривавший формирование городского центра, как диады двух площадей: административно-деловой с торговыми рядами и соборной площади на высоком берегу р.Шошмы при пятиглавом соборе с высокой колокольней.

Исторические следы существовавшего в начале 19 века городского центра представлены осевыми направлениями улиц Башне-Спасской (в настоящее время Комсомольской), Казанской (К.Маркса), сохранившимся восточным корпусом торговых рядов, Богоявленским собором и подходом к центру (этапно-сибирской дорогой, далее по выходе из города пересекающей р.Шошму).

Историческая достопримечательность связана с сохранившимся комплексом тюремного замка, этапно пересыльного центра Российского полицейского ведомства, связанного с этапно-сибирской дорогой (сохраняемой как памятник истории в виде булыжной мостовой с новым построенным пешеходным мостом, через излучину реки Шошмы). Сохранившийся поблизости на ул.Володарского сквер с ценными породами деревьев представляет остаток дошедшего до наших дней центрального городского сада, имевшего летний театр, музыкальную эстраду и аллеи променада, составляющие оживленный центр общения горожан.

Характерная особенность города связана с непрерывным развитием городского центра вокруг его исторического ядра, что выразилось в тесной связи последующих строительных комплексов и выразительных по архитектурному облику зданий с закрепившимся центральным ансамблем двух площадей.

Так, в непосредственной близости торговых рядов на завершении ул.Чернышевского в середине 19 века по проекту архитектора Гассельблата по заказу промышленников Батуевых было спроектировано и построено в классических формах здание земской управы и контор, ныне используемое под исторический и краеведческий музеи.

По проекту этого же архитектора на Башне-Спасской улице несколько позже было возведено монументальное здание «народного дома», сейчас используемое как центр детской внешкольной деятельности со спортивной школой.

Батуевский комплекс и городской сад дали начало формированию здесь административно-культурного центра в первой половине ХХ века.

В современном состоянии здесь сосредоточены в композиционной взаимосвязи здания районного административного центра, центра досуга и музея.

С административно-культурным центром непосредственно связан торговый центр, сформировавшийся на основе древней базарной площади, выходившей на улицу Башне-Спасскую (ныне Комсомольскую).

Здесь сохранился один из корпусов (точнее Восточный) исторических торговых рядов, дополненный далее к востоку торговыми зданиями и домом быта. На противоположной стороне улицы закрепились в своем местоположении супермаркет, универмаг и ряд частных и фирменных магазинов.

В зоне торгово-бытового центра отдельными островками размещены дом Правосудия, Детская спортивная школа, дом социальной защиты.

Оба планировочных образования (административный и торговый комплексы) сформировались в период 19-20 столетий. Генетическим центром развития всего центрального ядра города является Соборная горка. С этого места, широко раскрытого на водное зеркало реки Шошмы и ее долину, начал свое развитие город. Здесь в 16-17 веках находился Стрелецкий острог (крепость), сгоревший в 1745 году.

На его месте в 19 веке был сооружен пятиглавый Богоявленский собор, который и в настоящее время является главной высотной доминантой центра, зрительно воспринимаемой с далеких расстояний.

Собор, как памятник архитектуры, находится под государственной охраной. Однако его охранная зона еще не сформирована. Территория  охранной зоны,  в том числе зона непосредственного зрительного восприятия собора, блокируется случайно размещенными усадебными постройками и сараями. Одной из задач данного генерального плана является установление регламента данной охранной зоны и ее развитие с учетом основных визуальных осей зрительного восприятия собора с главных видов площадок.

Далее к востоку в территориальной полосе между улицами Ленина и Комсомольской с конца 19 столетия происходило дальнейшее развитие общегородского центра  c размещением здесь больничного комплекса, поликлиники учебных и производственных зданий. Второе направление развития центра связано с улицей Казанской (сейчас К.Маркса). В территориальной полосе между улицами К.Маркса и Чернышевского с середины 19 века размещались наиболее значительные особняки, общественные и торговые здания. Из них сохранились до нашего времени 15 исторических зданий, в том числе 2-х этажный корпус бывшей женской прогимназии, дом б.полицейской управы, купеческие дома и торговые лавки. Само направление от исторического центра к югу по улицам К.Маркса и Чернышевского сопряжено с историей города.  В частности на южном замыкании ул.К.Маркса в 16 веке находился укрепленный лагерь и батареи полка Адашева, а створ ул.Чернышевского акцентируется сохранившейся церковью св.Митрофана, долгое время формировавшей архитектурный образ въезда в город с Казанского тракта.

В городе (по состоянию на 2004 г.) сложились предпосылки к формированию системы зонирования его территории (функционального, строительного и режимного).

По признаку функционального зонирования довольно четко выделяются селитебная и производственная зоны, начинают складываться рекреационная зона, зона общегородского центра и внешняя зона.

Селитебная зона имеет сложную планировочную структуру и конфигурацию. В ее составе центральное (среднее) ядро в границах от западного берега р.Шошмы до большой пихтовой рощи и прилегающие к нему периферийные образования (поселок РМЗ, участок у б.аэродрома, юго-западный микрорайон и восточная узкая прибрежная полоса между поселком РМЗ и участком бывшей нефтебазы). В свою очередь территория центрального ядра расчленена каньонами речек Засоры и Мокши на 3 неравных части: западную, среднюю и восточную. При этом среднее планировочное звено центрального ядра представляет собой древнейшую часть селитебной зоны. Здесь находилась центральная часть первоначального Марийского села, существовавшего до присоединения его к Российскому государству. Здесь же на береговой Соборной горке размещался стрелецкий острог, а южнее стрелецкая слобода, отдельные участки улиц которой вошли в планировочную уличную сеть первого («Высочайше конформированного») генерального плана, как например ул.Кирова, часть ул.К.Либкнехта.

В Западной части центрального ядра за период 19-20 столетий сформировался современный центр города, а в восточной – его лечебно-оздоровительный подцентр. Ценностная характеристика селитебной зоны нескольно снижается отдельными проявлениями чересполосицы функционального зонирования в виде проникновения некоторых производственных предприятий в жилые кварталы, как например -  Пищекомбинат, ветеринарная лаборатория, база мелиорации.

Производственная зона планировочно представлена результатом формирования двух промышленных узлов – Западного и Восточного, а также отдельными предприятиями рассредоточенно размещенными в пределах селитебной зоны города. В составе Западного производственного  узла по состоянию на 2004 г. насчитывается 10 производственных площадок, из которых 8 площадок в настоящее время заняты действующими предприятиями и две – резервные. Среди действующих предприятий МУП «Транспорт» (производственная база), производственная база МРПО (Малмыжского районного потребительского общества), ООО «Малмыжхлеб», МУП «Топливо», ОАО МПМК № 9, ООО «Меркурий», АБЗ (асфальто-бетонный цех), блок частных подсобных хозяйств бытового обслуживания.

В составе Восточного промузла размещены  Ремонтно-механический завод, отвод для будущих очистных сооружений канализации, подстанция телевизионного вещания, гаражное хозяйство и сохраняется ряд участков для размещения новых предприятий 1У-У классов санитарной характеристики.

К числу одиночных не связанных в промузлы предприятий, ранее размещенных в составе селитебной зоны, относятся хлебоприемный пункт, ОАО Райпромкомбинат, ветеринарная лаборатория, ООО «Пимушка», райпищекомбинат и ряд частных промысловых предприятий.

Характеристика предприятий и организаций г.Малмыжа представлена в таблице                         № 8.

В целом предприятия производственной зоны города не оказывают особо отрицательного воздействия на селитебную зону. Большинство их относятся к 5 классу санитарной вредности, что требует небольших санитарных разрывов до ближайших жилых зданий (до 50 м).

Таблица 8

### Характеристика предприятий и организаций города Малмыжа Кировской области

| № пп | №№ на плане | Наименование предприятия и его объектов | Функц. (+) не функц (-) | Числен. работ. | Выпускаемая продукция, вид услуг | Юридический адрес | Критерии по СанПиНу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | класс санит. вредности | норм. зона санитар. разрыва,м | обоснование |
| 1 | 1 | Пожарная часть № 21 управления государственной противопожарной службы УВД Кировской области | + | 32 |  | Ул.Свободы | V | 50 | 4.4. п.2 |
| 2 | 17 | НОУ автошкола РОСТО | + | 8 |  | Ул.Мичурина, 27а | - | - | - |
| 3 |  | ОАО «Бытовик»: Здание № 1 | + | 9 | Пошив и ремонт швейных изделий | Ул.Комсомольская, 63 | V | 50 | 4.4. п.11 |
|  |  | Здание № 2 | + | 9 | Ремонт часов и бытовой техники | Ул.Комсомольская, 57 | V | 50 | 4.4. п.11 |
|  |  | Здание № 3 | + | 15 | Ремонт обуви, парикмахерскя, администрация | Ул. Чернышевского, 6 | - | - | - |
| 4 |  | ГУ Военный комиссариат | + | 25 |  | Ул.Красноармейская | - | - | - |
| 5 |  | Малмыжский цех В. Полянского межрайонного узла связи Кировского филиала ОАО «Волгателеком» | + | 81 | Услуги связи | Ул.Чернышевского, 5 | - | - | - |
| 6 |  | МУП «Газстрой» | + | 18 | Производственная база строительства газопроводов | Ул.Молодежная, 38 | V | 50 |  |
| 7 |  | Администрация города Малмыжа: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - административное здание | + | 8 |  | ул.Чернышевского, 4 | - | - | - |
|  |  | - детский сад № 2 | + | 35 |  | ул.К.Марсква | - | - | - |
|  |  | - детский сад № 4 | + | 32 |  | ул.Ленина, 6 | - | - | - |
|  |  | - детский сад № 5 | + | 34 |  | ул.Юбилейная, 6 | - | - | - |
| 8 |  | ГУ «Малмыжский сельский лесхоз» | + | 45 | Лесное хозяйство, администрация | ул.Совхозная,2 | - | - | - |
| 9 | 26 | ООО «Малмыжгазсервис», ЧП «Газизов» | + | 25 | Производственно-складская база строительства газопроводов | ул.К.Маркса, 76 | V | 50 | - |
| 10 | 8 | ООО Агрофирма «Малмыж» | + | 140 | База по производству и хранению сельхозпродукции | ул.Совхозная, 2 | V | 50 | 4.3. п.1 |
| 11 | 7 | МУП «Топливо» | + | 39 |  | ул.К.Маркса, 69 | V | 50 | 4.4. п.4 |
| 12 |  | Отдел внутренних дел Малмыжского района | + | 100 |  | ул.Свободы, 21 | - | - | - |
| 13 |  | Малмыжская горэлектросеть ОАО «Коммунэнерго» | + | 10 | База обслуживания линий электросети в городе | ул.К.Маркса, 19 | V | 50 | 4.4. п.1.1 |
| 14 |  | КОГУП «Малмыжская центральная аптека № 27» | + | 35 |  | ул.Комсомольская, 19 | - | - | - |
| 15 |  | Дополнительный офис № 4423/034 В.Полянского отделения № 4423 Сбербанка России | + | 26 |  | ул.Урицкого, 3 | - | - | - |
| 16 |  | Районное управление образования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - администрация | + | 22 |  | ул.Чернышевского, 2а | - | - | - |
|  |  | - средняя школа № 1 | + | 73 |  | ул.Тимирязева, 6 | - | - | - |
|  |  | - средняя школа № 2 | + | 67 |  | ул.К.Маркса, 7 | - | - | - |
|  |  | - коррекционная школа-интернат | + | 88 |  | ул.Урицкого, 22 | - | - | - |
|  |  | - районный дом детского творчества | + | 21 |  | ул.Октябрьская, 6 | - | - | - |
|  |  | - юношеская спортивная школа | + | 13 |  | ул.Комсомольская, 60 | - | - | - |
|  |  | -начальная школа-сад РМЗ | + | 8 |  | ул.Лесная | - | - | - |
| 17 |  | Управление культуры и кино: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - администрация | + | 5 |  | ул.Чернышевского, 2а | - | - | - |
|  |  | - центр досуга | + | 27 |  | ул.Чернышевского,3 | - | - | - |
|  |  | -музей | + | 9 |  | ул.Чернышевского, 1 | - | - | - |
|  |  | - Малмыжская детская школа искусств | + | 24 |  | ул.Ленина, 22 | - | - | - |
|  |  | - дом культуры РМЗ | + | 3 |  | ул.Дружбы | - | - | - |
|  |  | -центральная библиотека | + | 23 |  | ул.Комсомольская, 58 | - | - | - |
|  |  | - городская библиотека | + | 3 |  | ул. Дружбы, 4 | - | - | - |
| 18 |  | Государственное областное учреждение здравоохранения «Малмыжская психиатрическая больница» | + | 209 |  | Ул.Володарского, 6 | - | - | - |
| 19 |  | Государственное областное учреждение здравоохранения «Малмыжский психоневрологический интернат» | + | 103 |  | ул.Комсомольская, 16 | - | - | - |
| 20 |  | Государственное лечебно-профилактическое учреждение «Малмыжская центральная районная больница»: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - поликлиника № 1 | + | 98 |  | ул.Свердлова, 10 | - | - | - |
|  |  | - поликлиника № 2 | + | 46 |  | ул.Красноармейская, 57 | - | - | - |
|  |  | -лечебные корпуса | + | 269 |  | ул.Комсомольская | - | - | - |
| 21 |  | Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения | + | 92 | Обслуживание малоимущих слоев населения | ул.Комсомольская, 54 | - | - | - |
| 22 |  | Государственное учреждение Управление пенсионного фонда | + | 21 |  | ул.Ленина, 31 | - | - | - |
| 23 |  | Государственное учреждение Отдел вневедомственной охраны при ОВД Малмыжского района | + | 12 |  | ул.Комсомольская, 89 | - | - | - |
| 24 |  | Государственное учреждение Малмыжский районный центр занятости населения | + | 13 |  | ул.Комсомольская, 58 | - | - | - |
| 25 |  | Государственное учреждение Центр государственного санитарно-эпидемического надзора в Малмыжском районе | + | 25 |  | ул. Ленина, 21 | - | - | - |
| 26 |  | Отделение федерального казначейства | + | 15 |  | ул. Ленина, 31 | - | - | - |
| 27 | 25 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - административное здание | + | 26 |  | ул. Энергетиков, 7 | - | 50 | - |
|  |  | - городская баня | + | 7 |  | ул. Комсомольская, 79 | V | 50 | 4.4., п.1 |
|  |  | - гостиница | + | 4 |  | ул. Володарского, 2 | - | - | - |
|  |  | - городской водопровод (водозона) | + | 2 |  | ул.Мичурина, Садовая | - | 50 | - |
| 28 | 3 | Администрация района: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - административное здание | + | 42 |  | ул.Чернышевского, 2а | - | - | - |
|  |  | - пилорама, столярный цех | + | 4 | Распиловка леса, столярные изделия | ул. Суровцева, 65 | 1V | 100 | 4.15, п.2 |
| 29 | 3 | Предприниматель Габдуллин Н.Н. | + | 8 | Станция техобслуживания | ул.Суровцева, 65 |  |  |  |
| 30 |  | Страховой отдел в г.Малмыже ООО «РГС-Поволжье» | + | 52 |  | ул.Ленина, 27 | - | - | - |
| 31 |  | Суд, прокуратура, адвокатура | + | 28 |  | ул.Комсомольская, 63 | - | - | - |
| 32 |  | Малмыжское ДЭП-33 | + | 55 | Ремонт и строительство автодорог | Админ. здание – ул.К.Маркса, 69 | - | 100 | - |
| 33 | 11 | ООО «Малмыж Хлеб» | + | 42 | Выпечка хлеба и хлебобулочных изделий | ул.К.Маркса, 61 | 1V | 100 | 4.1.8., п.1.2. |
| 34 | 5 | ОАО «Стимул» | + | 20 | Подрядные работы | ул.Зеленая, 21 | V | 50 | 4.4., п.4 |
| 35 |  | ГУП «Транспорт»: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - администрация, гаражи | + | 107 | Перевозка грузов и пассажиров |  |  |  |  |
|  | 6 | - производственная база | + |  |  | ул. К.Маркса, 88 | 1V | 100 | 4.4., п.2 |
|  | 2 | - автовокзал | + |  |  | ул. Чернышевского, 54 | V | 50 | 4.4. п.6 |
| 36 |  | Малмыжское районное потребительское общество |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - административное здание | + | 25 |  | ул.К.Маркса, 80 | - | - | - |
|  |  | - столовая «Лотос» | + | 8 |  | ул.К.Маркса, 82 | - | - | - |
|  |  | - столовая «Восход» | + | 8 |  | ул.Комсомольская, 71 | - | - | - |
|  |  | - кафе «Вятка» | + | 8 |  | ул.Комсомольская, 30а | - | - | - |
| 37 | 9 | ООО «Малмыжский пивзавод» | + | 35 | Пиво, соус томатный» | ул.Красная, 3 | V | 50 | 4.18 п.1.5. |
| 38 | 10 | Государственное образование учреждение начального профессионального образования ПУ-44 | + |  | Выпускает механизаторов, кулинаров, поваров, пчеловодов, продавцов |  |  |  |  |
|  |  | - учебный корпус и администрация |  |  |  | ул.Красноармейская, 74 | - | - | - |
|  |  | - общежитие |  |  |  | ул.Мичурина | - | - | - |
| 39 | 11а | Государственное унитарное предприятие «Малмыжхлебопродукт» | + | 91 | Мука, крупа | ул.Свободы, 4 | V | 50 | 4.18 п.6 |
| 40 | 16 | ОАО «Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей»: |  |  | Ремонт дизельных двигателей | ул.Дружбы, 2 | 1V | 100 | 4.12, п.9 |
|  |  | - администрация и производственная база |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 13 | ОАО «Малмыжский райпромкомбинат» | - | Производства нет | Пиломатериалы, чертежные доски, срубы, стенки | ул.Володарского, 5 | - | - | - |
| 42 | 15 | Федеральное государственное учреждение Малмыжский лесхоз: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - администрация |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - сувенирный цех | - | Производства нет | Столярные изделия | ул.Тургенева, 2 | - | - | - |
| 43 |  | Малмыжский участок газового хозяйства В.Полянского филиала ОАО «Кировоблгаз»: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - администрация и службы | + | 25 |  | ул.К.Маркса, 2 | - | - | - |
|  |  | - гараж, склад хранения баллонов со сжиженным газом | + | 1 |  | ул.Теленкова | V | 50 | 4.4., п.4 |
| 44 | 19 | Малмыжский аэропорт Кировского авиаотряда | - | - | Не функционирует | ул.Мичурина | - | - | - |
| 45 | 20 | Федеральное государственное учреждение Государственная семенная инспекция | + | 6 | Контроль за качество семян | ул.Мичурина, 8 | - | - | - |
| 46 | 22 | ООО «Порт Вятские Поляны»: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - администрация пристани | - | - | Не функционирует | ул. Пристанская, 1 | - | - | - |
|  |  | - переправа ч/з р.Вятка | - | - | Не функционирует | С.Гоньба | - | - | - |
| 47 | 24 | ОАО «Малмыжская передвижная механизированная колонна № 9» | + | 96 | Ремонт и строительство д/дорог, осушение земель | ул.Юбилейная, 6 | 1V | 100 | 4.1.2., п.8 |
|  |  | - администрация |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 28 | Федеральное государственное учреждение Малмыжская районная станция по борьбе с болезнями животных | + | 31 |  | ул. Красноармейская, 44 | V | 50 | 4.4., п.13 |
| 49 | 29 | Федеральное государственное учреждение Малмыжская зональная ветеринарная лаборатория | + | 5 |  | ул.Пушкина, 6 | V | 50 | 4.4., п.13 |
| 50 | 30 | ООО Издательский дом «Малмыж» | + | 5 | Изготовление бланков | ул.Чернышевского, 11 | V | 50 | 4.1.2., п.55 |
| 51 |  | ООО «Меркурий»: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - администрация | + | 5 |  | ул. Юбилейная, 6 | - | - | - |
|  | 24 | - производственная база | + | 5 | Изготовление брусчатки, блоков | ул.Совхозная, 2 | V | 50 | 4.1.5., п.2 |
| 52 | 21 | ООО «Пимушка» | + | 12 | Расчес шерсти, производства валенок | ул.Маяковского, 16 | V | 50 | 4.1.7., п.3 |
| 53 |  | Государственное учреждение управления федеральной почтовой связи | + | 84 |  | ул.Чернышевского, 5 | - | - | - |
| 54 | 14 | Районная электросеть В.Полянских электросетей ОАО «Кировэнерго» | + | 47 | Обеспечение э/энергией района, обслуживание подстанций и эл.сетей района, кроме города, произв. База | ул.Пихтовая, 16 | V | 50 | 4.2., п.4 |
| 55 | 12 | Очистные сооружения канализации | - |  | Не функционируют |  | V | 150 | 4.5.1. по п. От 0,2 до 5,0 м3/сек. |
| 56 | 18 | Склады | - |  |  | - | - | - | - |
| 57 | 23 | Коммунальные и производственные предприятия сельского хозяйства | + |  |  | д.Пахотное | V | 50 | 4.3., п.3 |

Объекты Ш класса санитарной классификации находятся в составах производственных узлов, размещенных на Западной и Восточной периферии города в контакте с аэрационным коридором речной долины, обеспечивающим активное рассеивание и седиментацию ингредиентов воздушных производственных выбросов.

Некоторую напряженность экологической ситуации в восточной части города создает не столько городская промышленность, сколько необоснованно размещенная свалка, которая по решению совещания при главе администрации Малмыжского района с участием Госинспекции района по охране окружающей среды и РЦГСЭН должна быть вынесена за пределы города в ближайшую обозримую перспективу (№ 1737 от 5.11.2004 г.). Фланкирующее размещение основных промузлов на концах линейно вытянутой селитебной зоны города создает благоприятные условия для организации работы пассажирского транспорта по «челночному принципу» с нормативной загрузкой подвижного состава в обоих направлениях. Условием развития Восточного производственного узла является создание уже в ближайшее время обходной грузовой дороги с целью полного высвобождения городских улиц от грузового движения.

В  настоящее время грузовые потоки пропускаются по узким городским улицам (К.Маркса, Комсомольской, Ленина, Фрунзе).

В целом система транспортных магистралей практически не сложилась.

Пропуск автомобильного транспорта осуществляется по всем ранее асфальтированным и улучшенным гравийно-щебеночным покрытием улицам и переулкам, что не обеспечивает условий безопасности движения, создает трудности регулирования его потоков, привносит неудобства и дискомфорт в условия жизни и быта населения жилой зоны. Это обуславливает необходимость более четкого обоснования схемы магистралей, и разработки регламента преобразования стихийно сложившейся сети транспортных  путей в нормативную систему.

Общая протяженность уличной сети составляет32,5 км, в том числе с твердым покрытием 10,5 км, из них с асфальтовым – 5,4 км, с грунтовым 22,0 км.

Твердое покрытие имеют улицы: К.Маркса, частично Чернышевского, Комсомольская, Ново-Комсомольская, Чехова.

Профили улиц складывались исторически стихийно и по ранее действовавшим нормативам, которые не соответствуют современной системе нормирования. Размер проезжих частей колеблется от 5 до 7,5 м, тротуаров от 1,5 до 2,5 м и более. По Комсомольской улице от ул.Чернышевского до ул.Урицкого ширина тротуара составляет 6,5 м.

Главной городской транспортной магистралью является ул.Комсомольская. Она связывает центр и весь Западный район города с Восточным. Других дублеров этого направления для пропуска транспорта практически нет, так как ул.Ленина перекрыта на замыкании комплексом больницы, ул.Фрунзе в настоящее время  не имеет мостовых переходов через каньоны речек Засора и Мокша, последующие широтные направления замыкаются большим каньоном и состоящим на охране ландшафтным парком «Пихтовая роща».

Сосредоточение всех видов транспортных потоков практически на одной улице Комсомольской предопределяет необходимость реализации особых требований и условий организации движения, обеспечивающих безопасность пропуска транспортных потоков. Однако эти условия по состоянию на 2004 г. не обеспечиваются по ряду причин. В частности непрерывность транспортных потоков «Восток-Запад» нарушается на участке от ул.Чернышевского до ул.Урицкого (блокируется по причине формирования пешеходной зоны между корпусом торговых рядов и супермаркетом). Это приводит к необходимости всем видам транспортных потоков без переходной кривой совершать резкий разворот под острым углом с моста речки Засоры на ул.Урицкого и также, без перестроения осуществлять второй разворот на улицу Ленина под таким же острым углом без обеспечения условий видимости.

Таким образом, в планировочной структуре зоны общегородского центра имеет место проблемная ситуация, разрешение которой должно быть достигнуто в генеральном плане города.

Оценивая сложившуюся ситуацию, следует отметить, что само стремление к созданию в зоне общегородского центра чисто пешеходной зоны можно признать положительным.. Однако такого рода целевая установка в данном конкретном случае (на основе участка ул.Комсомольской) практически недостижима, так как отсутствует северный ее дублер, способный обеспечить подъезд транспорта к торговым рядам северной стороны улицы, что явилось причиной массового проникновения транспорта в пределы условно обозначенной пешеходной зоны и данный участок перестает быть пешеходным. Кроме того, транспортный обход этого участка общегородским транспортным потоком в данной ситуации сопряжен с резким ухудшением условий безопасности движения. В целом схема организации транспортного движения (по состоянию на 2004 г.) сопряжена (кроме вышеотмеченной)  с рядом трудностей связи центрального ядра города с Восточным районом, Восточного района с поселком РМЗ, а также городской транспортной сети с системой вылетных направлений и внешними автодорогами. Отсутствие благоустроенной обходной дороги является причиной перегрузки внутригородских улиц (особенно ул.Комсомольской и ул.К.Маркса) грузовым  движением. При этом ул.К.Маркса входит в пределы охранной зоны историко-культурных ценностей города, что требует ее первоочередной разгрузки от транспорта с возможностью последующего превращения в пешеходную на обозримую перспективу.

Рекреационная зона в системе города представлена сравнительно крупным внутригородским лесо-парковым массивом «Пихтовая роща», рекомендованным к постановке на государственную охрану, как памятник природы, скверами при больнице, у автовокзала, озеленяемыми долинами речек Мокша и Засора, сохраняемым сквером на месте исторического городского сада у хлебоприемного пункта, сквером у кинотеатра и стадионом.

Существующие зеленые устройства недостаточно благоустроены и не связаны между собой в единую систему озеленения.

Стадион не имеет четко выраженных трибун, его продольная ось ориентирована по направлению «запад-восток», что противоречит нормативным принципам ориентации. Детская спортивная школа не имеет своего стадиона.

По признакам строительного зонирования в составе селитебной зоны города может быть выделена сравнительно небольшая по территории зона 2-х этажной секционной застройки (в поселке РМЗ), зона реставрации, реновации и выборочной реконструкции домового фонда на территории исторического общегородского центра и зоны сохраняемой усадебной застройки с приусадебными участками от 0,06 до 0,1 га.

Город, имеющий более чем 300-летнюю историю, имеет большой процент изношенного домового фонда (как жилого, так и общественного), При этом наибольший процент физического и морального износа зданий имеет центральная часть города.

Из общей жилой площади города (по состоянию на 2002 г.) 172,1 тыс.кв.м с износом более 65% насчитывалось – 1,9 тыс.кв.м, от 30 до 65% - 120,7 тыс.кв.м. и достаточно пригодного с износом менее 30% - только 49,5 тыс.кв.м.

Высокий удельный вес изношенного фонда требует соответствующего развития ремонтно-строительной базы и выделения в плане города территориальной зоны выборочной реконструкции, реставрации и реновации. Границы такой зоны охватывают территорию исторической части города.

  - Охранные зоны памятников истории и культуры.

Опорный план исторической части города

Историческое русское (ранее Марийское) поселение (с 1784 г. – город) – Малмыж возникло в 16 веке на основе старой марийской деревни одноименного названия (что означает в  переводе с марийского языка на русский «благоприятное место»).

В 1553 г. после завоевания русскими Казанского ханства деревня Малмыж была передана Иваном 1У для поселения и несения службы особо отличившимся в походе на Казань стрельцам Вятского полка.

Начало поселению городского типа было положено в 1584 году закладной деревянной крепости, которая была расположена на высоком правом берегу р.Шошмы между глубокими каньонами речек Засоры и Мокши. При закладке крепости марийское население покинуло зарождающийся город, переселившись к востоку в новое поселение «Мари-Малмыж».

Крепость была деревянной с 5-ю башнями. Она имела прямоугольное очертание в плане и главный въезд с южной стороны – «Спасские ворота». Южнее Спасских ворот располагался посад.

Главная улица подходила к Спасским воротам.

На месте сгоревшей во время большого пожара крепости в 19-веке был возведен главный с высокой колокольней Богоявленский собор (в настоящее время памятник архитектуры, состоящий на  государственной охране).

Основные параметры архитектурного обмера собора представлены в иконографических материалах проекта охраны зон историко-культурных памятников города, разработанного в 1992 г. институтом ЛенНИИПградостроительства.

В 1784 году п.Малмыж получил статус уездного города Вятского наместничества и свой первый генеральный план, охватывающий территорию береговой полосы с центром, представленным двумя площадями – Соборной и Торговой. Генеральный план 1784 года неоднократно корректировался.

Первая корректура (в середине 19 века) предусматривала дальнейший территориальный рост города на юг до ул.Коммунальной и в восточном направлении до ул.Садовой, а также озеленение долин речек Засоры и Мокши, размещение новых административных, общественных, торговых зданий, планировку парка и скверов в зоне общегородского центра, создание новых мостов через речки. Последующие планировочные документы фиксировали результаты стихийного развития и предопределяли планировочную сетку небольших территориальных участков осваиваемых в течение ближайших лет. Существенное структурно-планировочное преобразование всего города предусматривалось в генеральном плане 1963 года, разработанном Выборгским филиалом института Ленгипрогор в связи с намечавшимся (но не осуществленным) строительством Сушинской ГЭС на реке Вятке, подпорный горизонт водохранилища которой был выше геодезических отметок центральной части города, в результате чего все ценные исторические здания и сооружения должны были подвергнуться затоплению.

В связи с отказом от строительства ГЭС Ленгипрогором был разработан последующий генеральный план в 1979 году без сопутствующих предпроектных разработок по охране ценного исторического культурного наследия и анализу условий территориального развития.

Настоящий проект генерального плана учитывает основные положения проекта охранных зон исторического наследия. Проект был разработан институтом ЛенНИИПградостроительства в 1991 г. Ниже приводятся основные его положения.

Проектом было выявлено 79 объектов историко-культурного наследия. В том числе: 1 памятник архитектуры (Богоявленский собор), состоящий на государственной охраны, 2 памятника истории (дом Суровцева по ул.Свободы 11 и здание первого Уездного съезда по ул.Октябрьской, 24 здания, предлагаемые к постановке на государственную охрану, 49 ценных историко-архитектурных объектов, формирующих историческую среду города, 2 утраченных объекта особой архитектурной  ценности (часовни на Базарной площади и на Полевой улице), 1 памятник археологии (субструкции редута – Адашевского боевого поста 16 века).

Предложены к постановке на охрану ценные объекты природной среды – Пихтовая роща поселка РМЗ, сквер у больничного комплекса, исторический городской сад по ул.Володарского.

Размещение объектов историко-культурной ценности представлено на схеме опорного плана к проекту охранных зон.

5.3.1. Система охранного зонирования

Сравнительно большое типологическое разнообразие форм историко-культурного наследия города, соответствующих им типов зон охраны и регламентов зон регулирования застройки в их взаимосвязи образуют систему охранного зонирования.

При этом четко различаются понятия:

1 – объект охраны (территория памятника истории и культуры),

2 – охранная зона памятника,

3 – окружающая застройка, формирующая историческую среду,

4 – зона охраняемого ландшафта,

5 – зона регулирования застройки,

6 – зона археологического надзора,

7 – зона археологических наблюдений.

Действительными объектами государственной охраны являются объекты, получившие статус памятника. К их числу относятся памятник архитектуры – Богоявленский собор и два памятника истории (дом Суровцева и дом 1 Уездного съезда). Для них устанавливаются индивидуальные зоны охраны и границы объекта охраны.

Границами охраняемого памятника архитектуры Богоявленского собора является ограда участка его размещения. Объект охраны включает в себя собственно собор и зону его ближайшего детально-фрагментарного обзора.

Границы памятников истории соответствуют контуру (в плане) самих зданий.

В данном конкретном случае памятник архитектуры является также главной доминантой в объемно-пространственной среде всего города. Поэтому охране подлежит не только структура, конструкция, состояние памятника, но и его образ в поле зрительного восприятия, включая коридоры пространственных раскрытий с установленных видовых площадок.

При этом являются наиболее значимыми, подлежащими охране:

1) зона не экранируемого целостного зрительного восприятия собора в значениях оптического угла до 30 (1 ярус зоны охраны),

2) зона зрительного охвата в сопоставлении с ближайшим окружением, объектами переднего плана с четким сопоставлением модульных членений, пропорциональных систем в оптических углах от 30 до 10 (второй ярус охраны) и элементы 3-го яруса охраны – видовые площадки и осевые (визуальные) направления зрительного восприятия силуэта и общего образа памятника в панораме застройки в оптических углах от 10 до 5. В диапазоне 3-го яруса охране подлежат видовые площадки и коридоры пространственных раскрытий. Ярусы охранной зоны отличаются характером благоустройства и регламентами их функционирования.

Охранные зоны памятников истории обеспечивают, главным образом, их физическое сохранение и целостность их зрительно воспринимаемого образа с улицы.

Кроме уже состоящих на государственной охране памятников, в пределах центральной части города выявлено дополнительно 76 объектов исторической ценности, в том числе 24 рекомендуемых к постановке на местную охрану.

Исторически ценные объекты, не имеющих индивидуальных пообъектных охранных зон, подлежат сохранению, реновации, реставрации, реконструкции на регламентной основе.

Сосредоточенное их размещение в прибрежной полосе селитебной зоны с выходом на южное направление вдоль улиц К.Маркса и Чернышевского обусловило формирование групповой регламентной охранной зоны. При этом выделены особо группы объектов, представляемых на охрану.

Границы регламентной охранной зоны проходят по северному контуру участка старого тюремного замка по ул.Свободы, далее по ул.Комсомольской до ул.Чернышевского, по ул.Чернышевской до ул.Фрунзе, охватывая участок по ул.К.Маркса, в восточном направлении границы охватывают зону, прилегающую к ул.Комсомольской с частичным выходом за каньон речки Мокши, по улице Красноармейской до здания старых казарм.

В виде островного образования выделена охранная зона больничного комплекса.

5.3.2. Зоны регулирования застройки

Регламентные установки регулятивного зонирования ориентируются главным образом на достижение композиционной, средовой, функциональной связи между элементами сохраняемой исторической и новой застройкой.

Композиционное решение при этом достигается установлением единого модуля застройки, регулированием  этажности, сохранением и дальнейшим развитием принципов построения целостного ансамбля.

В данном конкретном случае зона регулирования застройки проявляется в 2-х модификациях.

Первая  ее разновидность приурочена к территории в границах регламентной охранной зоны.

В этом случае решение вышеперечисленных задач проявляется на детальном уровне при реконструкции или заполнении новой застройкой промежутков между сохраняемыми историческими объектами.

Вторая  разновидность относится к части селитебной зоны, прилегающей к охранной зоне. Ее регламент сводится к соблюдению более общих принципов модулировки и регулированию этажности массивов новой и реконструируемой старой жилой застройки.

В проекте охранных зон границы этой зоны проходят по улицам Солуянова (до ул.Комсомольской), Свободы, Коммунальной с переходом на Колхозную. В восточной части города доходит частично до ул.Садовой.

Проект охранных зон также устанавливает особую зону охраняемого лнадшафта на левом берегу р.Шошмы.

В пределах ее территории регламентируется запрещение на размещение производственных и коммунально-складских объектов, рекомендуется ее благоустройство, озеленение, создание лугопарков.

Градостроительное освоение городской территории продолжается более 4-х веков. До 16 века территория правобережья р.Шошмы привлекала поселенцев – представителей многих археологических культур.

Наибольший культурный слой имеет место в междуречьи Засоры и Мокши с переходом на Восточный Мокшинский берег. Учитывая необходимость охраны археологического наследия,  проектом охранных зон учреждены также зона археологического надзора (участки с субструкциями утраченных часовен, участок Адашевского военного поста, территория бывшего острога и посада 16-18 веков) и зона археологических наблюдений в границах исторического города и марийского поселения.

  - Состояние окружающей среды

5.4.1. Воздушная среда

Город Малмыж относится к категории городов со сравнительно благоприятным состоянием окружающей среды. Проявления некоторой экологической напряженности имеют место только в отдельных планировочных узлах на ограниченной территории.

При этом можно выделить ряд участков с наложением зон распространения ингредиентов санитарной вредности на селитебную зону.

Среди них – участок свалки на юго-восточной окраине города.

На расширенном совещании при Главе администрации Малмыжского района (см. приложение – протокол от 01.11.2004 г.) принято решение о безотлагательном выносе свалки за пределы города, как условие реализации генерального плана города. При этом определены два участка для ее переноса в юго-западном направлении от города на расстоянии 2-х км от с.Калинина. Прежний участок должен быть рекультивирован.

Второй по экологической значимости участок представлен юго-западным производственным узлом.

Участок расположен на крайней периферии города в прибрежной полосе над долиной реки Шошмы. На его территории размещены производственные предприятия V класса санитарной вредности: МУП «Топливо», ОАО «Стимул», ООО «Малмыжхлеб»;            IV класса санитарной вредности: ОАО Малмыжская передвижная механизированная колонна № 9, МУП «Транспорт».

В составе промышленного узла сохраняются площадки от ликвидированных предприятий «Коммунальщик», «Сельхозхимия», «ДРСУ», ПМК № 6 и РСУ.

По установке отдела контроля по экологической безопасности Малмыжского района на этих площадках (ставших резервными) могут размещаться предприятия только        V-IV классов санитарной вредности.

Непосредственно к промузлу примыкают два старых закрытых кладбища – православное и мусульманское.

Зона возможного распространения ингредиентов санитарной вредности от юго-западного производственного узла в окружающую среду не превышает 100 м от границ производственных предприятий. Зона возможного распространения вредности от мусульманского кладбища является временной, после его закрытия и выдержки нормативного срока она нормативно сократится до 100 м.

Таким образом, от предприятий юго-западного производственного узла поступление ингредиентов технологических выбросов в приземный воздушный слой ограничено параметрами  V-IV классов. При этом данные ингредиенты имеют возможности рассеивания в динамичном ветровом потоке речной долины. При этом господствующее направление ветра (с юго-востока на северо-запад) направлено в сторону, свободную от размещения жилой застройки города. В периоды проявления температурных инверсий гравитационный сток выбросов, определяемый склоном рельефа, ориентирован в этом же направлении.

Восточный производственный узел, представленный площадками Ремонтно-механического завода, будущих очистных сооружений (отвод) ретрансляционным центром Комитета радио и телевидения по классу выделяемых ингредиентов характеризуется также как малоопасный в экологическом отношении.

По действующим нормам СанПиНа предприятие РМЗ относится к IV классу санитарной вредности с необходимым планировочным разрывом до кварталов жилой застройки 100 м. Указанная норма санитарного разрыва также получает свое обоснование и подтверждения установленными параметрами предельно-допустимых выбросов (ПДВ).

На территории предприятий имеется 65 местных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе котельная, сварочные посты, стоянки транспорта, АЗС, подсобные мастерские.

Абсолютное количество составляет 33555 т/год.

В том числе: окиси углерода 16,35; диоксида азота – 4,51; аммиака – 3,65; сероводорода  7,29; древесной пыли – 2,22 тонн в год.

Общее количество «ЗВ» в выбросе в годовом выбросе не превышает 50 т/год.

В связи с периодом кризисной ситуации и работой предприятий на неполную мощность объем выброса значительно сократился с 267 т/год в 1993 году до 33,56 т/год, то есть почти в 8 раз.

При расчете на восстановление прежней расчетной мощности предприятия изменение санитарного класса завода не произойдет. Разрешение на выброс «ЗВ» в атмосферу в пределах ПДВ утверждено  Главным управлением по охране окружающей среды по Кировской области 15.12.2003 (см.Приложение).

Условия рассеивания ингредиентов технологического выброса у Восточного производственного узла достаточно благоприятны.

Площадка РМЗ располагается на проветриваемой территории, прилегающей к активному ветровому потоку речных долин рек Вятки и Шошмы, гравитационный сток регулируется складками рельефа, свободными от жилой застройки.

5.4.2. Водная среда

В процессе градостроительного  освоения территории проблема охраны водной среды подразделяется  на 2 аспекта – охрана поверхностных вод ресурсов и подземных грунтовых вод.

Оценка экологического состояния водной среды необходима для выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

Вдоль г.Малмыж протекает г.Шошма, река широко используется для хозяйственных нужд и принимает массу загрязнений от различных объектов, расположенных выше по ее течению. Река Шошма загрязняется также в местах разгрузки подземных вод, т.е. имеет место взаимосвязь причин и следствий в загрязнении поверхностных вод и подземных, расположенных в бассейне водосбора. Загрязнение подземных вод носит в основном локальный характер, но проявляется практически повсеместно.

Загрязняющие вещества поступают в подземные воды из различных хозяйственных объектов, а также из природных сред, загрязненных в результате деятельности человека (особенное сильное загрязнение подземных вод происходит на участках складирования производственных, бытовых отходов).

Основную роль в загрязнении подземных вод играют антропогенные источники, особенно при формировании областей интенсивного загрязнения. Вместе с тем на изменение качества подземных вод значительно влияют и природные источники загрязнения.

Хозяйственные объекты и населенных пункты являются первичными источниками, а подверженные их воздействию внешние среды – вторичными источниками загрязнения подземных вод, вторичными в том смысле, что если даже будут ликвидированы техногенные объекты, выбрасывающие загрязняющие вещества, или прекращены их выбросы, внешние среды с накопленными в них веществами могут в течение определенного времени оставаться источниками загрязнения подземных вод.

Также подземные воды загрязняются вследствие утечек из выгребных ям, просачивания загрязненных атмосферных осадков через загрязненные почвы, засыпанные свалки, фильтрации загрязнений неканализованных селитебных, промышленных, сельскохозяйственных территорий.

В большинстве случаев загрязняющие вещества поступают в подземные воды косвенным путем, через другие природные среды. Эти вещества сначала выбрасываются во внешнюю среды (в атмосферу, на поверхность земли, в водоемы и водотоки), а затем оттуда проникают в подземные воды. Например, на участке промышленных предприятий газообразные отходы (кислотные оксиды, хлориды, сульфаты, азотистые соединения и др.) попадают в атмосферу, твердые отходы складируются на поверхности земли, жидкие отходы поступают в промышленные поля фильтрации. В результате загрязняются природные среды (атмосфера, почвенный слой, поверхностные воды), а уже из этих сред вещества попадают в подземные воды.

На отдельных участках и прежде всего там, где складируются на поверхности земли жидкие отходы, происходит интенсивная и постоянная инфильтрация сточных вод, загрязняющих грунтовые воды под основанием хранилища отходов. Но в этом случае сточные воды поступают не  непосредственно в водоносный горизонт, а через зону аэрации, загрязняя слагающие ее почвогрунты.

Водные объекты, являясь аккумулирующими звеньями природной среды, наиболее адекватно отражают загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, воздуха. Данные отложения водоемов, позволяют судить о техногенном загрязнении урбанизированных территорий, накапливая характерные для этих районов загрязняющие вещества (в т.ч. долгоживущие химические и биологические соединения и вещества, влияющие не только на флору и фауны, но и на физико-химический состав воды).

Источником загрязнения водоемов являются бытовые отходы, отходы промпредприятий. Санитарное состояние существующей свалки не отвечает санитарным требованиям, в связи с чем, свалка является источником загрязнения подземных вод (отсутствуют гидроизоляционные покрытия, обваловка, нарушается технология утилизации и др.).

Существует большое разнообразие путей, по которым загрязнения распространяются в окружающей среде, в том числе попадают в водоемы непосредственно из атмосферы от точечных и диффузных источников. Выбросы свинца и окислов азота представляют основные проблемы транспорта. Как выявлено в последних исследованиях (РАН), по суммарному влиянию на окружающую среду к сбросам промышленных и сельскохозяйственных предприятий приближается, а в некоторых случаях и превосходит автотранспорт.

Особую роль в загрязнении играет снежный покров, аккумулирующий большое количество загрязнений.

- ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

  - Экономическая база развития города

6.1.1. Условия и предпосылки развития

Город Малмыж является административным, организационно-хозяйственным, промышленным и культурным центром Малмыжского района.

Его развитие тесно связано с местными ресурсами района, тенденциями развития отраслей материального производства местного уровня, закономерностями функционирования рынка товаров и услуг межселенного характера, миграционными процессами в системе расселения.

По схеме районной планировки и концепции развития Малмыжского района Кировской области район входит в юго-восточную группу районов (в составе Малмыжского, Уржумского, Кильмезского и Вятско-Полянского районов), связанных между собой (в силу близкого соседского размещения) по признакам общности некоторых видов производственной и инженерно-технической инфраструктуры, общими задачами охраны природы, решением проблем транспорта, обмена результатами производства.

Город Малмыж находится на расстоянии 297 км от г.Кирова и в 57 км от ближайшей железнодорожной станции Вятские Поляны. Грузо-пассажирские перевозки обслуживаются в основном автомобильным и частично (в недавнем прошлом) водным транспортом (в настоящее время пристань города временно закрыта).

К городу близко подходят две автодороги Федерального значения «Киров-Казань» и «Казань-Пермь», с районом город связан местными дорогами Ш-1У категории «Малмыж-Мари-Малмыж» с выходом на  Ахпай, «Малмыж-Ст.Бурец», «Малмыж-Вятские Поляны».

Вследствие разрушения транспортного моста через р.Шошма в настоящее время утрачена транспортная связь по дороге «Малмыж-Ниж.Преображенский» (заменена пешеходно-велосипедной).

Воздушное сообщение в последнее время прервано и местный аэродром не функционирует. В принципе же оно технически возможно. Аэродром не имеет четко выраженной ВПП и твердого покрытия, размещен близко к городской застройке, что требует корректировки его размещения на проектный срок. Ниже приводится характеристика Малмыжского района в целом, как среды, тесно связанной с городом.

| Территория | - 2,2 тыс.кв.км, что составляет 1,8% к территории области |
| --- | --- |
| Население | - в целом имеет тенденцию к некоторому сохранению, однако к настоящему времени численность населения города стабилизировалась на уровне 9,2-9,3 тыс.жителей |
| Плотность населения | - 17,3 чел/км2, что выше чем по области в целом (125%) |
| Валовая продукция | - по линии гос.учета снизилась, однако негосударственная – инициативная (частная) сфера производства не полностью доступна учету. В целом продукция сельского хозяйства преобладает над валовой продукцией промышленности |
| Залесенность территории | - меньшая, чем средняя по области (62%) |
| Распаханность | - выше среднеобластной в 2 раза |

Плотность населения в районе превышает среднеобластную, что дает определенный резерв некоторому росту численности населения города  при развитии естественных процессов урбанизации.

По условиям водообеспечения город отнесен к 1 группе городов, водные ресурсы практически неограничены. По уровню урбанизации г.Малмыж имеет естественный резерв дальнейшего развития (в районе удельный вес городского населения составляет 30%, тогда как среднеобластной уровень –67%).

116 населенных пунктов сельского типа. Средний размер  поселения 230-210 чел., что при численности центра района порядка 9,2 тыс.чел. образует тенденции центростремительных миграций населения, хотя и в ограниченных размерах, так как переселение в город лишает переселенца сельских льгот.

Природно-климатические условия района закрепили за ним специализацию сельскохозяйственной отрасли мясомолочного направления.

Промышленность города в значительной степени выполняет ремонтные и обслуживающие функции, связанные с сельским хозяйством, речным флотом, коммунальным хозяйством.

Профилирующие отрасли в промышленности – машиностроение, металлообработка и пищевая.

По объему продукции самым крупным предприятием города и района является ремонтный завод дизельных моторов. Он дает около 1/3 всей промышленной продукции района. На втором месте пищекомбинат. В городе Малмыж сосредоточено 73,5% промышленных кадров района. Лесные ресурсы района ограничены. Общий запас древесины составляет порядка 5 млн.м3, из них спелые породы – 49%. Лесообразующие породы – мягколиственные (65% от общих запасов). Объем лесозаготовок – около 80 тыс.м3 в год на площади 3 тыс.га.

Полезные ископаемые представлены запасами торфа, известняка, глин, песка. Уголь, газ, нефтепродукты завозятся из других районов. Район испытывает дефицит в энергоресурсах. Глины и суглинки только одного крупного Гоньбинского месторождения могут обеспечить работу нового кирпичного завода с выпуском 8,5 млн.кирпичей в год на 90 лет.

Месторождения известняка и мергелей могут использоваться для нужд стройиндустрии (известь, бутовый камень).

Торф используется в качестве органического удобрения в сочетании с известью и фосфором.

Обилие суглинков дает хорошее сырье для производства дренажных труб и пустотелого кирпича.

Районной планировкой и концепцией развития Кировской области, а также проектом районной планировки Малмыжского района (институт Кировгипрогорсельстрой,  1985 г.) намечено дальнейшее развитие экономической базы города и района за счет дальнейшего углубления и развития исторически сложившихся приоритетных отраслей:  ремонтной, металлообработки, пищевой промышленности, стройиндустрии, сферы обслуживания населения, транспорта, системы туризма. Высокий ресурсный потенциал района не может использоваться в полной мере в настоящее время по ряду сдерживающих причин. Из них основными являются – разрушение межрегиональных экономических связей, низкий уровень развития транспорта и дорожной сети.

Если даже вновь  будут созданы регулярные экономические связи в хозяйстве в целом, то район осуществлять их полностью не сможет из-за полной разобщенности правобережного и левобережного районов рекой Вяткой.

В качестве приоритетного мероприятия требуется строительство моста через р.Вятку, южнее п.Гоньба по Федеральной дороге «Казань-Пермь».

Жилищное строительство сдерживается маломощной строительной базой. Требуется размещение нового домостроительного предприятия для малоэтажного  строительства и укрепление топливной базы.

6.1.2. Гипотеза развития

В соответствии с выявленной картиной ресурсного потенциала и условиями экономического развития города на обозримую перспективу предполагается сохранение действующих производственных предприятий и возобновление работы временно приостановленных, развитие сферы услуг. На более отдаленную перспективу потребуется более интенсивное развитие строительной базы с ориентацией на малоэтажное домостроение, более интенсивный рост добывающей промышленности местного уровня, развитие транспорта, связи, дорожного строительства, коммунального хозяйства до нормативного уровня.

Малмыжский район является одним из крупных поставщиков продукции сельского хозяйства, что обусловливает потребность в дальнейшем развитии отрасли, связанной с первичной обработкой и товарным преобразованием сельскохозяйственных и промысловых сырьевых ресурсов (овощей, ягод, фруктов, молочной продукции, мяса, грибов, лекарственных трав).

Первоначальной базой развития этой отрасли является существующий пищекомбинат. Однако он испытывает острый территориальный дефицит. Его дальнейшее территориальное расширение невозможно, так как он расположен в окружении жилой застройки в центре города. Это обусловливает необходимость резервирования территории для размещения нового комплекса пищевой промышленности в составе северо-восточного промышленного узла.

Учитывая включение г.Малмыжа в список особо ценных исторических городов-памятников Российской Федерации,  а также наличие в его пригородной зоне памятников истории, культуры и природы, в проекте районной планировки город рассматривается как один из региональных центров туризма в составе  так называемого «бронзового кольца», что потребует развития соответствующей инфраструктурной базы местного и Федерального туризма, включающей сеть туристических центров, кемпингов, формирование общих и специализированных туристских маршрутов, обслуживающих центров, сувенирных промыслов.

Город Малмыж является одним из опорных центров в системе межселенного обслуживания Кировской области.

Зона функционального тяготения (по культурно-бытовому признаку) к  нему  пригородных населенных мест определяется как результат перераспределения полей тяготения к смежным опорным центрам городов Вятские Поляны, Арск, Кильмезь, Уржум.

В пределы зоны тяготения (сервисного поля) по состоянию на 2004 г. попадает более  130 поселений.

Учитывая снижение активности их тяготения по 3-м основным признакам: 1 – по величине затрат времени на транспортное сообщение с опорным центром, 2 – по величине тяготеющего поселения, 3 – по возможности обслуживания в более близком (конкурирующем) подцентре общая (приведенная)  величина контингента сопряженного населения в данном конкретном случае не превышает численность населения собственно города Малмыжа (расчет численности сопряженного населения приведен в специальной главе). Дальнейшее развитие системы межселенного сервиса требует соответствующего увеличения объема выпуска товаров и услуг в сфере товарного производства. Это, соответственно, увеличит количество рабочих мест в сфере приложения труда.

Таким образом, проявлявшийся застрой в развитии экономической базы города в период 1993-2004 гг. с частичным сокращением численности населения может быть охарактеризован, как временное явление перестроечного этапа, общее для развития отечественной экономики в целом.

Местный ресурсный потенциал города, сохранившиеся места приложения труда, зарезервированные возможности размещения новых предприятий и объектов городской инфраструктуры при их более активном инвестировании в состоянии обеспечить возрождение более высоких темпов экономического развития. Учитывая вышеизложенные условия и ресурсы развития города на совместном расширенном совещании при Главе районной администрации (см.Приложение) принята расчетная численность населения 15 тыс.жителей, в том числе на первую очередь 12 тыс.чел.

6.2. Расчет численности сопряженного населения, тяготеющего к центру города (система межселенного сервиса)

В основу расчета приведенной численности пригородного (части сопряженного) населения, тяготеющего к центру г.Малмыж по культурно-бытовому признаку, положена методика ФГУП «НИИПГрадостроительства», апробированная для целей градостроительного проектирования и регионального планирования.

Основная целевая установка расчета включает учет  влияния  на увеличение емкости сервисных сетей общегородского центра, прогноз  дальнейшего развития межселенных связей по мере реализации проектных (плановых) решений по совершенствованию внешней дорожной сети, обоснование приоритета значимости транспортных подходов к центру города с пригородных направлений.

Методика расчета включает:

 установление уровня (ранга) сервисного потенциала опорного центра, выражающего собой способность притягивать к себе сервисные потоки населения из окружающих поселений (притягательная способность опорного центра);

 выявление границ зоны  возможного обслуживания опорным центром в общем ареале пригородного расселения;

 учет действующих факторов потери активности тяготения поселений к опорному центру:

а) по затратам времени сообщения (ti);

б) по величине тяготеющего поселения (Ni);

в) по возможному тяготению к конкурирующему центру – подцентру  (Nп/ц) и установление градиентов тяготения;

 определение приведенной (сопрягаемой) численности населения по каждому из тяготеющих поселений по установленным градиентам тяготения;

 установление расчетной численности сопряженного населения, как суммы населения города и приведенной (сопрягаемой) численности пригородного населения.

В общем виде межселенное сервисное поле в южной части Кировской области (см.схему расчета) представлено зонами тяготения к пяти опорным центрам в городах Малмыж, Вятские Поляны, Уржум, Кильмезь, Арск. Зона активного тяготения к опорному центру г.Малмыжа определилась как результат перераспределения частных полей между ним, Вятскими Полянами, Арском и Кильмезем.

В направлении на Уржум контур сервисной зоны определяется изохроной предельной транспортной доступности (Т=90 минут), как следствие большого расстояния между опорными центрами.

В зоне обслуживания центром г.Малмыжа находится 124 поселения, в том числе 90 поселений активно развивающихся. Из них 28  населенных мест находятся на территории республики Татарстан. Они активно тяготеют к центру Малмыжа (исключая административно-управленческие связи), что предопределило необходимость их включения в расчетный контингент сопряженного населения.

Суммарная численность населения поселений сервисной зоны составляет 15542 чел. Однако только часть этого контингента представляет собой приведенную (к условиям Малмыжа) численность сопрягаемого населения.

Учет факторов, определяющих потерю активности тяготения по величине населенного места и условиям доступности центра посредством расчета градиента тяготения снижает расчетный контингент сопрягаемого населения до  6,05 чел.

Построение системы межселенного сервиса представлено на специальном чертеже.

В его методическом подразделе выделены блок графоаналитического расчета с применением номограмм и блок аналитического расчета (проверочный).

Ниже приводится таблица расчета, табл.9

Таблица 9

РАСЧЕТ

численности сопряженного населения, тяготеющего к центру г.Малмыж

| №№ пп | №№ на плане | Наименование населенных мест | Численность населения «Ni», чел. | Условия доступности центра г.Малмыж |  | Учетные данные | Градиент тяготения «кi» | Численность сопрягаемого населения «тыс.чел.» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расстояния «км» | затраты времени «минут» |  |  |  |
| 1 | 1 | Калинина | 2642 | 3 | 6 | + | 0,75 | 1,95 |
| 2 | 2 | Старая Коса | 196 | 7 | 8 | + | 1 | 0,2 |
| 3 | 3 | Дерюшево | 207 | 8 | 9 | + | 1 | 0,2 |
| 4 | 4 | Нослы | 166 | 13 | 14 | + | 0,8 | 0,133 |
| 5 | 5 | Азелино | 111 | 16 | 30 | + | 0,5 | 0,055 |
| 6 | 6 | Савали | 987 | 12 | 24 | + | 0,6 | 0,6 |
| 7 | 7 | Старый Ирюк | 840 | 14 | 25 | + | 0,6 | 0,5 |
| 8 | 8 | Старый Кукубор | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 9 | Новый Кукубор | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 10 | Нижний Чутай | 65 | 15 | 27 | Т | 0,5 | 0,032 |
| 11 | 11 | Вознесенский | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 12 | Ленинский | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 113 | Верхняя | 190 | 53 | 90 | + | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Троицкий | 5 | 18 | 28 | + | 0,5 | 0,0025 |
| 15 | 15 | Гоньба | 306 | 22 | 32 | + | 0,5 | 0,15 |
| 16 | 16 | Горный | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 17 | Покровский | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 18 | Кузьмодемьянский | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 19 | Петровский | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 20 | Новый Ирюк | 238 | 24 | 40 | + | 0,4 | 0,095 |
| 21 | 21 | Шагабань | 29 | 21 | 37 | + | 0,4 | 0,012 |
| 22 | 22 | Урнек | 107 | 19 | 37 | + | 0,4 | 0,03 |
| 23 | 23 | Марс | 68 | 25 | 39 | + | 0,4 | 0,03 |
| 24 | 24 | Никольский | 92 | 35 | 38 | + | 0,4 | 0,034 |
| 25 | 25 | Мелетские горки | 30 | 38 | 59 | + | 0,15 | 0,0045 |
| 26 | 26 | Мелеть | 307 | 34 | 65 | + | 0,1 | 0,031 |
| 27 | 27 | Аргыж | 43 | 38 | 70 | + | 0,1 | 0,004 |
| 28 | 28 | Верхняя Гоньюа | 87 | 30 | 40 | + | 0,22 | 0,02 |
| 29 | 29 | Шишинерь | 95 | 34 | 60 | + | 0,15 | 0,014 |
| 30 | 30 | Ильино | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 31 | Илемас | 12 | 38 | 69 | + | 0,1 | 0,0012 |
| 32 | 32 | Сунцово | 2 | 37 | 60 | + | 0,1 | 0,0002 |
| 33 | 33 | Актюба | 94 | 36 | 62 | + | 0,1 | 0,0095 |
| 34 | 34 | Дубровка | 3 | 39 | 70 | + | 0,1 | 0,0003 |
| 35 | 35 | Подосиново | 23 | 40 | 75 | + | 0,05 | 0,0012 |
| 36 | 36 | Арык | 483 | 32 | 64 | + | 0,1 | 0,0483 |
| 37 | 37 | Кучерга | 60 | 34 | 62 | + | 0,15 | 0,009 |
| 38 | 38 | Приют | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 39 | Пижинер | 91 | 40 | 78 | + | 0,05 | 0,005 |
| 40 | 40 | Тукай | 332 | 39 | 78 | + | 0,05 | 0,002 |
| 41 | 41 | Агельдино | 12 | 40 | 80 | + | 0,02 | 0,0002 |
| 42 | 42 | Покровская | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 43 | Салкин Чишма | 233 | 21 | 42 | + | 0,3 | 0,07 |
| 44 | 44 | Малый Сатнур | 11 | 40 | 76 | + | 0,05 | 0,0005 |
| 45 | 45 | Большой Сатнур | 330 | 44 | 80 | + | 0,02 | 0,007 |
| 46 | 46 | Носок, Кр.Горка, Вознесенка | 32 | 72 | 80 | + | 0,02 | 0,0006 |
| 47 | 47 | Пристани |  |  |  | - |  |  |
| 48 | 48 | Мари-Малмыж | 635 | 15 | 25 | + | 0,6 | 0,38 |
| 49 | 49 | Таршино |  |  |  | - |  |  |
| 50 | 50 | Ахпай | 101 | 24 | 40 | + | 0,4 | 0,04 |
| 51 | 51 | Горы |  |  |  | - |  |  |
| 52 | 52 | Старые Бакуры | 81 | 13 | 20 | + | 0,6 | 0,05 |
| 53 | 53 | Старый Кокуй Бакуры | 205 | 18 | 21 | + | 0,6 | 0,13 |
| 54 | 54 | Ключи |  |  |  | - |  |  |
| 55 | 55 | Новые Бакуры |  |  |  | - |  |  |
| 56 | 56 | Юдинер-Бабино |  |  |  | - |  |  |
| 57 | 57 | Алеран-Бабино |  |  |  | - |  |  |
| 58 | 58 | Кугунур |  |  |  | - |  |  |
| 59 | 59 | Новый Ильинский |  |  |  | - |  |  |
| 60 | 60 | Сретенский |  |  |  | - |  |  |
| 61 | 61 | Новый Кокуй | 432 | 56 | 83 | + | 0,02 | 0,009 |
| 62 | 62 | Алексеевский |  |  |  | - |  |  |
| 63 | 63 | Постниково | 113 | 57 | 84 | + | 0,02 | 0,0004 |
| 64 | 64 | Троедворка | 21 | 59 | 85 | + | 0,02 | 0,0004 |
| 65 | 65 | Старый Буртек | 254 | 60 | 80 | + | 0 | 0 |
| 66 | 66 | Сива | 2 | 35 | 70 | + | 0,1 | 0,0002 |
| 67 | 67 | Старый Бурец | 205 | 42 | 71 | + | 0,1 | 0,02 |
| 68 | 68 | Мамашгир | 650 | 45 | 78 | т | 0,05 | 0,03 |
| 69 | 69 | Тамай |  |  |  | т- |  |  |
| 70 | 70 | Янгулово |  |  |  | т- |  |  |
| 71 | 71 | Малый Китяк | 314 | 31 | 60 | + | 0,15 | 0,05 |
| 72 | 72 | Старый Ноныгер | 52 | 34 | 65 | + | 0,1 | 0,005 |
| 73 | 73 | Кошай | 110 | 31 | 66 | + | 0,1 | 0,011 |
| 74 | 74 | Акбатырово | 110 | 30 | 60 | + | 0,15 | 0,33 |
| 75 | 75 | Новый Стаиль | 661 | 18 | 30 | + | 0,5 | 0,08 |
| 76 | 76 | Урмурдский Китяк | 197 | 22 | 40 | + | 0,4 | 0,08 |
| 77 | 77 | Алма-Ата |  |  |  | - |  |  |
| 78 | 78 | Иванов Ключ |  |  |  | - |  |  |
| 79 | 79 | Блинов Ключ |  |  |  | - |  |  |
| 80 | 80 | Анисимово |  |  |  | - |  |  |
| 81 | 81 | Трыш | 45 | 46 | 75 | т | 0,05 | 0,002 |
| 82 | 82 | Акбатырово П |  |  |  | - |  |  |
| 83 | 83 | Алдарово | 123 | 23 | 32 | + | 0,5 | 0,06 |
| 84 | 84 | Каменный Ключ | 130 | 24 | 34 | + | 0,5 | 0,065 |
| 85 | 85 | Бакчи Сарай | 30 | 29 | 60 | т | 0,15 | 0,005 |
| 86 | 109 | Красный Ключ | 40 | 35 | 58 | + | 0,15 | 0,006 |
| 87 | 110 | Рожки | 1520 | 30 | 50 | + | 0,22 | 0,33 |
| 88 | 111 | Куженерка | 130 | 46 | 55 | + | 0,22 | 0,029 |
| 89 | 112 | Новая Тушка | 120 | 49 | 56 | + | 0,22 | 0,026 |
| 90 | 113 | Старая Тушка | 521 | 50 | 60 | + | 0,15 | 0,08 |
| 91 | 114 | Решетники | 125 | 60 | 75 | + | 0,05 | 0,006 |
| 92 | 115 | Зимино | 20 | 62 | 77 | + | 0,05 | 0,001 |
| 93 | 116 | Янкино |  |  |  | - |  |  |
| 94 | 117 | Захватаево | 108 | 50 | 85 | + | 0,02 | 0,002 |
| 95 | 118 | Аланерь | 58 | 60 | 90 | + | 0 |  |
| 96 | 119 | Китяк | 200 | 43 | 68 | + | 0,1 | 0,02 |
| 97 | 120 | Смирново |  |  |  | - |  |  |
| 98 | 121 | Глуховщина |  |  |  | - |  |  |
| 99 | 122 | М.Богатыри |  |  |  | - |  |  |
| 100 | 123 | Б.Богатыри |  |  |  | - |  |  |
| 101 | 124 | Собачки |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Итого: | 15542 |  |  |  |  | 6,05 |

Примечание: «+» - населенные пункты зарегистрированные по состоянию на 2004 г.;

«-«  - то же списанные;

« т « - поселения, находящиеся на территории Татарской республики

Номограммы графо-аналитического расчета показателей снижения градиента тяготения в поле транспортной доступности по факторам: No;  Ni;  ti

а) модель взаимосвязи с центром и подцентром ареала расселения;

Nц;  Nп/ц; Ni – расчетные численности населения, соответственно, центра, подцентра и рассматриваемого поселения;

Тц, Тп/ц –соответственно, притягательная способность центра и подцентра в часах транспортного сообщения;

ti (1-2) – затраты времени на сообщения данного поселения с центром тяготения.

б) номограмма зависимости притягательной способности центров от величины опорного города;

в) номограмма зависимости отношений (Nц/Ni);(ti); (Тк). Начало отсчета по оси (0-10). Направление, последовательность операций обозначены стрелками Блок (Тк- ti) фиксирует значения ti для полей тяготения (Тк) от 1 до 3-х часов транспортного сообщения. Показатели на оси 0-1 (или 1-0) фиксируют показатели градиентов тяготения.

  - Система зонирования территории

Система зонирования территории города представлена тремя связанными между собой подсистемами  функционального, строительного и режимного зонирования.

6.3. 1. Функциональное зонирование

По признаку функционального зонирования территория города подразделяется на функциональные зоны: производственную, селитебную и рекреационную.

В состав производственной зоны входит территория промышленных предприятий всех форм собственности, коммунально-складских организаций, производственных баз сельского хозяйства, а также транспорта, связи и других инфраструктурных систем сферы производства. Состав объектов производственной зоны представлен в таблице 8.

Производственная зона в целом охватывает 45,3 га территории города, на которой размещается 36 существующих, 4 прогнозируемых новых предприятия (по концепции развития) и резервная площадка для размещения будущих предприятий.

Проектное решение предусматривает наряду с сохранением обособленно размещенных предприятий, таких как Промкомбинат, пищекомбинат, хлебоприемное предприятие и др., группировку большей части производственных объектов с формированием двух промышленных узлов: Западного и Восточного.

Создание промузлов способствует развитию форм инфраструктурного кооперирования, упорядочения трудовых потоков в транспортной сети города, дает возможность организации грузовых дорог, системы технического водоснабжения, ресурсообеспечения, силового энергоснабжения, комплексного благоустройства мест приложения труда и их обслуживания.

Формирование Западного промузла, в основном предопределено стихийным размещением производственных предприятий у внешней дороги в прибрежной полосе р.Шошмы.

Некоторые отрицательные его качества связаны с проникновением жилой застройки на территорию промузла, что создало картину черезполосного зонирования, а также с размещением производственного узла в верхнем течении реки.

Предложенный проектом генерального плана новый Восточный промышленный узел намечается к формированию на землях, подведомственных администрации города, хотя и не входящих в земельный фонд муниципальной формы собственности. На обозримую перспективу необходимо откорректировать городскую черту и предусмотреть включение этого участка в состав землевладения.

Значительное преимущество Восточного промузла (по сравнению с Западным) связано с более четким его зонированием, расположением в бассейне нижнего течения реки, близостью головных сооружений систем канализации, водоснабжения, энергоснабжения.

Селитебная зона, рассматриваемая как ареал расселения трудовых контингентов предприятий производственной зоны, представлена территориями жилой подзоны, общегородского центра, а также обособленно размещаемых участков школ, детских дошкольных учреждений, больниц, специальных учебных заведений. Селитебная зона на конец расчетного срока охватывает территорию 453 га, в том числе 265 га освоенных территорий и 188 га намеченных проектом к освоению. Согласно концепции развития города генеральным направлением территориального роста селитебной зоны является восточное направление.

Намечаемая к строительному освоению территория этого направления входит в состав земель городского землевладения, выгодно отличается близостью к основным существующим и новым (резервируемым) местам приложения труда, к головным сооружениям систем водоснабжения, канализации, электроснабжения, находится в наиболее благоприятных экологических условиях (близость к наиболее крупному зеленому  массиву «пихтовой рощи», высокие отметки рельефа, наличие развитых аэрационных коридоров по каньонам ручьев, наилучшее расположение по эпюре повторяемости ветров).

Освоенная (по состоянию на 1996 г.) часть селитебной зоны представлена мелкими кварталами малоэтажной застройки размером от 1,5 до 5 га, преимущественно с приусадебными участками.

Селитебная зона города исторически складывалась по принципу удобной связи с акваторией реки Шошмы, долгое время служившей основным источником водообеспечения в хозяйственно-бытовых и питьевых целях. Фронт примыкания жилой подзоны к долине реки составляет 7,5 км при общих габаритах планировочного пятна существующей селитебной зоны до 5,2 по направлению реки и до 1, 1 км в глубину (от реки).

Органическая связь селитебной зоны города с долиной реки, ее ландшафтными оазисами, чистым  воздушным бассейном, эстетически выразительными пространственными раскрытиями предопределили ее довольно благоприятные эколого-средовые качества. Функциональная подзона общегородского центра сложилась за период почти 400 летнего развития города в прибрежной полосе северо-западной периферии селитебной зоны.

Территориальное пятно ядра зоны общегородского центра охватывает порядка 12 га. В его пределах расположены памятник архитектуры – Богоявленский собор, 12 зданий особой исторической ценности предлагаемых к постановке на государственную охрану, почти все административные, культурно-зрелищные, культурно-просветительные учреждения, торгово-бытовые, коммунальные обслуживающие предприятия общегородского значения.

Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее территориальное развитие зоны общегородского центра в восточном и южном направлениях на основе меридиональных осей – улиц К.Маркса и Чернышевского и широтных – ул.Комсомольская, ул.Ленина.

На территории нового строительного освоения намечается формирование обслуживающего центра планировочного района.

Рекреационная зона представлена системой зеленых насаждений, территориями с местами отдыха (пляжи, места рыбной ловли), спортивными сооружениями и устройствами.

По состоянию на 1996 г. рекреационная зона представляется недостаточно развитой (норма зеленых насаждений общего пользования в муниципальном секторе 4,3 кв.м. на 1 жителя, исключая памятники природы и зеленые массивы лишенные благоустройства). Проектом генерального плана намечено территориальное развитие рекреационной зоны за счет благоустройства и озеленения прибрежной полосы правого берега реки Шошмы, формирования буферной зеленой зоны при пихтовой роще, озеленения долин речек Засоры и Мокши, благоустройства березовой рощи у автовокзала, создания нового сквера на участке бывшей свалки, формирования лугопарков, пляжей на левом берегу р.Шошмы.

6.3.2. Строительное зонирование

Строительное зонирование, этажность возводимых зданий, их структуру (секционная, усадебная, коттеджная застройка) предопределяет типы благоустройства, системы обслуживания, инженерного оборудования территории, а также ценностные характеристики в кадастровой оценке городской территории.

В условиях города Малмыж исторически в составе селитебной зоны сложились две строительные зоны: зона смешанной 1-2-3 этажной застройки в центральном ядре города и зона усадебной одноэтажной застройки на периферии.

Проектом предусматривается введение дополнительно еще двух строительных зон: зоны реконструкции и реновации (в границах ядра общегородского центра) и зоны коттеджной застройки в новом планировочном районе.

Реконструкция предполагает замену старой одноэтажной усадебной застройки в центре города на секционную 2-3 этажную, как более рентабельную в условиях повышения градостроительной ценности, цены и стоимости земли в городском центре.

Реновация связана с сохранением архитектурного облика исторических зданий в процессе перепланировки его внутренних помещений. При этом должен соблюдаться принцип стилистического единства ближайшей окружающей застройки с историческим памятником.

В условиях центра города Малмыж, насыщенного образами исторической застройки, целесообразно органическое сочетание обоих приемов - реконструкции и реновации.

Строительная зона размещения усадебно-коттеджной застройки связана с применением различных типов коттеджных жилых домов с квартирами в двух уровнях при сохранении земельного приусадебного участка в расчете (0,06-0,08) на одну семью. В центре планировочного района предусматривается сокращение размеров приусадебного участка (с компенсацией за счет садово-огородных хозяйств на восточной окраине города), а также применение типов высокоплотной малоэтажной застройки.

Учитывая специфику города, устоявшийся бытовой уклад населения, связанный с ведением домашнего хозяйства на приусадебном участке, следует ограничить новое жилищное строительство малоэтажной застройки, полностью отказываясь от строительства секционных 5 этажных жилых зданий, вносящих диссонанс в пространственную среду малого города. Исключением из общего правила могут быть точечные архитектурные акценты башенного типа, размещаемые на замыкания глубоких пространственных раскрытий.

6.3.3. Режимное зонирование

Подсистема режимного зонирования в условиях города Малмыж представлена типами регламентных и режимных зон по признакам: охраны и сохранения памятников истории и культуры, водоохраны, планировочных и эколого-средовых ограничений, режима застройки зоны общегородского центра.

Характеристика указанных режимных зон дана в соответствующих разделах пояснительной записки и нормативных документах.

Особой регламентации требует зона общегородского центра.

Выделенная на основном чертеже зона общегородского центра рассматривается как многофункциональная. Она выполняет функции социального сервиса, формального и неформального общения, административно-хозяйственной деятельности, рекреации. Вместе с тем, эта территория на протяжении 4 столетий активно осваивалась как жилая территория. Сохраняя все перечисленные функции зона общегородского центра в настоящее время, в связи с включением города в список исторических городов, приобретает новую мемориально-представительную функцию, связанную со статусом исторической, заповедной зоны.

В связи с этим на ее территории исключается сплошная реконструкция исторических зданий. В  качестве исключения при необходимом обосновании допускается выборочная реконструкция отдельных объектов и комплексов. Однако приоритет должны получить методы реновации и реставрации исторических зданий, принятых на охрану, как памятники истории и культуры.

Учитывая практику приватизации земельных участков, арендные отношения в землеустройстве, реализацию функций зоны общегородского центра следует предусматривать в форме сервитутов при оформлении арендных договоров.

6.4. Архитектурно-планировочная структура и объемно-пространственная                        композиция

6.4.1. Планировочная структура

В основу формирования архитектурно-планировочной структуры города положены результаты предпроектного анализа условий расселения и трудового тяготения, учет исторически сложившейся планировки, схемы планировочных ограничений и условий землеустройства, принципы регламента охраны и сохранения ценного историко-культурного наследия, а также требования органичного вписывания структурных форм городского плана в исторически сложившуюся планировочную ситуацию и природную среду.

По особенностям баланса расселения и трудового тяготения город относится к типу структур с протяженными трудовыми и сервисными корреспонденциями.

Места приложения труда на территории города сгруппированы в 3-х местах: в пределах юго-западного, северо-восточного производственных узлов и в зоне общегородского центра.

Территориальные возможности юго-западного промузла полностью исчерпаны. Единственная  возможность размещения новых предприятий связана с северо-восточным промузлом.

По состоянию на 2004 год интегративный центр трудового тяготения находится в южной части зоны городского центра. На конец расчетного срока он займет положение несколько восточнее.

Центр расселения в системе города располагается от него  как следствие освоения под жилищное строительство восточных территорий.

Образующийся при этом эксцентриситет свидетельствует о необходимости особого развития транспортной сети для трудовых передвижений.

Транспортно-магистральный каркас планировочной структуры города представлен магистральными направлениями общегородского значения,  связанными с внешними дорогами и с городским центром.

К числу их принадлежат: ул.Комсомольская, получающая выход на обходную дорогу федерального значения «Казань-Пермь» и более удобный выход на центр области – г.Киров; ее продолжение на восток – ул.Моторная; ул.Коммунальная, переходящая в обход д.Пахотной на связь с Новым Восточным районом города и основным производственным комплексом на восточном направлении. В целях создания более четкой связи нового Восточного жилого района с юго-западным промышленным узлом, пропуска грузовых потоков в обход города, а также переключения внешних транспортных потоков на вылетные направления (на Вятские Поляны, Мари-Малмыж, Постниково, Старые Бакуры) без заезда в город) намечена трасса главной обходной дороги в южной части  города.

Отмеченные широтные магистральные направления связываются между собой магистралями меридионального (север-юг) направления по улицам Чехова, Урицкого, К.Либкнехта, Чернышевского, Труда и Западной обходной дороги.

Селитебная территория города членится широкими долинами речных притоков, тальвегами ручьев на планировочные микрорайоны различной величины. Уровень микрорайонного обслуживания предопределяется численностью населения планировочных микрорайонных образований. Центральная группа планировочных образований представлена микрорайонами №№ 1,2,3. Они объединены между собой исторически сложившейся зоной общегородского центра.

Планировочный микрорайон № 2, рассматриваемый как планировочная целостность, в течение расчетного срока, не может находиться полностью в составе города, так как его южная часть находится в составе прилегающей к городу деревни Пахотная, которая рассматривается как потенциально перспективный (резервный) микрорайон, условно обозначенный под № 11.

Планировочный микрорайон № 4 образуется соединением поселка Моторемонтного завода и берегового жилого образования в районе ул.Моторной.

В составе Восточного жилого района создаваемого на новых  территориях, предусматривается формирование 4-х микрорайонов. Из них микрорайоны № 5 и № 6 намечается застроить на 1 очередь.

В составе планировочных микрорайонов намечены к размещению и благоустройству элементы системы озеленения, обслуживающие центры микрорайонов с радиусом обслуживания до 500-600 м, центры первичного обслуживания для групп кварталов.

К обслуживающим центрам жилой зоны ориентированы жилые улицы, бульвары, основные пешеходные направления, сеть транспортных подъездов.

В основу структурного построения зоны общегородского центра положены современный принцип дифференцирования движения с отделением местного транзита от обслуживающих потоков и транспортного движения от пешеходного.

Система главных улиц и площадей преимущественно пешеходного движения представлена улицами Ленина и К.Маркса. На первую очередь улица К.Маркса будет разгружена от транспорта путем создания диады улиц с односторонним движением (до К.Маркса и ул.Чернышевского).

На более отдаленную перспективу резервируется возможность полного высвобождения ул.К.Маркса от транспорта по мере благоустройства ул.Чернышевского, превращаемую в тангенциальную магистраль.

Центральная площадь формируется в месте пересечения ул.Комсомольской с ул.К.Маркса и ул.Чернышевского, что соответствует историческому образу главной площади города по первому генеральному плану (площадь «у торгов»).

В месте соединения пешеходной аллеи в западной части ул.Ленина с началом главной улицы, различающихся по поперечным профилям намечается формирование небольшой местной площади – на входе в центр (аванплощадь) и на завершении главной улицы – в районе лечебно-оздоровительного центра – аръерплощади.

Небольшие площади местного значения предусматриваются в центре Восточного района, при центрах производственных узлов, на подходах к мостовым переходам в створе главной улицы городского центра.

6.4.2. Объемно-пространственная композиция

Город формируется на территориях с довольно выразительным рельефом местности при наличии четко очерченной долины реки Шошмы, пространственно развитых тальвегов ее притоков (речек Засоры и Мокши) и многочисленных пространственных раскрытий на водное зеркало речной долины.

В пределах береговой полосы в центре города на местном возвышении доминирует над окружающей застройкой охраняемый памятник архитектуры – Богоявленский собор, обозреваемый с далеких расстояний.

К долине Шошмы раскрывается широкий каньон ручья с  зарослями высокоствольных реликовых пихт («Пихтовая роща»), имеющий значение памятника природы.

Перечисленные ландшафтные достоинства речной долины и прилегающей к ней береговой полосы  придают им значение основного композиционного базиса для формирования объемно-пространственной композиции города.

Целевой установкой проектного решения является, с одной стороны – усиление выразительных качеств самого композиционного базиса, и с другой стороны, - формирование четких пространственных, визуальных и функциональных связей с ним из глубины города, используя природные складки рельефа и исторически сложившуюся уличную сеть.

При этом достигается подкрепленная природными условиями композиционная целостность проектного решения.

Идея композиционной целостности по лучает свое выражение также в трактовке планировочных форм раскрытых, озеленяемых пространств. В целях охраны и сохранения пихтовой рощи при ней с севера и юга предусматривается формирование озеленяемых буферных зон, принимающих на себя функции спортивного центра (южный зеленый клин) и прибрежного сквера массового посещения (северная часть объединенного паркового массива), что функционально разгружает памятник природы от чрезмерной антропоморфной нагрузки и приближает места массового посещения рекреационной зоны к жилой застройке и главным городским магистралям. Вместе с тем, формируется целостный зеленый массив в непосредственной близости центра расселения.

Новый Восточный жилой район города получает связь с центральным зеленым массивом посредством проектируемого бульвара.

Малмыж, как город-памятник Российской истории и культуры, при формировании намечаемого туристско-экскурсионного комплекса (так называемого «Бронзового кольца») с вовлечением в него поселений, прилегающих к реке Вятке, должен выполнять функции одного из важных центров туризма.

Это потребует повышения эстетических характеристик городской среды, решения проблем облика и образа города.

В данных условиях малого города, развивающегося в благоприятной природно-ландшафтной среде, основным средством сохранения и повышения архитектурно-художественной выразительности его градостроительных форм является достижение связи  с природными особенностями рельефа, системой  озеленения, водным зеркалом речной долины, а также соблюдение традиционных принципов ограничения высоты и пространственного модуля параметрами малоэтажной застройки, наиболее соответствующей образу малого города.

6.5. Транспорт и система магистралей

Как отмечалось в разделе «Опорный план», исторически сложившаяся улично-дорожная сеть формировалась без учета требований, предъявляемых к планировке города со стороны современного транспорта.

В плотной сетке узких жилых улиц выборочно в разные годы получали некоторое благоустройство и асфальто-бетонное покрытие наиболее протяженные планировочные направления, подводящие к центру города, к юго-западному производственному узлу, Мотороремонтному заводу в восточной части города и к автовокзалу. Магистрально-транспортный каркас формировался, как продолжение, простое вхождение в ткань городского плана внешних дорог, направленных (из города) на Вятские Поляны, Постниково, Мари-Малмыж, к местному аэропорту и пристани. В такого рода условиях накапливались и со временем обострялись проблемные ситуации, связанные с отсутствием дублирующих магистральных направлений, с чрезмерным превышением протяженности пеших подходов к магистралям, отсутствием транспортной обходной дороги, а также трудностями высвобождения главных улиц городского центра от транспорта. Грузовые потоки во многих местах пересекают жилую зону города. Предпринятая попытка организации пешеходной зоны в центре путем перекрытия створа ул.Комсомольской на участке от ул.Маркса до ул.Урицкого в значительной мере ухудшила условия безопасности  движения. Образовав лишенные видимости перекрестки и развороты транспорта под острыми углами при подъезде к ул.Ленина и при съезде с моста на ул.Урицкого.

Проектное решение предусматривает ряд мер, постепенно устраняющих отмеченные недостатки и позволяющих сформировать на обозримую перспективу эффективно функционирующую магистрально-транспортную систему. В основу решения схемы магистралей и транспорта положен современный принцип дифференцирования движения с отделением транзитного движения от городского  (обслуживающего) и транспортного от пешеходного.

Внешний транзит, связанный с федеральной дорогой «Казань-Пермь» и дорогой областного значения «Вятские Поляны – Киров» отводится от города путем формирования объездной дороги.

В целях создания более четкой связи города с областным центром г.Кировым резервируется возможность выхода трассы в створе ул.Комсомольской к главному транспортному узлу севернее Савали.

Местный транзит, основные грузовые потоки, тяготеющие к юго-западному и Восточному промышленным узлам, а также трудовые связи, направленные к промузлам из Западного и Восточного жилых районов намечается пропускать по южной городской обходной дороге, южнее деревни Пахотная.

Местный транзит и грузовые потоки намечается пропускать также по двум обходным направлениям Западному и Восточному.

Западная обходная магистраль дает возможность (не входя на территорию селитебной зоны) переключать грузовое движение с Уржумско-Кировского направления на Вятско-Полянское и далее на южную обходную дорогу. Северная часть этой дороги проектируется на подсыпном полотне в целях защиты части селитебной зоны от паводка р.Шошмы 1% обеспеченности.

Восточное обходное направление резервируется на более отдаленную перспективу. Оно возникает по мере завершения застройки нового Восточного жилого района. Внутригородской каркас транспортных магистралей общегородского значения представлен улицами К.Маркса, Чернышевского, Комсомольской, Ново-Комсомольской, Моторной, Коммунальной, Чехова, Новой дорогой и магистралью в пределах Восточного района.

Учитывая чрезмерно преувеличенный межмагистральный шаг между ул.Комсомольской и южной обходной магистралью (более 1 км) в проектном решении предусматривается необходимость формирования промежуточного транспортного направления по трассе существующей городской черты с выходом в Новый Восточный жилой район через косогор рельефного спуска трассы с подпорной стенкой и продольным уклоном до 5%.

Из входящих в состав общегородских транспортных магистральных направлений порядке 75% представлены исторически сложившимися улицами.

К формируемому планировочному каркасу общегородских магистралей подсоединяется сеть подводящих магистралей местного значения, представленная улицами Фрунзе (тангенциальная магистраль  в структуре общегородского центра), Труда, Урицкого, Красноармейской, Западный участок ул.Красноармейской.

Учитывая чрезмерно узкие улицы Северо-Западного микрорайона (зоны центра), его обслуживающая местная магистраль трассируется по контуру периферийной его части, что одновременно дает возможность необходимого развития пешеходных улиц, историко-мемориальных зон, связанных с функцией туризма.

Принцип дифференцирования движения реализуется путем специализации сети обходных дорог под пропуск местного транзита и грузовых потоков внутригородских магистральных улиц для целей транспортного обслуживания города, сеть жилых улиц и местных транспортных проездов связана с функцией местных пообъектных транспортных и пешеходных корреспонденций.

В основу структурного построения общегородского центра положен принцип высвобождения главных улиц центра от транспорта путем их дублирования транспортными магистралями с флангов.

Так, главная улица Ленина дублируется с севера ул.Комсомольской и с юга – ул.Фрунзе. Улица К.Маркса дублируется рядом проходящей ул.Чернышевского.

Учитывая временную неблагоустроенность ул.Чернышевского на 1 очередь строительства намечается пропуск транспорта по паре улиц (К.Маркса, Чернышевского) по схеме одностороннего движения с последующим преобразованием (на более отдаленную перспективу) ул.К.Маркса в  главную преимущественно пешеходную улицу.

Основные пешеходные направления по связи окружающих жилых массивов с городским центром, парком предусматриваются по улицам Свободы, по южной части ул.К.Маркса, ул.Володарского с выходом к рынку и на существующий пешеходный мост, а также намечаются подходы к центру Нового Восточного района и парку Пихтовой рощи.

Намеченные к размещению в системе города элементы транспортной инфраструктуры представлены сетью автостоянок, автозаправочных станций, пунктами и базовым центром автосервиса, кемпингом, автовокзалом.

Инженерные сооружения на дорогах включают 5 транспортных мостовых перехода через речки Засора, Мокша и ручей Пихтовой рощи, новый пешеходный мост через реку Шошму, трубы и малые пешеходные переходы через мелкие водотоки.

Проектное решение предусматривает необходимость резервирования створа для строительства моста через р.Шошму по трассе будущей дороги на г.Киров, строительство на расчетный срок переходов через р.Засору и р.Мокшу и 4 новых малых пешеходных мостов.

Основным видом коммунального транспорта остается автобус. Основные автостоянки предусмотрены на территории производственных узлов, при центре туризма, у Спортивного центра. В зоне общегородского центра вследствие узости улиц и крайне острого территориального дефицита функция паркинга в основном связана с размещением стоянок в пределах хозяйственных дворов отдельных зданий  и комплексов.

Связь селитебной зоны с территорией пастбищ, выгонов и сенокосов в северной части города осуществляется по уже сложившемуся сохраняемому броду через р.Шошму.

Автотранспортное предприятие, обеспечивающее эксплуатацию и ремонт подвижного состава, сохраняется на прежнем месте.

Город Малмыж своей застроенной частью простирается вдоль реки Шошмы на расстояние более 5 км и в ширину достигает 2,8 км, что предопределяет необходимость развития системы транспорта и транспортных связей.

Однако город, по состоянию на 2004 г, не имеет достаточно развитой магистральной сети и городского транспортного парка.

На балансе внутригородского транспорта состоит 1 автобусный внутригородской маршрут протяженностью 5 км, соединяющий с.Калинино с Ремонтно-механическим заводом. На линии движения 1 автобус (по инвентаризации 2). Потребности населения в транспортных внутригородских передвижениях реализуются в основном за счет частичного использования внегородского транспорта. От автовокзала через город (далее следуя на внешние дороги) проходят 9 маршрутов районного парка автобусов: на Б-Китяк, Мари-Малмыж, Совали, Гоньбу, Рожки, Аджим, Саратовский леспромхоз, Константиновку, Дмитриевск (общим объемом транспортной работы 343000 пассажирокилометров в год), а также межгородские маршруты на Вятские Поляны, Кельмезь, Арск, Уржум (12 автобусов). Если принять во внимание южное периферийное расположение автовокзала и что большинство маршрутов имеют ориентацию на южный выход улицы К.Маркса, то использование внешнего транспорта решает проблему внутригородских пассажирских перевозок только частично. Это обуславливает необходимость развития внутригородского автобусного парка.

В настоящее время (по состоянию на 2004 год) по причине слабого развития внутригородского маршрутного транспорта усилилась в своем проявлении тенденция увеличения парка индивидуального и ведомственного транспорта.

По состоянию на 2004 год в городе зарегистрировано 1844 единиц подвижных средств, в том числе из них 10% мотоциклов, 50% грузовых автомашин (35% частных и 15% ведомственных), 40% легковых машин (30% - частных и 10% ведомственных).

В соответствии с ростом населения  на конец расчетного срока с 9,2 до 15,0 тыс.жителей и увеличением средней дальности передвижений с 2,7 до 3,2 км должен соответственно возрасти парк подвижных средств.

При этом целесообразно существенно увеличить автобусный парк с учреждением дополнительных маршрутов (минимум 3), охватывающих также ближайшие узлы пригородной зоны.

6.6. Система культурно-бытового обслуживания

## Система социального сервиса населения города, по состоянию на 2004 год, представлена сетями обслуживающих предприятий, учреждений, организаций, устройств, складывающихся за весь период развития города и преобразованных за последнее время в рамках существующих законоположений, а также новыми предприятиями инициативной сферы услуг (частными и корпоративной собственности).

Долгое время проектирование обслуживающих сетей велось по нормам в расчете на потребительский контингент населения только собственно города. Практически же, в действительности многими видами товаров и услуг городских сервисных предприятий пользовалось и, естественно, продолжает пользоваться пригородное население (в пределах границ межселенного сервисного поля общегородского центра). Межселенное сервисное поле центра г.Малмыжа распространяется на многие десятки километров, охватывая большое количество пригородных мелких населенных мест. Произведенный в разделе 6.2. расчет приведенной величины численности сопряженного  населения свидетельствует о необходимости значительного увеличения расчетной численности населения для определения емкости общегородского уровня социального сервиса более чем на 5 тыс. жителей, что в конечном итоге отражается на составе предприятий обслуживания и их емкости.

Практика расчета, проектирования сервисных сетей городов без учета дополнительного активного тяготеющего сопряженного населения во многом предопределялась отсутствием, неразработанностью методики расчета.

В настоящее время методика расчета и формирования типов систем межселенного обслуживания разработана Научным отделением ФГУП «НИИПГрадостроительства» с учетом новейших исследований в этой области, апробирована и внедрена на примере ряда регионов и населенных мест. Это дало возможность в данном случае систему массового обслуживания г.Малмыж рассмотреть в 2-х аспектах: в аспекте внутригородском и межселенном.

6.6.1. Система внутригородского обслуживания населения

К системе внутригородского обслуживания относятся сервисные предприятия, учреждения, заведения, организации, обслуживающие только население города в пределах его городской черты.

К числу их относятся городские административные, организационно-хозйственные, судебно-правовые, общественные организации, компетентность которых не выходит за пределы городской черты, общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, поликлиники, амбулатории, обслуживающие население по регистрации с учетом места жительства, а также мелкие предприятия первичного обслуживания (центры микрорайонов и жилых групп, торговые точки товарами повседневного спроса).

Указанные предприятия размещаются в центрах микрорайонов и центре Нового Восточного жилого района. Административные – в составе центра города.

Категория внутригородского обслуживания, с одной стороны, является нормативной, так как действующий СНиП особо выделяет нормативы стадий общегородского обслуживания и местного (микрорайонов и жилых районов). С другой стороны, перечень сервисных предприятий внутриселенного уровня в основном является типичным для многих населенных мест.

Поэтому виды услуг этой категории не участвуют в функционировании  межселенной сервисной системы, они реализуются на местах, тем самым предопределяя снижение градиента тяготения местного ареала расселения к опорному центру межселенной системы.

Состав и емкость обслуживающих предприятий в условиях свободного рынка реализации товаров и услуг определяется реальным социальным заказом  со стороны потребителя, его платежеспособным спросом и величиной потребительного контингента.

В условиях города Малмыжа селитебная зона членится естественными планировочными рубежами (русла водотоков, складки рельефа, пространственные разрывы) на 11 относительно обособленных планировочных образований с численностью населения (на конец расчетного срока) от 0,1 до почти 4-х тыс.жителей, что предопределяет уровни местного сервиса от центров стадии первичного обслуживания до стадии микрорайонного и районного (жилого района) уровней. Если в усадебных планировочных образованиях с населением до 1,0 тыс.жителей могут оправданно функционировать только торговые точки с товарами первой необходимости (повседневного спроса) и большие приемные пункты бытового сервиса (восточный поселок у б.нефтебазы, пос. у б.Аэропорта, пос. в районе ул.Энергетиков), то в планировочных образованиях от 1 до 2-х тыс.жителей становится возможным размещение начальных школ, детских дошкольных учреждений, более развитых комплексов торгово-бытового сервиса.

В планировочно обособленном восточном районе, формируемом на свободных территориях, функционально вычленяется первоочередной микрорайон (V) и на перспективу дополнительно три микрорайонных образования со своими школами, детскими учреждениями, микрорайонными центрами (с нормативным составом обслуживающих предприятий). Четыре  микрорайонных образования, объединяясь по признаку территориальной общности, формируют Восточный жилой район, в центре обслуживания которого предусматривается  размещение торговых комплексов периодического спроса, ателье бытового обслуживания, поликлиники, аптеки, культурно-просветительного центра, специализированных школ, колледжа, фитнес-клуба, комплексов внешкольной деятельности, гимназии, спортивного центра.

6.6.2. Система общегородского обслуживания

Стадия общегородского (в том числе межселенного) обслуживания реализуется сервисным комплексом общегородского центра, емкость которого рассчитывается на приведенную величину сопряженного населения.

В течение почти пол-тысячелетнего существования город Малмыж формировался как ареал расселения, обслуживаемый единым центром города (моноцентр).

Постановка вопроса о необходимости развития дополнительных стадий местного обслуживания была предпринята в предыдущем генеральном плане. Практически структура моноцентрического обслуживания получила свое преобразование в полицентрическую вслед за формированием периферийных поселков (в том числе поселок Ремонтно-механического завода), частично обслуживаемых на уровне первичных бытовых запросов.

К настоящему времени в системе города исторически сложился развитый в сервисном отношении общегородской центр. В его состав вошли сервисные предприятия и учреждения почти всех видов услуг, типичных для малого города. На сравнительно небольшой территории зоны центра по состоянию на 2004 г. размещается центральный административный комплекс, центр досуга (б.Дворец культуры), комплекс связи (почтамт, АТС, узел связи), музей, комплекс полиграфии, кинотеатр, детско-юношеская спортивная школа, офисы городской и районной коммунальной службы, торговый комплекс, дом быта, центр социальной защиты населения, комплекс судебно-юридических учреждений, детская художественная школа, стадион, действующий культовый центр – Богоявленский собор, банк, сеть лечебно-оздоровительных учреждений.

Общегородской торговый комплекс исторически развивался под воздействием всех характерных для торговой  отрасли закономерностей и особенностей кооперирования функций, специализации, блокировки родственных торговых предприятий, а также их обособления в планировке центра.

Тенденции специализации и кооперирования довольно четко проявились при отделении торговой отрасли промышленных товаров (центральный универмаг) от продуктовой (супермаркет), а также в процессе формирования сети фирменных магазинов, частных и кооперативных торговых предприятий (строймаркет, автосервис, электротовары, универсамы, дом книги).

Проектное решение предусматривает дальнейшее развитие общегородского центра.

Территориально зона центра развивается вдоль основных  планировочных осей – ул.Ленина и ул.К.Маркса.

Производственная оценка земли (см. Схема ценностного зонирования территории города. ГУП НИИПградостроительства, 2000 г.) свидетельствует о резком возрастании рентной стоимости земли в центре.

Рентные издержки успешно выдерживают сервисные предприятия  с высоким доходом от их функционирования и в меньшей степени жилая застройка. Поэтому в пределах зоны центра предусматривается естественная убыль жилого фонда и повышение плотности размещения сервисных предприятий.

6.7. Система озеленения и благоустройства

Благоприятные природные условия, наличие неблагоприятных для размещения городской застройки (требующих озеленения) территорий и естественных зеленых массивов (Пихтовая роща) обусловливают широкие возможности и необходимость развития системы озеленения города.

Исторически город формировал свою застройку и планировочную структуру с включением в нее озеленяемых открытых пространств (озелененные долины речек Засоры и Мокши, городской сад в районе тюремного замка, центральный сквер и партер соборной Горки).

Планировочной основой проектного развития системы озеленения города является озеленяемый «Экологический каркас» проектируемого района (включая территорию пригородной зоны), представленный долиной реки Шошмы и ее притоков.

В соответствии с решением концепции развития города, схемы ценностного зонирования, проекта охранных зон памятников истории, культуры и природы настоящим проектным решением намечается формирование системы скверов, садов, гидропарка и лугопарков в береговой полосе реки Шошмы, охватывая территорию водоохраны и зону зрительного восприятия Богоявленского собора.

К озеленяемой береговой полосе из глубины городской застройки широкими клиньями устремляются существующие зеленые массивы Пихтовой рощи, долин речек Засоры и Мокши.

В юго-западном планировочном узле (в районе кладбищ) намечается к благоустройству сад автовокзала.

К числу первоочередных мероприятий по формированию системы озеленения относится вынос за пределы города свалки, рекультивация ее территории и создание на ее месте (с выходом к Пихтовой роще) сквера, формирование нового городского спортивного центра и спортивного парка, прилегающего с юго-востока к Пихтовой роще.

Спортивный парк и скверы при центре нового жилого района выполняют функции буферной зоны при подходе к Заповедному маассиву рощи, как мера по ее охране как памятника природы. При этом предполагается, что ранее размещенные спортивные площадки, футбольное поле на территории Пихтовой рощи, будут перенесены на территорию буферной зоны. Озеленяемая буферная зона связывается с центром нового жилого района с помощью бульвара.

## 6.8. Инженерное оборудование территории

В проектируемых жилых и общественных зданиях на перспективу предусматривается полное благоустройство зданий с внутренним водопроводом, устройством централизованной системы канализации; для части индивидуальной застройки на 1 очередь строительства предусматривается канализование в выгреба.

Предусматривается организация системы дождевой канализации.

Теплоснабжение намечается централизованным для ряда зданий, примыкающих к существующим котельным; для остальной застройки – от автономных источников тепла, работающих на природном сетевом газе.

Для всей застройки предусматривается организация системы газо-, электроснабжения, связи. Санитарная очистка территории совершенствуется по планово-регулярной схеме.

Для обеспечения режима энергосбережения, экономии расхода воды следует предусмотреть индивидуальный учет воды, тепловой энергии (при централизованном теплоснабжении), газа, электроэнергии.

### 6.8.1. Водоснабжение

Существующее положение

В городе имеется коммунальная и ряд ведомственных систем водоснабжения. Производительность коммунальной системы водоснабжения – 1357 м3/сут.Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин: 3 скважины расположены в районе аэропорта, 2 скважины – в районе гор.больницы, 2 скважины пробурены в юго –восточной части города. Расход по скважинам следующий:

№ 33660 – 9 м3/час;

№ 66634 – 7 м3/час;

№ 20522 – 9 м3/час;

№ 76864 – 10 м3/час;

№ 66635 – 7 м3/час;

№ 1737 – 6 м3/час подлежит ликвидации;

№ 11995 – 9 м3/час;

№ 6892 – 9 м3/час.

Устья скважин расположены в кирпичных наземных (возле аэропорта) и подземном (возле гор.больницы) павильонах. Количество  потребляемой в городе воды хозяйственно-питьевого качества - 276 м3/сут., в том числе для населения 172 м3/сут. Подача воды в город от ведомственных водопроводов – 76,5 м3/сут. Количество жителей, обеспеченных централизованным водоснабжением – 5581 чел. Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на 1 жителя – 30,8 м3/сут. Норма расхода воды на полив – 3 литра на 1 м2. Протяженность водопроводной сети – 26,2 км. Водопроводных очистных сооружений не имеется. По предписанию СЭС в летний период проводится гиперхлорирование воды в резервуарах.

Запасы подземных вод не утверждались. Качество воды в основном соответствует требованиям СанПиН (по данным Вятско-Полянского ЦГСЭН). По химическому составу вода гидрокарбонатная, сульфатно и хлоридно-гидрокарбонатная различного катионного состава, пресная, с минерализацией 0,3-0,6 г/л. За период эксплуатации анионно-катионный состав и минерализация воды существенно не изменелись.

Вода от трех скважин в районе аэропорта подается в резервуары чистой воды (2 резервуара) емкостью 500 м3 каждый, откуда поступает в разводящую сеть города. Вода от двух скважин в районе гор.больницы поступает в резервуар емкостью 275 м3, откуда подается в разводящую сеть.

Водозабор в юго-восточной части города предусмотрен на основании проекта Кировгипроводхоза («РП водозабора для юго-восточной части г.Малмыж Кировской области», 1993 г.). В 1992 году «Кировгипроводхоз» составил для Малмыжского райсовета проект на спец.водопользование на 4 проектируемые скважины. Проект скважин составлен на максимальный водозабор 712,81 м3/сутки (принято, что 5000 человек пользуются водой из водоразборных колонок, 216 человек проживают в зданиях с внутренним водопроводом, без канализации). Проект рассчитан на одновременную работу трех скважин (четвертая скважина является резервной к любой, вышедшей из строя). Водозабор расположен на правом берегу руч.Малмыжка – правого притока р.Шошма. Дебит скважин при сдаче в эксплуатацию составлял от 1,0 до 5,0 л/сек. (расчетный расход 3,0 л/сек.). В гидрогеологическом отношении данный район изучен недостаточно, нет достоверных сведений о водообильности отдельных водосодержащих интервалов, детальная разведка не проводилась. Подземные воды напорные, по химическому составу гидрокарбонатные кальциево-магниевые, общая минерализация в пределах 0,25-0,28 мг/дм3. Скважины рассчитаны на максимально возможный дебит 11 м3/час (средний дебит 9 м3/час).

Предусмотрены 3 пояса зоны санитарной охраны (для каждой скважины). Зона первого пояса – принята площадью 0,38  га  (со сторонами квадрата 62,2х62,2 м, подземные водоносы на защищенные). Скважины № 1 и № 2 расположены на расстоянии 300 м друг от друга. Южнее них в 400 м должны быть впоследствии размещены скважины №№ 3 и 4.

Вода от скважин водозабора в юго-восточной части города по  полиэтиленовому водоводу диаметром 150 мм направляется к резервуару и поступает в городскую сеть, по пути обеспечивая новую жилую индивидуальную застройку.

Водоснабжение РМЗ и поселка РМЗ осуществляется из трех артезианских скважин. Суммарный водоотбор составляет 90 тыс.м3/год, 61 тыс.м3 – на хозяйственно-питьевые нужды, 29 тыс.м3 – на производственные нужды.

Глубина скважин составляет от 117 до 130 м. Дебит скважин: № 1 – 18 м3/час, № 2 – 7 м3/час, № 3 – 3 м3/час. Скважины имеют ЗСО, 1 пояс составляет для скважин №№ 1 и 3 – 30 м, для скважины № 2 – 50 м. Вода из скважин № 1 и № 2 поступает в разводящую сеть жилого поселка и на завод , вода из скважины № 3 подается для водоснабжения застройки по ул.Моторной, Флотской. Централизованным водоснабжением обеспечено 50% жителей. Анализ питьевой воды скважины,  произведенный Вятско-Полянским РЦ ГСЭН показал: запах – 0 баллов; привкус – 0 баллов; цветность – от 0 до 5 баллов; РН – от 7,75 до 795; азот аммиака от 0,3 до 0,5; азот нитритов – менее 0,002; азот нитратов – от 0,5 до 10,2 ; хлориды – от 6,7  до 11,3; железо общее – 0,10 и менее; сульфаты – от 26,2 до 83,3; фтор – от 0,25 до 0,58; кальций – от 46,5 до 59,5. Вода соответствует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». Трубопроводы стальные.

Ведомственные скважины имеют предприятия: Автопредприятие (1 водозаборная скважина мощностью 3,6 м3/час для технических и хозяйственно-питьевых нужд предприятия), Райпо (1 водозаборная скважина, водозабор составляет 5 - 8 м3/сут., вода подается в административные здания и производственные цеха – колбасный, пряничный, хлебозавод, гараж, котельные), ДУ-23 (1 водозаборная скважина, водозабор составляет 3 м3/сут., вода подается в котельную и расходуется на хозяйственно-питьевые нужды), ПМК-9 (2 водозаборные скважины, суммарный расход воды составляет 80 тыс.м3/год, вода подается на нужды предприятия и хозяйственно-питьевые нужды жилого поселка), ПМК-9 (система водоснабжения изолирована от городской системы, здания по ул.Строителей имеют внутренний водопровод, остальные пользуются водоразборными  колонками), психоневрологический интернат (1 водозаборная скважина, расход воды 192 м3/сут.); районные электрические  сети (1 водозаборная скважина).

По данным ГорСЭС вода отвечает требованиям ГОСТ «Вода питьевая».

Техническое состояние водопроводной сети не удовлетворительное: сети старые, ветхие, часты прорывы труб. Это приводит к вторичному загрязнению воды (в сети). По данным ГорСЭС процент отклонений качества воды в разводящей сети достигает 20. Обеззараживание воды не предусмотрено. По предписанию СЭС в летний период проводится гиперхлорирование воды в резервуарах. Техническое и санитарное состояние водоразборных колонок и смотровых колодцев не отвечает нормам (не везде имеются отмостки, отводные лотки и т.д.).

Зоны санитарной охраны (1 пояс) соблюдаются не полностью.

Технический водопровод отсутствует.

Процент охвата населения города централизованным водоснабжением равен 23. Остальное население получает воду из водоразборных колонок.

Материал труб – асбестоцемент, чугун, сталь.

Глубина прокладки трубопроводов 1,8 – 2,0 м. Количество колонок на сети – 108 шт.

Проектные предложения

В качестве источника водоснабжения города на 1 очередь строительства и расчетный срок сохраняются подземные воды. В гидрогеологическом отношении данный район изучен недостаточно, нет достоверных сведений о водообильности отдельных водосодержащих интервалов.

Учитывая рост населения города, высокую степень благоустройства зданий принятую проектом, и, как следствие, резко возрастающий объем водопотребления, администрации города следует рассмотреть вопрос о выдаче задания специализированной организации на выполнение поисково-разведочных работ и определение возможного запаса подземных вод, пригодных для промышленного освоения (по различным категориям).

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для обеспечения потребности города в воде необходимо подать 2872 м3/сут.на 1 очередь и 5563 м3/сут.на расчетный срок (без учета поливки приусадебных индивидуальных участков).

В соответствии с РП водозабора для юго-восточной части г.Малмыжа («Кировгипроводхоз», 1993 г.) максимальный суточный водозабор из трех скважин одновременно составляет 712,8 м3. Одна скважина является резервной. Интервалы эксплуатационных водоносных горизонтов от 53 до 112 м.

Выполненный в РП расчет влияния скважин друг на друга при совместной работе трех скважин одновременно показал, что скважины будут работать без ущерба друг для друга. Для увеличения мощности водозабора требуется корректура проекта водозабора для юго-восточной части г.Малмыжа.

Территория для водозабора выделена в соответствии с Актом выбора и обследования земельного участка под застройку (19.12.1991).

В городе предусматривается единая кольцевая сеть с подачей воды от двух водозаборов (в районе аэропорта и в юго-восточной части города). Скважины (одиночные) располагаемые на городской территории, подлежат консервации.

Существующая схема водоснабжения города используется. Для подачи требуемого объема воды потребуется частичная реконструкция существующих разводящих водопроводных линий.

На территории, занимаемой в настоящее время скважинами водоснабжения поселка РМЗ, по планировочному решению намечается новая застройка, предусмотрено строительство стадиона. В проекте предусматривается водоснабжение поселка РМЗ от проектируемых сетей водоснабжения на расчетный срок. Существующие скважины РМЗ подлежат консервации. Водоснабжение осуществляется от вновь прокладываемых сетей.

На территории новой застройки предусматривается прокладка новых водопроводных сетей  и закольцовка их с существующей сетью. Ориентировочный гидравлический расчет системы водоснабжения приведен в приложении 9.

Потребные напоры на вводе в здание составляют: для одноэтажной застойки – 10, для 2- и 3-этажной застройки – 14, 18 м вод.ст.соответственно.

Неприкосновенный противопожарный 3-часовой запас воды вместе с регулирующим и аварийным запасами хранится в резервуарах.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84 в зависимости от степени благоустройства зданий.

Степень благоустройства жилой застройки принята следующая: на расчетный срок вся застройка оборудуется внутренним водопроводом, канализацией, на 1 очередь – часть населения, проживающего в индивидуальной застройке, снабжается водой из уличных колонок.

Расчетные расходы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения сведены в табл. 10.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят равным 1,2. Расходы воды для животных и птицы, принадлежащих населению, приведены в табл. 11.

Таблица 10

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства жилой застройки | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельное водопотребление, л/сут. на 1 чел. | Население, тыс.чел. | Расход, макс., м3/сут. | Удельное водопотребление, л/сут.на 1 чел. | Население, тыс.чел. | Расход, макс., м3/сут. |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: а) без ванн; б) с ваннами и местными водонагревателями | 125 200 | 4800 1200 | 720 288 | 125 200 | 1000 14000 | 150 3360 |
| 2. Застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок | 50 | 6000 | 360 | - | - | - |
| 3. Расходы воды на нужды местной промышленности и неучтенные расходы, 10% |  |  | 137 |  |  | 350 |
| 4. Полив территории и зеленых насаждений общего пользования | 60 | 12000 | 720 | 60 | 15000 | 900 |
| Итого: |  | 12000 | 2225 |  | 15000 | 4760 |

Таблица 11

Расходы воды для животных и птицы, принадлежащих населению

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотребления, л/сут. | Кол-во голов | Расход, м3/сут. | Норма водопотребления, л/сут. | Кол-во голов | Расход, м3/сут. |
| 1. Коровы | 85 | 90 | 7,6 | 85 | 120 | 10,2 |
| 2. Свиньи | 15 | 800 | 120 | 15 | 1000 | 150 |
| 3. Овцы и козы | 10 | 300 | 3 | 10 | 380 | 3,8 |
| 4. Птица | 1 | 12000 | 12 | 1 | 15000 | 15 |
| Итого: |  |  | 142,6 |  |  | 179,0 |

Таблица 12

Суммарный расход воды

| Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды населения (с учетом расхода воды для животных) | 2367,6 | 4939 |
| 2. Хозяйственно-питьевые и технологические нужды предприятий | 180 | 300 |
| 3. Противопожарный расход | 324 | 324 |
| Итого: | 2872 | 5563 |

Необходимо внедрение комплекса водосберегающих мер, учет водопотребления в зданиях индивидуальной застройки (должны быть установлены счетчики на каждом вводе) и в квартирах, введение платы за воду по фактическому водопотреблению.

Расходы воды по производственной зоне приняты по данным о водопотреблении на 2004 год г.Малмыж с ростом на 25% на 1 очередь и 100% на расчетный срок.

Расход воды на наружное пожаротушение определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84. Расчетная продолжительность наружного пожаротушения – 3 часа. Расчетное количество одновременных пожаров равно 2, расход воды на один пожар – 15 л/с.

Суммарный расход воды представлен в табл. 12.

Система водоснабжения города является объединенной для хозяйственно-питьевых нужд. Водопроводная сеть низкого давления кольцевая, тупиковые отводы не более 200 м. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, устанавливаемых на сетях.

Для полива приусадебных участков предусматривается организация специального поливочного водопровода (система технического водоснабжения).

Ввиду ограниченного количества воды и в целях ее экономии предлагается, как вариант, на перспективу использование для полива приусадебных участков очищенных стоков поверхностных вод. При этом на территории очистных сооружений дождевой канализации должны быть предусмотрены насосные станции, перекачивающие очищенные стоки на приусадебные участки по системе поливочного водопровода.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО).

Для водозабора в районе аэропорта граница первого пояса предусматривается на расстоянии 50 м. Границы второго и третьего пояса не определены. Специализированной организации следует выполнить проект организации ЗСО водозабора в районе аэропорта. Для водозабора в юго-восточной части граница первого пояса предусмотрена в соответствии с РП в виде квадрата со сторонами 62,2 х 62,2 м (площадь 0,38 га). Радиус второго пояса составляет 97 м, ширина третьего пояса равна 330,9 м  (РП  водозабора  для  юго-восточной   части  г.Малмыж, «Кировгипроводхоз», 1993 г.).

### 6.8.2. Хозяйственно-бытовая канализация

Существующее положение

В г.Малмыж практически отсутствует система канализации (за исключением поселка при РМЗ).

Сточные воды в основном собираются в выгреба. Вывоз жидких отходов производится на городскую свалку.

Имеется два самотечных коллектора. Первый коллектор собирает стоки от бани, РУВД, от трехэтажного жилого дома по ул.Комсомольской и по выпуску длиной 800 м отводит стоки в р.Шошму (очистные сооружения производительностью 25 м3/сут.в настоящее время разрушены и не работают (расход стоков 550 м3/месяц). Второй коллектор отводит стоки от райбольницы, в этот же коллектор поступают стоки от психоинтерната (отводятся по ул.Красной и Красноармейской). Стоки поступают в локальные очистные сооружения, представляющие собой отстойники, засыпанные уральской щебенкой, стоки хлорируются и сбрасываются в р.Шошму.

На территории автопредприятия имеется отстойник, емкостью 10 м3, в который поступают стоки после мойки машин. Затем по подщземному трубопроводу (через территорию Райпо) стоки отводятся в близ расположенный лог.

Проект канализации города был разработан институтом «Кировгипрогорсельстрой» в 1973 г.(«Канализация г.Малмыжа, 1 очередь строительства), проектом  предусматривалось строительство канализационных очистных сооружений (КОС).

Отвод земли под строительство очистных сооружений биологической очистки был оформлен актом от 24.04.1969 и решением Исполкома Малмыжского райсовета № 89 от 25.04.1969.

В комплекс очистных сооружения по проекту входят: решетки-дробилки, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, иловые и песковые площадки, хлораторная. Производительность КОС – 7 тыс.м3/сут. Выпуск очищенных стоков был намечен в устье р.Шошмы при впадении в р.Вятку. Намечалась очистка по взвешенным веществам и БПК до 15-20 мг/л.

В 80-х годах была разработана схема канализации города, в соответствии с которой сточные воды юго-западной части города собирались в КНС и по ул.Чернышевского (собирая стоки с прилегающей застройки) поступали в КНС (возле р.Засоры) и по напорному коллектору подавались на КОС. После биологической очистки стоки по выпуску подавались в р.Шошма. Строительство коллектора и очистных сооружений было прекращено в начале 90-х годов из-за отсутствия финансирования (была выполнена строительная часть КОС до начала монтажа оборудования).

Территория РМЗ и поселка при заводе имеют систему хозяйственно-бытовой (46 тыс.м3/год) и пром.канализации (14 тыс.м3/год). Стоки канализованной части застройки (территория верхнего поселка) поступают на канализационные очистные сооружения, расположенные на территории РМЗ. Мощность КОС биологической очистки 400 м3/сут., введены в эксплуатацию в 1977 г. Состав сооружений – приемная камера, блок отстойников и аэротенков, контактные резервуары, пловые площадки.

В соответствии с проектом предусмотрено:

полная биологическая очистка с доведением БПКполн. очищенной сточной воды до 20-25 мг/л в аэротенках с пневматической аэрацией, работающих в режиме продленной аэрации без предварительного отстаивания;

поступление сточной воды на станцию напорное;

дезинфекция очищенной сточной воды предусмотрена хлорной известью;

обработка избыточного активного или (в значительной степени минерализованного) – подсушка на иловых площадках и вывозка на поля в качестве удобрения;

концентрация загрязнений в поступающей сточной воде по БПК-5 и взвешенных веществ в диапазоне 140-350 мг/л;

суточная нагрузка на 1 м3 аэротенка по БПК-5 – не выше 300 г.

Бытовые сточные воды поселка и завода поступают самотеком в приемную камеру. Насосами стоки перекачиваются в аэротенк продленной аэрации, в начало которого подается также циркулирующий активный ил из отстойников. Иловая смесь аэрируется с помощью аэраторов – дырчатых труб и направляется в отстойники.

Осаждающийся в отстойниках активный ил возвращается в аэротенки с помощью эрлифтов, а отстоенная вода поступает в контактные резервуары, где дезинфицируется и выпускается в водоем.

Избыточный активный ил, образующийся в процессе очистки, и осадок из контактных резервуаров периодически выпускаются на иловые площадки для подсушки.

Состав сточной жидкости после КОС: БПКполн. – 0,85; нефтепродукты – 0,3; взвешенные вещества – 3,75; сухой остаток – 18,47.

Выпуск очищенных стоков производится в р.Шошма. Очистные сооружения промышленной канализации (мощность 240 м3/сут.) предназначены для очистки нефтесодержащих стоков, образующихся на промплощадке завода при мойке и пропаривании деталей дизельных агрегатов, поступающих на ремонт, введены в эксплуатацию в 1988 г.

Мойка и пропаривание деталей производится в специальных ваннах. Стоки после обработки дизелей отводятся в канализацию поочередно из каждой ванны в течение 5 дней недели. Максимальный расход стоков составляет 10 м3/час. Среднесуточный расход стоков при сливе в канализацию последовательно двух ванн составляет 20 м3/сут. Концентрация взвешенных веществ, содержащихся в сточной воде от мойки и пропаривания дизелей, 1500-2000 мг/л. Нефтепродукты, попадающие в сточные воды, представлены в основном смазочными маслами, подвергшимися термической обработке.

Концентрация нефтепродуктов в стоках составляет 300-500 мг/л. Сток после термической обработки имеет значительную цветность (черная окраска). При отстаивании цветность не снимается. В промканализацию завода также отводится вода, используемая для охлаждения оборудования гальванического цеха. Вода от охлаждения не имеет значительных загрязнений и может быть отнесена к разряду условно-чистых, расход условно-чистых вод составляет 12 м3/сут.

Схема существующих очистных сооружений промышленных стоков следующая.  Стоки попадают в отделение нефтеловушки, в отстойную зону. Далее стоки попадают в насосную станцию и насосами перекачиваются в флотационную установку типа ЦНИИ-5 производительностью 10 м3/час. Эффект очистки стоков по нефтепродуктам на флотаторе до 20-50 мг/л.

Осветленные стоки по самотечному коллектору отводятся в р.Шошму.

Характеристика загрязнения сточных вод после флотационной установки:

концентрация загрязнений по нефтепродуктам – 50 мг/л;

концентрация загрязнений по взвешенным веществам – 500 мг/л.

Схемой реконструкции предусматривается установка после узла флотации, двух секций нефтеловушки производительностью 1,5 л/сек. Каждая и насосной станции подачи очищенных стоков на производство. Для подпитки оборотной системы схемой предусмотрена подача условно-чистых стоков от охлаждения оборудования гальванического цеха. Условно-чистые стоки подаются с промплощадки завода в приемный резервуар насосной станции.

Дождевая канализация города представлена сетью кюветов вдоль тротуаров со сбросом неочищенных стоков в р.Шошму.

Проектные предложения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к определению мощности канализационных очистных сооружений (КОС), а также к выбору трасс магистральных коллекторов. Параметры сетей и сооружений уточняются на последующих стадиях.

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся на КОС, а поверхностные воды системой открытых водоотводных устройств – кюветы, канавы, лотки – собираются и отводятся на очистку.

Схема канализации предусмотрена с учетом рельефа местности, планировки города и его перспективного развития. В существующей застройке необходимо развитие канализационной системы, канализование зданий, имеющих в настоящее время выгреба. На расчетный срок предусматривается полное благоустройство всей застройки города.

Нормы водоотведения  от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией). Для населения, проживающего в зданиях, необорудованных внутренним водопроводом и канализацией (на 1  очередь строительства) норма принимается 25 л /сут.на1 человека. Жидкие отходы ассенизационным транспортом вывозятся в сливную станцию, размещаемую возле КОС.

Нечистоты, поступающие на сливную станцию, до спуска их в канализацию освобождают от крупных загрязнений, песка.

Предлагается следующая схема канализования города. Сточные воды поступают на КОС, выбор места КОС обусловлен тем,  что  данная площадка   была  отведена в 1969 г.; в настоящее время в городской черте нет территории для более благоприятного размещения КОС, хотя следует отметить, что с инженерной позиции КОС всегда стараются разместить на пониженной территории.

Канализационные стоки системой самотечных коллекторов и с устройством двух насосных станций (КНС) транспортируются на очистку. Стоки новой застройки (в юго-восточной части города) отводятся на КОС по системе самостоятельных коллекторов.

Основные положения к расчету системы канализации приведены в Приложении 10.

Предусмотрена реконструкция очистных сооружений промышленной канализации РМЗ, по проекту выполняется строительство сооружений доочистки стоков.

Характеристика очищенных стоков после доочистки:

нефтепродукты – до 3 мг/л;

взвешенные вещества – до 6 мг/л.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке на локальных сооружениях.

Эффективным решением для производственных зон является схема очистки производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях в едином моноблоке. В качестве одного из вариантов может служить конструкция ЗАО «Севзапналадка Росводоканал», сущность метода очистки основана на использовании нефтеулавливающего устройства (Патент РФ № 2108429 от 10.04.1998), очистке на блоках тонкослойного отстаивания и, в случае необходимости, глубокой доочистки на встроенных сорбционных углетканных фильтрах. Производительность одного моноблока – 5-20 л/сек., диаметр – 2,0 м, исполнение подземное. Эффективность очистки на данных очистных сооружениях составляет: по нефтепродуктам – не менее 99%, по взвешенным веществам – не менее 90%. Концентрация взвешенных веществ на выходе не более 5 мг/л, нефтепродуктов – не более 0,05 мг/л.

Суммарный расход сточных вод приведен в табл. 13

Таблица 13

Суммарный расход сточных вод

| Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, тыс.чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, тыс.чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1. Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с расходами на нужды местной промышленности и неучтенными расходами) | 6000 | 1145 | 15000 | 3860 |
| 2. Водоотведение из неканализованных зданий (25 л/сут.на 1 чел.) | 6000 | 150 | - | - |
| 3. Хозяйственные и технологические нужды пром.предприятий | - | 180 | - | 300 |
| Итого: |  | 1475 |  | 4160 |

Примечание. Учитывая недостаточную стабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоотведения предприятий не гарантирована.

В связи с современными требованиями к охране окружающей среды, для соблюдения «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» необходимо устройство сооружений глубокой очистки сточных вод. Очищенная вода должна подвергаться обеззараживанию. Следует отметить, что обеззараживание возможно на установках УФ-дезинфекции или на электролизных установках. В последнем варианте предпочтительно использовать гипохлорид натрия, промышленный способ получения которого основывается на электролизе водного раствора поваренной соли. Рекомендуется применение установки НПФ «Юпитер» (Санкт-Петербург), позволяющей получить электролитический гипохлорид натрия непосредственно на станции, электролиз осуществляется в проточном режиме при самотечной подаче приготовленного солевого раствора через электролизер, который рассчитан на эксплуатацию в непрерывном круглосуточном режиме. Для получения реагента, эквивалентного 1 кг активного хлора, требуется не более 5 – 6 кг поваренной соли (NaCl). Предусмотрено автоматическое управление электролизерной.

Обработку осадка рационально предусмотреть по следующей схеме. Осадок из первичных отстойников и избыточный активный ил обрабатываются в аэробных стабилизаторах, аэробно-сброженная смесь затем поступает на центрифуги. После центрифуг фугат перекачивается в стабилизатор, а обезвоженный осадок системой ленточных конвейеров транспортируется на площадку временного складирования и затем на установку биотермической обработки осадка.

В процессе компостирования происходит обеззараживание за счет развития микроорганизмов и саморазогревания до температуры 55-70оС. Компост может быть использован в сельском хозяйстве (в соответствии с Положением об осадках городских сточных вод, применяемых в качестве удобрения и с СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения».

Санитарно-защитная зона вокруг КОС установлена размером 150 м, что покрывает негативное влияние выбросов вредных веществ с открытых поверхностей очистных сооружений в окружающую среду.

Сточная вода после сооружений глубокой доочистки должна иметь показатели по БПКполн. не превышающие 3,0 мг/л (в соответствии с проектом). Такая степень очистки достаточна для сброса очищенных стоков в водоем рыбохозяйственного значения. Требуется мощность КОС до 1500 м3 сут. на 1 очередь строительства и увеличение мощности до 4200  м3/сут. на расчетный срок.

Сброс в бытовую канализацию навозной жижи от ферм не допускается. Навоз, навозная жижа должны отводиться отдельной сетью, собираться и утилизироваться (в соответствии с Правилами системы удаления, обеззараживания, хранения, подготовки и использования навоза и помета).

Объем работ по системам водоснабжения и канализации приведен в табл.14.

Таблица 14

Объем работ по 1 очереди строительства

| Наименование | # Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1. Артезианские скважины с насосами, водоподготовка | соруж. | По результатам доп. изысканий |
| 2. Протяженность водопроводных сетей, средний диаметр 150 мм | м | 3500 |
| Хозяйственно-бытовая канализация |  |  |
| 1. Канализационные очистные сооружения | соруж. | 1 |
| 2. Уличные магистральные сети, средний диаметр 200 мм | м | 2900 |

### 6.8.3. Теплоснабжение

Существующее положение

В городе имеется ряд муниципальных и ведомственных котельных. Ряд котельных находится на балансе ЖКХ, обслуживают прилегающие к ним учреждения и жилые здания приложение 11.

Из ведомственных котельных наиболее значительными являются следующие.

Райбольница имеет 3 котельные: в котельной № 1 -  4 котла мощностью 0,5 Гкал/час каждый, в котельной № 2 (отапливает поликлинику, гараж) 1 котел «Универсал» производительностью 1 Гкал/час; котельная № 3 отапливает поликлинику.

Автопредприятие имеет 2 котельные (одна из котельных имеет 2 котла по 1 Гкал/час каждый, другая котельная имеет 3 котла КСВ-1,86, производительностью 1,6 Гкал/час каждый).

АО «Стимул» имеет котельную, в которой размещены 4 котла, мощность каждого 0,23 Гкал/час. Котельная отапливает ряд жилых домов.

Райпо имеет 2 котельные: котельная № 1 – 2 котла типа «Универсал-6», в котельной № 2 – также установлены 2 котла.

ДУ-23 – в котельной установлены 2 котла, мощность каждого котла 0,16 Гкал/час; отмечается по ДУ-23 дефицит тепла, потому заказан проект реконструкции котельной с увеличением мощности каждого котла до 0,23 Гкал/час.

В котельной ПМК-3 установлены 3 котла (1 из них резервный), работающих на газе.

Также имеются котельные : в психоинтернате (3 котла по 0,7 Гкал/час каждый), в ГорПО (2 котельных), АО «Промкомбинат», АО «Пищевик», псих.больнице, ЭТУС, СПТУ-14, РОНО (2 котельные). Прокладка тепловых сетей в городе: подземная – в железобетонных лотках и надземная.

РМЗ имеет котельную с 3 котлами ДКВР 6,5/13, суммарной мощностью 12 Гкал/час. Тепловые нагрузки РМЗ распределяются следующим образом: отопление жилых и производственных зданий – 3,1 Гкал/час, вентиляция – 0,18 Гкал/час, горячее водоснабжение (на производственные нужды) – 0,19 Гкал/час, технологические нужды – 2,8 Гкал/час, потери в сетях – 0,1 Гкал/час. Трубопроводы стальные, проложены в железобетонных лотках.

Проектные предложения

В настоящем разделе определены принципиальные решения по перспективному развитию теплоснабжения жилой и общественной застройки.

Климатические данные:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 32оС;

продолжительность отопительного периода 225 суток (согласно СНиП «Строительная климатология»).

Для выявления возможности комфортного обеспечения теплом по всем видам потребления различных групп застройки жилых домов, общественных зданий по очередям строительства определяются потребности в тепле.

В ряден зданий застройки предусматривается централизованное отопление, горячее водоснабжение от местных водонагревателей, в зданиях усадебной и коттеджной застройки при наличии сетевого газа теплоснабжение предусматривается децентрализованное от автономных источников, работающих на газообразном топливе и обслуживаемых самими жильцами. При этом газ явится единственным энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Таблица 15

Общая площадь и население, проживающее в зданиях различной этажности

| Этажность застройки | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, тыс.чел. | # Общая площадь, м2 | Население, тыс.чел. | Общая площадь, м2 |
| 1. Одно и двухэтажная застройка | 8,9 | 253,4 | 14,2 | 427,5 |
| 2. Трехэтажная застройка | 0,3 | 10,6 | 0,8 | 22,5 |
| Итого: | 9,2 | 264,0 | 15,0 | 450,0 |

Величины тепловых потребностей подсчитаны для селитебной застройки по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление жилых зданий (на 1 м2 общей площади), табл.16, в соответствии со СНиП 2.04.07-86 и частично по удельным тепловым характеристикам.

Потребности в тепле определены для жилых и общественных зданий. Уровень теплообеспеченности производственных предприятий в настоящем разделе не прогнозируется, (производственные предприятия имеют собственные источники покрытия тепловых нагрузок).

Таблица 16

Расходы тепла селитебной застройки

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расход тепла на отопление жилых и общественных зданий, в том числе: | МВт | 71,7 | 117,4 |
| 1.1. | На отопление одно – двухэтажных зданий | МВт | 63,7 | 103,6 |
| 1.2. | На отопление 3-этажных зданий | МВт | 1,5 | 3,1 |
| Итого: |  | МВт | 65,2 | 106,7 |
| В том числе децентрализованные источники |  | МВт | 60,0 | 100,0 |

В качестве автономных генераторов теплоты для малоэтажной застройки рекомендуются высокоэффективные и надежные агрегаты, работающие на газообразном топливе.

Выбор автономных источников теплоснабжения (средней мощностью 30-40 кВт) осуществляется в зависимости от тепловой нагрузки, функционального назначения аппарата, материала стенового ограждения здания.. Спрос удовлетворяется предложениями отечественных и зарубежных предприятий, поставляющих современное оборудование.

При реконструкции существующих теплотрасс следует ориентироваться на применение трубопроводов и их элементов в пенополиуретановой изоляции с гидрозащитным покрытием из полиэтилена или оцинкованной стали.

С целью энергосбережения необходимо оборудовать все жилые и общественные здания счетчиками расхода горячей воды.

Для защиты воздушного бассейна от вредных выбросов с уходящими дымовыми газами от источников тепла и для обеспечения допустимого уровня концентрации вредных выбросов в атмосферу рекомендуется модернизация действующего или установка более совершенного оборудования системы теплоснабжения.

### 6.8.4. Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время имеется система газоснабжения города природным газом.

ГРС и ГГРП расположены в юго-западной части города, магистральный газопровод к ГРС диаметром 150 мм (давление 57 кгс/см2) является отводом от магистрали Ямбург-Тула. Теплота сгорания газа равна 8300 ккал/м3. От ГРС к ГГРП газ по трубопроводу диаметром 325 мм подается под давлением 12 кгс/см2, от ГГРП газ подается давлением 3

кгс/см2к котельным, больнице ЦРБ, психоинтернату, бане, РМЗ, ТОО «Малмыжский». Затем по системе газопроводов низкого давления (0,05 кгс/см2) через ГРП газ распределяется по городской застройке. Сети среднего давления проложены в земле, низкого -–в основном, над землей, на высоте 2,2 м. Материал труб – сталь.

Удельный вес газа в топливном балансе составляет 80%.

Годовой     объем   газа  в   2003 г.составил   816 тыс.м3/год,   в   т.ч.население   792 тыс.м3/год, коммунальные нужды 24 тыс.м3/год.

Часовой расход газа составил 120 м3/час., в т.ч.на нужды населения 110 м3/час, на коммунальные нужды – 10 м3/час.

Проектные предложения

На 1 очередь и расчетный срок предполагается обеспечить 100% газификацию города.

Использование природного газа предусматривается следующими категориями потребителей:

населению – для целей пищеприготовления, горячего водоснабжения от индивидуальных водонагревателей, отопления от автономных теплогенераторов (части застройки);

отопительные котельные.

При определении расходов газа на нужды пищеприготовления процент охвата газоснабжением принимается 100%.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принят – 250 м3/год на человека.

Годовые расходы газа определены:

на хозяйственно-бытовые нужды населения по численности населения и удельным нормам расхода в соответствии со СНиП 2.04.08-87;

на нужды отопления, вентиляции (при централизованном теплоснабжении) в соответствии с отапливаемой площадью (см.раздел «Теплоснабжение»);

Существующая схема газоснабжения максимально используется.

Расход теплоты на приготовление кормов и подогрев воды для животных приведен в табл. 17.    Расчетные расходы газа приведены в табл. 18.

Таблица 17

Годовой   расход   теплоты   на   приготовление    кормов

и подогрев воды для животных

| Назначение | Расход теплоты на 1 животное, тыс.кал.в год | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во животных | Расход теплоты, тыс.кал.в год | Кол-во животных | Расход теплоты, тыс.кал.в год |
| 1. Приготовление кормов для животных (с учетом запаривания), в том числе: КРС; свиньи | 2000 1000 | 90 800 | 180000 800000 | 120 1000 | 240000 1000000 |
| 2. Подогрев воды для питья и санитарных целей (КРС, свиньи, лошади, овцы, козы) | 100 | 1210 | 121000 | 1520 | 152000 |
| Итого: |  |  | 1101000 |  | 1392000 |

Таблица18

Расчетные расходы газа

| №№ пп | Наименование показателей | Един. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, в том числе: | тыс.чел. | 12 | 15 |
| 1.1. | При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | тыс.чел. | 12 | 15 |
| 2 | Годовой расход газа, В том числе: | тыс.м3/год | 4233 | 5334 |
| 2.1. | На хозяйственно-бытовые нужды, В том числе | тыс.м3/год | 3000 | 3750 |
|  | При горячем водоснабжении от газовых нагревателей | тыс.м3/год | 3000 | 3750 |
| 2.2. | На приготовление кормов и подогрев воды для животных | тыс.м3/год | 133 | 168 |
| 2.3. | На отопление, вентиляцию жилых и общественных зданий (на котельные) | тыс.м3/год | 1100 | 1416 |
| 3 | Часовой расход газа | м3/час |  |  |
| 3.1. | На хозяйственно-бытовые нужды | м3/час | 1424 | 1704 |
| 3.2. | На топление, вентиляцию жилых и общественных зданий (на котельные) | м3/час | 539 | 694 |
|  | Итого: | м3/час | 1963 | 2398 |

Развитие сети газопроводов с охватом районов нового строительства потребует прокладки газопроводов среднего давления в восточную часть города, длина сетей предусматриваемых на 1 очередь строительства составляет 1,7 км.

Для снижения давления до низкого и поддержания его в газопроводах в определенных пределах предусматриваются ГРП. ГРП размещаются на свободных территориях внутри кварталов.

Для стальных газопроводов должна предусматриваться защита от коррозии, вызываемой окружающей средой и блуждающими токами в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-89, СНиП 2.04.08-87.

Для возможности отключения отдельных участков газопроводных сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям устанавливается запорная арматура в соответствии с требованиями СНиП 2.04.08-87.

### 6.8.5. Электроснабжение

Существующее положение

Город Малмыж питается электрической энергией от Кировской энергосистемы, по ВЛ-110 (на железобетонных опорах) энергия подается на подстанцию «Малмыж» (110/35/10 кВ). Подстанция имеет два трансформатора по 10 МВА каждый.  В РУ 10 кВ подстанции установлены шкафы наружной установки, тип К-1У-У.

От п/ст.«Малмыж» отходит двухцепная ВЛ-110 кВ (до п/ст.«Лазарево»-110/10). Если выходит из строя одна из линий ВЛ-110, питание осуществляется по другой линии. На этой же железобетонной опоре идет ВЛ-35 кВ (на п/ст.«Аджим» Малмыжского района и на п/ст.«Большой Рой» Уржумского района ориентировочная загрузка 8 мВт).

От п/ст.«Малмыж» отходит ВЛ-10 кВ: № 1 (на РМЗ, ориентировочная нагрузка 1,2 мВт), № 3 (на РМЗ, 1,5 мВт), №2 (колхоз им.Калинина, «Заря Коммунизма» 0,6 мВт), № 4 (город, 1,2 мВт), № 5 (город, 0,2 мВт), № 6 (водозабор в юго-восточной части города и к новому району индивидуальной застройки), № 7 (колхоз им.Калинина, 1,5 мВт), № 8 (город, 1,5 мВт), № 9 (колхоз им.Кирова, ТОО «Малмыжский, 0,7 мВт), № 10 (город, 0,4 мВт), № 11 (с-з «Китякский», 0,8 мВт), № 13 (с-з «Мирный», 1 мВт), № 14 (колхоз «Заря коммунизма», 0,7 мВт).

Все ЛЭП воздушные, опоры в сетях 10 кВ в основном деревянные. Сети 10 кВ выполнены по радиальной схеме, без резервных перемычек.

РМЗ имеет резервную (в настоящее время законсервирована) дизельную подстанцию, в которой установлено 5 генераторов по 200 кВа. Питание РМЗ осуществляется от п/ст.«Малмыж», имеется 5 ТП.

Наружное освещение выполнено на деревянных опорах. В качестве источников света используются лампы накаливания и лампы ДРЛ.

В 1984 г.институт «Энергосельпроект» (г.Нижний Новгород) разработал проект строительства подстанции в с.Новый Смаиль, это позволило бы снять часть нагрузки п/ст.«Малмыж» и убрать фидера №№ 9, 11, 13.

В городе имеется 35 трансформаторных подстанций (ТП), из них на балансе предприятия Горэлектросетей находится 27 шт. Общая протяженность городских распределительных линий 10 кВ составила 32,4 км.

Годовой расход электроэнергии по городу за 2004 год составил 17800 тыс.кВт/час, в том числе: бытовые нужды населения – 5800 тыс.кВт/час, промышленные нагрузки – 11700 тыс.кВт/час, сельскохозяйственные – 300 тыс.кВт/час.

Проектные предложения

Источником электроснабжения города остается подстанция «Малмыж» (110/35/10 кВ).

Для повышения надежности электроснабжения города, его производственных и сельскохозяйственных потребителей необходимо строительство подстанции в с.Новый Смаиль, чтобы нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения города был в соответствии с РД 34.20.185-94.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, промпредприятия, объекты коммунально-бытового назначения, наружное освещение и др.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир, коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июля 1999 г. Указанные Нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (с учетом пищеприготовления на газе).

Укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки принят для   малого   города   на   1   очередь    1200 кВт ч/чел., на   расчетный   срок  1350 кВт ч/чел., годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято на 1 очередь 4000 ч/год, на расчетный срок – 4160 ч/год.

Укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами инженерного оборудования.

Электрические нагрузки существующих предприятий приняты по фактическим данным с учетом увеличения нагрузок на 1% в год. Расчет электрических нагрузок приведен в табл. 19

Ряд воздушных линий требует переноса. Воздушная линия ВЛ-110 кВ, подходящая с севера, должна быть перенесена, чтобы соблюдалась защитная зона в существующей застройке.

Ширина свободной полосы (коридора), включая охранную зону для размещения воздушных линий, предусмотрена и соответствует нормативным требованиям. Две линии ВЛ-10 кВ требуют переноса трассы, чтобы осуществить новую застройку, предусмотренную настоящим проектом.

Электроподстанция расположена с соблюдением зоны защиты от электромагнитных воздействий.

По мере реконструкции и строительства новых зданий микрорайонов необходима реконструкция электрических сетей, трансформаторных подстанций с заменой технически устаревшего оборудования (в увязке с конкретным планировочным решением).

Предусматривается замена всех сетей 10 кВ с деревянных опор на железобетонные опоры. Уличное освещение предусматривается воздушным по железобетонным опорам, управление уличным освещением дистанционное.

Таблица  19

Электрические нагрузки

| Наименование групп потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, чел. | Электропотребление, тыс.кВт ч/год | Население, чел. | Электропотребление, тыс.кВт ч/год |
| 1. Жилая застройка | 12000 | 14400 | 15000 | 20250 |
| 2. Производственные и сельскохозяйственные потребители |  | 12600 |  | 13800 |
| 3 Неучтенные нагрузки и потери в сетях |  | 2700 |  | 3400 |
| 4. Всего с коэффициентом участия в максимуме К=0,7 |  | 20790 |  | 26215 |

### 6.8.6. Средства связи

Существующее положение

В здании ЭТУС размещается АТСК-100/2000 на 2100 номеров, станция эксплуатируется с 1984 года,  522 номера принадлежат предприятиям и организациям.

Очередь на установку телефонов составляет 427 заявлений. Телефонные сети проложены частично в кабельной канализации.

На РМЗ имеется АТСК-50/200, введена в эксплуатацию в 1988 г. Количество номеров: на предприятии – 69, у населения – 33. Прокладка линий связи на РМЗ воздушная.

В здании ЭТУС располагается радиоузел, имеется 1 усилитель ТУ 600 (Вт), питающий город. В городе 3 радиопрограммы, имеется 627 радиоточек.

В настоящее время в городе транслируются телевизионные каналы метрового, дециметрового диапазонов.

Проектные предложения

Вопросы развития телекоммуникаций, систем передачи данных, развития сетей «Интернет», обеспечение населения современными средствами связи с предоставлением различного набора услуг, являются одной из первостепенных задач городской администрации.

Задачей настоящего раздела генерального плана является определение емкости АТС с учетом существующего положения телефонизации города. Определение основных телефонных номеров общего пользования, формирующих емкость телефонной сети, произведено на основании данных генерального плана по росту численности населения города.

Исходя из 100-процентной телефонизации квартирного сектора требуемое количество телефонов составит 3871 на 1 очередь строительства, 4839 – на расчетный срок (коэффициент семейности равен 3,1 на 1 очередь и на расчетный срок).

Для прочих потребителей количество телефонов принято в объеме 10% от числа квартирных телефонов. Количество абонентов приведено в табл.20.

Таблица 20

| Наименование | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, тыс.чел. | Кол-во номеров | Население, тыс.чел. | Кол-во номеров |
| 1. Жилая застройка | 12 | 3871 | 15 | 4839 |

Обеспечение расчетного числа абонентов телефонной связи будет осуществляться от существующих АТС и от проектируемой АТС, с организацией выносных подстанций в районах нового строительства (в зависимости от сроков освоения новых площадок жилищного строительства и количества жителей).

В настоящее время и в перспективе следует использовать самое современное оборудование. Использование современных технологий позволит абонентам пользоваться сотовой, пейджинговой, модемной, факсимильной связями, сетью передачи данных.

Предусматривается установка аппаратуры повременного учета стоимости местных телефонных переговоров и расчетов с абонентами (АПУС).

Магистральные и распределительные сети выполняются кабелями в телефонной канализации. Линейные сооружения ГТС предусматриваются по шкафной системе. В районах ГТС на расстоянии до 500 м абоненты могут включаться в АТС по системе прямого питания.

Настоящим разделом очерчены основные возможные направления развития телефонной сети города (в увязке с планировочным решением). Более детально вопросы развития ГТС должны быть разработаны специализированной организацией после утверждения генерального плана. С повышением уровня экономических и коммерческих интересов в городе предполагается организация системы автоматической радиотелефонной связи, создание сетей передачи данных является необходимым условием для повышения комфортного проживания и активизации деловой жизни города.

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования, устанавливаемых в квартирах и индивидуальных домах, радиоточек коллективного пользования, устанавливаемых в объектах соцкультбыта, учреждениях, больницах и других объектах соцкультбыта, а также громкоговорителей уличной звукофикации.

При определении нагрузки радиосети принимается одновременная работа всех основных радиоточек. Коэффициент семейности принят равным 3,1. Количество радиоточек общественного сектора принято в размере 5% от числа радиоточек квартирного сектора.

При 100-процентной обеспеченности жителей города средствами радиовещания в квартирах и объектах соцкультбыта потребуется установить: радиоточек индивидуального пользования на 1 очередь – 7740, на расчетный срок – 9670, радиоточек коллективного пользования на 1 очередь – 387, на расчетный срок – 484.

Количество динамиков уличной звукофикации, включаемых в общую сеть распределительных фидеров, определяется из соотношения – один динамик уличной звукофикации мощностью 10 Вт на 2000 человек. Количество динамиков уличной звукофикации составит: на 1 очередь – 6, на расчетный срок – 8. Уличные громкоговорители мощностью 10 Вт намечено подключить к распределительным фидерам с помощью исполнительных устройств дистанционного включения АВУД-ЗИ. Распределительные линии предусматриваются воздушными, стоечной конструкции.

Таким образом, общая ожидаемая нагрузка РТ сети будет:

Н = Ни + Нк + 55Нгр.,

где: Н – общее количество радиоточек;

Ни – количество радиоточек индивидуального пользования;

Нк - количество радиоточек коллективного пользования;

Нгр. – количество громкоговорителей в 10-ваттном исчислении.

Рабочая мощность усилителя (при норме 0,3 Вт на 1 радиоточку) составит: на 1 очередь – 2,5 кВт, на расчетный срок – 3,2 кВт.

Обеспечение населения средствами радиовещания намечается от узла связи. Часть абонентов нового строительства предполагается включить в существующие распределительные фидеры. Сеть проводного вещания, кроме своего основного назначения, может быть использована для оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, а также как среда для передачи данных в интересах городского хозяйства.

В районах периферийной застройки возможен поэтапный перевод сети проводного вещания на эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧМ станций и приемников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания в городе будет вестись путем расширения количества программ вещания, внедрения спутникового телевидения. Для повышения качества телевизионного вещания и увеличения количества принимаемых программ возможна также организация сети кабельного телевидения.

При этом подача программ к абонентам может осуществляться по коаксильным кабельным линиям, прокладываемым в отдельном специально выделенном канале телефонной канализации телефонной сети города. На кабельной сети оборудуются в необходимых местах магистральные и домовые усилители и распределительные и ответвительные устройства к жилым и общественным зданиям.

### 6.8.7. Санитарная очистка

Существующее положение

В городе организована планово-регулярная система сбора, транспортировки и обезвреживания отходов. Твердые бытовые отходы ТБО вывозятся на свалку, расположенную в юго-восточной части города. Имеющаяся свалка не отвечает санитарным нормам, распложена в 700 м от жилых домов. Скотомогильник отсутствует, МУП ЖКХ поднимает вопрос об устройстве скотомогильника (письмо № 362 от 01.09.2003).

ТБО в городе собираются сменяемыми контейнерами, в городе имеется 60 контейнеров объемом 0,75 м3. Мойка контейнеров производится шлангами из системы центрального водоснабжения.

В поселке РМЗ организован бестарный сбор мусора (по графику два раза в неделю подъезжает мусоровоз и жильцы сами выносят отходы к автомобилю).

Периодичность удаления ТБО – два раза в неделю.

ТБО с территории промпредприятий вывозят по заявкам.

Для санитарной очистки и уборки в городе имеется контейнеровоз, поливо-моечная машина (ЗИЛ-130).

Вывоз жидких бытовых отходов из районов неканализованной застройки осуществляется по заявкам ассенизационной машиной.

Годовой объем вывозимых отходов составил в 2003 году 8402,4 м3, в т.ч.твердых – 3860 м3, жидких – 4542,4 м3. Из указанного числа годовых отходов вывоз отходов населения составил: твердых – 2496 м3, жидких 1915 м3, вывоз отходов промпредприятий составил: твердых – 1364 м3, жидких – 2627,2 м3.

Ртутные лампы временно складируются в тару и в дальнейшем сдаются на предприятие, утилизирующее лампы в г.Кирове.

В 1990 году был разработан проект «Полигон твердых бытовых отходов для г.Малмыж» («Кировкоммунпроект»). Участок под строительство полигона предусматривался в 1 км северо-западнее п.Новое Ильинское и в 6 км южнее г.Малмыж, территория полигона должна была  примыкать к дороге Малмыж – ст.Бурен.

Полигон был рассчитан на 15 лет эксплуатации, высота полигона 5,2 м, площадь участка 3,17 га.

Для исключения негативного влияния полигона на нижерасположенный грунт проектом предусматривался водоупорный экран из глины толщиной 0,5 м. По периметру полигона на расстоянии 2 м от ограждения полигона запроектирована нагорная канава, перехватывающая поток поверхностных вод с выше расположенных участков территории.

На территории полигона запроектирована площадка для мойки контейнеров и мусоровозов. Вода из шахтного колодца закачивается в резервуар насосной станции, откуда насосами по шлангам подается для мойки. Сточные воды с площадки для мойки самотеком намечено подавать в грязеотстойник с бензомаслоуловителем и после очистки возвращать в резервуар. Эксплуатация площадки для мойки предусматривается в теплое время года. Зимой вода из очистных сооружений и резервуара откачивается в ближайшую водоотводную канаву.

Проектные предложения.

Предусматривается обязательная планово-регулярная система сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с благоустроенных улиц и площадей) и их обезвреживание.

Основными положениями организации системы санитарной очистки города являются:

- Сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО), а также всех видов отходов.

- Обезвреживание и утилизация всех отходов.

- Организация сбора и удаление вторичного сырья.

- Очистка неканализованных зданий от жидких отходов.

- Сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов.

- Удаление, обезвреживание и переработка неутилизируемых инертных промышленных отходов.

- Уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

- Организованная обработка трупов животных методом обеззараживания в яме типа «Беккари».

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со степенью благоустройства согласно СНиП 2.07.01-89.

Твердые бытовые отходы составляют (для жилых и общественных зданий, включая всех арендаторов) на 1 очередь и расчетный срок 280 кг чел./год (норма накопления крупногабаритных отходов), а также смет с покрытий включены в состав приведенного значения ТБО.

Для неканализованной части малоэтажной застройки (на 1 очередь строительства) используется технология сбора жидких отходов в водонепроницаемые выгреба, исключающие загрязнение грунтовых вод и почвы. Обязательными требованиями для устройства выгребов являются: доступность наземной части выгреба для мойки и дезинфекции, свободный подъезд спецаввтотранспорта. Вывоз жидких отходов должен производиться по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Для вывоза отходов используется ассенизационная  машина.

Для приема жидких отходов неканализованных владений предусматривается устройство сливной станции (возле КОС), на которую доставляются ассенизационным транспортом удаляемые из выгребов нечистоты. Здесь же может быть предусмотрен пункт мойки контейнеров и спецтранспорта.

Специфические отходы лечебных учреждений, парикмахерских включены в норму. Общее количество бытовых отходов приведено в табл. 21.

Таблица 21

Годовое накопление бытовых отходов

| Виды отходов | Площадь усовершенствованных покрытий, тыс.м3 |  |  | Годовое накопление |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | 1 очередь | Расчетный срок | Существующее положение |  | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  |  |  | т.т | т.м3 | т.т | т.м3 | т.т | т.м3 |
| 1. Бытовой мусор, включая уличный смет с улиц, проездов, площадей | 9,2 | 12 | 15 |  | 3,9 | 3,4 | 16,8 | 4,2 | 21 |
| 2. Жидкие отходы неканализован-ных зданий |  |  |  | - | 4,5 | - | 3,0 | - | - |

В центре жилых районов должно быть предусмотрены общественные туалеты; необходима срочная организация общественного туалета возле автостанции. Отходы из многоэтажных домов и общественных зданий выносятся в сборные контейнеры, которые вывозятся к месту обезвреживания. Зона размещения контейнеров устанавливается по действующим санитарным нормам под контролем ЦГСЭН. Места размещения контейнеров для организованного временного хранения отходов должны быть намечены с учетом: не менее 20 м до окон жилых и общественных зданий; не более 100 м от наиболее удаленного выхода из жилых домов; по возможности предусматривается совмещение с инженерными сооружениями (трансформаторные подстанции, гаражи, автостоянки и пр.). Контейнерные площадки должны иметь водонепроницаемое покрытие (асфальт, асфальтобетон и пр.), ограждение, озеленение по периметру, удобные подъезды, площадки для маневрирования мусоровозного транспорта, уклон в сторону проезжей части не менее 0,02%. Контейнеры располагаются на расстоянии 1 м от ограждения и друг от друга на расстоянии 0,35 м.

На каждой контейнерной площадке должно предусматриваться 10 м2 (ориентировочно) асфальтированного покрытия для сбора крупногабаритных отходов, не помещающихся в контейнер 0,75 м3 (упаковочный материал, пластмасса, линолеум, фаянсовые битые санитарно-технические изделия, холодильники, велосипеды, трубы, радиаторы и пр.). Эти отходы вывозятся по графику.

Вывоз контейнеров осуществляется спецтранспортом.

Бытовой мусор зданий индивидуальной застройки по согласованию с соответствующими органами может собираться по графику (бестарный метод). Жители собирают отходы в квартирные сборники, которые выносят и опоржняют в спецтранспорт, приезжающий по графику.

Существующую свалку следует закрыть на 1 очередь строительства, территорию ее рекультивировать. Поэтому первоочередной задачей для города является строительство нового полигона ТБО, выдача задания специализированной организации на проектирование. При соблюдении технологических и санитарных правил на полигоне обеспечивается защита окружающей среды от загрязнения. Ориентировочно место для полигона на мечено на расстоянии 7 км от города на юго-запад, территория прилегает к автодороге на Вятские Поляны.

Обезвреживание мусора предусматривается на полигоне – на 1 очередь и расчетный срок. На полигоне разрешается обезвреживать:

- бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых и административных учреждений;

- уличный смет;

- неутилизируемый строительный мусор и др.нетоксичные отходы производств, не подлежащие вторичной переработке.

Не допускается складирование и обезвреживание тонкодисперсных, нефтегазосодержащих отходов, трупов животных, жидких отходов, которые должны обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях.

Полигон ТБО, как комплекс сооружений, предназначенный для размещения и обезвреживания отходов, концентрирует на ограниченной территории значительное количество загрязняющих веществ. Для исключения опасности окружающей природной среде при проектировании и строительстве полигона ТБО должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность загрязнения: устройство противофильтрационного экрана, планировка уклона основания для сбора фильтрата, устройство дренажной системы с целью отвода образующегося фильтрата, организация системы перехвата и отвода атмосферных осадков с прилегающих земельных участков. (В составе дренажных выделений содержатся комплексные соединения меди, цинка, свинца, кадмия, мышьяка и других высокотоксичных элементов).

Реализация строительства полигона в соответствии с вышеуказанными положениями в значительной степени позволит обеспечить требования концепции минимизации экологического риска, согласно которой решается задача максимально возможного снижения экологической нагрузки на окружающую природную среду.

Следует отметить, что защита среды от загрязнения в зоне потенциального влияния полигона должна быть решена как комплекс мероприятий, создающих изоляционный слой в основании полигона и предусматривающих минимизацию объемов образования фильтрата полигона за счет поэтапного освоения территории и устройства водозащитного покрытия по внешним откосам и поверхности отходов. Рационально по внешним откосам и поверхности полигона устроить многослойное грунтовое водозащитное покрытие с внутренней дренажной прослойкой. Для защиты от размывов по берегам и откосам устраивается водоотводная система (кюветы, лотки). Предлагается использовать в основании полигона геосинтетические материалы: как отечественные геомембраны (например, выпускаемые ВНИИГ им.Веденеева, Санкт-Петербург), так и новейшие технологии, применяемые за рубежом.

Отлов безнадзорных животных и их обезвреживание (кастрация) производится в соответствии с Правилами содержания животных. Утилизация трупов животных намечается в яме типа «Беккари». Яма или скотомогильник располагается рядом с полигоном. Для организации вывоза следует производить заявку через санитарно-эпидемиологическую службу. Специфические отходы больниц и парикмахерских должны обезвреживаться на специальных установках.

Потребность в контейнерах и специальном транспорте для вывоза отходов определена в соответствии с расчетом, основанном на нормах отходов по этапам строительства, количестве жителей и размерах территории. Система с контейнерами рекомендуется для жителей, проживающих в секционной застройке.

Рекомендуется система несменяемых контейнеров, как более экономичная. Расчет списочного числа контейнеров Кс (емкостью 0,75 м3) выполнен по формуле:

К = Пгод.t х  k1 x k2/365V,

где: П год. – годовое накопление ТБО, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.(принимаем 1 раз в сутки);

k1  - коэффициент неравномерности накопления отходов, k1 = 1,25;

k2 –коэффициент, учитывающий ремонт контейнеров, k2 = 1,05;

V – вместимость контейнера, м2.

Число мусоровозов, которое необходимо для вывоза бытовых отходов:

М = Пгод./365 х Qсут. x kисп.,

где: kисп. – коэффициент использования парка машин, kисп. = 0,8.

Суточную производительность рассчитывают по формуле:

Qсут.= Р х Е,

где:  Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3 (производительность мусоровоза принимается 7,5 м3, коэффициент уплотнения отходов равен 1,9);

Р – число рейсов в сутки (при 8-часовой смене принимаем равным 4).

Расчет контейнеров и мусоровозов приведен в табл. 22.

Таблица 22

| Очередность строительства | К | М |
| --- | --- | --- |
| 1 очередь | 80 | 1 |
| Расчетный срок | 100 | 2 |

Сбор и удаление вторсырья производится под контролем местной администрации, с возможной организацией планово-поквартирного сбора вторсырья специальным сборщиками.

Необходимо предусмотреть (рядом с будущим полигоном) новый скотомогильник.

Производственные отходы, содержащие токсичные элементы, а также составляющие, в той или иной степени, вторичные материальные ресурсы подлежат утилизации по отдельной схеме.

Отработанные люминисцентные лампы складируются в специальных контейнерах и по мере накопления передаются специализированному предприятию.

Металлолом черный и цветной, сварочные отходы, аккумуляторы также сдаются специализированным организациям.

Автошины, используемые в настоящее время для сооружения городских блок-постов, ограждения площадок, на перспективу предлагается перерабатывать.

Вторично используются также опилки для утепления трасс, колодцев, для устройства полов.

Отработанные масла используются на собственные нужды предприятий (для смазки редукторов, консервации запчастей и др.).

Предприятия, на которых образуются отходы, производят периодически инвентаризацию и классификацию отходов, согласовывают материалы с органами охраны природы, ведут систематический контроль за токсичностью образующихся отходов.

## 6.9. Инженерная подготовка и благоустройство территории

На основании архитектурно-планировочного решения, принимая во внимание градостроительную ценность территории застройки и технико-экономическую целесообразность, намечаются мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация системы отведения и очистки поверхностного стока (дождевые, талые и поливо-моечные стоки) с очисткой загрязненной части.

- Понижение уровня грунтовых вод на части территории.

- Благоустройство территории, прилегающей к р.Шошма, и проектируемых рекреационных зон.

- Мероприятия по благоустройству оврагов, ручьев.

- Рекультивация территории бывшей свалки.

Средствами вертикальной планировки следует предусмотреть на проектируемой территории (застройка малоэтажными индивидуальными зданиями) организацию отвода поверхностных вод, увязав высотное положение существующих (или ранее запроектированных) улиц с вновь создаваемыми. Недостаточный водоотвод с территории города в настоящее время приводит к таким негативным явлениям, как переувлажнение пониженных участков, размывание склонов, оврагов, затруднение движения пешеходов и транспорта.

а). Канализация дождевая

Отвод поверхностного стока с территории города в настоящее время осуществляется на рельеф со сбросом неочищенных вод в р.Шошма. Отсутствие дождевой канализации приводит к подтоплению отдельных районов города в период дождей.

В настоящем проекте даны предложения по организации системы дождевой канализации, посредством которой отводятся стоки с поверхности улиц от общественных объектов застройки, а также с территорий производственно-коммунальных предприятий.

Дождевая сеть намечается с учетом границ водосборных бассейнов. Селитебная территория (существующая и проектируемая застройка) разделены на 4 бассейна канализования. Несколько бассейнов канализования предусмотрены для возможности решения проблемы отведения и очистки поверхностного стока в любой последовательности.

Для сбора и отведения поверхностного стока на территории проектируемой застройки предусматривается, как правило, система открытых водостоков, т.е.система открытых бетонных лотков, кюветов, водоотводных канав. Сборный коллектор дождевой канализации транспортирует поверхностные стоки на очистные сооружения дождевой канализации бассейна или к насосной станции.

Очистные сооружения поверхностных вод города устраиваются в пониженных местах рельефа, предусматривается устройство двух очистных сооружения дождевой канализации (ОСДК).

Поверхностные воды бассейнов № 2 и 3 перекачиваются насосными станциями на очистку в бассейны № 1 и 4 соответственно.

Сеть открытого типа может располагаться в газонах вдоль проезжих частей улиц (в местах пересечения улиц с лотками устраиваются водопропускные бетонные трубы диаметром не менее 0,5 м или мостики). Наименьший продольный уклон равен 0,3% для обеспечения незаиливающей скорости течения жидкости.

Лотки открытого типа могут одновременно служить как для отвода поверхностной воды, так и для осушения верхних слоев грунта. Выполняются с одеждой дна и откосов на песчано-гравийной подготовке или с фильтрующими прослойками из геотекстилей. Укрепленные одеждами откосы снабжают дренажными отверстиями для приема подземных вод.

Для районов застройки, характеризующихся повышенными эстетическими требованиями, можно рекомендовать применение новейших прогрессивных систем поверхностного водоотвода, например, систему линейного водоотвода европейского стандарта «ACO Drain». Элементы этой системы выполнены из полимербетона, высокопрочного соединения с минеральными наполнителями из гранита и кварца на эпоксидной основе. Преимущества полимербетона заключаются в том, что он в два раза прочнее и легче традиционного бетона, не пропускает влагу, не дает трещин, обладает высокой морозостойкостью, устойчив к агрессивным средам, средний срок службы его составляет 30 лет. Система соответствует возросшим требованиям к дизайну и техническому качеству водоотвода. Большой ассортимент дождеприемных металлических решеток, имеющих различный рисунок, позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для  данных условий. Решетки могут быть выполнены из чугуна, оцинкованной и нержавеющей стали, см.приложение.12.

На расчетный срок предлагается рассмотреть возможность повторного использования очищенного поверхностного стока в системах технического водоснабжения, в частности, для полива зеленых насаждений приусадебных участков. Экологическое преимущество использования поверхностного стока для технических нужд является и экономически выгодным, так как сокращается потребление чистой воды. Однако, в связи с вероятностным характером образования поверхностного стока, необходима аккумулирующая емкость, что требует отведения специальной площади. Степень очистки поверхностных вод определяется требованиями к качеству используемой воды. Поверхностные воды включают дождевые, талые, поливо-моечные стоки.

Расход воды, направляемый на очистку, определяется согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к охране и использованию водных ресурсов, предусматривается очистка дождевого стока перед выпуском в водоприемник. Степень очистки дождевого стока назначается на основе нормативных документов с учетом требований природоохранных органов и санэпидемслужбы. По согласованию с этими организациями разрешается сбрасывать поверхностный сток в водные объекты без очистки только с небольших застроенных территорий и с городских лесопарков.

На территории производственных автотранспортных предприятий предусматривается очистка загрязненных нефтепродуктами поверхностных вод, после этого воды сбрасываются в общую систему дождевой канализации и поступают на очистные сооружения.

Для очистки дождевых сточных вод гаражей, автостоянок, автозаправочных станций рационально применять установки «Свирь» (АОЗТ торговый дом «Инженерное оборудование» г.Москва). Установка обеспечивает очистку сточных вод, загрязненных частицами глины, песка и нефтепродуктами, до показателей, соответствующих нормативным требованиям к ПДК загрязнений в воде водоемов, что позволяет сбрасывать очищенные сточные воды непосредственно в водоем.

При определении производительности очистных сооружений поверхностного стока исходят из условия задержания возможно большего количества загрязнений, содержащихся в стоке при обработке его минимального расхода. Поэтому принято очищать не весь сток, а наиболее загрязненную его часть. Установлено, что в первые минуты стока концентрация взвешенных веществ в 10-20 раз выше, чем в конце дождя. Вследствие этого перед очистными сооружениями устраивается разделительная камера, т.е.колодец-делитель, направляющий первую наиболее загрязненную часть стока в резервуары на очистку, а последующую часть стока (условно чистую) – в водоприемник. Разделение должно производиться таким образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70% годового объема дождевого стока, 100% годового объема моечных вод и большей части талых вод. Для исключения попадания загрязненного поверхностного стока в водоприемник запроектированы собирающие дождевые коллекторы, в которые попадают дождевые и талые воды с прилегающих участков застройки.

Состав очистных сооружений традиционного типа может быть следующим: разделительная камера, в которой происходит разделение дождевого потока на более загрязненную часть, направляемую на очистку, и менее загрязненную, направляемую на сброс. На очистные сооружения поступает наиболее загрязненная часть поверхностного стока. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются без очистки.

В состав очистных сооружений входят также отстойники проточного типа, оборудованные мусороулавливающими решетками и нефтеловушками, а также аккумулирующая емкость.

Аккумулирующая емкость выполняет следующие функции: уменьшение расчетных расходов на нижерасположенных участках сети и соответственно диаметров трубопроводов, снижение мощности очистных сооружений. Из аккумулирующей емкости стоки поступают на очистку в течение длительного периода с небольшим расходом. Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составляет 100 метров.

Очищенный поверхностный сток в соответствии с методическими указаниями 2.1.5.800-99 «Организация Госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод» подлежит обеззараживанию (предлагается использовать установку УФО).

Временно накапливаемые на территории очистных сооружений отходы, образующиеся в процессе очистки поверхностных сточных вод, должны размещаться на специализированных площадках обезвоживания осадка с твердым покрытием или в герметичных емкостях.

Глубина очистки дождевых стоков должна соответствовать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Схема дождевой канализации предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и СН 469-77 «Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных вод».

Учитывая стесненность береговой зоны бассейна канализования № 4, предлагаются сооружения в комплектно-блочном исполнении.

В качестве блочно-модульных очистных сооружений могут использоваться различные установки, выпускаемые и успешно эксплуатирующиеся в России. Приведем некоторые из них. Установка «УКОС-Д» (Научно-инженерный центр «Потенциал-2»,  Санкт-Петербург) может обеспечить качество очистки стоков: по взвешенным веществам – не более 3,0 мг/л, по нефтепродуктам – не более 0,05 мг/л. Производительность до                 20 м3/час.

Станция очистки «Аква-Шанс» (АОЗТ «Аква-Дельта ЛТД, Санкт-Петербург) производительностью до 50 м3/час предусматривает физико-механическую безреагентную очистку, включающую ступени отстаивания, флотации, фильтрации. Концентрация загрязнений в воде на выходе составляет: по взвешенным веществам 10 мг/л, по нефтепродуктам 0,05 мг/л. Станция может быть исполнена в подземном и наземном исполнении, внешнее оформление которого может соответствовать стилю окружающих построек.

Также возможно применение конструкций Росводоканал (Санкт-Петербург), основанных на блоках тонкослойного отстаивания и, при необходимости, глубокой доочистки на встроенных сорбционных углетканных фильтрах. Очистные сооружения монтируются в едином металлическом горизонтальном блоке подземного исполнении.  Эффективность работы очистных сооружений характеризуется следующими показателями: взвешенные вещества на выходе не более 3,0 мг/л, нефтепродукты – не более 0,05 мг/л. Эффективность очистки составляет: по нефтепродуктам – не менее 99%, по взвешенным веществам – не менее 90%.

Благодаря применению новых высокоэффективных технологий очистки возможна разработка замкнутых систем водного хозяйства, позволяющих многократно использовать очищенную воду в технологическом цикле.

Основными достоинствами предлагаемого технического оборудования являются:

- высокая степень очистки стока при относительно небольших габаритных размерах сооружений;

-простота в обслуживании, высокая эксплуатационная надежность;

-стабильная работа при колебаниях расходных характеристик поступающих сточных вод.

Общая схема городской дождевой канализации, разработанная в данном проекте, определяет основные направления стока и ориентировочное местоположение очистных сооружений и является основополагающим концептуальным документом, нуждающимся в последующей проработке. В ближайшем будущем городу необходимо заказать специальный проект дождевой канализации, в котором уточнялись бы вопросы территориального размещения очистных сооружений, необходимая степень очистки перед выпуском, а также возможность использования очищенного стока для технического водоснабжения.

б) Защита от подтопления и затопления

Территории с неглубоким залеганием подземных вод (в западной части города, возле р.Шошмы) подлежат защите от подтопления – посредством устройства дренажных систем, предусматриваемых в сочетании с другими общими и специальными мероприятиями инженерной подготовки.

Профилактические методы сводятся к организации рельефа территории и отведению поверхностного стока, надежной эксплуатации водонесущих инженерных коммуникаций, защитной изоляции зданий.

Подтопленные территории являются застроенными, поэтому для водопонижения следует ориентироваться на применение местных дренажей, прокладываемых вдоль защищаемых сооружений.

Требуемая величина понижения уровня грунтовых вод (УГВ) – норма осушения – назначается в зависимости от конструктивных особенностей подземной части зданий и сооружений, проектной поверхности участков зеленых насаждений. В соответствии с санитарными и техническими требованиями (СНиП «Инженерная защита территории от затопления и подтопления») минимальная глубина УГВ от поверхности земли должна быть не менее 2 м на участках, предназначенных под застройку жилыми и общественными зданиями, и не менее 1 м на участках занятых зелеными насаждениями для рекреационных и спортивных зон.

Наиболее распространенными являются горизонтальные дренажи. Рекомендуются трубчатые дренажи, состоящие из дренажной трубы, уложенной на подготовленное основание и снабженное фильтрующей обсыпкой. Рациональна конструкция фильтра, сочетающего песчано-гравийные материалы с геотекстилем, позволяющим предотвратить заиление дренажных труб и обеспечить их эффективную работу. Дренажные трубы могут быть выполнены из пористого бетона и полимербетона (трубофильтры), или могут быть с перфорацией. Трубы обладают большой осушительной способностью.

В условиях городской застройки прибегают к проектированию нескольких систем дренажа в пределах защищаемой территории, учитывая планировочное решение сложившейся застройки, влияющей на трассировку сетей проектируемой дождевой канализации. Могут быть применены дренажи открытого типа, которые одновременно служат для осушения верхних слоев грунта и отводят поверхностную воду. Аналогично дождевым лоткам, их выполняют с одеждой дна и откосов на песчано-гравийной подготовке или с фильтрующими прослойками из геотекстилей. Укрепленные одеждами откосы снабжают дренажными отверстиями для приема подземных вод.

Современные технологии открывают весьма существенные дополнительные возможности при проектировании и устройстве дренажных систем, с помощью которых осуществляется локальная водозащита участка застройки или отдельного объекта. При том, безусловно, необходимо принимать во внимание, что эффективность водопонижения зависит от степени взаимной согласованности решения вопросов отведения поверхностного стока и дренажных вод. Строительство сетей дождевой канализации должно опережать устройство дренажных систем.

Новые технологии предоставляют широкие возможности при решении задач гидротехнического водоотведения (т.е.сочетание дренажной сети, дождевой сети в границах участка застройки и наружной сети дождевой канализации) благодаря применению модульных элементов, современных конструкций и материалов, применяющихся как для строящихся объектов, так и для реконструируемых.

Модульные элементы различных типоразмеров позволяют организовывать дренажно-дождевые системы в соответствии с конкретными условиями площадки. Применение в трубчатой дренажной сети модульных элементов в сравнении с традиционными конструкциями позволяет избежать неувязок в стыках, поворотах, присоединениях труб. Удобство, быстрота монтажа, компактность размеров смотровых колодцев позволяют использовать эти системы при строительстве современной коммерческой недвижимости, особенно при наличии заглубленных подвальных помещений и больших площадях объекта.

Беструбчатые конструкции изготавливаются с заводским уклоном дна (или без уклона по дну), имеют различную глубину (минимальная 150 мм). При выполнении лотка из полимербетона снимается проблема, связанная с разрушением лотков при воздействиях отрицательных температур.

При реконструкции территории (обычно имеет место ограниченная площадь участка застройки из-за высокой стоимости земли)  при возможном отсутствии продольного уклона применение модульных элементов, набранных из лотков различной глубины, позволяет удалить собранные воды.

Применение геосинтетических материалов (в частности, в качестве самостоятельной дренажной конструкции пластового дренажа или в качестве элемента) актуально в беструбчатых и трубчатых дренажных конструкциях, выполняя функции дренирующих, разделяющих и транспортирующих элементов. Простейшая конструкция беструбчатого дренажно- дождевого элемента – гравийная канавка с геосинтетической прослойкой. Геотекстиль разделяет верхний слой водопроницаемого покрытия (или газона) и гравийное наполнение канавки. В трубчатых дренажных конструкциях также возможно применение геосинтетических дренирующих материалов (исключая подпольные дренажи).

Организация системы дождевой канализации и развитие дренажной сети тесно увязаны, отвод дренажных вод предусматривается в сети дождевой канализации.

Для территорий, располагаемых в зоне подверженной затоплению паводком 1% обеспеченности (п.8.6 СНиП 2.07.01-89*), запрещается размещение нового строительства.

в) Благоустройство территории, прилегающей к р.Шошма

и проектируемых рекреационных зон

При решении вопросов инженерного благоустройства намечаются нижеприведенные мероприятия по инженерной подготовке территории. По генеральному плану намечается создание рекреационных зон в городе: в северо-западной части города, к северу от реликтовой Пихтовой Рощи, в районе автовокзала, на месте закрытой свалки.

На западе города имеется непроточное озеро, проектом намечено соединить озеро с р,Шошмой и сформировать оздоровительный комплекс (пляж, водно-спортивная станция, зона отдыха), переходящий в сквер, расположенный в излучине р.Шошмы. Создается единая рекреационная система на северо-западе.

Проектом предусматривается восстановление нарушенной территории аккумулятивного типа – рекультивируется территория свалки (закрытой по проекту), предусматривается биологическая рекультивация и создание сквера.

В районе реликтовой Пихтовой рощи предусматривается благоустройство Пихтового сквера большого и Пихтового сквера малого.

Водоемы в сочетании с зелеными насаждениями, являясь важнейшим элементом благоустройства селитебной территории, способствуют оздоровлению городской среды.  Основным водным объектом городской территории является река Шошма. Данным проектом рекомендуется благоустройство прибрежной зоны.

Защита участков территории под сквер на северо-западе от затопления паводковыми водами 1% обеспеченности р.Шошма возможна частичной подсыпкой до незатопляемых отметок в объемах вертикальной планировки (при необходимости с устройством дренажных систем для перехвата паводковых вод с застраиваемой территории). На участке от ул.Красной до Нового сквера в створе Пихтовой рощи целесообразно предусмотреть одноярусную набережную с прогулочной дорожкой (выбор вида набережной и типа стенок определяется специальным проектом). В периферийной зоне рационально предусмотреть крепление откосов, например, железобетонными плитами с отверстиями, которые в подводной части заполняют камнем, а выше уровня воды – землей с посевом травы. Эти плиты могут опираться на железобетонные сваи, забитые в грунт. На территории освоения после подсыпки затапливаемого участка поймы (новый сквер напротив Пихтовой рощи) необходимо средствами вертикальной планировки создать искусственный проектный рельеф с организацией отвода поверхностных вод, увязать высотное положение существующих улиц.

Проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству территории, прилегающей к акваториям: организация поверхностного стока в приречной территории; планировка и укрепление ряда береговых участков; озеленение некоторых склонов, уборка от мусора и хлама акватории и береговой зоны; регулирование стока рек Засора и Мокша (расчистка русла, дноуглубление); организация набережной с прогулочной дорожкой на р.Шошма.

г) Благоустройство оврагов, оползневых склонов, ручьев

Для освоения территорий, рельеф которых пересечен оврагами, предусматриваются мероприятия, направленные на предотвращение эрозии почвы и рациональное градостроительное использование. Одновременно эти мероприятия являются и мерами по благоустройству городской территории. Для размещения зданий овраги не намечается использовать, так как даже при наличии оптимального гранулометрического состава засыпки, здания приходится возводить на свайных фундаментах и нельзя полностью исключить возможность обрушения склонов, овраги целесообразно использовать для создания зеленых зон отдыха.

В пределах оврага необходима стабилизация склонов и дна. Предусматривается организация поверхностного стока на прилегающей территории (исключающая неорганизованный сброс поверхностных вод в овраг). Поскольку овраги в естественном состоянии являются естественными тальвегами для стока поверхностных вод, направление стока этих вод целесообразно сохранить в вертикальной планировке территории (для сохраняемого оврага – по дну оврага по лотку).

Склоны оврага планируют при необходимости, делая их более пологими (например, склон р.Мокши в южной части застройки), при высоте откосов более 5-6 м предусматриваются бермы, шириной не менее 2 м. Уполаживание сочетается с креплением поверхности фитомелиоративными способами – посадкой трав, древесно-кустарниковой растительности.

Оползневые процессы, происходящие на отдельных участках территории города (склон в месте впадения р.Шошма в р.Вятку, верхняя бровка склона к р.Валашка) приводят к изменению внешней формы и высоты склона (и соответственно к перераспределению сдвигающих и удерживающих сил на нем), а также к созданию дополнительного давления на слои, слагающие склон. Инженерные мероприятия по укреплению оползневых склонов включают: вертикальную планировку склона, уполаживание его до устойчивого состояния, укрепление склонов растительностью. Склоны защищают от выветривания и размыва поверхностными водами, укрепляя их посевом многолетних трав, посадкой кустарника. Отвод поверхностных вод на оползневом склоне обеспечивается планировкой откоса; на прилегающей к склону территории предусматриваются нагорные канавы на коренном склоне со сбросом воды в обход оползня. Предусматриваются одежды системы водоотвода, исключающие инфильтрацию в грунт поверхностных вод. Для уменьшения инфильтрации при стекании воды по откосу следует предусмотреть травяной покров или посадку древесной и кустарниковой растительности.

В сложных ситуациях для инженерного благоустройства при проведении берегоукрепительных работ (при необходимости с предварительным выполаживанием склонов) рационально использовать габионные конструкции (сетчатые корзины различной формы, заполненные каменным материалов – щебень, галька и т.п. или местными грунтами). Для берегоукрепления можно использовать плоские габионы. Габионные конструкции поглощают возможные осадки грунта без разрушения самого сооружения, даже сильный эрозионный размыв грунта в основании сооружения не вызывает потери прочности и разрушения самого сооружения.

Высокая водопроницаемость (дренажность) конструкций исключает возникновение гидростатических нагрузок, при этом не нужны дополнительные затраты на устройство дренажных систем. Исключен также разрыв связи грунтовых и поверхностных вод.

Эффективность габионных конструкций с годами возрастает, так как со временем происходит уплотнение наносов и грунта в пустотах, появление растительности. (При разработке проекта инженерного благоустройства территории на дальнейших стадиях проектирования определится план покрытия территории, в т.ч.и необходимое озеленение). После завершения процесса консолидации конструкции (от 1 до 5 лет) габионное сооружение приобретает максимальную устойчивость и после этого ссрок его службы практически не ограничен. При подготовке основания  необходимо простое выравнивание поверхности.

Явление просадочности, характерное для карстовых пород, заключается в уменьшении их прочности при увлажнении и доуплотнении сопровождаемым необратимым изменением структуры. Неравномерные просадки лессовых пород  обуславливают неравномерную осадку сооружений, поэтому на участках подверженных карстообразованию предусматриваются зеленые зоны.

Для благоустройства ручьев, протекающих по территории города, намечается:

- расчистка русел и прилегающей территории от мусора;

- озеленение береговых откосов, благоустройство прилегающей территории.

д) Рекультивация свалки

Свалка, располагаемая в настоящее время в юго-западной части города подлежит рекультивации. Рекультивация осуществляется после полного завершения работ по складированию отходов и их стабилизации – процесса упрочнения свалочного грунта в течение 3 лет.

Рекомендуемое направление использования территории свалки после рекультивации – рекреационное, предусматривается создание сквера.

Основным мероприятием при рекультивации закрытой свалки является создание изолирующего слоя грунта, верхней изолирующий слой предусматривается из плодородного грунта  толщиной 0,4-0,5 м. При этом выполняется засыпка трещин, провалов, планировка рекультивируемой поверхности.

Биологический этап рекультивации предусматривает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий. Место рекультивируемой свалки засевается (клевер, люпин, люцерна), затем высаживаются растения «пионеры» - ольха, тополь, ива. В дальнейшем можно высаживать другие породы деревьев.

Для контроля почвы и состояния подземных вод на территории закрытой и рекультивированной свалки предусматриваются участки для отбора проб (площадь участка 25 м2). Пробы берут в точках, расположенных в 100 м от закрытой свалки (в направлении застройки).

7. Пригородная зона

##### 7.1. Существующее положение

(по состоянию на 2004 г.)

Территория, прилегающая к городу, подведомственная смежным субъектам земельной собственности в мере естественных потребностей населения города выполняет  ряд межселенных функций, связанных с трудом, бытом и отдыхом населения в рамках правового сервитута.

Среди наиболее характерных для Пригородной зоны межселенных функций в данном конкретном случае особо выделяются функции взаимосвязного расселения и тяготения, массового загородного отдыха населения, охраны природы и историко-культурного наследия, улучшения ландшафтно-экологической среды и инженерно-технической инфраструктуры, контроля за содержанием территории градостроительного резерва для целей дальнейшего развития города на более отдаленную перспективу, размещения объектов внешней зоны (кладбищ, зеленой зоны, рекреационных комплексов, скотомогильников, свалок, лесопитомников, садово-дачно-огородных кооперативов), регулирования внешних транспортных связей, обеспечивающих обход транзитом города и организацию удобных транспортных подходов к городу и его центру.

Границы Пригородной зоны, установленные с учетом перечисленных факторов, охватывают территорию порядка 960 га. Они проходят в западном направлении (с севера на юг) по границе северного участка Гослесфонда восточнее поселений Уркек, Шагабань, Марс с выходом к селу Вознесенскому, далее по границе ОПХ «Савальского» до с.Старый Урюк, по долинам родниковых ручьев до с.Азелино и, огибая излучину р.Шошма по долине р.Косинка до южного зеленого массива Гослесфонда. В южном направлении от участка Профтехучилища по ручью Малмыжка до р.Вятки.

Восточную границу определяет долина р.Арык и рельефный сброс, формирующий пойменную террасу р.Вяткино по линии, связывающей поселения Мелетские горки, Арык, Подосиново, Агельдино. В северном направлении граница проходит по контуру угодий Гослесфонда, пересекая остров у с.Гоньба. Рельеф пригородной зоны представлен пойменными террасами у рек Вятки и Шошмы, а также более высокими надпойменными террасами – Северной и Южной, разъединенных долинами рек Вятки и Шошмы.

Характерная ландшафтная особенность территории пригородной зоны связана с наличием обширной пойменной террасы треугольной конфигурации, обращенной основанием к акватории реки Вятки в районе устья реки Шошмы.

Пойма отличается большим разнообразием типов флоры и фауны, характерных для Вятского бассейна. Она имеет наиболее развитую гидрографическую сеть, представленную множеством озер-стариц, родников, ручьев, речек, традиционно привлекающих любителей рыболовов и промысловиков из окружающих поселений. Около 60% ее территории представлено зарослями кустарника и высокоствольной растительности. Обширные заливные луга, прилегающие к берегам Шошмы и Вятки используются под пастбища, выгоны и обитания разнообразных пород водоплавающей птицы и ценных зверьковых пород, что обусловило  развитие здесь охотничьего промысла.

Пойменный ареал Пригородной зоны является частью Малмыжского охотничьего хозяйства, охватывающего территорию 149 тыс.га. Регламент любительского охотничьего промысла определен приложением к постановлению Губернатора Кировской области              № 305 от 28.07.2000 г.

Разнообразие природных ресурсов пригородной зоны дополняют сравнительно крупные участки лесопокрытых территорий верхней надпойменной террасы. Они представлены урочищами Гослесфонда и зелеными массивами колхозных лесов.

Высокие отметки рельефа, плодородие почв, близость водоемов и водотоков предопределило повышенной бонитет древостоя, большое разнообразие дендрологических форм:  от реликтовых черных тополей до стройных корабельных рощ сосны, зарослей березы, осины, ели, пихт, лиственницы.

В северной части угодья Гослесфонда группируются вокруг с.Гоньба – северного базового центра Пригородной зоны. Они представлены главным лесным массивом северо-западнее с.Гоньба, Никольско-Мелетским лесным угодьем между дорогой Пермь-Казань и речкой Мелеть, южной группой лесных участков, прилегающих к внешней дороге на Казань и большой рощей реликтовых лесных пород на левом берегу р.Вятки, имеющих значение памятника природы. Перечисленные зеленые массивы с определенными эксплуатационными ограничениями являются традиционными местами сбора населением ягод, грибов, лекарственных трав, охоты.

Крупный лесной массив на южной оконечности Пригородной зоны, также находящийся в ведении Гослесфонда, представлен рощами лип и связанной с ними инфраструктурой пчеловодства (пасеки, базы снабжения и обустройства, транспорт). К северу от липового массива сохраняется зеленая роща среди плодовых садов колхоза Малмыжский.

Если система лесов высокой надпойменной террасы являет собой природную среду, с которой традиционно связаны охота, собирательство, размещение комплексов долговременного отдыха, то функция кратковременного отдыха в данных конкретных условиях приурочена к берегам рек Вятки и Шошмы. На северном отлогом песчаном берегу реки Вятки южнее устья р.Шошмы стихийно за многие десятилетия укоренились пока еще неблагоустроенные места летнего кратковременного отдыха (пляжи, лодочные пристани, площадки пляжного волейбола, импровизированный солярий).

Территория и ландшафтно-пространственная среда Пригородной зоны также доносит до нас, хранит и сохраняет следы историко-культурного наследия.

К числу поселений, участков и объектов, содержащих следы историко-культурного наследия следует отнести прежде всего п.Савали.

В современном состоянии в составе п.Савали сохранилась требующая незамедлительных реставрационных работ полуразрушенная усадьба (памятник истории и культуры 18 века) помещицы Овциной с дворцом, оранжереей и парком – редкий образец стиля Людовика ХVI в приусадебном строительстве.

Савальский дворцово-парковый комплекс сохраняет в себе следы ряда исторических периодов. Они запечатлялись в планировке, застройке и благоустройстве усадьбы. Первоначально усадьба принадлежала известному общественному деятелю и историку Петровского времени – Татищеву, затем перешла к воеводе – предводителю дворян Д.В.Семичеву и далее к Овциным. В настоящее время усадьба даже в неудовлетворительном ее состоянии привлекает внимание посетителей, экскурсантов, туристов.

Не менее значим, как памятник истории, Александровский парк, дача, конторский корпус и здание винокуренного завода купца Александрова, расположенные на территории села Калинина, смежного с г.Малмыжем.

Историко-мемориальное значение имеет село Гоньба, расположенное в Северной части Пригородной зоны при паромной переправе через р.Вятку по трассе дороги Казань-Малмыж-Пермь.

На территории с.Гоньбы сохраняется усадьба В.Граве, монумент-стелла погибшим героям Гражданской войны.

На левом берегу реки Вятки состоит на государственной охране памятник природы «Осокоревая роща», доносящая до нас во множестве разновозрастные экземпляры реликтового древостоя-осокора (черного тополя).

Южная часть Кировской области, являясь ареалом распространения древнейших археологических культур, в своих подпочвенных слоях содержит разнообразное множество исторических и доисторических памятников Ананьинской (поздняя бронза) и Пьяноборской (раннее железо) археологических культур, что требует более внимательного отношения (и контроля) по всем видам земляных работ на всей территории Пригородной зоны.

Элементы традиций бытового уклада, самобытной народной архитектуры и планировки сел Марийского и Татарского этноса содержат древние поселения: Мари-Малмыж, Старые Бакуры, Алеран-Бабино, Старый Кокуй. Памятником истории 19 века является фрагмент сохранившегося пересыльного этапного тракта от Тюремного замка по современной улице Володарского, через пешеходный мост на левый берег долины р.Шошмы до с.Преображенского, где этапный тракт подходит к  дороге Казань-Пермь.

Дорожно-транспортная сеть пригородной зоны представлены двумя дорогами Федерального значения: «Вятские Поляны-Киров» и «Казань-Пермь», проходящими в 3-х км от г.Малмыжа с западного направления через с.Савали. При этом дорога «Казань-Пермь» по причине отсутствия моста в ее створе через р.Вятку (временно его заменяет паромная переправа) еще недостаточно обустроена. От обеих дорог имеет место только один подход к городу, что приводит к значительному перепробегу транспорта, особенно при подъезде к городу с Казанско-Пермского тракта.

Кроме дорог Федерального уровня к городу подходят три дороги местного значения с ориентацией на Старый Бурец, на Мари-Малмыж и Старые Бакуры. В связи с ликвидацией Малмыжской пристани, реорганизацией Вятской водной системы, ранее принимавшей на себя часть направленных на г.Малмыж пассажирского и грузового потока из труднодоступных районов северо-запада и юго-востока, а также с прекращением функционирования местного Малмыжского аэродрома, соответственно увеличилась нагрузка по всем видам транспортных потоков на автомобильные дороги и снизились возможности экстренной оперативной связи города с прилегающими центрами системы ЧС.

Сеть дорог регулярного функционирования дополняется довольно разветвленной сетью сезонных дорог и грунтовых («наезженных») трасс к паромным переправам, бродам, небольшим поселениям и распределительным пунктам хозяйственной инфраструктуры. Из ранее сложившихся и благоустроенных 4-х паромных переправ через р.Вятку, обеспеченных транспортными подходами к ним, на момент 2004 г. сохранились в качестве действующих только две (на южной оконечности с.Гоньба и при с.Мари-Малмыж). Промежуточные переправы по дороге от Старого Кокуя к Заостровному озеру и у Старых Бакур действуют нерегулярно в режиме договорных отношений.

Статус города Малмыжа, как объекта особой историко-культурной ценности, большое разнообразие ценных природных и историко-культурных памятников на его территории обуславливают необходимость и потребность развития системы туризма, формирования общих и тематических экскурсионных маршрутов.

Однако по состоянию на 2004 г. работа в этом направлении только начинается. Еще не сформированы туристско-экскурсионные маршруты, отсутствует сеть туристических баз, кемпингов, отсутствует сколько-нибудь благоустроенная связь города с с.Савали и другими историческими центрами.

Территория Пригородной зоны содержит в своем составе части землевладений и землепользований 17 субъектов земельного права, представленных сельскими округами, колхозами, их отделениями и предприятиями внегородского (загородного) размещения.

Ниже приводится перечень субъектов земельного права, табл.23.

Таблица 23

| №№ пп | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | к/х им.Калинина | На обоих берегах р.Шошмы |
| 2 | к/х Малмыжский |  |
| 3 | к/х Зерновой | Левобережный участок |
| 4 | к/х Надежда |  |
| 5 | ОПХ Савальское | Без территорий ГЛФ |
| 6 | к/х Путеводитель |  |
| 7 | к/х Передовой |  |
| 8 | к/х Китякский |  |
| 9 | к/х Мирный |  |
| 10 | к/х Победа |  |
| 11 | отд. к/х Надежда |  |
| 12 | отд. кх Победа |  |
| 13 | отд. к/х Мирный |  |
| 14 | к/х Заря Коммунизма |  |
| 15 | к/х Сатнурский |  |
| 16 | с/с Мари-Малмыжский |  |
| 17 | Профтехучилище № 44 | Без территории ГЛФ |

7.2. Проектное решение

Представленные демонстрационным чертежами «Схема формирования пригородной зоны города» и «Схема межселенного сервиса» содержат основные решения проекта пригородной зоны.

Схема межселенного сервиса наряду с определением расчетной численности сопряженного населения, тяготеющего и культурно-бытовому признаку к центру г.Малмыжа, способствует одновременно выявлению (обоснованию) границ пригородной зоны, как территории, содержащей сеть малых поселений, наиболее активно тяготеющих к городу Малмыжу.

К числу таких поселений относятся поселения сельского типа: Савали, Кулапинский, Усадьба, Троицкий, Вознесенский, Покровский, Гоньба, Горный, Никольский, Актюбинская, Старый Кокуй, Новые Бакуры, Ключи, Старые Бакуры, Ново-Ильинский, Сретенский. Отмеченные поселения расположены в полосе между г.Малмыжем и крупными поселками, такими как Старый Ирюк, Мелеть, Мари-Малмыж.

Границы территории Пригородной зоны обозначены с учетом удобства осуществления регламентного контроля из районного центра за функционированием пригородных комплексов (требование к возможному сокращению территориального охвата) при достаточно полном составе функциональных комплексов, формирующих пригородную зону.

В соответствии с установками действующего Градостроительного кодекса РФ территория Пригородной зоны города по признаку земельной собственности сохраняет ранее оформившийся статус собственности и владения.

Реализация функций Пригородной зоны в этом отношении осуществляется на основе установления сервитутов, размещение предприятия и учреждений Пригородной зоны производится на основе установленных законом земельных отношений (аренда, передача земли в собственность).

К числу основных функций Пригородной зоны относятся: привязка городских транспортных и инженерных коммуникаций к внешним, рекреационная функция (размещение мест загородного отдыха), реабилитационно-оздоровительная функция, регламентное зонирование территории с целью охраны природы, выявление условий для развития экскурсионно-туристической деятельности, типология форм местного природного ландшафта, размещение объектов внешней зоны (кладбищ, аэропорта, свалок).

Система внешних дорог, имея достаточно четкие подключения к городским («вылетным») магистралям, в основном трассируется в обход города. Федеральная дорога «Казань-Пермь» в настоящее время ограничена как по пропускной способности так и по скоростным качествам в результате отсутствия мостового перехода через р.Вятку (транспортный поток переводится с остановками по  паромной переправе).

С учетом строительства моста в течение расчетного срока в проекте намечается регулировка трассы дороги, подключение к ее участку с мостовым переходом через р.Шошму дороги областного значения «Вятские Поляны-Киров».

С целью более четкой безперепробежной связи города с областным центром – г.Кировым резервируется возможность создания транспортного подхода, связанного с центром города по продолжению визуальной оси ул.Комсомольской параллельно коридору линий ВВ электропередач.

При этом также достигается более удобная связь с историческим поселением Савали.

Всего к городу подходят пять транспортных направлений: из Кирова, Казани, Вятских Полян, из Постникова (направление на Старый Бурец), Мари-Малмыжа и Старых Бакур. Все внешние подходы связываются между собой пригородной полукольцевой автомобильной дорогой, прилегающей к п.Пахотная и далее к Восточному району города.

Связь Западной части Пригородной зоны с Восточной  ранее осуществлялась сетью местных дорог через 4 паромные переправы р.Вятки. Однако по состоянию на 2004 г. паромные переправы ликвидированы, что нарушило связи между берегами.

Проектом намечается восстановление паромных переправ (в зимний сезон – автозимников) и благоустройство подводящих к ним местных дорог.

Территория Пригородной зоны отличается некоторым разнообразием природных ландшафтов. На ее северной и южной периферии преобладают типы закрытого ландшафта, представленные массивами лесов, рощ,  плотных кустарников, зеленых массивов с присутствием реликтовых форм в заповедных зонах, прилегающих к Федеральной дороге «Казань-Пермь».

Средний территориальный сектор, соответствующий зоне периодического подтопления паводком 1% обеспеченности рек Вятки и Шошмы, представляет собой плоскую равнину, расчлененную большим количеством озер, стариц, болотистых образований с гнездовьями водоплавающих  птиц. Это предопределило статус этой территории, как  охраняемого охотничьего угодья.

К этой зоне с северо-запада и юга примыкают более высокие по геодезическим отметкам плоскогорные территории с вкраплениями элементов камового и озового ландшафтов.

Особой эстетико-художественной выразительностью отличаются широкие и глубокие пространственные раскрытия с высокого правого берега реки Шошмы на ее устье при впадении в р.Вятку.

Гидрографическая сеть Пригородной зоны представлена реками Вяткой, Шошмой, Староречье, Заколье, Лычно и множеством мелких заполненных водой впадин и прудов, ручьев, родников. Песчаный плес берега реки Вятки традиционно используется в качестве пляжей для окружающих поселений.

Рекреационная зона объединяющая места массового отдыха населения, реабилитационно-оздоровительной деятельности, туризма, неформального общения на свежем воздухе (мероприятия выходного дня, собирание ягод, грибов, любительское рыболовство, охота) содержит в своей планировочной структуре три лесопарковых массива: северный, северо-восточный и  южный, формируемые с использованием ближайших к городу участков Гослесфонда и существующих зеленых рощ. В пределах пойменного сектора выделяются обусловленные природной ситуацией участки луго-парков, в зоне ближайшей к городу – луго-гидропарковые комплексы с благоустройством берегов используемых водоемов.

Учитывая расселение части населения города в секционном жилом фонде (без приусадебных участков), имеющем потребность более активного использования форм организованного отдыха, в проекте резервируется возможность формирования на перспективу ряда реабилитационно-оздоровительных центров (геронтологического, общего типа), баз отдыха детей школьного и дошкольного возраста. Сосредоточение разнообразных типов зеленых массивов, наличие водного зеркала р.Вятки и транспортных коммуникаций обусловливают целесообразность размещения главного оздоровительного района в Северной части Пригородной зоны.

8. Первая очередь строительства

8.1. Проект планировки территории первоочередного освоения

В связи с переходом в современной градостроительной политике от системы государственного планирования к системе научного прогнозирования результатов и хода развития города становятся условными традиционные понятия «расчетный срок» и «срок первой очереди строительства», которые заменяются (по установке РАН) понятийными категориями более соответствующими современным установочным принципам саморазвивающихся систем (в том числе городов) – «обозримая перспектива» и «более отдаленная перспектива».

В практическом отношении под 1 очередью строительства подразумевается комплекс мероприятий и объем реализации первой части генерального плана, обеспечивающие решение последующих задач и связь современного состояния (опорного плана) с расчетной моделью генерального плана.

Современная проблемная ситуация (как отмечено в концепции развития города) состоит в том, что город располагает ресурсами для дальнейшего развития  экономической базы, однако за последние годы наблюдается некоторое уменьшение численности населения, как результат не задействования этих ресурсов. Концепция развития города исходит из принципа постепенного вовлечения в действие всего ряда отмеченных ресурсов, а следовательно 1 очередь должна рассматриваться, как переходный этап от современной ситуации застоя к развитию города.

Учитывая существующий (по состоянию на 2004 г.) спад в развитии строительной базы города и в инвестиционных возможностях строительства зданий секционного типа их удельный вес снижается в балансе расселения населения до 20%. При этом объем усадебного строительства  составит 80%. В сфере социального сервиса намечаются меры, способствующие разрешению проблем народного образования, специального обучения, приближения элементов социального сервиса к потребителю, ликвидации дефицитов в обслуживающих предприятиях повседневного пользования, повышению сервисного уровня общегородского центра, улучшению условий транспорта, связей и архитектурного облика городской среды.

При этом учитывается механизм саморазвития, инвестирования градостроительных мероприятий через заинтересованность частного и корпоративного инвестора, дополняющих муниципальный инвестиционный фонд.

По концептуальной установке на ближайшую обозримую перспективу предполагается достижение следующих параметров: рост численности населения с 9,2 до                         12 тыс.жителей, увеличение нормы жилищной обеспеченности с 19 до 22 м2/чел., что предопределяет потребность в территории для нового жилищного строительства 89,5  га.

В настоящее время наблюдается связь между падением численности населения и проблемой трудовой ориентации подрастающего поколения. Вследствие отсутствия в городе средних и заочных филиалов высших специальных учебных  заведений имеет место отток молодежи в другие города, располагающие такими учреждениями. Учитывая это намечается размещение индустриального политехнического колледжа и политехнического лицея.

Учитывая чрезмерное переполнение классов в существующих школах города намечается размещение 2-х новых школ (средней и начальной), резервируются для возможного размещения площадки для 2-х детских дошкольных учреждений, реабилитационно-оздоровительного центра, двух центров внешкольной деятельности, а также площадка для возможного размещения лицея гуманитарной направленности, размещаемого в центре нового Восточного жилого района. В составе будущего центра нового жилого района на 1 очередь резервируются к размещению территории для торгового центра, комплекса бытовых ателье, аптеки, комплекса культурно-зрелищных учреждений, поликлиники-амбулатории, центров первичного обслуживания.

Будущий центр жилого района формируется на планировочной основе широкой озеленяемой эспланады, подводящей к зеленому массиву Пихтовой рощи и располагаемому перед ней спортивному центру.

Учитывая вовлечение города Малмыжа в программу формирования и функционирования экскурсионно-туристического маршрута «Бронзовое кольцо» с участием водно-транспортной системы р.Вятки, реально возрастает роль и значимость объектов историко-культурного наследия и ландшафтно-природной среды города. Проектом предусматривается благоустройство и развитие зоны общегородского центра, а также системы озеленения и магистрально-транспортной сети.

Зона общегородского центра получает территориальное развитие как в широтном направлении (на основе улицы Ленина, так и в меридианальном на основе ул.К.Маркса). Главная улица  (ул.Ленина) трактуется как пешеходная.

Намечается благоустройство ее восточной части, формирование промежуточных площадей. Центр города развивается на основе его заповедного исторического ядра, содержащего более 70 объектов историко-культурной ценности, ранее зафиксированных проектом охранных зон памятников истории и культуры города.

Наличие сохранившихся исторических ценностей исключает возможность проведения сплошной реконструкции на территории центра. Возможна только частичная, выборочная реконструкция в отдельных структурных узлах при надлежащем обосновании сноса существующих зданий. В частности такого рода реконструкцию намечается осуществить с целью окончательного формирования архитектурного ансамбля центральной площади.

В настоящее время в качестве основного звена в системе озеленения города выступает крупный массив реликтового древостоя – «Пихтовая роща», выдвигаемая проектом охранных зон на государственную охрану как памятник природы.

Однако по состоянию на 2004 г. дендрологическим ценностям парка еще не снята угроза со стороны расположенной в непосредственной близости свалки, ингредиенты которой через грунтовые и поверхностные воды проникают в южную часть парка и поражают древостой. Проектом в качестве первоочередного мероприятия намечается вынос свалки, рекультивация ее территории и последующее  озеленение ее.

При постановке на охрану Пихтовой рощи потребуется формирование при ней (и связанной с ней) буферной зоны, принимающей на себя ряд функций парка с целью разгрузки охраняемой среды от излишнего антропологического воздействия. Функции такого рода буферной зоны должны выполнять прилегающий к парку с юга проектируемый зеленый массив на территории выносимой свалки и участок южнее действующей начальной школы поселка РМЗ.

В составе буферной зоны намечается  размещение нового стадиона, спортивного зала, боскетов розария и сквера.

Благоустраиваемый главный зеленый массив системы озеленения города связывается с прилегающей селитебной зоной Восточного района через озеленяемую эспланаду в центре жилого района.

Формирование системы транспортных магистралей на 1 очередь реализации генерального плана преследует цели разрешения назревших транспортных проблем и учет перспективных изменений в системе расселения и функционального тяготения.

С целью разгрузки ул.К.Маркса от избыточно транспортного потока намечается организация одностороннего движения в сближенной, смежной паре улиц Чернышевского и К.Маркса с выходом на узел сопряжения улиц у автовокзала.

Разгрузка внутригородских магистралей от грузового и внешнего движения зависит от строительства системы обходных дорог.

К числу первоочередных обходных дорог относятся: южная дорога, связывающая юго-западный производственный узел с восточным, осуществляющая пассажирские связи юго-западного промузла с новым восточным жилым районом и перераспределение внешних потоков транспортных подходов без  заезда в город, а также западная, снимающая грузовые потоки с внутригородских магистралей (ул.Труда, Чернышевского).

Транспортная связь нового восточного жилого района с центром осуществляется через выход внутренней транспортной сети района на улицу Чехова с распределением потока на улицы Комсомольскую и Подгорную через ул.Тургенева, что потребует проведения земляных работ по смягчению уклона дороги на участке рельефного перехода к береговой полосе побережья р.Мокши.

Производственная зона города получает свое территориальное развитие в Восточном промузле. В пределах Юго-Западного промузла предусматривается использование новыми инвесторами площадок ликвидированных предприятий. При этом должны соблюдаться нормы ПДВ и ограничения по выбросу ингредиентов санитарной вредности.

# 8.2. Эскиз застройки

Эскиз застройки охватывает территорию первой очереди реализации генерального плана города с использованием подосновы топографической съемки 1993 г. в масштабе 1:2000 (с уточнением по данным дежурного плана).

Проектное решение частично учитывает начатый реализацией проект детальной планировки усадебного микрорайона, разработанный институтом Кировпроект в 1994 г. с учетом структурно-планировочных изменений, вызванных необходимостью рекультивации территории бывшей свалки и зоны ее влияния на природно-ландшафтный заповедник «Пихтовая роща».

Основная целевая установка эскиза застройки и плана красных линий связана с привязкой планировочного решения генерального плана к масштабу подосновы 1:2000 масштаба и уточнением принципов генерального проектирования в границах первоочередного освоения территории. Система зонирования включает селитебную зону с размещаемой жилой застройкой, часть территории производственной зоны, прилегающую к селитебной территории, участки рекреационной зоны и зону размещения центра Восточного жилого района.

Строительное зонирование представлено зоной размещения малоэтажной секционной застройки, зоной усадебной застройки, в составе которой выделяется подзона коттеджной застройки.

При этом понятие коттеджной застройки связывается с повышением этажности усадебной  застройки до 2-х этажей и применением принципа посемейного заселения преимущественно в зданиях с квартирами на 2-х уровнях.

Начальная стадия развития центра жилого района должна найти свою реализацию на первоочередном этапе.

Понятие центра связывается как с установками регламента, так и с потребностями развития системы социального сервиса.

В отношении строительного регламента – это прежде всего, зона повышенных архитектурно-художественных и утилитарных требований к размещаемой на его территории застройки и элементов благоустройства.

Центр жилого района, как элемент сферы социального сервиса, формируется по принципу композиционной увязки (по модулю, функциональной совместимости и архитектурному образу) жилой и общественной застройки. При этом учитывается возможность использования как муниципальных, так и частных, корпоративных инвестиций в строительство зданий и сооружений общественного назначения.

Центр жилого района занимает территорию, прилегающую к озеленяемой эспланаде, связывающей жилой район с главным парком «Пихтовая роща».

В составе жилого района на первую очередь строительства намечается возможность размещения предприятий торговли, бытового обслуживания, культурно-просветительной деятельности, досуга, общественного питания, среднего специального образования, центры (блоки) внешкольной деятельности, комплекс первичного обслуживания ближайшего к центру населения, филиал банка, отделение связи, офисы системы маркетинга и менеджмента, первичные пункты автосервиса и строймаркета, участок местного (восточного) рынка.

Проект эскиза застройки учитывает результаты творческих конкурсов на разработку типов проектов зданий 1-2-3 этажа для жилищного строительства в Кировской области, дающие довольно широкий спектр возможностей выбора эффективных решений для инвестора и согласовывающего органа архитектуры, а также возможности индивидуального проектирования. Размер индивидуального усадебного земельного участка принят (0,08-0,1) га, в подзоне коттеджной застройки (0,1-0,12) га. В пределах охватываемой эскизом застройки территории намечено размещение до 1,5 тыс.жителей, что в условиях преобладания усадебной застройки требует размещение общеобразовательной школы и 2-х детских учреждений (одного из них – совмещаемого с функциями начальной школы).

Система озеленения представлена спортивным парком, прилегающим к зеленому массиву «Пихтовая роща», сквером, эспланадой центра жилого района, и полосой озеленения на бровке рельефного откоса долины речки Мокши.

При этом учитывается необходимость благоустройства и озеленения территории в береговой зоне у долины р.Мокши с неустойчивой структурой грунта и карстовыми проявлениями на бровке крутого рельефного склона.

Улично-дорожная сеть представлена жилыми улицами с выделением транспортных магистралей общегородского и местного значения. В южной части проектируемого района предусматривается формирование обходной дороги для грузового движения и транспортной связи Восточного района города с юго-западным производственным узлом.

9. Охрана окружающей среды

Как показывает анализ состояния окружающей среды (воздушной, водной, почвенного слоя), данные ингредиентного состава и концентрации в технологических выбросах объектов производственной зоны, город Малмыж относится  к категории городов со сравнительно благоприятным состоянием окружающей среды. Некоторые проявления эколого-средовой напряженности имеют место в отдельных планировочных узлах. К их числу относится планировочный узел свалки и расположенные на периферии города Западный и Восточный производственные узлы.

Как следствие перевода топлива котельных с угольного на газовое существенно улучшились санитарно-экологические условия в селитебной зоне города.

Ниже рассматривается перечень градостроительных решений, способствующих предотвращению экстремальных экологических ситуаций в воздушной, водной среде и в почвенном слое грунта.

# Охрана воздушной среды

Город Малмыж относится к категории малых городов. Его численность населения (по состоянию на 2004 год) составляет 9,2 тыс.жителей.

Город исторически складывался (за период почти пол-тысячелетней истории) как местный организационно-хозяйственный центр южной части Кировской области. Отсутствие железной дороги в значительной степени замедлило развитие его промышленной базы.

В городе отсутствуют производственные объекты в сильной степени загрязняющие воздушную среду.

Из промышленных предприятий, производственные выбросы которых в атмосферу приближаются к параметрам 1V класса санитарной вредности, относятся Ремонтно-механический завод, полиграфический цех (специализируется на изготовлении бланков, печатает местные газеты), пищекомбинат и передвижная механизированная колонна. Остальные предприятия экологически неопасны и относятся к V классу санитарной вредности. Промышленных объектов I, II, III класса экологической опасности  в городе нет и их размещение не намечается.

Некоторую опасность загрязнения воздушной среды на отдельных участках несут объекты  коммунального хозяйства:

- Городская свалка, размещенная на восточной окраине города;

- Кладбища (православное и мусульманское);

- Автотранспортное предприятие;

- Возобновляющее свою работу очистное сооружение канализации (восточнее РМЗ).

Городская свалка функционирует более 50 лет, создавая большой экономический, экологический и территориальный ущерб городу. Зона распространения ингредиентов и суммаций санитарной вредности по действующему СанПиНу охватывающая территорию с радиусом 1 км накладывается на жилую застройку города.

В настоящее время принято решение о переносе свалки за пределы города на расстояние, исключающее ее воздействие на город, о необходимости рекультивации ее участка с последующим озеленением.

Ликвидация свалки на этом участке является также условием проектирования настоящего генерального плана, ибо ее сохранение исключает всякую возможность дальнейшего территориального развития селитебной зоны города.

Место обезвреживания отходов принято на западной периферии пригородной зоны по дороге на Вятские Поляны в 12 км от города.

Городские кладбища относятся к категории экологической опасности Ш класса. По состоянию на 2004 год они закрыты. Новые кладбища размещаются в пригородной зоне (за пределами городской черты). Ранее закрытое городское православное кладбище в течении расчетного срока будет иметь санитарно-защитную зону по 1У классу санитарной вредности, равную 100 м.

На период первых 10 лет зона от мусульманского кладбища составит 300 м.

На последующий период равна 100 м от его контура.

Автотранспортное предприятие относится к разряду 1У класса санитарной вредности.

Предприятие сохраняется и развивается.

При переходе его в Ш класс вредности санитарно-защитная зона совмещается с зоной от кладбища и на селитебную зону не окажет влияния.

Очистные сооружения канализации (по варианту размещения восточнее РМЗ) относятся к разряду между Ш и 1У классам санитарной опасности (размер санитарно-защитной зоны 150 м). Проектное решение предусматривает возможность перспективного увеличения санитарно-защитной зоны до 200 м.

До 2003 года ряд отопительных котельных, рассчитанных на угольное топливо, существенно загрязняли воздушную среду города. В настоящее время проведена реконструкция отопительной системы города. Все котельные переведены на газовое топливо. Экологическая обстановка нормализована (см. Приложение: письмо № 1737 от                  05.11.2004 г.).

В целях нормализации экологического состояния воздушной среды, сохранения на перспективу благоприятной ситуации проектное решение предусматривает ряд ограничительных, регулятивных и планировочно-регламентных мер, направленных на экологически безопасное градостроительное решение системы зонирования, регламента и планировочной структуры города.

1. В целях дальнейшего снижения опасности санитарного воздействия промышленных предприятий на жилую среду селитебной зоны в дальнейшем следует исключать, не допускать разрозненного, рассредоточенного размещения промышленных объектов в селитебной зоне, создавая ситуацию чересполосицы функционального зонирования. Промышленные, производственные объекты следует размещать в предусмотренных генеральным планом производственных зонах.

2. Проектное решение предусматривает формирование 2-х производственных узлов: Восточного и Юго-Западного. Приоритет перспективного развития закрепляется за восточным производственным узлом, имеющим для этого территориальный резерв. Он расположен на территории, соответствующей нижнему течению реки Шошмы.

Промузел обеспечен очистными сооружениями, распределительными узлами электро- и газоснабжения.

Юго-западный промузел имеет сильно ограниченные возможности территориального развития (за счет использования участков ликвидированных предприятий с условиями сохранения класса санитарной вредности или его уменьшения).

3. Обособленно-периферийное размещение производственных узлов с учетом эпюры повторяемости ветров (с направлением господствующего ветра за пределы селитебной зоны в сторону бассейна рассеивания выбросов) обеспечивает средовую изоляцию производственных территорий и снижает возможность их влияния на жилую зону. Состояние обособленности промузлов сохраняется так же в ситуации штилевой температурной инверсии, так как при гравитационном перемещении воздушных масс с технологическими выбросами по складкам рельефа в сторону бассейна накопления гравитационного стока и его рассеивания основные массивы селитебной зоны находятся на  более высоких отметках рельефа, вне зоны инверсионного стока.

4. Во всех случаях наложения нормативной зоны распространения ингредиентов санитарной вредности дискомфортного уровня на территорию уже сложившейся застройки эта территория получает статус зоны запрещения нового жилищного строительства (и соответственно запрещения строительства школ, детских дошкольных и лечебно-оздоровительных учреждений).

5. Свободные территории в пределах зоны распространения экологически опасных ингредиентов подлежат озеленению с формированием благоустроенной санитарно-защитной зоны.

6. При размещении сети новых котельных не допускается употребление угольного топлива.

7. Система обходных дорог Федерального и Краевого значений с большой интенсивностью движения и наличием в выбросах бенз(альфа) пирена размещается с учетом безопасного отрыва от селитебной зоны города.

В данном случае узел пересечения Федеральной дороги «Казань-Пермь» и Краевой дороги «Вятские Поляны – Киров» размещается на расстоянии 1,5 км от города.

8. Система обходных и грузовых дорог протрассирована без захода в жилую зону города (по тангенциальным направлениям).

## Охрана водной среды

Улучшение санитарно-экологического состояния водной среды может быть достигнуто за счет:

а) уменьшения неблагоприятного влияния на городскую среду основных источников загрязнения;

б) осуществления градоэкологических мероприятий.

Качество поверхностных вод водоемов, находящихся на территории г.Малмыжа, формируется под влиянием природных и антропогенных факторов и определяется поступлением в них загрязняющих веществ с организованными и неорганизованными стоками с территории города и транзитными водами, загрязненными за пределами города.

Основные источники загрязнения водных ресурсов в районе г.Малмыж – хозяйственно-бытовые и дождевые стоки города, предприятий, находящихся в водосборном бассейне.

По генеральному плану предусматривается строительство канализационных очистных сооружений (КОС), на 1 очередь строительства мощностью 1500 м3/сут., на расчетный срок – 4200 м3/сут.

Перед сбросом в канализацию города производственные стоки промпредприятий (при необходимости) должны обрабатываться на локальных очистных сооружениях и отвечать требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками.

Степень очистки стоков (для сброса очищенных стоков в водоем рыбохозяйственного значения) после сооружений глубокой доочистки должна иметь показатели по БПКполн. не превышающие 3,0 мг/л.

Условия спуска сточных вод в водотоки основаны на следующих принципиальных положениях:

1. Водные объекты хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения считаются загрязненными, если показатели состава и свойств воды в пунктах водопользования изменились под прямым или косвенным влиянием хозяйственной деятельности, бытового использования и стали частично или полностью непригодными для водопользования населения.

2. Состав и свойства воды водных объектов должны соответствовать требованиям в створе, расположенном на водотоках в одном километре выше по течению от ближайших пунктов водопользования.

- Условия отведения сточных вод в водные объекты определяются с учетом:

степени возможного смешения сточных вод с водой водного объекта на участке от места выпуска сточных вод до расчетных (контрольных) створов ближайших пунктов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования;

фонового качества воды водного объекта выше от рассматриваемого выпуска сточных вод по анализам не более двухлетней давности, при наличии других (существующих и (или) проектируемых) выпусков сточных вод в качестве фонового применяется уровень загрязнения водного объекта с учетом вклада указанных выпусков;

нормативов качества воды водных объектов, согласно санитарным правилам и нормам применительно к виду водопользования.

Защита ихтиофауны относится к особому виду водопользования – рыбохозяйственному. Нормативы качества вод здесь иные, и контрольный створ назначается на расстоянии 500 м от места выпуска ниже по течению в водотоках.

Отвод поверхностного стока с территории в настоящее время осуществляется на рельеф со сбросом неочищенных вод в реку и пониженные места. Поверхностный сток с территории города и промпредприятий, внося значительное количество загрязняющих веществ в водные объекты, вызывает их загрязнение.

Наиболее заметное ухудшение качества воды в водоемах наблюдается во время выпадения интенсивных дождей. Донные отложения, формирующиеся в водоемах в дождливую погоду, нарушают жизнедеятельность микроорганизмов, что отрицательно сказывается на биоценозе и процессах самоочищения. Окисление органических примесей донных отложений приводит к ухудшению кислородного режима водоема в течение длительного времени после выпадения дождей. Поэтому строительство дождевой канализации следует рассматривать как первоочередное мероприятие по улучшению водной экологии города.

Качественные показатели дождевого стока после очистки на очистных сооружениях дождевой канализации будут удовлетворять требованиям  охраны водной среды.

Возникает опасность нарушения защитной изоляции водоносных горизонтов подземных вод, используемых для хоз-питьевого водоснабжения, вследствие отсутствия современных очистных сооружений в городе и на промпредприятиях, использования в сельском хозяйстве удобрений.

Исходя из изложенного, проблема защиты водных ресурсов в г.Малмыж чрезвычайно актуальна. Решение проблемы намечается осуществить за счет следующих основных мероприятий, одновременно служащих целям восстановления и предотвращения деградации природных комплексов, охране здоровья населения:

1. Совершенствование централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения города на базе месторождения подземных вод.

2. Соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах.

3. Соблюдение зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения в составе трех поясов.

4. Строительство канализационных очистных сооружений биологической очистки и приведение в соответствие мощности очистных сооружений канализации и проектных расходов сточных вод.

5. Организацию централизованной системы канализации в застройке города и на промпредприятиях (не имеющих канализации в настоящее время).

6. Организованное отведение и обезвреживание поверхностного стока. При организации системы дождевой канализации:

исключается ущерб, наносимый затоплением улиц подземным коммуникациям и дорожным покрытиям;

снижается накопление загрязнений, особенно в таких очагах загрязнений, как автобазы.

(По данным зарубежных исследований, количество бактерий кишечной группы в водоемах при выпадении дождей увеличивается в 10 раз и более. Повышенная зараженность сохраняется в течение 2-3 дней после выпадения осадков, что объясняется наличием большого числа микробов в оседающей части примесей, поступающих с поверхностным стоком).

Сооружения очистки поверхностных вод с территории г.Малмыж (по предлагаемым технологиям) будут являться целиком природоохранным мероприятием, исключающим вредное воздействие на окружающую среду.

7. Очистка производственных сточных вод на локальных очистных сооружениях перед выпуском их в городской коллектор.

8. Вынос свалки ТБО с территории горда и рекультивация территории.

9. Очистка русел ручьев и обустройство  территории, прилегающей к водным объектам.

Рассмотренные мероприятия по охране водных ресурсов будут эффективными в сочетании с аналогичными мерами, проводимыми выше города по течению водоемов.

Охрана почвенного слоя

Город Малмыж располагается в пересеченной местности с большим разнообразием структур, типов и состояний почвенного слоя, начиная с локальных участков плодородных каштановых почв и кончая выветренными слоями косогоров с проявлениями карстообразования и тонким слоем глеевых подпочвенных включений, создающих ситуацию полной почвенной деградации. Болотные почвы левого берега реки Шошмы островками вклиниваются в массивы заливных лугов и мелких кустарников, где аллювий подпочвы постепенно переходит в тонкие слои серых степных почвенных разновидностей.

Почвенный слой зоны усадебной застройки антропогенного генезиса культивируется в течение многих десятков лет, периодически обрабатывается, обогащается химическими и органическими добавками.

Основная задача охраны почвенного слоя связана с предотвращением его вымывания ливневыми потоками, усилением борьбы с эрозией, выветриванием, засолением и заболачиванием отдельных участков.

Проектное решение предусматривает меры по борьбе с закислением и застойностью грунтовых вод в почвенном слое посредством дренирования и регулирования ливнестока. Осыпи крутых склонов устраняются габионным  укреплением крутых косогоров.

Территория подлежащей выносу свалки подлежит рекультивации и последующему озеленению с заменой почвенного слоя.

Проектное решение не намечает размещение в городе предприятий, связанных с процессами седиментации  пылевых  и аэрозольных выбросов, загрязняющих почвенный слой.

- Территориальное развитие города. Баланс территории

Особенность развития города связана с острым территориальным дефицитом, явившимся одной из основных причин, вызвавших стагнацию в процессе экономического развития и обусловивших необходимость разработки настоящего генерального плана. Существующая (по состоянию на 2004 год) городская черта охватывает территорию порядка 662,0 га.

Из них все пригодные для размещения жилищного и промышленного строительства земли заняты существующим строительным фондом. Новые предприятия и новый жилой фонд не могут размещаться по причине отсутствия территорий.

В целях решения территориального вопроса совместным расширенным совещанием при главе Малмыжской районной администрации с участием представителей городской администрации, Кировского областного Комитета по архитектуре и градостроительству и ФГУП «НИИПГрадостроительства» от 01.11.2004 г. принято решение о поэтапном территориальном развитии города в юго-восточном направлении в расчетных параметрах, предусматривающих возможность роста численности населения на ближайшую обозримую перспективу до 12 тыс.жителей и на расчетную более отдаленную перспективу до 15 тыс.чел.

Рост нормы жилищной обеспеченности предусматривается с 19 м2/чел. до оптимального экологического критерия 30 м2 общей площади (включая подсобную) на человека.

Учитывая произведенную за последние годы массовую приватизацию жилого фонда, амортизация (ремонт, восстановление, компенсация физического и морального износа) его должна производиться собственником жилого фонда.

Потребность в новой территории предопределяется расчетными параметрами территориального развития каждой из основных функциональных зон системы города (селитебной, производственной и рекреационной) с учетом сохранения памятников природы, истории и культуры, а также исторически сложившихся участков элементов внешней зоны (сохраняемые старые кладбища, территории пастбищ и сенокосов, коридоры инженерных коммуникаций) и территорий непригодных для строительного освоения, но ранее включенных в состав земель городского землепользования.

Ниже приводится расчет потребности в дополнительной территории по основным функциональным и строительным зонам.

  - Селитебная зона

    - Потребность в дополнительной территории на расчетный срок

(с ростом численности населения до 15 тыс.чел. и ростом нормы жилищной обеспеченности до 30 м2/чел.)

Существующая норма жилой обеспеченности 19 м2/чел. выступает по состоянию на 2004 год, как результат почти предельно-высокой плотности заселения городских территорий при сравнительно небольших приусадебных участках (до 0,06 га), не позволяющих размещать на них новые дополнительные жилые здания.

Поэтому реализация установки на повышение нормы жилой обеспеченности в данных условиях целиком связана с необходимостью выхода на новые дополнительные территории.

При повышении нормы жилой обеспеченности 30 м2/чел. в старом жилом фонде на ранее освоенной городской территории останется проживать 5853 чел. Следовательно, общая дополнительная площадь селитебной зоны должны быть рассчитана, исходя из условия расселения 9147 чел.

По установочным условиям этот контингент населения подразделяется на 2 категории:

1) жители усадебной зоны с участками в среднем по 0,08 га на семью (при средней численности семьи - 3,1 чел.). Они составят 60% от расселяемого населения на свободных территориях, или 5488 чел.

2) в секционном малоэтажном фонде (2-3 этажа), составляющем 40% расселяемого населения, будет проживать 3659 чел.

Плотность заселения «брутто» новых территорий (по СНиП 2.07.01-89* М.,) составляет для зоны усадебной застройки 30 чел/га и для малоэтажной секционной                  130 чел/га. Следовательно, потребность в дополнительных территориях для зоны усадебной застройки составит 183 га и для зоны малоэтажной секционной застройки 28 га, итого в сумме – 211 га. Учитывая потребность жителей зоны секционной застройки в приобретении участков для садов и огородов, в пределах пригородной зоны может быть выделена территория для садово-огородных хозяйств площадью до 120 га с размером участков по 0,06 га на семью.

    - Потребность в дополнительной территории на 1 очередь строительства

( с ростом численности населения до 12000 чел. и нормы жилищной обеспеченности до 22 м2/чел.)

По достижении нормы жилищной обеспеченности 22 м2/чел. в существующем фонде останется проживать 7982 чел. В новом фонде потребуется расселить из существующего фонда 1218 чел. Дополнительное население составляет контингент 2800 чел.

Итого контингент расселения – 4018 чел.,

в том числе в усадебном фонде (60%) – 2411 чел,

в секционном фонде (40%) – 1607 чел.

При нормативной плотности заселения для расселения первоочередного контингента населения потребуется территория:

для усадебной зоны   – 80 га,

для секционной зоны – 12 га

Итого:   92 га

Принимая во внимание, что нормативные плотности «брутто» учитывают наряду с участками усадебной застройки, также территории для улиц и участков предприятий системы обслуживания, необходимая общая жилая территория селитебной зоны на 1 очередь составит:

265 га + 92 га = 357 га

    - Планировочная структура

В состав селитебной зоны, кроме территорий жилой застройки, входят: функциональная подзона преимущественного размещения учреждений и предприятий общегородского центра и центра будущего Восточного района, охранные зоны памятников истории и культуры, а также рассредоточено размещенные участки отопительных котельных, понизительных и трансформаторных подстанций, линии газификации, электропередач и связи, составляющих внутриселитебную инженерно-транспортную инфраструктуру.

10.2. Производственная зона

Существующая производственная зона представленная двумя промышленными узлами -  Юго-Западным и Восточным, а также отдельными производственными и коммунально-складскими предприятиями, ранее размещенными в пределах селитебной зоны, охватывает территорию 29,0+13,4=42,4 га. Из них 14,2 га составляют бывшие площадки не функционирующих и потерпевших банкротство предприятий.

Учитывая это, на 1 очередь строительства не потребуется новых дополнительных территорий под развитие производственной зоны,  предусматривается только резерв на территории Восточного промузла.

На конец расчетного срока намечается освоение новых свободных контролируемых муниципалитетом территорий Восточного производственного узла в размере 25,9 га. При этом общая площадь производственной зоны города увеличится с 42,4 до 68,3 га.

На более отдаленную перспективу за пределами расчетного срока предусмотрен резерв для будущего территориального развития промузла в восточном направлении.

10.3. Рекреационная зона

Рекреационная зона по состоянию на 2004 г. представлена системой зеленых насаждений общего пользования, составляющих в общей сложности 14,9 га, участками природного ландшафта, намеченными проектом охранных зон памятников природы, истории и культуры (Пихтовая роща, пихтовые скверы в районе больницы, участок старого сада с сохранившимися редкими породами древостоя в центре города) к постановке на государственную охрану (27,4 га) и стадионом, размещенным в сквере городского центра.

Общая площадь рекреационной зоны составляет 42,3 га.

На 1 очередь проектом намечается некоторое территориальное развитие рекреационной зоны с 42,3 до 56,5 га, обусловленное необходимостью безотлагательного выноса на загородную площадку городской свалки с рекультивацией и озеленением ее территории в ближайшее время.

При этом южнее  охранной зоны Пихтовой рощи может быть начато формирование буферной парковой зоны с размещением на ее территории спортивного центра.

К концу расчетного срока рекреационная зона получит свое территориальное развитие за счет освоения прибрежных территорий, непригодных и малопригодных для размещения строительства в западной части города (территории с высоким уровнем стояния грунтовых вод и затапливаемые паводками 5% и 1% обеспеченности, но пригодные для формирования системы озеленения), а также прибрежной полосы в границах зоны водоохраны на левом северном берегу р.Шошмы, рекомендуемые к озеленению лесо-лугопаркового типа также проектом охранных зон памятников истории и культуры, как зона регламентного преобразования ландшафта.

Общая территория рекреационной зоны составит 81,4 га (из них 27,4 га – охраняемые памятники природы).

10.4. Внешняя зона

Объекты внешней зоны, размещенные на городской территории, представлены двумя кладбищами, участком сенокосов, выгонов и пастбищ на заливаемой паводками территории левого берега р.Шошмы, предназначенными для нужд городского населения усадебной зоны и свалкой. Территория внешней зоны  по состоянию на 2004 год охватывает 273 га. По мере выноса свалки и намечаемого проектом благоустройства водоохранной зоны  левого берега р.Шошмы, территория внешней зоны будет сокращаться до 261 га.

10.5. Санитарно-защитные зоны

Зоны возможного распространения в окружающей среде ингредиентов и суммаций санитарной вредности от производственных предприятий и объектов коммунальной инфраструктуры планировочно определяются нормами действующего СанПиНа (2.2.1.2.1.1200-03) М.2004 г. и данными экологической службы города (см.Приложение).

Более 70% территорий, охватываемых этими зонами, представлены уже сложившейся жилой застройкой, рассматриваемой как особая режимная зона с режимом полного запрещения нового жилищного строительства, размещения школ, дошкольных детских, лечебно-оздоровительных учреждений и рекреационных устройств.

На свободных от застройки территориях в границах пространственных разрывов между предприятиями производственной зоны и массивами новой жилой застройки проектом намечается формирование озеленяемых санитарно-защитных зон общей площадью на 1 очередь строительства 4,1 га, на конец расчетного срока 8,7 га.

11. Основные технико-экономические показатели генерального плана

городского поселения

| №№ пп | Показатели | Един. изм. | Современное состояние на 2004 г. | Первая очередь стр-ва | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель городского поселения в установленных границах городской черты | га | 662,0 | 798,0 | 960,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1. | площадь жилых зон (брутто) | га | 265,0 | 357,0 | 476,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - малоэтажная секционная застройка 2-3 эт. | га | 6,0 | 18,0 | 34,0 |
|  | - усадебная жилая застройка | га | 259,0 | 339,0 | 442,0 |
| 1.1.2. | Общественно-деловых зон | га | 7,4 | 16,0 | 27,0 |
| 1.1.3. | Производственных зон | «-« | 29,0 | 35,0 | 45,3 |
| 1.1.4. | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | «-« | 13,4 | 16,1 | 23,0 |
| 1.1.5. | Рекреационных зон | «-« | 42,3 | 56,5 | 81,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | охраняемые объекты природного ландшафта | «-« | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| 1.1.6. | Сельскохозяйственного использования (пастбища, сенокосы) | «-« | 273,0 | 273,0 | 261,0 |
| 1.1.7 | Охранные зоны памятников истории и культуры | «-« | 2,4 | 5,3 | 5,3 |
| 1.2. | Из общей площади земель городского поселения территории общего пользования | «-« | 236,9 | 315,1 | 452,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | «-« | 14,9 | 30,1 | 54,0 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади, автостоянки | «-« | 222,0 | 286,0 | 398,0 |
| 1.3. | Из общей площади земель городского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерно-защитных мероприятий (овраги, участки карстообразования, осыпи на склонах, водоемы, кладбища) | «-« | 28,4 | 30,0 | 32,3 |
| 1.4. | Санитарно-защитные зоны | «-« | 1,1 | 4,1 | 8,7 |
| 1.5. | Территории резерва для развития поселения | «-« | - | 162 | 92 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | тыс.чел. | 9,3 | 12 | 15 |
|  | в том числе собственно города | «-« | 9,3 | 12 | 15 |
| 2.1.2. | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
|  | - дети до 15-ти лет | «-« | 3,2 | 4,1 | 5,2 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | «-« | 5,2 | 6,7 | 8,3 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | «-« | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
| 2.1.3. | Численность занятого населения – всего | чел. | 3909 | 5050 | 6305 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - в материальной сфере | «-« | 1888 | 2440 | 3045 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | промышленность | «-« | 651 | 840 | 1050 |
|  | лесное хозяйство | «-« | 76 | 98 | 120 |
|  | сельское хозяйство | «-« | 229 | 295 | 370 |
|  | транспорт, связь | «-« | 395 | 510 | 640 |
|  | прочие | «-« | 532 | 697 | 865 |
|  | - в обслуживающей сфере | «-« | 2021 | 2610 | 3260 |
| 2.2. | Число семей и одиноких жителей – всего | ед. | 3000 | 3870 | 4840 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс.кв.м. общ.пл.кв. | 175,6 | 264 | 450,0 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в 1-2 этажных домах | «-« | 169,8 | 253,4 | 427,5 |
|  | - в 3-х этажных домах | «-« | 5,8 | 10,6 | 22,5 |
| 3.3. | Жилищный фонд с износом более 70% | «-« | 1,1 | - | - |
| 3.4. | Убыль жилищного фонда – всего | «-« | - | 1,1 | - |
| 3.5. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | «-« | 175,6 | 174,5 | 264 |
| 3.6. | Новое жилищное строительство – всего |  | - | 89,5 | 186,0 |
| 3.7. | Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |  |
|  | - малоэтажное | % |  | 100 | 100 |
| 3.8. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | «-« | - | 92 | 211 |
| 3.9. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - водопроводом (централизованным) | % от общего жил.фонда | 23 | 90 | 100 |
|  | - канализацией (централизо-ванной) | «-« | 5 | 20 | 100 |
|  | - электроплитами | «-« | 3 | 3 | 3 |
|  | - газовыми плитами | «-« | 80 | 100 | 100 |
|  | - теплом (централизованным) | «-« | 8 | 8 | 8 |
| 3.10. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел. | 19,0 | 22,0 | 30,0 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения на 1000 чел. | мест | 38 | 50 | 70 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы на 1000 чел. | «-« | 157 | 180 | 180 |
| 4.3. | Образовательные учреждения дополнительного образования на 1000 чел. | «-« | 171 | 180 | 180 |
| 4.4. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащ. | 300 | 600 | 900 |
| 4.5. | Больницы на 1000 чел. | коек | 28 | 30 | 30 |
| 4.6. | Поликлиники | пос.в месяц | 13402 | 13500 | 13500 |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения всего на 1000 чел. | ед. | 96 | 120 | 150 |
| 4.8. | Учреждения культуры и искусства | «-« | 6 | 8 | 10 |
| 4.9. | Физкультурно-спортивные сооружения | «-« | 1 | 2 | 2 |
| 4.10. | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма | «-« | - | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 5 | 5 | 7 |
| 5.2. | Общая протяженность улично-дорожной сети | «-« | 32,5 | 4,3 | 58 |
|  | В том числе с усовершенствованным покрытием | «-« | 10,5 | 22 | 58 |
| 5.3. | Аэропорт местного значения | ед. | - | 1 | 1 |
| 5.4. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автом. | 60 | 80 | 100 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего | куб.м./сут | 1433,5 | 2872 | 5563 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | «-« | 300 | 2367 | 4939 |
|  | - на производственные нужды | «-« | 150 | 180 | 300 |
| 6.1.2. | Вторичное использование воды | % | 0 | 10 | 20 |
| 6.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут.на чел. | 31 | 95 | 195 |
| 6.1.4. | Протяженность сетей | км | Н/д | 9,6 | 13,1 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего | куб.м/сут. | 130 | 1475 | 4160 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | «-« | 90 | 1295 | 3860 |
|  | - производственные сточные воды | «-« | 40 | 180 | 300 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | «-« | 400 | 1900 | 4600 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | Н/д | 2,9 | 28,2 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии – всего | млн.кВтч/год | 17,8 | 20,8 | 26,2 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км | 32,4 | 36,8 | 38,4 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | МВт | 5,2 | 65,2 | 106,7 |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения | 5,2 |  | 5,2 | 6,7 |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | «-« |  | 60,0 | 100,0 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе города | % | 80 | 100 | 100 |
| 6.5.2. | Потребление газа – всего | тыс.куб.м/год | 816 | 4233 | 5334 |
| 6.5.3. | Протяженность сетей (среднего давления) | км | 10,8 | 12,5 | 12,5 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 16 | 32 | 32 |
| 6.7. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1. | Защита территории от подтопления (понижение УГВ дренированием) | га | - | 8 | 62,5 |
| 6.7.2. | Благоустройство оврагов | км | - | 0,4 | 3,4 |
| 6.7.3. | Регулирование русел водотоков (расчистка, дноуглубление) | км | - | - | 1,6 |
| 6.7.4. | Берегоукрепление | км | - | - | 1,4 |
| 6.7.5. | Укрепление оползневых склонов | км | - | - | 1,3 |
| 6.7.6. | Ликвидация заболоченных участков | га | - | - | 4,5 |
| 6.7.7. | Укрепление склонов | км | - | - | 1,0 |
| 6.8. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.8.1. | Объем бытовых отходов | тыс.м3/год | 8,4 | 19,8 | 21,0 |
| 6.8.2. | Усовершенствование свалки (полигоны) | един. | - | 1 | 1 |
| 7. | Ритуальное обслуживание население |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | ед. | 3 | 3 | 3 |
| 7.2. | Общее количество кремато-риев | ед. | - | - | - |
| 8. | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 8.1. | Общей объем сброса загрязненных вод | тыс.куб.м./год | 475 | - | - |
| 8.2. | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 4,25 | 4,25 |