ПЛОТБИЩЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

____________                                                                                           №_____

Пос. Плотбище

О внесении изменений в решение Плотбищенской сельской Думы

от 16.02.2016  № 7/2 «Об утверждении местных нормативов градостроительного  проектирования Плотбищенского сельского поселения Малмыжского района Кировской области и внесения в них изменений»

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Плотбищенское  сельское поселение Малмыжского района Кировской области, Плотбищенская сельская  Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Плотбищенской сельской Думы  от 16.02.2016 № 7/2 «Об утверждении местных нормативов градостроительного  проектирования    Плотбищенского  сельского поселения Малмыжского района Кировской области и внесения в них изменений» (далее – местные нормативы)  следующие  изменения:

  - Дополнить  пунктами 2.3 и 2.4 части 2 местных нормативов следующего содержания:

## «2.3 Расчетные     показатели    минимально   допустимого    уровня

## обеспеченности объектами  в области  улиц и дорог  расчетные показатели  максимально  допустимого  уровня  территориальной доступности таких объектов

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Расчетные параметры улиц и дорог следует принимать по таблице 3.

Таблица 3

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движе- ния | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | — |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2—3 | 1,5—2,25 |
| Улица в жилой застройке: основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0—1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75—3,0 | 1 | 0—1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | — |

2.4 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объекты в области образования местного значения |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные организации, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | сельские населенные пункты в составе сельского поселения | 47 | 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности* |
| 1.2 | Общеобразовательные школы, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | сельские населенные пункты в составе сельского поселения | 98 | для учащихся I ступени обучения – 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности; для учащихся II - III ступеней – 4 км пешеходной и 10 км транспортной доступности* |

Примечания к таблице 4:

1) Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 5 пункта 10.4 СП 42.13330.2011.

2) Вместимость организаций в области образования и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011.

3) Размеры земельных участков организаций в области образования, не указанных в приложении Ж СП 42.13330.2011, следует принимать по заданию на проектирование.

4) Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.»

- Пункт 2.3  считать пунктом 2.5 части 2 местных нормативов.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в  Информационном бюллетене органов местного самоуправления Плотбищенского сельского поселения Малмыжского района Кировской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения,

Председаель сельской Думы                                              И.А. Маркитанов