БОЛЬШЕКИТЯКСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

10.06.2016                                                                                                        № 17

с. Большой Китяк

О внесении изменений в «Правила землепользования и застройки

муниципального образования Большекитякское сельское поселение

поселение Малмыжского района  Кировской области»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ  «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  статьей 33 «Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст. 22 Устава муниципального образования  Большекитякское сельское поселение Малмыжского района Кировской области, утвержденного решением Большекитякской сельской  Думы  от 07.12.2005 № 2, Большекитякская сельская Дума  РЕШИЛА:

- 1. Внести изменения в  «Правила землепользования и застройки муниципального образования  Большекитякское сельское поселение Малмыжского района Кировской области» и утвердить   в  новой редакции. Прилагается.

- 2. Опубликовать настоящее Решение  в информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципальное образование Большекитякское  сельское  поселение Малмыжского района Кировской области и  на сайте http://malmyzh43.ru/poselenija/.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава сельского  поселения    В.А. Калганов

Утверждены

решением Большекитякской сельской  Думы						                            от 10.06.2016 №  17

Муниципальный правовой акт

ПРАВИЛА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

муниципального образования

Большекитякское сельское поселение

Малмыжского района

Кировской области

2015 год

Содержание

| # ЧАСТЬ 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И # ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ |  |
| --- | --- |
| # Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах | # 3 |
| ###### Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил | ###### 6 |
| Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке | 7 |
| Статья 4. Территориальные зоны и зоны с особыми условиями |  |
| использования территорий | 7 |
| ### Статья 5. Градостроительные регламенты и их применение | ### 8 |
| ### Статья 6. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими ### и юридическими лицами 9 |  |
| ### Статья 7. Комиссия по землепользованию и застройке 11 |  |
| Статья 8. Предоставление разрешения на условно разрешенный |  |
| вид использования земельного участка или объекта капитального | 12 |
| ### строительства |  |
| ### Статья 9. Отклонение от предельных параметров разрешенного |  |
| ### строительства, реконструкции объектов капитального строительства | ### 12 |
| Статья 10. Лица, осуществляющие землепользование и застройку | ### 12 |
| Статья 11. Публичные слушания | ### 13 |
| Статья 12. Подразделения администрации городского |  |
| поселения и органы, уполномоченные регулировать и контролировать | 15 |
| землепользование и застройку |  |
| Статья 13. Подготовка документации по планировке территории. |  |
| Виды документации по планировке территории. Состав и содержание | 17 |
| документации по планировке территории |  |
| ### Статья 14. Использование и строительные изменения объектов капитального строительства, не соответствующих Правилам | 21 |
| Статья 15. Внесение изменений в Правила и приведение текста и карт Правил в соответствие с правовыми актами 21 |  |
| Статья 16. Ответственность за нарушение Правил | 23 |
| ЧАСТЬ 2. КАРТЫ (являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил и оформлены отдельной папкой графических материалов) 24 |  |
| ЧАСТЬ 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ | 25 |
| Состав документа градостроительного зонирования – Правил землепользования и застройки муниципального образования Большекитякское сельское поселение Малмыжского района Кировской области № части документа; Наименование части документа. 1 2 3; Документ градостроительного зонирования - «Правила землепользования и застройки муниципального образования Большекитякское сельское поселение Малмыжского района Кировской области» «Карта градостроительного зонирования» к «Правилам землепользования и застройки муниципального образования Большекитякское сельское поселение Малмыжского района Кировской области». Градостроительные регламенты. |  |

# ЧАСТЬ 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

### Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах

Основные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем значении:

1) градостроительное проектирование – деятельность по подготовке документов территориального планирования,  документации по планировке территории;

2) документы градостроительного проектирования – документы территориального планирования, документация по планировке территории, утвержденные в установленном законодательством порядке;

3) градостроительный план земельного участка – документ, подготавливаемый и утверждаемый в составе документации по планировке территории (в проекте планировки, совмещенном с проектом межевания или в проекте межевания), содержащий информацию о границах и разрешенном использовании земельного участка, используемый для установления на местности границ земельного участка, впервые выделенного посредством планировки территории из состава государственных, муниципальных земель, принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земельный участок, об изъятии, в том числе путем выкупа, о резервировании земельного участка, его части для государственных или муниципальных нужд, разработки проектной документации для строительства, выдачи разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

применительно к ранее сформированным земельным участкам с определенными в установленном порядке границами градостроительные планы земельных участков подготавливаются в виде отдельного документа по запросам правообладателей земельных участков для разработки проектной документации для строительства, выдачи разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

4) градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны и в равной мере распространяемые на все земельные участки, расположенные в пределах территориальной зоны, виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые посредством зон с особыми условиями использования территории;

5) территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары). Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации;

6) собственники земельных участков – лица, являющиеся собственниками земельных участков;

7) землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;

8) землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения;

9) арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору субаренды;

10) межевой план – документ, необходимый для кадастрового учета при постановке на учет земельного участка, учете части земельного участка или кадастровом учете в связи с изменением уникальных характеристик земельного участка;

11) межевание – комплекс градостроительных и  землеустроительных работ по установлению, восстановлению, изменению и закреплению в проектах межевания и на местности границ существующих и вновь формируемых земельных участков как объектов недвижимости;

12) предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии  с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами;

13) разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости – использование недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом, а также публичными сервитутами;

14) разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительных кодексом Российской Федерации;

15) разрешение на ввод в эксплуатацию – документ, удостоверяющий выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации;

16) развитие застроенных территорий – действия, осуществляемые в соответствии с градостроительным законодательством применительно к нескольким земельным участкам, элементам (частям элементов) планировочной структуры (кварталам, частям кварталов, микрорайонам, частям микрорайонов), смежным элементам планировочной структуры или  их частям  и включающие изменение границ земельных участков путем их разделения и (или) объединения, реконструкцию, строительство на месте сносимых объектов капитального строительства;

17)  публичные земли - территории общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, парки, набережные, скверы, бульвары), границы которых выделяются красными линиями, утверждаемыми в составе проектов планировки, а также установленные посредством границ зон действия публичных сервитутов (утвержденными в составе проектов планировки, содержащими проекты межевания, или проектами межевания) части не включенных в состав территорий общего пользования земельных участков, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц для прохода, проезда, пребывания, а также для обслуживания сетей и объектов инженерного обеспечения;

18)  виды разрешенного использования недвижимости – виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в части 3 настоящих Правил  при условии обязательного соблюдения требований, установленных законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами,  иными техническими нормативными документами;

основные виды разрешенного использования недвижимости – установленные правилами землепользования и застройки виды использования недвижимости, которые при условии соблюдения технических регламентов не могут быть запрещены;

условно разрешенные виды использования – установленные правилами землепользования и застройки виды использования недвижимости, которые могут быть разрешены с учетом результатов публичных слушаний решением главы администрации   муниципального образования Большекитякское сельское  поселение;

вспомогательные виды разрешенного использования – установленные правилами землепользования и застройки виды использования недвижимости, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними;

19) водоохранные  зоны — территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озёр, водохранилищ и на которых устанавливается   специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях  предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

20) инженерная, транспортная и социальная инфраструктура – комплекс зданий, сооружений и коммуникаций инженерного оборудования, транспорта и связи, объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, доступность таких объектов для населения, благоустройство территории, которые обеспечивают благоприятные условия жизнедеятельности населения, устойчивое развитие и функционирование  сельского  поселения.

21) комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) — постоянно действующий орган при главе администрации  поселения, обеспечивающий реализацию правил землепользования и застройки в  городском поселении в пределах установленных полномочий. Комиссия может быть создана при главе муниципального района, в случае если полномочия по созданию такой комиссии переданы от поселения  муниципальному району по соглашению в установленном порядке.

22) максимальный процент застройки в границах земельного участка – отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена ко всей площади земельного участка;

23) красные линии —  линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты (сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

24) объект индивидуального жилищного строительства (индивидуальный жилой дом) – отдельно стоящий жилой дом, с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи;

25) объект капитального строительства — здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

26) помещение — пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями;

27) правила землепользования и застройки — документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

28) сервитут – право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества (в том числе чужим земельным участком);

29) обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного пользования чужими земельными участками (сервитут);

30) территориальные зоны — зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

31) процент застройки земельного участка - отношение суммарной общей площади всех зданий, строений, сооружений на земельном участке (существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) к площади земельного участка, выраженный в процентах.

###### Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил

###### 1. Правила землепользования и застройки муниципального образования Большекитякское сельское поселение Малмыжского района  Кировской области (далее – Правила) являются документом градостроительного зонирования, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Большекитякское сельское поселение Малмыжского района Кировской области, муниципального образования Малмыжский муниципальный район.

Настоящие Правила в соответствии с законодательством Российской Федерации вводят на территории муниципального образования Большекитякское сельское поселение Малмыжского района Кировской области (далее - муниципальное образование Большекитякское сельское  поселение) систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании - делении всей территории в границах муниципального образования на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих территориальных зон, для:

защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки;

обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции;

подготовки документов для передачи прав на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов недвижимости;

контроля соответствия градостроительным регламентам проектной документации, завершенных строительством объектов и их последующего использования.

- Настоящие Правила включают в себя три части:

Часть 1. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений;

Часть 2.  Карты градостроительного зонирования;

Часть 3.  Градостроительные регламенты;

Части 1,3 включены в Книгу в текстовой части.

Часть 2  включает карты, оформленные отдельной папкой.

Часть 1 настоящих Правил содержит порядок применения  и внесение в них изменений и  включает в себя положения::

- о регулировании землепользования и застройки;

2)  об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами (включая разделы о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства физическим и юридическим лицам, а так же о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства);

3)  о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

4) о подготовке документации по планировке территории (включая положения о формировании и предоставлении земельных участков физическим и юридическим лицам);

5)  о внесении изменений в настоящие Правила;

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

Часть 2  Правил  содержит Карты,  являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил и  оформлена отдельной папкой графических материалов, в которую включены:

«Карты градостроительного зонирования», в которых установлены границы территориальных зон, а так же отображены водоохранные зоны водных объектов, границы зон санитарной охраны источников питьевого  водоснабжения. На картах градостроительного зонирования могут отображаться санитарно-защитные зоны производственных предприятий и объектов, при наличии разработанного и утвержденного в установленном порядке проекта санитарно-защитных зон.

Часть 3 Правил устанавливает градостроительные регламенты в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования и содержит:

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости,

- предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального                                               строительства,

- ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства.

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и

застройке

Настоящие Правила, включая входящие в их состав картографические документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должностных лиц.

Администрация муниципального образования Большекитякское сельское поселение обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами путем:

1) публикации Правил;

2) создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте, включая входящие в их состав картографические документы, в администрации муниципального образования  Большекитякское сельское поселение и в отделе архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Малмыжский муниципальный район;

3) предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических документов и их фрагментов, характеризующих условия  землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и территориям кварталов (микрорайонов).

Статья 4. Территориальные зоны и зоны с особыми условиями использования территорий

На карте градостроительного зонирования в части 2 настоящих Правил выделены:

1) территориальные зоны;

2) зоны с особыми условиями использования территорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальные зоны представлены следующими видами:

1)    жилые зоны,

2)    общественно-деловые зоны,

3)    производственные зоны,

4)    зоны коммунально-транспортной инфраструктуры,

5)    рекреационные зоны,

6)    внешние зоны (специального назначения)

Зоны с особыми условиями использования территорий представлены следующими видами:

1)    зоны санитарной охраны источников водоснабжения,

2)    водоохранные зоны водных объектов,

3)    зоны охраны памятников истории и культуры,

4)    санитарно-защитные зоны предприятий и объектов (при наличии разработанного и утвержденного в установленном порядке проекта санитарно-защитных зон).

Границы территориальных зон, установленные на карте градостроительного зонирования, отвечают требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной из зон.

### Статья 5.  Градостроительные регламенты и их применение

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются на основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, которые действуют в пределах  территориальных  зон и ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые действуют в зонах с особыми условиями использования территории.

Для территориальных зон установлены градостроительные регламенты, определяющие:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2.  В  целях охраны и рационального использования окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения для зон с особыми условиями использования территории установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям (по отношению к видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства),  а именно:

1) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в водоохраной зоне, в зоне охраны источников водоснабжения;

2) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитной зоне предприятия или объекта.

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2)  в границах территорий общего пользования, занятых улицами, проездами, площадями, автомобильными дорогами местного значения;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых

5. К земельным участкам, иным объектам капитального строительства, расположенным в пределах зон ограничений,  градостроительные регламенты, определенные применительно к соответствующим территориальным зонам, применяются с учетом ограничений, описание которых содержится в части 2 настоящих Правил.

6. Градостроительный регламент, в части видов разрешенного использования недвижимости,  включает:

- основные виды разрешенного использования недвижимости, которые, при условии соблюдения технических регламентов (а до принятия технических регламентов - строительных норм и правил, правил пожарной безопасности) не могут быть запрещены;

- условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое принимается по результатам процедуры публичных слушаний;

- вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

7. Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, отсутствующие в списках видов разрешенного использования, являются не разрешенными для соответствующей территориальной зоны.

8. Инженерные сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования отдельных земельных участков и объектов капитального строительства (тепло-,  газо-, водоснабжение, канализование, электроснабжение, связь и сигнализацию), являются всегда разрешенными при условии соответствия требованиям технических регламентов, строительных норм и правил.

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости в пределах территории одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры) в   Большекитякском сельском поселении, размещение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, являются объектами, для которых необходимо проведение процедуры публичных слушаний и получение заключения Управления Роспотребнадзора по Кировской области.

9. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусматриваемые градостроительными регламентами территориальных зон, могут включать в себя:

-  предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

-  минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

-  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

-  максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

-  иные показатели.

Указанные размеры и параметры, их сочетания устанавливаются индивидуально применительно к каждой  территориальной зоне. Требования к их обеспечению устанавливаются в градостроительных планах земельных участков.

### Статья 6.  Положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков  физическими и юридическими лицами.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков  правообладателями земельных участков выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований, при условии обязательного соблюдения требований законодательства в отношении обеспечения безопасности, а так же соблюдения технических регламентов, градостроительных, санитарных норм и правил, региональных нормативов градостроительного проектирования.

Случаи изменения видов разрешённого использования земельного участка:

1) один вид разрешённого использования земельного участка на другой изменяется без осуществления строительства, либо со строительством, но не требующим получения разрешения на строительство.

2) один вид разрешённого использования земельного участка на другой изменяется для строительства объекта,  для которого требуется получение разрешения на строительство в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) один вид разрешенного использования земельного участка меняется при изменении объекта капитального строительства на другой  для целей преобразования (перепрофилирования) такого объекта с проведением реконструкции, для проведения которой требуется получение разрешения на строительство в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) один вид разрешенного использования земельного участка меняется при изменении объекта капитального строительства на другой  для целей преобразования (перепрофилирования) такого объекта с проведением работ, для которых не требуется получения разрешения на строительство;

5) один вид разрешённого использования земельного участка при изменении объекта капитального строительства на другой  для целей перепрофилирования такого объекта без проведения каких-либо строительных работ.

При изменении вида разрешенного использования по 1 случаю, собственник, землепользователь, землевладелец, арендатор земельного участка направляет уведомление о намерении изменить вид разрешенного использования земельного участка, с указанием случая в администрацию  Большекитякского сельского поселения или непосредственно в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области. В случае подачи уведомления в муниципальное образование   Большекитякское сельское поселение администрация сельского поселения   уведомляет  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области и филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области о предстоящем  изменении вида разрешенного использования земельного участка. К данному уведомлению прикладывается копия уведомления от заявителя.

При изменении вида разрешенного использования по 2 и 3 случаю, когда требуется получение разрешения на строительство, собственник, землепользователь, землевладелец, арендатор земельного участка  получает такое разрешение в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Заявитель направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в администрацию муниципального образования Большекитякское сельское  поселение. В таком заявлении должно быть указано наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией. Если земельный участок был предоставлен для одного вида разрешённого использования, а разрешение  выдано на строительство объекта по другому виду разрешённого использования, то  администрация муниципального образования Большекитякское сельское  поселение, в пятидневный срок с даты выдачи разрешения на строительство уведомляет  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области и филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области о предстоящем  изменении вида разрешенного использования земельного участка  в связи с выданным разрешением на строительство. К уведомлению прикладывается копия разрешения на строительство.

При изменении вида разрешенного использования по 4 и 5 случаю, собственник, землепользователь, землевладелец, арендатор земельного участка и объекта капитального строительства (правообладатель земельного участка и объекта капитального строительства) направляет уведомление о намерении изменить вид разрешенного использования земельного участка, с указанием случая, в администрацию муниципального образования Большекитякское сельское поселение. К уведомлению прикладывается градостроительный план земельного участка, а так же заключение проектной организации, являющейся членом соответствующей саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации:

а) о возможности преобразования (перепрофилировании) объекта капитального строительства с проведением текущего ремонта, не требующего получения разрешения на строительство (если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом);

б) о возможности преобразования (перепрофилировании) объекта капитального строительства без проведения каких-либо строительных работ.

Заключение проектной организации готовится по результатам обследования технического состояния строительных конструкций  объекта капитального строительства.

К уведомлению также прикладываются разделы проектной документации, в случае если в заключении проектной организации был сделан вывод о необходимости  подготовки проектной документации проведения капитального ремонта объекта капитального строительства.

Администрация муниципального образования Большекитякское сельское  поселение в течение десяти дней, с даты поступления документов, подготавливает правообладателю земельного участка  сообщение о возможности реализации его намерений или невозможности их реализации в случае, если изменение вида разрешенного использования объекта капитального строительства повлечет нарушения требований обеспечения безопасности, технических регламентов, градостроительных, санитарных норм и правил, региональных нормативов градостроительного проектирования.

Данное сообщение является документом, подтверждающим возможность (невозможность) осуществления намерений правообладателя земельного участка по изменению вида разрешенного использования земельного участка  с соблюдением требований  перечисленных выше регламентов, норм и правил.

При наличии возможности реализации намерений правообладателя земельного участка  администрация муниципального образования  Большекитякское сельское поселение уведомляет  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области и филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области о предстоящем  изменении вида разрешенного использования земельного участка. К уведомлению прикладывается копия сообщения администрации муниципального образования Большекитякское сельское поселение.

В случае,  если собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашивает разрешение на изменение основного разрешенного вида использования на условно разрешенный вид использования, изменение вида разрешенного  использования  осуществляется путем проведения процедуры публичных слушаний (специальное согласование) в соответствии со ст. 11 настоящих Правил.

### Статья 7. Комиссия по  землепользованию и застройке

1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) создается по решению главы администрации поселения и является постоянно действующим консультативным органом при главе администрации поселения. Комиссия может быть создана при главе муниципального района, в случае если полномочия по созданию такой комиссии переданы от поселения  муниципальному району по соглашению в установленном порядке.

2. Персональный состав комиссии и положение о ней утверждается решением главы администрации соответствующего муниципального образования.

3. Комиссия:

1) проводит публичные слушания в случаях и порядке, определенных статьями 11, 16 настоящих Правил;

2) выполняет подготовку заключений по результатам публичных слушаний о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) выполняет подготовку рекомендаций по  результатам публичных слушаний главе администрации муниципального образования  Большекитякское сельское поселение, в том числе рекомендаций о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

4) по результатам публичных слушаний выполняет подготовку заключений по проекту планировки, проекту планировки с проектом межевания в его составе, проекту межевания;

5) выполняет подготовку заключений по предложениям о внесении изменений в Правила.

Статья 8. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования) необходимо  для  тех  видов использования недвижимости, которые указаны в части 3 настоящих Правил как требующие такого разрешения для размещения в территориальной зоне.

Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства установлен статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

### Статья 9. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1.Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

### Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлен статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

### Статья 10.  Лица, осуществляющие землепользование и застройку

- Настоящие Правила регулируют действия физических и юридических лиц, которые:

по своей инициативе обращаются в  администрацию муниципального образования Большекитякское сельское поселение  с заявлением о предоставлении земельного участка (участков) для строительства, для реконструкции объектов капитального строительства и, реализуя частные инвестиционно-строительные намерения, могут осуществлять действия по градостроительной подготовке  земельных участков, посредством которой из состава государственных или муниципальных земель выделяются вновь образуемые земельные участки;

участвуют в торгах, подготавливаемых и проводимых администрацией  муниципального образования Малмыжский муниципальный район по соглашению с администрацией сельского поселения, по предоставлению права собственности на земельные участки или права на заключение договора аренды земельных участков в целях строительства или реконструкции;

владея земельными участками, объектами капитального строительства, осуществляют их текущее использование, а также подготавливают проектную документацию и осуществляют в соответствии с ней строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, иные действия;

владея на правах собственности квартирами в многоквартирном доме могут обеспечивать действия по подготовке проекта межевания и выделения границ земельного участка многоквартирного дома из состава жилого квартала, микрорайона;

осуществляют иные действия в области землепользования и застройки.

Подготовка проектной документации для строительства, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется в соответствии с градостроительным планом земельного участка.

Статья 11. Публичные слушания

1. Публичные слушания в сфере землепользования и застройки проводятся в целях рассмотрения вопросов:

1) о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) о представлении к утверждению  проекта планировки,  проекта планировки с проектом межевания в его составе;

4) о внесении изменений в настоящие Правила.

2. Цель проведения публичных слушаний:

1) предотвращение ущерба, который может быть нанесен правообладателям смежных земельных участков и объектов капитального строительства тем видом деятельности, по поводу которого испрашивается разрешение на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) информирование общественности и обеспечение участия граждан в подготовке решений по землепользованию и застройке.

3. Подготовка и проведение публичных слушаний на территории муниципального образования Большекитякское сельское  поселение осуществляется в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании», утвержденным представительным органом муниципального образования с соблюдением требований настоящих Правил.

4. Лицо, заинтересованное в рассмотрении вопросов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 1 настоящей статьи направляет заявление в администрацию сельского поселения. Администрация сельского поселения направляет копию зарегистрированного заявления в комиссию по землепользованию и застройке.

Комиссия организовывает рассмотрение заявления посредством проведения публичных слушаний.  Администрация муниципального образования Большекитякское сельское  поселение не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления дает оповещение о предстоящем публичном слушании.

Оповещение о предстоящих публичных слушаниях дается в форме:

1) официальных публикаций в средствах массовой информации (печатное издание);

2) вывешивания объявлений в здании администрации муниципального образования Большекитякское сельское  поселение и администрации муниципального образования Малмыжский муниципальный район, а так же на месте расположения земельного участка, в отношении которого будет рассматриваться вопрос;

3) сообщений правообладателям земельных участков, объектов капитального строительства и помещений, указанным в пункте 6 статьи 7 настоящих Правил.

Оповещение должно содержать информацию о:

1) характере обсуждаемого вопроса;

2) дате, времени и месте проведения публичных слушаний;

3) дате, времени и месте предварительного ознакомления с соответствующей информацией.

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства или о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут  проводиться в будние и в воскресные дни. В будние дни время начала публичных слушаний не может быть назначено ранее 16 часов.

В процессе публичных слушаний ведется протокол, который подписывается председателем и секретарем  комиссии.

По итогам слушаний Комиссия в двухдневный срок осуществляет подготовку:

1) заключения о результатах публичных слушаний, которое вместе с протоколом вывешивается на специальном стенде в здании администрации муниципального образования Большекитякское сельское  поселение и администрации муниципального образования Малмыжский муниципальный район и публикуется в  средствах массовой информации (печатное издание).  Заключение должно содержать обоснования принятого решения с учетом высказанных в процессе публичных слушаний замечаний и предложений;

2) рекомендаций по вопросам слушаний или об отказе в  предоставлении такого разрешения, которые направляет главе администрации муниципального образования Большекитякское сельское поселение для принятия решения.

Решение главы администрации, принятое на основе протокола публичных слушаний и рекомендаций Комиссии в трехдневный срок со дня поступления рекомендаций, публикуется  в  средствах массовой информации (печатное издание) муниципального образования Большекитякское сельское поселение.

5. Всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения при проведении публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам планировки территории с проектами межевания в их составе.

6. По проектам межевания, которые готовятся в виде самостоятельных документов, публичные слушания не проводятся.

7. Публичные слушания по проектам планировки и  проектам планировки с проектами межевания в их составе  организуются администрацией муниципального образования Большекитякское сельское поселение совместно с  Комиссией.

Публичные слушания по проектам планировки и  проектам планировки с проектами межевания в их составе  проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка таких проектов, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

Оповещение о предстоящих публичных слушаниях по рассмотрению представляемых к утверждению проектов планировки и  проектов планировки с проектами межевания в их составе дается в форме:

1) официальных публикаций в средствах массовой информации (печатное издание) муниципального образования  Большекитякское сельское поселение;

2) вывешивания объявлений в здании администрации муниципального образования Малмыжский муниципальный район и администрации муниципального образования Большекитякское сельское поселение, других официально установленных местах;

3) сообщений правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой осуществляется подготовка документации по планировке территории, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов;

4) оповещения граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка документации по планировке территории, в форме информационных сообщений, доставляемых в индивидуальные почтовые ящики;

Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.

По итогам слушаний Комиссия осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний, которое вывешивается на специальном стенде в здании администрации муниципального образования Большекитякское сельское поселение и администрации муниципального образования Малмыжский муниципальный район. Заключение о результатах публичных слушаний по проектам планировки,  проектам планировки,  с проектами межевания в их составе подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и может размещаться на официальном сайте муниципального района (при наличии сайта) в сети "Интернет".

Протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний Комиссия направляет не позднее, чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний главе администрации муниципального образования  Большекитякское сельское поселение для принятия решения об утверждении документации по планировке территории - проекта планировки,  проекта планировки  с проектом межевания в его составе или об отклонении такой документации  и направлении на доработку.  Срок проведения публичных слушаний по рассмотрению представляемых к утверждению проектов планировки, проектов планировки, с проектами межевания в их составе со дня оповещения жителей о проведении слушаний до дня опубликования заключения о результатах слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

Особенности организации и проведения публичных слушаний по проекту внесения  изменений в Правила изложены в статье 16 настоящих Правил.

Статья 12. Подразделения администрации сельского поселения и органы, уполномоченные регулировать и контролировать землепользование и застройку

1. В соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами к органам, уполномоченным регулировать и контролировать землепользование и застройку в части соблюдения настоящих Правил относятся:

1) администрация муниципального образования Большекитякское сельское поселение;

2) структурные подразделения и должностные лица администрации муниципального образования Малмыжский муниципальный район, при наличии соответствующего соглашения с администрацией сельского  поселения.

2. По вопросам применения настоящих Правил органы, уполномоченные регулировать и контролировать землепользование и застройку:

- по запросу Комиссии по землепользованию и застройке предоставляют заключения по вопросам, связанным с проведением публичных слушаний;

- участвуют в регулировании и контролировании землепользования и застройки в соответствии с законодательством, настоящими Правилами, положениями об этих органах.

3. По вопросам применения настоящих Правил  структурное подразделение администрации муниципального района, уполномоченное в области  архитектуры и градостроительства,  осуществляет по соглашению с администрацией сельского  поселения следующие функции:

- организация и ведение муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- организация обмена информацией между государственными органами кадастрового учета, государственной регистрации прав на объекты недвижимости и муниципальной информационной системой;

- предоставление заинтересованным лицам информации, которая содержится в Правилах и утвержденной документации по планировке территории,  иной информации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением о структурном подразделении органа местного самоуправления, уполномоченном в области градостроительной деятельности.

4. По вопросам применения настоящих Правил структурное подразделение администрации муниципального района (при наличии соответствующего соглашения с администрацией городского поселения), уполномоченное в области планирования развития экономики,  осуществляет следующие функции:

- организация и координация разработки проектов планов и программ развития  поселения, в том числе в соответствии с настоящими Правилами;

- внедрение инноваций по оптимальному использованию экономического, финансового и налогового потенциалов городского поселения;

- организация обмена информацией между государственными органами кадастрового учета, государственной регистрации прав на объекты недвижимости и муниципальной информационной системой,

- подготовка и обеспечение реализации экономических проектов, в том числе инновационных, направленных на социально-экономическое развитие сельского поселения и обеспечение их жизнедеятельности;

- разработка и реализация мер, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение инвестиций для развития экономики городского поселения;

- обеспечение развития капитального строительства и реконструкции социально-бытовых объектов, объектов инженерного назначения и иных объектов на территории сельского поселения;

- разработка и обеспечение реализации муниципальных программ строительства объектов муниципального заказа, оформление субсидий на строительство муниципальных объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением о структурном подразделении органа местного самоуправления уполномоченном в области планирования развития экономики.

5. По вопросам применения настоящих Правил структурное подразделение администрации муниципального района, уполномоченное в области управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, осуществляет по  соглашению с администрацией городского поселения, консультационную, методическую, правовую и организационно-техническую помощь  по следующим вопросам:

- участие в разработке и осуществлении  земельной политики в районе и программ земельной реформы, в том числе путем внесения предложений об изменении настоящих Правил;

-  обеспечение подготовки схем расположения земельных участков,  кадастровых работ для  получения кадастровых паспортов земельных участков для подготовки документации по планировке территории в случае  инициативы органов местного самоуправления муниципального образования;

- обеспечение подготовки межевых планов на основании утвержденной документации по планировке территории для проведения кадастрового учета земельных участков, сформированных в проектах межевания в случае  инициативы органов местного самоуправления муниципального образования;

- обеспечение проектов соглашений о расторжении договоров аренды и безвозмездного пользования земельных участков;

- обеспечение публикации информационных сообщений по подготовке земельных участков

- получение кадастровых паспортов земельных участков с целью проведения аукционов для строительства объектов капитального строительства муниципального значения;

- обеспечение организации и проведения торгов, аукционов, конкурсов по предоставлению физическим, юридическим лицам земельных участков, предварительно подготовленных посредством планировки территории и (или) сформированных из состава государственных, муниципальных земель;

- подготовка решений о предоставлении земельных участков, а также резервировании и изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации государственных, муниципальных нужд;

-учет действующих  и вновь заключаемых договоров аренды и ведение реестра;

-начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью перечисления в бюджет платежей, пеней и штрафов по договорам аренды;

-ведет реестр земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением о структурном подразделении органа местного самоуправления, уполномоченном в области  управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

6. В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ уполномоченный государственный орган субъекта Российской Федерации в области охраны и использования объектов культурного наследия осуществляет контроль за соблюдением ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия.

По вопросам применения настоящих Правил, контроль, осуществляемый государственным уполномоченным органом в области охраны и использования объектов культурного наследия,  осуществляется в границах зон охраны объектов культурного наследия.

Для памятников истории и культуры (в том числе вновь включенных в перечень объектов культурного населения)  все вопросы, связанные с их использованием и распоряжением, устанавливаются сугубо индивидуально  государственным уполномоченным органом в области охраны и использования объектов культурного наследия. Физические и юридические лица могут использовать эти объекты, реставрировать или осуществлять капитальный ремонт только в соответствии с решением государственного уполномоченного органа.

До включения в список объектов культурного наследия объектов, имеющих историческое и культурное значение и планируемых для включения в такой список, администрация муниципального образования  Большекитякское сельское проводит  согласования с органом в области охраны и использования  объектов культурного наследия по вопросам:

- использования зданий и сооружений;

- границ земельных участков – в случаях, относящихся к проектам межевания застроенных и не разделенных на земельные участки территорий;

- отступов построек от границ земельных участков, соблюдение линий регулирования застройки;

- высоты построек;

- архитектурных решений фасадов.

Статья 13. Подготовка документации по планировке территории. Виды документации по планировке территории. Состав и содержание документации по планировке территории

1. Порядок действий по планировке территории определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» от 28.09.2006 № 44-ЗО, настоящими Правилами.

Для осуществления градостроительной деятельности для территории муниципального образования Большекитякское сельское поселение могут разрабатываться следующие виды документации по планировке территории:

проект планировки территории без проектов межевания в его составе;

проект планировки территории с проектом межевания в его составе, с обязательным включением в состав проекта межевания градостроительных планов земельных участков;

проект межевания как самостоятельный документ (вне состава проекта планировки) с обязательным включением в состав проекта межевания градостроительных планов земельных участков;

градостроительный план земельного участка,  как самостоятельный  документ вне состава проекта межевания.

Подготовка документации по планировке территории, предусмотренной настоящими Правилами, осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

На основании утвержденной документации по планировке территории  осуществляется подготовка межевого плана, необходимого для осуществления кадастрового учета земельных участков (а), сформированных (ого) в проекте межевания.

2. Подготовка проекта планировки территории без проектов межевания в его составе осуществляется при формировании элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов) и установлении параметров планируемого развития таких элементов планировочной структуры для территорий свободных от застройки и подлежащих  комплексному освоению в целях жилищного строительства.

Проекты планировки (без проектов межевания) разрабатываются, когда посредством красных линий необходимо определить или изменить:

- границы планировочных элементов кварталов, микрорайонов;

- границы земельных участков общего  пользования (площади, улицы, проезды, скверы и т.д.), линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, другие подобные линейные объекты и сооружения, без определения границ иных земельных участков; границы действия публичных сервитутов для обеспечения проездов, проходов соответствующей территории.

3. Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе осуществляется в случаях, когда помимо границ, указанных в пункте 1 данной части настоящей статьи, необходимо определить, изменить:

- границы земельных участков, которые не являются земельными участками общего пользования;

- границы зон действия публичных сервитутов;

- границы зон действия планируемого размещения объектов капитального строительства для реализации государственных и муниципальных нужд;

- подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых земельных участков.

4. Проект межевания как самостоятельный документ (вне состава проекта планировки), разрабатывается в пределах красных линий планировочных элементов территории (ранее установленных проектами планировки), не разделенной на земельные участки, или разделение которой на земельные участки не завершено, или требуется изменение ранее отраженных в материалах инвентаризации границ земельных участков, не поставленных на государственный кадастровый учет.

В составе проекта межевания территории осуществляется подготовка градостроительных планов земельных участков.

5. Градостроительные планы земельных участков, как самостоятельные документы (вне состава проектов межевания), подготавливаются по обращениям правообладателей земельных участков (физических и юридических лиц) для разработки проектной документации, для строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с установленными градостроительными регламентами соответствующей территориальной зоны.

6. Состав и содержание документации по планировке территории устанавливаются статьей 42, 43, 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» от 28.09.2006 № 44-ЗО, муниципальными правовыми актами.

Посредством документации по планировке территории определяются:

1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и реконструкции территорий, включая характеристики и параметры развития систем социального обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для обеспечения застройки;

2) линии градостроительного регулирования, в том числе:

а) красные линии, линии, которые обозначают существующие, планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты);

б) линии регулирования застройки;

в) минимальные отступы от границ земельных участков, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

г) границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, а также вокруг объектов, являющихся источниками (потенциальными источниками) загрязнения окружающей среды;

д) границы земельных участков, которые планируется изъять, в том числе путем выкупа, для государственных или муниципальных нужд, либо зарезервировать с последующим изъятием, в том числе путем выкупа, а также границы земельных участков, определяемых для государственных или муниципальных нужд без резервирования и изъятия, в том числе путем выкупа, расположенных в составе земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

е) границы земельных участков, которые планируется предоставить физическим или юридическим лицам - при межевании свободных от застройки территорий;

ж) границы земельных участков на территориях существующей застройки, не разделенных на земельные участки;

з) границы земельных участков в существующей застройке, которые планируется изменить путем объединения земельных участков и установления границ новых земельных участков - в случаях реконструкции.

7. Градостроительные планы земельных участков используются:

- для подготовки межевого плана и установления на местности границ земельного участка (ов), впервые выделенного (ых) посредством планировки территории из состава государственных, муниципальных земель, принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земельный участок, об изъятии, в том числе путем выкупа, о резервировании земельного участка, его части для государственных или муниципальных нужд, разработки проектной документации, для строительства, реконструкции,  получения разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- применительно к ранее сформированным земельным участкам, с определенными в установленном порядке границами, для разработки проектной документации, для строительства, реконструкции, выдачи разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по запросам физических и юридических лиц.

8. Состав документации по планировке территории определен статьями 42, 43, 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

9. Администрация муниципального образования Большекитякское сельское поселение обеспечивает подготовку документации по планировке территории на основании настоящих Правил.

10. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается главой администрации Большекитякского сельского поселения по собственной инициативе, либо  на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории.

11. Решение администрации муниципального образования  Большекитякское сельское поселение по подготовке документации по планировке территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте муниципального образования Малмыжский муниципальный район  в сети "Интернет".

12. После опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в администрацию  муниципального образования Большекитякское сельское поселение свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

13. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий.

14. Структурное подразделение администрации муниципального образования Малмыжский муниципальный район, уполномоченное в области земельных отношений и администрация   муниципального образования Большекитякское сельское  поселение (в соответствии с соглашением о разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности) в течение тридцати дней со дня поступления документации по планировке территории осуществляет проверку  такой документации на соответствие нормативам градостроительного проектирования. По результатам проверки указанное подразделение принимает соответствующее решение о направлении документации по планировке территории главе администрации муниципального образования Большекитякское сельское  поселение для утверждения или об отклонении такой документации и направлении ее на доработку.

15. Проекты планировки территории и проекты планировки территории с проектами межевания в их составе до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

16. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту планировки с проектами межевания в их составе определяются ст. 10 настоящих Правил с учетом положений настоящей статьи.

17. Глава администрации муниципального образования Большекитякское сельское поселение с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и отправлении на доработку. Решение администрации муниципального образования Большекитякское сельское поселение публикуется в  средствах массовой информации (печатное издание) муниципального образования Большекитякское сельское  поселение.

18. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте муниципального образования Малмыжский муниципальный район  в сети "Интернет".

19. На основании утвержденной документации, в настоящие Правила вносятся дополнения в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

20. В случае, если физическое или юридическое лицо обращается в администрацию муниципального образования Большекитякское сельское поселение с заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка, проведение процедур, предусмотренных пунктами 1-11 настоящей статьи, не требуется. Администрация муниципального образования Большекитякское сельское поселение или администрация муниципального образования Малмыжский муниципальный район, в соответствии с соглашением о разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности, в течение тридцати дней со дня поступления указанного обращения осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка и утверждает его. Градостроительный план земельного участка предоставляется без взимания платы.

### Статья 14.  Использование и строительные изменения объектов капитального строительства, не соответствующих Правилам

1. Земельные участки и объекты недвижимости, ставшие несоответствующими после внесения изменений в Правила, могут использоваться без установления срока их приведения в соответствие с  настоящими Правилами.

Исключение составляют те не соответствующие одновременно и настоящим Правилам, и обязательным требованиям безопасности и обязательным государственным нормативам объекты капитального строительства, существование и использование которых опасно для жизни или здоровья людей, а также для окружающей природной  и культурно-исторической среды. Применительно к этим объектам в соответствии с законодательством может быть наложен запрет на продолжение их использования до приведения их в соответствие с Правилами.

Статья 15. Внесение изменений в Правила и приведение текста и карт Правил в соответствие с  правовыми актами

1.  Внесение изменений в Правила осуществляется в соответствии со статьями 31, 32,  33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.1.  Основаниями для рассмотрения главой администрации  муниципального образования  Большекитякское сельское поселение вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:

1) несоответствие  Правил генеральному плану Большекитякского сельского поселения, схеме территориального планирования Малмыжского муниципального района, возникшее в результате внесения изменений в генеральный план Большекитякского сельского  поселения  или схему территориального планирования Малмыжского муниципального района изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

1.2. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила направляются в Комиссию:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Кировской области в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления  муниципального образования Малмыжский район в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения, в целях рационального использования земельных участков;

4) органами местного самоуправления  муниципального образования Большекитякское сельское  поселение в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории  муниципального образования Большекитякское сельское  поселение, а также, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

1.3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе администрации  муниципального образования Большекитякское сельское  поселение.

1.4. Глава администрации  муниципального образования Большекитякское сельское поселение с учетом рекомендаций, содержащихся в заключение Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта изменения Правил или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

1.5.  Глава администрации  муниципального образования  Большекитякское сельское поселение в пятидневный срок,  с даты принятия решения о подготовке проекта изменения Правил, обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. Сообщение о принятии такого решения размещается на официальном сайте  муниципального образования Малмыжский муниципальный район  в сети "Интернет".

1.6. Администрация  муниципального образования  Большекитякское сельское поселение  в десятидневный срок  осуществляет проверку проекта изменения Правил, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану сельского поселения, схеме территориального планирования муниципального района и направляет проект изменения Правил главе администрации  муниципального образования Большекитякское сельское поселение или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в настоящем пункте, в Комиссию на доработку.

1.7. Глава муниципального образования Большекитякское сельское поселение при получении проекта изменения Правил принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту (с установлением срока проведения публичных слушаний) в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

1.8. Оповещение о публичных слушаниях по проекту изменения Правил должно содержать информацию о:

1) характере обсуждаемого вопроса;

2) дате, времени и месте проведения публичных слушаний;

3) дате, времени и месте предварительного ознакомления с соответствующей документацией и информацией.

1.9. Публичные слушания по проекту изменения Правил проводятся в соответствии с положением о порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Большекитякское сельское поселение.

1.10. Продолжительность публичных слушаний по проекту изменения Правил со дня опубликования такого проекта до дня опубликования заключения о результатах слушаний составляет не менее двух и не более  четырех месяцев.

1.11 В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

1.12. Не позднее чем через десять дней со дня окончания  публичных слушаний Комиссия представляет Главе администрации  муниципального образования Большекитякское сельское  поселение проект изменения Правил, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

Глава администрации муниципального образования Большекитякское сельское поселение в течение десяти дней после представления ему  проекта изменения Правил, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение о направлении указанного проекта в представительный орган сельского поселения или о направлении его на доработку с указанием даты повторного представления либо принимает решение об отказе.

1.13. Представительный орган  муниципального образования  Большекитякское сельское поселение, по результатам рассмотрения проекта изменений Правил и обязательных приложений к нему (протокол публичных слушаний с заключением о результатах таких публичных слушаний, заключение Комиссии по землепользованию и застройке ) утверждает изменения Правил или направляет проект изменений Правил Главе администрации  муниципального образования  Большекитякское сельское поселение на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.

1.14. Решение  о внесении изменений с текстом изменений Правил и фрагмент карты градостроительного зонирования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и может размещаться на официальном сайте  муниципального образования Малмыжский муниципальный район  в сети "Интернет".

1.15. Физические и юридические лица вправе оспорить Решение о внесении изменений в Правила в судебном порядке.

1.16. Для учета изменений в сведениях, содержащихся в органе кадастрового учета, в соответствии с ч.6 ст.15 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 №221-ФЗ, администрация муниципального образования  Большекитякское сельское поселение, в срок не более чем десять рабочих дней со дня вступления в силу Решения о внесении изменений в Правила, представляет в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области документ, содержащий сведения необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости. Состав сведений вносимых в государственный кадастр недвижимости отражен в ст. 10 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 №221-ФЗ.

### Статья 16. Ответственность за нарушение Правил

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кировской области, иными нормативными правовыми актами.

ЧАСТЬ 2. КАРТЫ (являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил и оформлены отдельной папкой графических материалов).

ЧАСТЬ 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

установленные к территориальным зонам, обозначенным на «Карте градостроительного зонирования», включающие виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

##### Жилые зоны

Ж-1 зона существующей малоэтажной усадебной застройки

Ж-2 зона проектируемой малоэтажной усадебной застройки

Ж-3 зона существующей секционной (2-3) этажной застройки

##### Общественно-деловые зоны

ОД-1 зона обслуживания населения общегородского назначения

##### ОД-3 зона специализированного обслуживания населения (участки школ, больниц, детских дошкольных образований)

##### Производственные зоны

П-1 зона существующих производственных предприятий

Зоны коммунально-транспортной инфраструктуры

Т-2 зона основных инженерных сетей и сооружений

##### Рекреационные зоны

Р-1 зона парков, садов, скверов, бульваров

##### Внешние зоны (специального назначения)

СП-1 зона кладбищ

СП-2 зона территорий непригодных для всех видов строительства

СП-3 защитная зона от аэродрома

СХ    зона пастбищ и сенокосов

###### Градостроительные регламенты территориальных зон

Градостроительные регламенты территориальных зон устанавливают виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в этих зонах.

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Ж-1 зона существующей малоэтажной усадебной застройки

Зона предназначена для размещения  и функционирования жилых домов усадебного типа, состоящей преимущественно из одноквартирных жилых домов, усадебных блокированных жилых домов (с количеством блок-секций не более десяти) с приквартирными земельными участками, для реконструкции существующих эксплуатируемых жилых домов, объектов культурно-бытового обслуживания населения

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-индивидуальные малоэтажные усадебные, блокированные жилые дома с участками 0,06-0,12 га;

-огороды, палисадники;

-теплицы;

-индивидуальны бани;

-индивидуальные колодцы;

-надворные туалеты;

-хозяйственные сараи;

-индивидуальные гаражи, открытые стоянки;

-объекты торгово-бытового обслуживания (магазины и торговые павильоны санитарной торговли);

-ДОУ;

-общеобразовательные школы;

-аптеки, ветаптеки;

-отделения связи, банков, страхования

-административно-хозяйственные учреждения;

-ремонтные мастерские (часов, обуви, радиоаппаратуры, швейных);

-парикмахерские;

-спортзалы

-гостинницы;

-общежития;

-внешкольные учреждения;

-пожарные части;

-противопожарные резервуары;

-интернаты для престарелых;

- личное подсобное хозяйство с правом возведения жилого дома.

-озеленение.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-объекты или помещения  предпринимательской деятельности (не имеющие класс вредности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) в границах индивидуальных жилых домов, блокированных усадебных жилых домов;

-строения для содержания мелких домашних животных;

-индивидуальные малоэтажные , блокированные жилые дома с участками более 0,12 га;

-индивидуальные малоэтажные  жилые дома с участками менее 0.06 га;

-киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

-объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие зону (в соответствии с решением генерального плана);

-общественные бани;

-объекты культуры;

-кабельные трансформаторы;

-объекты пожарной охраны;

-антенны сотовой и радиолинейной связи;

-многоквартирные и секционные жилые дома высотой до 3-х этажей;

-объекты культа;

-складские здания.

-нотариальные конторы;

-стоматологические кабинеты;

-кондитерские;

-столовые;

-кафе;

-магазины;

-предприятия бытового обслуживания;

-опоры;

-остановочные павильоны;

-телевизионный ретранслятор;

-временные павильоны розничной торговли;

-магазины продовольственные и товаров повседневного спроса;

-здание школы интерната.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-огороды;

-палисадники;

-теплицы;

-индивидуальные бани;

-колодцы, скважины для забора воды;

-надворные туалеты;

-сараи;

-гаражи;

-открытые стоянки;

-площадки для игр детей;

-хозяйственные постройки;

-хозяйственные площадки.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  в зоне Ж-1.

- Для зданий, сооружений:

В соответствии с  установленными (решение Малмыжской районной Думы 15.10.2007 г. № 9) предельными размерами земельных участков  на территории г. Малмыжа установить предельные размеры  земельных участков  в малоэтажной застройке в г. Малмыже от 0,04-0,15 га;  в многоквартирных домах установить из расчета 75 кв. м. на одну квартиру.

Индивидуальный жилой дом и блокированный  жилой дом должны отстоять  от красной линии улицы – не менее чем на 5 м (для вновь образуемых земельных участков), от проезда -  не менее чем на 3 м, в существующей застройке  – по существующей линии застройки.

Минимальная ширина земельного участка – 15м.

До границы соседнего приквартирного  участка расстояния по санитарно-бытовым условиям  расстояния  должны   быть   не   менее:  от индивидуального блокированного жилого дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от других построек  (бани, гаража и др.) - 1 м; от стволов высокорослых деревьев - 5 м; средне рослых - 2 м; от кустарника - 1 м.

Помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе  7 м от входа в дом.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.

Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома, хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Высота зданий:

для всех основных строений количество надземных этажей – не более трех этажей,  включая мансардный этаж;

для отдельно стоящего гаража, в том числе  с хозяйственным помещением на 2 этаже, высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 4 м, до конька скатной крыши-6м;

Требования к ограждению земельных участков:

со стороны улиц ограждение должно быть прозрачным (решетчатым, сетчатым, не глухим);

характер ограждения со стороны проезжей части  и его высота должен быть единообразным на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы;

высота ограждения должна быть не более 2 м;

при ограждении внутренних границ земельных участков допускается устройство ограждений из живой изгороди, стальной сетки, гладкой проволоки или  деревянного решетчатого,   не глухого  забора  с пропуском света не менее 40%.

Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.

2. Для объектов инженерно-технического обеспечения:

- минимальная ширина земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 2 м;

- минимальная площадь земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 4 кв. м;

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) для объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 0 м;

- максимальное количество этажей объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 1;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 100%.

Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного проектирования.

Ж-2 зона проектируемой малоэтажной усадебной застройки

Зона предназначена для перспективного размещения  и функционирования жилых домов усадебного типа, состоящих преимущественно из одноквартирных жилых домов, усадебных блокированных жилых домов  с приквартирными земельными участками, объектов культурно-бытового и социального назначения

Для развития указанной зоны, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, необходима разработка и утверждение в установленном порядке документации по планировке территории, строительство инженерной и транспортной инфраструктуры

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-индивидуальные малоэтажные усадебные, блокированные жилые дома с участками 0,06-0,15 га;

-огороды, палисадники;

-теплицы;

-индивидуальны бани;

-индивидуальные колодцы;

-надворные туалеты;

-хозяйственные сараи;

-индивидуальные гаражи, открытые стоянки;

-объекты торгово-бытового обслуживания (магазины и торговые павильоны санитарной торговли);

-ДОУ;

-общеобразовательные школы;

-аптеки;

-отделения связи, банков, страхования

-административно-хозяйственные учреждения;

-ремонтные мастерские (часов, обуви, радиоаппаратуры, швейных);

-парикмахерские;

-спортзалы;

-гостинницы;

- личное подсобное хозяйство с правом возведения жилого дома;

-озеленение.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-объекты или помещения  предпринимательской деятельности (не имеющие класс вредности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) в границах индивидуальных жилых домов, блокированных усадебных жилых домов;

-строения для содержания мелких домашних животных;

-индивидуальные малоэтажные жилые дома с участками менее  0,06 га;

-киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

-объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие зону (в соответствии с решением генерального плана);

-общественные бани;

-объекты культуры;

-кабельные трансформаторы;

-объекты пожарной охраны;

-антенны сотовой и радиолинейной связи;

-многоквартирные и секционные жилые дома высотой до 3-х этажей;

-объекты культа;

-складские здания.

-библиотеки;

-столовые;

-кафе;

-автомастерские;

-стоматологические кабинеты;

-остановочные павильоны;

-противопожарные резервуары;

-линии электропередач;

-трансформаторные подстанции;

-линии связи.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-огороды;

-палисадники;

-теплицы;

-индивидуальные бани;

-колодцы, скважины для забора воды;

-надворные туалеты;

-сараи;

-гаражи;

-открытые стоянки;

-площадки для игр детей;

-хозяйственные постройки;

-хозяйственные площадки;

-встроенные в дом гаражи.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны Ж-2:

- Для зданий, сооружений:

В соответствии с  установленными (решение Малмыжской районной Думы 15.10.2007 г. № 9) предельными размерами земельных участков  на территории г. Малмыжа установить предельные размеры  земельных участков  в малоэтажной застройке в г. Малмыже от 0,04-0,15 га;  в многоквартирных домах установить из расчета 75 кв. м. на одну квартиру.

Индивидуальный жилой дом и блокированный  жилой дом должны отстоять  от красной линии улицы – не менее чем на 5 м, от проезда -  не менее чем на 3 м, в существующей застройке – по существующей линии застройки.

Минимальная ширина земельного участка – 25м.

До границы соседнего приквартирного  участка расстояния по санитарно-бытовым условиям   должны   быть   не   менее:  от индивидуального блокированного жилого дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от других построек  (бани, гаража и др.) - 1 м; от стволов высокорослых деревьев - 5 м; средне рослых - 2 м; от кустарника - 1 м.

Помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.

Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома, хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Высота зданий:

для всех основных строений количество надземных этажей – не более трех этажей, включая мансардный этаж.

для отдельно стоящего гаража, в том числе  с хозяйственным помещением на 2 этаже, высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 4 м, до конька скатной крыши-6м;

Требования к ограждению земельных участков:

со стороны улиц ограждение должно быть прозрачным (решетчатым, сетчатым, не глухим);

характер ограждения со стороны проезжей части  и его высота должен быть единообразным на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы;

высота ограждения должна быть не более 2 м;

при ограждении внутренних границ земельных участков допускается устройство ограждений из живой изгороди, стальной сетки, гладкой проволоки или деревянного решетчатого не глухой забора с пропуском света не менее 40 %.

Максимальный процент застройки земельного участка -30%.

2. Для объектов инженерно-технического обеспечения:

- минимальная ширина земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 2 м;

- минимальная площадь земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 4 кв. м;

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) для объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 0 м;

- максимальное количество этажей объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 1;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 100%.

Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного проектирования.

Ж-3 зона существующей секционной (2-3) этажной застройки

Зона предназначена для размещения и функционирования жилой застройки состоящей преимущественно из многоквартирных отдельно стоящих или секционных (не более четырех блок-секций) жилых домов, для реконструкции существующих эксплуатируемых жилых домов, а также социальной инфраструктуры, обслуживающей население: объектов образования, воспитания, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, связи, торговли и др.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-жилые здания высотой 2-3 этажа;

-реконструкция существующего жилого фонда;

-объекты инженерного оборудования зданий зоны;

-озеленение

-магазины товаров первой необходимости на первом этаже дома или в пристройке;

-детские дошкольные учреждения;

-аптеки;

-предприятия бытового обслуживания;

-отделения  связи, банков;

-здания досуга;

-пожарная часть.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-объекты или помещения  предпринимательской деятельности (не имеющие класс вредности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

-палисадники;

-отдельно стоящие гаражи (для инвалидов);

-киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

-котельные;

-пожарное депо;

-антенны сотовой,  радиолинейной и спутниковой  связи;

- хозпостройки;

-гаражи;

-противопожарные резервуары.

-магазины продовольственных и промышленных товаров во временных павильонах, в отдельных зданиях;

-предприятия общественного питания, встроенные и пристроенные;

-жилищно-эксплуатационные организации;

-гостевые автостоянки;

-организации и учреждения, офисные помещения;

-жилые дома индивидуальные и блокированной застройки;

- автомастерские;

-пожарные резервуары;

-общественные здания административного назначения;

-помещения для организации досуга;

-спортзалы;

-библиотеки;

-стоматологические кабинеты;

-опоры;

-трансформаторные подстанции.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-хозяйственные, дворовые постройки;

-скважины, колодцы;

- гаражи;

-хозяйственные площадки;

-огороды;

-теплицы;

-индивидуальные бани;

-надворные туалеты.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны Ж-3:

-минимальная ширина земельного участка - 16 м;

- минимальная площадь земельного участка - 450 кв. м;

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м;

-максимальное количество этажей – 3.

-максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%

- минимальная ширина земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 2 м;

- минимальная площадь земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 4 кв. м;

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) для объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 0 м;

- максимальное количество этажей объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 1;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 100%.

Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного проектирования.

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

ОД-1 зона обслуживания населения общегородского назначения

Зона предназначена для размещения и функционирования объектов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, иной коммерческой деятельности, кредитно-финансовых учреждений, юридических и общественных организаций, объектов связи и отправления культа, зданий органов управления; эксплуатации жилых домов, объектов торговли и общественного питания, их реконструкции

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-административные и общественные здания, организации, учреждения, управления общегородского значения;

-офисные помещения различных форм, организации;

-юридические учреждения (нотариальные конторы, юридические консультации, суды, прокуратура; приставы);

-страховые учреждения;

-отделения, участковые пункты милиции;

-военные комиссариаты;

-учреждения социального обеспечения;

-учреждения связи;

-банки и их отделения;

-центр обслуживания туристов;

-гостиница, гостевые дома;

-общежитие;

-предприятия общественного питания (рестораны, бары, кафе, столовые);

-магазины, торговые центры, выставки товаров, отдельно стоящие и встроенные, торговые павильоны, в том числе  остановочные;

-музей, выставочные залы;

-центры встреч, общения, досуговых занятий;

-кинотеатры, видеосалоны;

-дискотеки;

-компьютерные центры;

-залы аттракционов и игровых автоматов;

-информационный центр;

-библиотеки;

-архив;

-спортивные залы, залы рекреации, фитнес-центры;

-аптеки;

-учреждения внешкольного образования;

-предприятия обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники и иные подобные объекты);

-дополнительное благоустройство;

-озеленение;

-скверы;

-здания многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и встроено-пристроенными в первые этажи помещениями общественного назначения;

-фирмы по предоставлению услуг сотовой связи;

-фотосалоны;

-центры по предоставлению полиграфических услуг;

-парикмахерские, косметические салоны.

-здания автостанции;

-стоматологические кабинеты;

-фонтаны;

-стадионы.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- жилые дома индивидуальные и блокированной застройки, с участками  0.06-0.015га

- многоквартирные дома  до 3-х этажей;

-детские дошкольные учреждения;

-общеобразовательные школы;

-гостевые автостоянки при учреждениях;

-общественные туалеты;

-бани;

-объекты рекламы и социальной информатики;

-объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие зону общегородского центра;

-рынки;

-антенны сотовой, радиолинейной и спутниковой связи;

-предприятия автосервиса;

-объекты культа;

-гаражи;

-котельные;

-объекты отправления культа;

- трансформаторные подстанции;

-линии электропередач;

-торговый павильон с остановочным павильоном;

-гаражи;

-газораспределители.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-профессиональные учебные заведения;

-временные торговые павильоны, киоски;

-жилищно-эксплуатационные службы со вспомогательными устройствами и помещениями (склады, мастерские);

-объекты общегородской инженерной инфраструктуры, имеющие санитарно-защитную зону до 50 м (V класса санитарной опасности);

-крупные автостоянки;

-гаражи-стоянки манежного типа;

-мотели;

-спортплощадки;

-складские здания;

-котельные;

- общественные туалеты.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства дл зоны ОД-1:

- минимальная ширина земельного участка - 20 м;

-минимальная площадь земельного участка - 100 м2;

-минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м;

-максимальное количество этажей - 3;

-максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100%;

-минимальная ширина земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 2 м;

- минимальная площадь земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 4 кв. м;

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) для объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 0 м;

- максимальное количество этажей объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 1;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 100%.

Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного проектирования.

##### ОД-3 зона специализированного обслуживания населения (участки школ, больниц, детских дошкольных образований)

Зона предназначена для размещения и функционирования объектов образования, здравоохранения, эксплуатации жилых домов, их реконструкции

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-школы, гимназии, лицеи;

-внешкольные учреждения образования;

-профессиональные учебные заведения;

-детские дошкольные учреждения;

-стационары всех типов;

-диспансеры;

-поликлиники;

-больницы;

-станция скорой помощи;

-интернаты для престарелых;

-благоустройство, озеленение.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-здания смешанного использования высотой 2-3 этажа  с жилыми помещениями в верхних этажах и объектами здравоохранения;

-индивидуальные и блокированные жилые дома;

-стоянки и гаражи автотранспорта, обслуживающего участок;

-спортивные площадки;

-специализированные устройства (оранжереи, водные партеры, тонко-струйные фонтаны, боскеты);

-многоквартирные жилые дома до 3-х этажей;

-здание автомойки.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-спортивные комплексы;

-объекты культурно-бытового обслуживания зоны;

-магазины, обслуживающие лечебные и оздоровительные учреждения;

-культовые объекты;

-объекты инженерного оборудования, обслуживающие участок;

- пожарные резервуары;

-котельные;

-трансформаторные подстанции;

-опоры;

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны ОД-3:

- минимальная ширина земельного участка - 20 м;

- минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м;

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 10 м;

- максимальное количество этажей -3;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%;

- минимальная ширина земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 2 м;

- минимальная площадь земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 4 кв. м;

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) для объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 0 м;

- максимальное количество этажей объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 1;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 100%.

Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного проектирования.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

П-1 зоны существующих производственных предприятий

Зона предназначена для размещения и функционирования промышленных предприятий, производственных баз коммунального хозяйства и торговли, объектов дорожного сервиса, складских объектов.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-производственные предприятия;

-производственные автомобильные проезды;

-гаражи, автостоянки;

-сооружения систем инженерного оборудования, обслуживающие данную зону;

-реконструкции без увеличения радиуса экологического воздействия на селитебную и рекреационную зоны;

-благоустройство, озеленение территории.

-административные здания;

-валяные мастерские;

-автомойки;

-колбасные цеха;

-кулинарный цеха;

- трансформаторные подстанции;

- линии электропередач;

--станции технического обслуживания автомобилей;

-авторемонтные предприятия;

-автозаправочные станции;

-ограждение территории.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-пункты медицинской помощи при предприятиях;

-магазины продовольственных товаров при промпредприятиях;

-магазины запчастей;

-столовые производственные;

-автостоянки при промпредприятиях;

-складские помещения;

-местные дороги;

-торговые и торгово-развлекательные комплексы;

-аптеки;

-общественные здания административного назначения;

-общежития, связанные с производством;

-антенны сотовой,  радиолинейной и спутниковой связи;

-жилые дома индивидуальные и блокированной застройки с земельными участками 0.06-0.15га;

-многоквартирные жилые дома до 3-х этажей;

-пекарни;

-швейные мастерские;

-складские здания;

-предприятия общественного питания;

-здания административные и бытовые;

-мечеть;

-здание ветлечебницы;

-административное здание ветстанции;

-автоматическая автомобильная мойка.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-сооружения систем инженерного оборудования, обслуживающие город;

-производственные предприятия, не требующие устройства санитарно-защитных зон;

-гаражи личного транспорта;

-автостоянки;

-спортивные сооружения для обслуживания производственных зон;

-киоски, лоточная торговля, временные павильоны обслуживания населения;

-предприятия общественного питания;

-здания административные и бытовые;

-складские здания;

-пожарные депо;

-пожарные резервуары.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны П-1:

- минимальная ширина земельного участка - 20 м;

- минимальная площадь земельного участка - 400 м2;

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м;

- максимальное количество этажей - 3;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%;

- минимальная ширина земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 2 м;

- минимальная площадь земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 4 кв. м;

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) для объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 0 м;

- максимальное количество этажей объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 2;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 100%.

Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного проектирования.

ЗОНЫ ТРАНСПОРТНО-КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Т-2 зона основных инженерных сетей и сооружений

Зона предназначена для размещения и функционирования площадных объектов систем водоснабжения, канализации и других инженерных сооружений.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-объекты водоснабжения:

- -артезианские  скважины;

- -насосные станции водоснабжения;

- -реагентное хозяйство;

- -регулирующие и запасные емкости;

-объекты канализации:

- -канализационные сооружения механической и биологической очистки стоков;

- -канализационные насосные станции.

-объекты электроснабжения;

-объекты сотовой связи;

-объекты телевизионного вещания;

-объекты газоснабжения.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей;

-зеленые насаждения специального назначения.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны Т-2:

-минимальная ширина земельного участка - 2 м;

- минимальная площадь земельного участка - 10 м2;

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м;

- максимальное количество этажей - 3;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%;

- минимальная ширина земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 2 м;

- минимальная площадь земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 4 кв. м;

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) для объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 0 м;

- максимальное количество этажей объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 1;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 100%.

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

Р-1 зона парков, садов, скверов, бульваров

Зона предназначена для озеленения населенного пункта, использования  для отдыха населения, для кратковременного занятия физической культурой и спортом

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-лесные массивы;

-лесопарки;

-парки, сады, скверы, бульвары;

-прогулочные бульвары;

-площадки отдыха;

-игровые площадки;

-малые архитектурные формы, скульптурные композиции, беседки;

-водоёмы;

-фонтаны;

-объекты зелёного строительства, замена природного состава зелёных насаждений и почвенного слоя.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-гостевые автостоянки;

-летние аттракционы и игровые автоматы;

-пункты первой медицинской помощи;

-временные павильоны для торговли, общественного питания;

-общественные туалеты, устройства и сооружения зимних видов спорта (катки, лыжные трассы);

-киоски;

- очистные сооружения.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-базы отдыха;

-пляжи, лодочные станции, спасательные станции;

-места для пикников;

-спортивные площадки;

-бассейны открытые;

-видеосалоны;

-дискотеки;

-учреждения общественного питания;

-объекты культа;

-прокат игрового и спортивного инвентаря;

-скверы;

-детские площадки;

-беседки.

- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  для зоны Р-1:

- минимальная ширина земельного участка - 3 м;

- минимальная площадь земельного участка - 10 м2;

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м;

- максимальное количество этажей - 3;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30%;

- минимальная ширина земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 2 м;

- минимальная площадь земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 4 кв. м;

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) для объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 0 м;

- максимальное количество этажей объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 1;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 100%.

ВНЕШНИЕ ЗОНЫ (СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ)

СП-1  зона кладбищ

Зона выделена для обеспечения правовых условий использования участков кладбищ. Размещение зданий и сооружений разрешается с эксплуатацией источников водоснабжения и очистных сооружений в соответствии с приведенным ниже списком только после получения специальных согласований посредством публичных слушаний.

Основные виды разрешенного использования:

-места для захоронений;

-дороги;

-аллеи;

-административные здания администрации кладбища;

-культовые сооружения

-крематории.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-склады для обслуживания зоны (хранение инвентаря);

-мастерские по изготовлению ритуальных услуг (памятников, оград);

-бюро по оказанию ритуальных услуг;

-резервуары для хранения воды;

-мемориальные комплексы;

-объекты пожарной охраны.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-пункты первой медицинской помощи;

-предприятия торговли для обслуживания зоны (цветы, венки);

-киоски, временные торговые павильоны;

-общественные туалеты;

-гостевые автостоянки;

-озеленение территории.

Предельные  размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны СП-1 :

-минимальная ширина земельного участка - 20 м;

-минимальная площадь земельного участка - 400 м2;

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 6 м;

- максимальное количество этажей - 1 ;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65%;

- минимальная ширина земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 2 м;

- минимальная площадь земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 4 кв. м;

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) для объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 0 м;

- максимальное количество этажей объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 1;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 100%.

СП-2   зона территорий непригодных для всех видов строительства

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-озеленение;

-укрепление склонов.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-транспортировка проездов (при обосновании).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-размещение видовых площадок на трассах экскурсионных маршрутов.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны  СП-3:

-минимальная ширина земельного участка - 3 м;

- минимальная площадь земельного участка - 10 м2;

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 0 м;

- максимальное количество этажей - 1;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30%;

-  минимальная ширина земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 2 м;

- минимальная площадь земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 4 кв. м;

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) для объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 0 м;

- максимальное количество этажей объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 1;

-  максимальный процент застройки в границах земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 100%.

СП-3   защитная зона от аэродрома

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-озеленение;

-формирование озеленяемой санитарно-защитной зоны;

-размещение местных аэродромов;

-внешние дороги;

-пункты транзита;

-развязки транспортных потоков;

-размещение шумозащитных устройств;

-реконструкция существующих зданий и строительство новых зданий с повышенной звукоизоляцией наружных ограждений, обеспечивающих снижение шума на 25-30дБА.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-размещение инженерных сооружений и сетей;

-строительство мостов, путепроводов;

-формирование санитарно-защитных зон;

-организация экскурсионно-туристических маршрутов;

-размещение садово-огородных хозяйств

-индивидуальные и блокированные жилые дома;

-административные здания;

-предприятия индивидуальной трудовой деятельности;

-жилой дом.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-размещение водозаборных сооружений;

-формирование зон водоохраны.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны  СП-3:

-минимальная ширина земельного участка - 20 м;

- минимальная площадь земельного участка - 10 м2;

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м;

- максимальное количество этажей - 3;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%;

-  минимальная ширина земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 2 м;

- минимальная площадь земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 4 кв. м;

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) для объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 0 м;

- максимальное количество этажей объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 1;

-  максимальный процент застройки в границах земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 100%.

СХ   зона пастбищ и сенокосов

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-проведение мероприятий по улучшению состояния заливных лугов, формирование культурных пастбищ, выделение участков под сенокосы;

-прокладка дорог для вывоза сена;

-обеспечение условий водопоя скота, формирование скотопрогонов и пунктов сбора животных.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-размещение охраняемых кооперативных ферм, конюшен, пунктов временного содержания животных, пунктов ветеринарной службы.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-размещение сенного рынка (рынка продажи животных);

-устройство водорегулирующих сооружений по защите искусственных насаждений от ледохода на заливных лугах.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны  СХ:

-минимальная ширина земельного участка - 20 м;

- минимальная площадь земельного участка - 200 м2;

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м;

- максимальное количество этажей - 1;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65%;

-  минимальная ширина земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 2 м;

- минимальная площадь земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 4 кв. м;

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) для объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 0 м;

- максимальное количество этажей объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 1;

-  максимальный процент застройки в границах земельного участка для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений - 100%.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ, обозначенные на «Карте градостроительного зонирования», включающие ограничения использовании земельных участков и объектов капитального строительства.

На карте градостроительного зонирования  нанесены водоохранные зоны, примыкающие к водоемам, санитарно-защитные зоны предприятий и объектов капитального строительства, зоны санитарной охраны источников водоснабжения,  в границах которых установлен специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира, зоны затопления, зоны крутых склонов и оврагов, зоны охраны памятников истории и культуры.

Земельные участки  используемые с  установленными ограничениями с расположенными  объектами являются не соответствующими настоящим Правилам и используются  в соответствии со  ст. 22 настоящих Правил.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны предприятия или объекта капитального строительства отображаются на графических приложениях Правил на основании разработанного и утвержденного в установленном порядке проекта санитарно-защитной зоны.

Режим территории водоохраной зоны

1. В границах водоохранных зон запрещаются:
     
     1) использование сточных вод для удобрения почв;
     2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
     3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
     4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

2. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды

3. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными в водоохранных зонах ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;
           2) размещение отвалов размываемых грунтов;
           3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

4. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации.

5. Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в их водоохранных зонах, в границах особо ценных водно-болотных угодий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельности.

6. При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:

1) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах), а также сточных вод, не соответствующих требованиям технических регламентов;

2) производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;

3) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения предназначена для защиты используемых вод от поверхностного загрязнения.

Зона санитарной охраны должна организовываться в составе 3-х поясов:

первого пояса (строгого режима), предназначенного для защиты места водозабора от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

второго и третьего поясов (поясов ограничений), предназначенных для предупреждения  микробного и химического загрязнения воды источников.

Границы поясов зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются проектом, утверждаемым в установленном порядке.

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства  в 1-ом поясе зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

Граница 1-го пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Территория 1-го пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

На территории 1-го пояса зоны санитарной охраны запрещаются:

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

проживание людей;

размещение приемников нечистот и бытовых отходов;

применение ядохимикатов и удобрений;

посадка высокоствольных деревьев.

Водопроводные сооружения, расположенные в 1-ом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства  во 2-ом поясе зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны должно осуществляться выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, должно производиться при обязательном согласовании с центром госсанэпиднадзора, органами экологического и геологического контроля.

На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны запрещается:

закачка отработанных вод в подземные горизонты;

подземное складирование твердых отходов;

разработка недр земли;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков,  шламохранилищ и других  объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и рубка реконструкции.

На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны должны выполняться мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства  в 3-ем поясе зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны должно осуществляться выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, должно производиться при обязательном согласовании с центром Госсанэпиднадзора, органами экологического и геологического контроля.

На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны запрещается:

закачка отработанных вод в подземные горизонты;

подземное складирование твердых отходов;

разработка недр земли;

На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах 3-го пояса только при использовании подземных вод при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения и получении соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Кировской области.

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства  в санитарно-защитных зонах предприятий и объектов капитального строительства.

В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства  в санитарно – защитных зонах предприятий и объектов установлены по отношению к предусмотренным в Правилах видам разрешенного использования недвижимости в территориальных зонах в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:

жилую застройку, включая отдельные жилые дома;

ландшафтно-рекреационные зоны;

зоны отдыха;

территории курортов, санаториев и домов отдыха;

территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки;

территории коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

спортивные сооружения;

детские площадки;

образовательные и детские учреждения;

лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная  территория объекта и использоваться для  расширения промышленной или жилой  территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

здания управления;

конструкторские бюро;

здания административного назначения;

научно-исследовательские лаборатории;

поликлиники;

спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;

бани;

прачечные;

объекты торговли и общественного питания;

мотели;

гостиницы;

гаражи;

площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального   транспорта;

пожарные депо;

местные и транзитные коммуникации;

ЛЭП, электроподстанции;

нефте- и газопроводы;

артезианские скважины для технического водоснабжения;

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения;

автозаправочные станции;

станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Виды ограничений использования  земельных участков и объектов капитального строительства на пойменных территориях, периодически затопляемых и подтопляемых в половодье и паводки.

Генеральным планом    обозначены  подтопляемые территории паводковыми водами 1% обеспеченности на территории г. Малмыж  в районе ул. Береговой в северо- западной части г. Малмыж и определены необходимые мероприятия инженерной подготовки для создания благоприятных условий   эксплуатации зданий и сооружений.

Мероприятия для защиты от затопления.

В качестве основных средств инженерной  защиты от затопления   генеральным планом  предусмотрена  частичная подсыпка территории до незатопляемых отметок,   с устройством (при необходимости)  дренажных систем для перехвата паводковых вод.

В качестве  дополнительных средств защиты  могут выполняться следующие мероприятия:

-обвалование (общее и отдельными участками),

-искусственное повышение поверхности  территории,

-руслорегулирующие сооружения,

- сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока,

-дренажные системы,

-применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков),

-другие сооружения инженерной защиты.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать  естественные свойства природных систем, усиливающих эффективность основных средств защиты, таких как   расчистка и спрямление русел и стариц.

Профилактические методы защиты сводятся  к организации рельефа, защитной изоляции зданий, отведению поверхностного стока вдоль защищаемых зданий и сооружений.

Выбор вариантов сооружений инженерной защиты от затоплений и подтоплений должен производиться на основании технико-экономического обоснования показателей сравниваемых вариантов.

Условия использования территории:

1) полная и надежная защита от затопления наивысшим уровнем воды редкой повторяемости   путем искусственного повышения территории или строительства дамб обвалования или выноса строений, организации и очистки поверхностного стока, дренирования территории при полной защите от затопления;

2) пашни – земляное полотно автомобильных дорог должно быть выполнены в насыпи с учетом паводка 1% обеспеченности;

3) опоры высоковольтных линий электропередач и магистральные инженерно-технические коммуникации  должны быть выполнены в насыпи с учетом затопления наивысшим уровнем воды редкой повторяемости.

В зоне затопления запрещается:

«В зоне затопления запрещается:

- использование сточных вод  для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных и химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

-движение и стоянка транспортных средств (кроме специального) за исключением по дорогам и стоянкам и специально оборудованным местам, имеющим  твердое покрытие;

- строительство капитальных зданий без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия паводковых вод;

- реконструкция объектов   без проведения мероприятий по инженерной подготовке;

-строительство жилых зданий».

Виды ограничения использования  земельных участков и объектов капитального строительства на территории крутых склонов ( с уклоном  более 20%) и оврагов

Условия их использования:

1) полное благоустройство овражных и прибрежных склонов территорий на основании технико - экономического обоснования и градостроительной ценности путем частичной или полной засыпки оврагов.

2) террасирование, срезка, планировка, закрепление склонов, укрепление склонов растительностью, организация поверхностного стока;

3) дренирование территории, противооползневые мероприятия, берегоукрепительные сооружения, агролесомелиорация;

Запрещены все виды использования земельных участков, связанных со строительством объекта любого типа  без наличия соответствующего обоснования.

И-А  зона охраны объектов культурного наследия

Действие градостроительного регламента на территории охранных зон объектов культурного наследия, согласно п.4 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не распространяется. Их специальный регламент определяется нормативными актами закона об охране исторического наследия.

На «Карту градостроительного зонирования» нанесены объекты культурного наследия, состоящие на государственной охране:

памятник архитектуры 19 века Богоявленский собор, имеющий приобъектную охранную зону;

здание Уездного съезда и дом Суровцева, которые охраняются в территориальных границах их домовладений.

Границы указанных зон определяют границы ведения органов охраны памятников истории и культуры в части согласования намерений по изменению недвижимости (в том числе путем согласования проектной архитектурно-строительной документации).

Предметами согласования по объектам, включенным в списки памятников истории и культуры, являются вопросы, определяющие их назначение, параметры и характеристики реставрации, реконструкции, регенерации, решаемые в индивидуальном порядке применительно к каждому объекту.

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства  в охранной зоне объектов культурного наследия:

В охранной зоне историко-архитектурных памятников запрещается любое строительство за исключением:

реставрации памятников;

санации застройки;

реставрации или модернизации сохраняемых зданий;

функционального насыщения застройки в соответствии с местом размещения объекта в городе;

нового компенсационного строительства взамен утраченных зданий, полностью подчиненного исторической застройке и основанного на учете исторических традиций;

благоустройства и озеленения, характерного для охраняемых объектов, которые должны осуществляться по разрешению уполномоченного органа по охране памятников истории и культуры Кировской области и под его контролем.

Запрещается снос, перемещение и изменение объектов на территории охранной зоны историко-архитектурных памятников за исключением случаев, определенных действующим законодательством об охране памятников истории и культуры.

Должен быть   осуществлен вынос из охранной зоны  памятника дисгармонирующих зданий по согласованию с уполномоченным органом по охране памятников истории и культуры Кировской области.

Историко-архитектурные памятники должны использоваться в целях развития науки, народного образования и культуры, патриотического, нравственного и эстетического воспитания; отправления культа. Использование историко-архитектурных памятников в иных целях допускается, если это не наносит ущерба их сохранности и не нарушает их историко-художественную ценность.

Предоставление историко-архитектурных памятников в пользование юридическим лицам должно осуществляться в порядке и с соблюдением  условий, определенных действующим законодательством.

Кроме объектов культурного наследия состоящих на государственной охране, на территории г. Малмыж выявлены ещё 72 объекта представляющих собой историческую ценность. До постановки данных объектов на государственную охрану как памятников архитектуры и градостроительства местного значения,  виды разрешенной  градостроительной деятельности и строительных изменений  в границах земельных участков этих объектов должны осуществляться по согласованию с уполномоченным органом по охране памятников истории и культуры Кировской области.

После постановки объектов на охрану как памятников архитектуры и градостроительства местного значения, вносятся изменения  в «Карту градостроительного зонирования» и Градостроительные регламенты, в которых устанавливаются виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне объектов культурного наследия.

В целях охраны выявленных, но еще не поставленных на местную охрану объектов исторической ценности в центральной части города проектом охранных территорий учреждена историческая зона регулирования застройки. Данная зона охватывает участки, сохранившие основные композиционные принципы усадебной застройки и организации исторической среды. На данной территории сосредоточенно подавляющее большинство памятников истории и архитектуры, расположенной в целостной исторической среде. Основным видом деятельности на данной территории является регенерация – сохранение и восстановление расположенных на ней памятников и окружающей их застройки. Комплексная реконструкция на этой территории включает: реставрацию памятников, санацию существующей застройки, реставрацию или модернизацию сохраняемых зданий, функциональное насыщение застройки, компенсационное строительство взамен утраченных зданий.

К новой застройке ведущими становятся требования по высоте, площади фасадов и силуэту зданий и сооружений, полное подчинение сложившейся застройке, историческим традициям.