САВАЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Положения о территориальном планировании

г. Киров

2014

610046, г. Киров, ул. Герцена, 88,  тел. 8 (8332) 29-53-43, лицензии: № ВВГ-01426К, № ВВГ-01425Г от 11.07.2006 г.

свидетельство СРО АИИС 01-И-№ 1294 от 19.03.2010

Экз №

САВАЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 2

Часть 1

Положения о территориальном планировании

Заказчик: Администрация Савальского сельского поселения Малмыжского района Кировской области

Муниципальный контракт: № 1 от 04 октября 2013 г.

Исполнитель: Институт территориального планирования «Кировское архитектурное, землеустроительное проектно-изыскательское предприятие ОАО «Кировгипрозем»

Шифр: АПМ 23-01-13-ГП/01

| Генеральный директор | О.Г. Созинов |
| --- | --- |
| Директор по градостроительному проектированию | М.Л. Башорина |

г. Киров 2014

СОДЕРЖАНИЕ:

| Состав проекта ……………………………………………………………………………………. |  |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Введение …………………………………………………...………………………………….……. |  |  |  | 4 |
| 1. | Цели и задачи территориального планирования ……………..………………………….. |  |  | 6 |
|  | 1.1. | Цели территориального планирования ……………...…………….................................... |  | 6 |
|  | 1.2. | Задачи территориального планирования ……………….................................................... |  | 6 |
| 2. | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения ………………………………………………………………………………… |  |  | 7 |
|  | 2.1. | Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры ……………..... |  | 7 |
|  | 2.2. | Мероприятия по развитию и размещению в Савальском сельском поселении объектов капитального строительства …………………………………………………………. |  | 7 |
|  |  | 2.2.1. | Жилищное строительство ………………………………………………………………… | 7 |
|  |  | 2.2.2. | Размещение и развитие объектов социальной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания ……………………………………………………………………. | 8 |
|  |  | 2.2.3. | Размещение и развитие объектов инженерной инфраструктуры ……………..… | 8 |
|  |  | 2.2.4. | Размещение и развитие объектов транспортной инфраструктуры ……………. | 9 |
|  | 2.3 | Мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера………………………………………………………………. |  | 10 |
|  | 2.4. | Мероприятия по улучшению экологической обстановки, охране окружающей среды и санитарной очистке территории поселения…………………………............................ |  | 10 |
|  | 2.5. | Мероприятия по инженерной подготовке территорий ………………………………….. |  | 11 |
|  |  | 2.5.1. | Организация поверхностного стока .......................................................................... | 11 |
|  |  | 2.5.2. | Мероприятия по защите территории от затопления ………………………………. | 11 |
|  |  | 2.5.3. | Благоустройство рек и водоемов. Защита от овражной эрозии. ………………… | 11 |
|  | 2.6 | Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Савальского сельского поселения…………………………………………... |  | 12 |
| 3. | Основные технико-экономические показатели проекта ………………………………… |  |  | 13 |

- Состав проекта

Материалы по обоснованию Генерального плана:

1. Пояснительная записка – Том 1. Савальское сельское поселение Малмыжского района Кировской области. Генеральный план. Материалы по обоснованию

2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема современного использования территории (опорный план) с. Савали | 1:2000 |  |
| 2 | Схема функционального зонирования территории с. Савали | 1:2000 |  |
| 3 | Схема дорожно-транспортной инфраструктуры с. Савали | 1:2000 |  |
| 4 | Схема инженерных сетей. Схема размещения сетей газоснабжения и теплоснабжения с. Савали | 1:2000 |  |
| 5 | Схема инженерных сетей. Схема размещения сетей водоснабжения и водоотведения с. Савали и поч. Кулапинский | 1:2000 |  |
| 6 | Схема инженерных сетей. Схема размещения сетей электроснабжения и объектов связи с. Савали | 1:2000 |  |
| 7 | Схема существующих границ территории Савальского сельского поселения | 1:25000 |  |
| 8 | Схема функционального зонирования территории поселения | 1:25000 |  |
| 9 | Схема ограничения использования территории поселения | 1:25000 |  |

Положения о территориальном планировании:

1. Пояснительная записка – Том 2. Савальское сельское поселение Малмыжского района Кировской области. Генеральный план. Основные положения (утверждаемая часть)

2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сводная схема (основной чертеж) генерального плана с. Савали | 1:2000 |  |
| 2 | Схема функционального зонирования с. Савали | 1:2000 |  |
| 3 | Схема планируемых границ Савальского сельского поселения | 1:25000 |  |
| 4 | Схема ограничения использования территории поселения | 1:25000 |  |

Графические материалы генерального плана муниципального образования разрабатываются на топооснове в масштабе 1:10 000 на территорию поселения и 1:2 000 по территории населенных пунктов. Основной формат данных, передаваемых в цифровом электронном виде картографической информации, - MapInfo или ИНГЕО.

Заказчику предоставляются материалы в виде пояснительной записки и чертежей: на бумажных носителях – 2 экз.; на электронном носителе – 1 экз.

Введение

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории населённого пункта (поселения), определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Проект Генерального плана Савальского сельского поселения Малмыжского района Кировской области разработан по заказу Администрации Савальского сельского поселения Малмыжского района Кировской области на основании Муниципального контракта № 1  от 04 октября 2013 г.  Генеральный план разработан в соответствии с техническим заданием в пределах административной границы муниципального образования Савальское сельское поселение Малмыжского района Кировской области.

Разработка Генерального плана Савальского сельского поселения Малмыжского района Кировской области с соблюдением положений:

-  Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-  Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

-  Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

-  Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

-  Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 443-ФЗ;

-  Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ;

-  Закона Кировской области  « Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области» от 04.05.2007 № 105-ЗО;

-  Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» от 28.09.2006 № 44-ЗО;

-  Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, утвержденной приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 150;

-  иных действующих законодательных и нормативных документов.

В качестве базовой градостроительной документации при проектировании были учтены:

- Схема территориального планирования Малмыжского муниципального района Кировской области, разработанная ОАО «Кировгипрозем» в 2011 г. и утвержденная решением районной думы Малмыжского района четвертого созыва Кировской области № 11/6 от 11.06.2011.

- Генеральный план с. Савали Малмыжского района Кировской области, разработанный в 1983  г. Кировским государственным институт по проектированию городского и сельского строительства «Кировгипрогорсельстрой» и утвержденный исполнительным комитетом Кировского областного Совета депутатов трудящихся (решением № 104-р от 8 февраля 1984 г.).

- «Правила землепользования и застройки территории Савальского сельского поселения Малмыжского муниципального района Кировской области», разработанные ООО «САТЭК» в 2008 г. и утвержденные в новой редакции решением  Савальской сельской Думы № 11 от 19.03.12.

- Сведения о ранее разработанной градостроительной документации, включая проекты детальных планировок, и иной документации по планировке территории.

- Сведения о работах в области сохранения памятников истории и культуры.

- Проектные предложения по размещению объектов специального назначения (свалок, кладбищ, скотомогильников).

Разработка и реализация Генерального плана осуществляется в целях:

- обеспечения рациональной пространственной организации территории населённого пункта, обеспечивающей его устойчивое социально-экономическое развитие;

- обеспечения сбалансированного развития социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур муниципального образования создания оптимальных условий для развития производства, рационального использования всех видов ресурсов и улучшения экологического состояния территории;

- определение площадок первоочередных объектов строительства муниципального значения.

Проектные решения Генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории Савальского сельского поселения Малмыжского района Кировской области.

Для генерального плана Савальского сельского поселения установлены следующие этапы:

I этап – 7 лет – I  очередь;

II этап – 20 лет – расчетный срок;

1. Цель и задачи территориального планирования

1.1. Цели территориального планирования Савальского сельского поселения

Целью разработки Генерального плана Савальского сельского поселения является обоснование и формирование важнейших базовых параметров и положений градостроительной стратегии на период до 2038 года, направленной на создание благоприятной среды жизнедеятельности и обеспечение устойчивого развития поселения в новых социально-экономических условиях.

Основные положения нового Генерального плана носят прогнозно-аналитический характер и основаны на результатах текущей оценки изменения существующей и прогнозируемой градостроительной ситуации, а именно:

- предложения Генерального плана сформированы исходя из целей, задач и приоритетов стратегии развития поселения;

- в качестве градоформирующей базы принимаются внутренние источники саморазвития Савальского сельского поселения: целевые программы, рациональное использование инфраструктур, дорог и земли;

- в числе основных задач повышения качества среды и устойчивого градостроительного развития, Генеральный план предусматривает определение главных направлений развития поселения на основе имеющихся ресурсов.

Основные направления комплексного развития территории устанавливают:

- планировочную и архитектурно-пространственную структуру;

- основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры;

- основные направления развития и реконструкции производственных и общественных территорий;

- экологические требования к градостроительному развитию.

1.2. Задачи территориального планирования Савальского сельского поселения

Основные задачи проекта:

- на основе анализа параметров жилой среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения выявить проблемы градостроительного развития территории поселения;

- выполнить разработку разделов Генерального плана в соответствии с требованиями законодательства: градостроительное зонирование, мероприятия реализации Генерального плана;

- подготовить электронный Генеральный план на основе компьютерных технологий и программного обеспечения.

Территориальное планирование должно обеспечивать в целях охраны окружающей среды и природных ресурсов:

- закрепление системы природоохранных мероприятий, обеспечивающих ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охрану и рациональное использование природных ресурсов;

- сохранение и улучшение качества окружающей среды на территории поселения;

- локализацию мероприятий по инженерной подготовке и защите территорий, выбор мест размещения и взаимного «сосуществования» различного вида объектов в их гармоничном сочетании с природными ландшафтами и экологическими системами;

- пространственный базис экологической системы, способствующий рациональному перераспределению антропогенных нагрузок.

2. Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения

Перечень мероприятий по территориальному планированию, включенных в Генеральный план Савальского сельского поселения затрагивает комплекс нормативно-правовых, научных, проектных и планово-программных работ.

Основными компонентами проекта реализации Генерального плана являются:

- мероприятия правового обеспечения реализации Генерального плана Савальского сельского поселения, к которой относится корректировка и переутверждение Правил землепользования и застройки;

- мероприятия по разработке градостроительной документации, к которой относятся проекты планировок с проектами межевания и проекты санитарно-защитных зон;

- мероприятия по созданию условий для развития производственных зон на территории поселения с реконструкцией и упорядочением существующих базовых предприятий, с созданием полноценных санитарно-защитных зон;

- мероприятия по экологической безопасности включающие создание системы санитарной очистки территории Савальского сельского поселения;

- мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- мероприятия по обеспечению объема жилищного строительства в целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- мероприятия по обеспечению реализации муниципальных программ.

2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Основой проектного решения Генерального плана является принцип сохранения и дальнейшего развития сложившейся функционально-планировочной структуры Савальского сельского поселения.

Генеральным планом Савальского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия по развитию и реконструкции функциональных зон:

- строительство нового жилищного фонда, с учетом планировочных ограничений;

- размещение в жилой застройке объектов социального и бытового обслуживания;

- формирование общественно-деловых зон в перспективных жилых микрорайонах;

- реконструкция и модернизация существующих производств.

Изменение процентного соотношения функциональных зон к 2034 году см. в таблице 2.1.

2.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

2.2.1. Жилищное строительство

При оценке потребности в дополнительных объемах ввода жилья учитывались реализуемые в поселении жилищные программы по развитию жилищного строительства в Кировской области.

Для обеспечения  жилищного строительства необходимо разработать проекты планировки и межевания  на участки застройки I очереди и на расчетный срок.

Для обеспечения  жилищного строительства необходимо:

- провести мероприятия по увеличению территории поч. Кулапинский  путем включения в его черту территории бывших сельскохозяйственных угодий для жилищного строительства.

- разработать проекты планировки и межевания вновь включенных территорий в черту поч. Кулапинский.

Первая очередь 2014-2021 гг.

1. Застройка свободных территорий  индивидуальными жилыми домами в северо-восточной части с. Савали на землях сельхозозяйственных угодий – площадью 4,93 га.

2. Застройка свободных территорий  индивидуальными жилыми домами в юго-восточной части с. Савали на землях сельхозозяйственных угодий – площадью 0,29 га южнее коллективного садоводства.

3.  Застройка свободных территорий  индивидуальными жилыми домами в юго-восточной части с. Савали – площадью 0,22 га по ул. Октябрьская.

Расчетный срок 2022-2034 гг.

1. Застройка свободных территорий  индивидуальными жилыми домами в северо-восточной части с. Савали на землях сельхозозяйственных угодий – площадью 3,78 га.

2. Застройка свободных территорий  индивидуальными жилыми домами в юго-западной части с. Савали – площадью 0,16 га по ул. Пролетарская.

    - Размещение и развитие объектов социальной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания

Первая очередь 2014-2021 гг.

- Строительство объектов многофункционального назначения в районе первоочередной застройки - в северо-восточной части в с. Савали.

Расчетный срок 2022-2034 гг.

Развитие зоны отдыха на территории Савальского парка.

2.2.3. Размещение и развитие объектов инженерной инфраструктуры

Развитие системы водоснабжения и канализации

Основные направления развития системы водоснабжения должны предусматривать:

1) Повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин).

2) Расширение сети водопроводов с целью наиболее полного обеспечения централизованным водоснабжением населения.

3) Развитие водопроводной сети для обеспечения потребностей нового строительства.

4) Ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов.

5) Обеспечение разработки, согласования и утверждения проектов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения (по скважинам № 18735 и 18748)

Первая очередь (2014-2020 гг.):

- Возобновление эксплуатации скважины № 1216 на территории с. Савали с целью повышения надёжности системы водоснабжения (передача в аренду эксплуатирующей организации с последующим получением лицензии на право пользования недрами).

- Прокладка водопровода по ул. Октябрьская от ул. Полевая до ул. Физкультурников, по ул. Зелёная до границы села, по ул. Юбилейная и Подгорная.

- Восстановление централизованного водоснабжения в с. Гоньба.

- Восстановить обслуживание существующих очистных сооружений канализации.

Расчётный срок (2022-2034 гг.):

- Развитие  системы хозяйственно-бытовой канализации и очистки сточных вод.

- Строительство биологических очистных сооружений мощностью  200 м3/сут.

- Создание системы хозяйственно-бытовой канализации в селе, с подключением к ней многоквартирных домов, объектов социальной инфраструктуры и экономики.

Развитие системы газоснабжения

- По состоянию на 01.01.2013 газифицировано 331 хозяйство, т.е.  45 %  от всех хозяйств поселения. Подготовлена документация  для газификации  еще 45 хозяйств п. Кулапинский, протяженность  газопровода составит  10 км. Заказана проектная документация  на газификацию еще четырех населенных пунктов: д. Новый Ирюк, д. Урнек, д. Шагабань и д. Марс.

Первая очередь (2014-2021 гг.):

- Завершение газификации поч. Кулапинский.

- Проведение газификации деревень Новый Ирюк, Урнек, Шагабань и Марс.

Расчётный срок (2022-2034 гг.):

Осуществление газификации с. Гоньба и д. Азелино.

- Развитие системы электроснабжения

Первая очередь (2014-2021 гг.):

Схемой территориального планирования Кировской области предусмотрена установка второго трансформатора 6,3 МВА на ПС 110/10 кВ на подстанции «Савали» в срок до 2015 г.

2.2.4. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Развития улично-дорожной  сети с. Савали направлено на решение следующих задач:

- улучшить транспортно-эксплуатационное состояние существующей сети автодорог;

- произвести реконструкцию, ремонт и содержание автодорог села;

- продолжить совершенствование автодорог, ликвидацию на них очагов аварийности и улучшение технических характеристик для обеспечения безопасного и комфортного пропуска транспортных потоков;

- текущий ремонт дорог;

- строительство дорог на участках, где разработаны проекты планировки;

- осуществление реконструкции (модернизации) объектов транспортной инфраструктуры.

Главными направлениями реконструкции должны стать увеличение числа дорог с асфальтобетонным покрытием и спрямление улиц, с целью придания им «городского» стиля.

Первая очередь (2014-2021 гг.):

Согласно программе социально-экономического развития Савальского сельского поселения Малмыжского района Кировской области на 2012-2016 год, утвержденной решением Савальской сельской Думы от 13.12.2011г. №45 в генеральном плане предложены для реализации в первую очередь следующие мероприятия в сфере дорожной инфраструктуры:

- К 2016 году планируется строительство  автомобильной дороги  в щебёночном исполнении от д. Новый Ирюк  до д.Марс,  протяженностью 800 метров за счет средств самообложения и добровольных пожертвований.

- Сооружение тротуара  от с. Савали до поч. Кулапинский  и по ул. Трудовая  по плч. Кулапинский, протяженностью  1,5 км. Для осуществления данного мероприятия  планируется участие в «Проекте по поддержке местных инициатив».

2.3. Мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Схемой территориального планирования Кировской области предусмотрено произвести реконструкции гидроузлов прудов, расположенные на территории Савальского поселения в следующие сроки:

- нижнего Кулапинского (Савальского) пруда № 1 – с 2015 по 2020 гг.;

- верхнего Савальского пруда № 2 – с 2015 по 2020 гг.;

- Азелинского пруда – с 2020 по 2030 гг.

С точки зрения территориального развития сельского поселения в целях повышения пожарной безопасности застройки в генеральном плане предусматривается:

- организация санитарно-защитных зон производственных и коммунально-складских объектов и территорий;

- проектирование новых жилых районов и реконструкция существующей застройки в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- развитие водопроводной сети с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих нужды пожаротушения, устройство площадок – пирсов на водных объектах поселения.

С целью уменьшения риска переноса лесных пожаров на территории населённых пунктов возле всех населённых пунктов, граничащих с лесными массивами (д. Марс, Урнек), необходимо создание минерализованные полосы между лесом и жилой застройкой.

С целью обеспечения надлежащей защиты территории и населения с. Гоньба необходимо осуществить мероприятия организационно-технического характера по включению села в зону нормативной противопожарной доступности ближайшей пожарной части (пожарной команды).

С целью обеспечения надлежащей защиты территории и населения поселения необходимо также осуществить:

- строительство пожарных пирсов:

- в д. Азелино на Азелинском пруду;

- в с. Савали на старице р. Ирюк,

- в с. Гоньба на р. Вятке;

- оборудовать водопроводную сеть в с. Савали пожарными гидрантами;

- оборудовать пожарным гидрантом артезианскую скважину в д. Новый Ирюк.

2.4. Мероприятия по улучшению экологической обстановки, охране окружающей среды и санитарной очистке территории поселения

В целях решения задач охраны окружающей среды проектом предусмотрены следующие мероприятия:

Первая очередь (2014-2021 гг.):

1. Организовать разработку проекта СЗЗ для производственной площадки ООО «Агрофирма «Савали» в с. Савали.

2. Восстановить обслуживание существующих очистных сооружений канализации.

3. Прекратить эксплуатацию и провести рекультивацию санкционированной свалки ТБО у поч. Кулапинский.

4. Создать площадку для накопления ТБО на месте свалки ТБО.

5. Разработать «Проект водоохранных зон и прибрежных защитных полос», где водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы должны быть откорректированы с учетом планировочных и инженерных решений генерального плана.

6. Разработать генеральную схему очистки территорий населённых пунктов Савальского СП в соответствии с Методическими рекомендациями, утверждёнными постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003, № 152.

7. Провести работы по организации водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых линий.

8. Утвердить проект зон санитарной охраны подземного водозабора в с. Савали.

Расчётный срок (2022-2034 гг.):

- Провести корректировку Генерального плана по результатам разработки проекта СЗЗ производственной площадки ООО «Агрофирма «Савали» в с. Савали.

- Осуществить строительство биологических очистных сооружений мощностью  200 м3/сут.

2.5. Мероприятия по инженерной подготовке территорий

2.5.1. Организация поверхностного стока

Создать сети открытой ливневой канализации в виде придорожных канав по улицам с одно- и двухэтажной застройкой.

2.5.2. Мероприятия по защите территории от затопления

Не планируются

2.5.3. Благоустройство рек и водоёмов

Мероприятия по поддержанию качественного состояния водных объектов предусматривают:

- ликвидацию всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных территорий;

- прочистку всех водопропускных труб и сооружений в телемостах,  обеспечивающих пропуск, возрастающий в период таяния снега и ливней, расхода в реках и ручьях;

- расчистку водоемов от мусора и наносов;

- вертикальную планировку прилегающих к водоему территорий;

- залужение прибрежных полос водоёмов, не оборудованных набережными;

- создание пожарных пирсов на пожарных водоёмах;

- организацию зон отдыха со строительством спортивных сооружений,  прогулочных дорожек и площадок, озеленение.

Поскольку старица р. Ирюк имеет рекреационное значение для населения с. Савали необходимо принять меры по предотвращению сосредоточенного стока в старицу недостаточно-очищенных сточных вод с поселковых очистных сооружений

2.6  Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Савальского сельского поселения

В целях обнаружения  и сохранения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия,  расположенных на территории Свальского сельского поселения  необходимо:

- до производства земельных работ на территориях, подлежащих хозяйственному освоению, провести  археологические полевые работы;

- на каждый объект  культурного наследия разработать  проекты зон охраны.

3. Основные технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Современное состояние | Перспектива (2034 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь Савальского сельского поселения | га | 14334,85 | 13500,91 |
| 2 | Площадь с. Савали | га | 157,31 | 175,48 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Жилая зона | га | 59,93 | 74,60 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 11,34 | 11,83 |
|  | Производственная и коммунально-складская зона | га | 23,30 | 23,30 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 31,05 | 20,00 |
|  | Зона дачного хозяйства | га | 3,33 | 2,66 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | 10,72 | 22,87 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 17,64 | 20,22 |
| 3 | Население с. Савали | тыс. чел. | 2034 | 1190 |
| 4 | Новое жилищное строительство | га | - | 14,67 |