# АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.12.2024 |  | № 939 ___ |
| --- | --- | --- |

г. Малмыж

Об утверждении местных нормативов градостроительного

проектирования Малмыжского района

Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-30 «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» администрация Малмыжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Малмыжского района Кировской области (далее – местные нормативы) согласно приложению.

2. Разместить утвержденные местные нормативы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в сети «Интернет» в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия настоящего постановления.

3. Направить в министерство строительства Кировской области уведомление о размещении утвержденных местных нормативов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий 30 дней со дня принятия настоящего постановления.

4. Разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Малмыжского района.

5. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области.

6. Разместить настоящее постановление в федеральную государственную информационную систему территориального планирования.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Малмыжского района                                                                  Э.Л. Симонов

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Малмыжского района от 19.12.2024 № 939

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования

Малмыжского района Кировской области

1.	Правила и область применения местных нормативов

1.1.	Местные нормативы градостроительного проектирования Малмыжского района Кировской области (далее - местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 10.1 и 10.5 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее – Закон области).

1.2. Местные нормативы устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, предусмотренными статьей 10.1 Закона области, населения Малмыжского района и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Малмыжского района.

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека местные нормативы содержат расчетные показатели и параметры развития, организации и использования территорий.

1.3. Местные нормативы включают в себя следующие разделы:

1.3.1. «Правила и область применения местных нормативов» (правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов).

1.3.2. «Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования».

В основной части установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Малмыжского района объектами местного значения, предусмотренными статьями 10.1 и 10.2 Закона области, и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Малмыжского района, иные расчетные показатели, предусмотренные Правительством Российской Федерации.

1.3.3. «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов».

1.4. Расчетные нормативы, содержащиеся в основной части местных нормативов, применяются при подготовке документов территориального планирования, документации по планировке территории, а также при установлении в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, иных градостроительных показателей и норм, направленных на обеспечение создания благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе инвалидов и маломобильных групп населения, при архитектурно-строительном проектировании.

1.5. Местные нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Кировской области независимо от их организационно-правовой формы, если иные расчетные показатели местного значения не предусмотрены местными нормативами градостроительного проектирования.

2.	Основная часть. Расчетные показатели нормативов 	градостроительного проектирования

2.1.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района следует принимать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | 0,16 | Не нормируется |
| 2 | Автостанции |  |  |
|  | муниципальный район | 1 | не нормируется |

Примечание: организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения (независимо от их организационно-правовых форм), обеспечивают оборудование автостанций специальными приспособлениями и устройствами в целях обеспечения условий инвалидам для беспрепятственного пользования указанными средствами.

2.2.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| № п/п | Объект местного значения (учреждение, организация) | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дошкольные образовательные организации |  |  |
| 1.1 | Городская местность | 49 мест на 1 тыс. жителей | пешеходная доступность составляет по времени 8 минут |
| 1.2 | Сельские местность | 42 мест на 1 тыс. жителей | транспортная доступность 30 километров |
| 2 | Общеобразовательные организации |  |  |
| 2.1 | Городская местность | 144 мест на 1 тыс. жителей | пешеходная доступность составляет по времени 7 минут |
| 2.2 | Сельские местность | 111 мест на 1 тыс. жителей | транспортная доступность 30 километров |

Примечания: 1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 10.1 пункта 10.4 СП 42.13330.2016.

2. Вместимость общеобразовательных организаций и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к СП 42.13330.2016.

3. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций, не указанных в приложении Д к СП 42.13330.2016, следует принимать по заданию на проектирование.

4. Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

2.3.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование вида объекта | Показатель, единица измерения | Показатель минимальной обеспеченности * | Показатель максимальной доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек | Штук | 2 | Не более 60 мин транспортной доступности (общественным транспортом) |
| 2 | Стадионы, спортивные залы вместимостью до 500 человек | Штук | 12 | Не более 15 мин шаговой доступности |
| 3 | Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек | Штук | 4 | Не более 60 мин транспортной доступности (общественным транспортом) |
| 4 | Плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров | Штук | 2 | Не более 60 мин транспортной доступности (общественным транспортом) |
| 5 | Лыжные базы с трассой длиной до 5 километров | Штук | 6 | Не устанавливается |

* Расчет показателя минимальной обеспеченности произведен для муниципального образования с численностью населения 20133 человек.

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта, показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приняты с учетом рекомендованных нормативов обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 (далее – Приказ от 19.08.2021 № 649).

Нормативы обеспеченности объектами спортивной инфраструктуры рекомендованы для субъекта Российской Федерации из расчета на 100000 жителей. Рекомендованные нормативы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры включает все объекты на территории субъекта Российской Федерации, в том числе местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Кировской области.

Перечень объектов местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта установлен в статье 10.1 Закона области.

2.4.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов местного значения муниципального района в области газоснабжения поселений, расположенные на территориях двух и более поселений в границах муниципального района

Проектирование и строительство новых газораспределительных систем, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии со схемой газоснабжения, разработанной в составе программы развития газоснабжения и газификации Кировской области, в целях обеспечения предусматриваемого программой уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объеме и требуемых параметров.

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами следует использовать расчетную величину потребления газа на коммунально-бытовые нужды населения и производственные нужды и характеристики планируемых к размещению объектов.

Нормы расхода природного газа на нужды населения, которые следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей расхода (потребления) природного газа, приведены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Показатель | Норма расхода газа м3/год на 1 чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения (квартира, оборудованная газовой плитой, централизованным горячим водоснабжением) | 121 |
| 2 | Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения (квартира, оборудованная газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 300 |
| 3 | Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения (квартира, оборудованная газовой плитой, без централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя) | 178,7 |

Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расхода газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов не нормируется.

2.5.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов местного значения муниципального района в области электроснабжения поселений, расположенные на территориях двух и более поселений в границах муниципального района

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности сельских поселений объектами местного значения в области электроснабжения установлены с учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Расчет электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185- 94) и СП 31-1 10-2003.

Укрупненные показатели электропотребления для проживающего населения, приведенные в таблице 5, установлены на основании приложения Л к СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и рекомендованы для определения минимальной необходимой мощности объектов электроснабжения.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется.

Таблица 5

| Степень благоустройства поселений | Электропотребление, кВт·ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Сельские населенные пункты, жилищный фонд которых: |  |  |
| не оборудован стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
| оборудован стационарными электроплитами | 1350 | 4400 |

Примечание:

Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.2016.

2.6.	Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

| № п/п | Объект, единица измерения, муниципальное образование | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дом культуры, объектов |  |  |
| 1.1 | городская местность | 1 | 15 минут транспортной доступности |
| 1.2 | сельская местность | 1 | 30 минут транспортной доступности |
| 2 | Кладбище традиционного захоронения | 0,24 га на 1000 человек населения | не устанавливается |
| 3 | Объекты муниципальной пожарной охраны – пожарные депо |  |  |
| 3.1 | городская местность | 1 пожарное депо на 2 автомобиля | 10 минут транспортной доступности |
| 3.2 | сельская местность | 1 пожарное депо на 2 автомобиля | 20 минут транспортной доступности |

3.	Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

3.1. В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Малмыжского района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Малмыжского района с учетом:

административно-территориального устройства Малмыжского района;

социально-демографического состава и плотности населения на территориях, расположенных в границах Малмыжского района;

природно-климатических условий Малмыжского района;

стратегии социально-экономического развития Малмыжского района;

прогноза социально-экономического развития Кировской области на долгосрочный период;

федерального законодательства, в том числе градостроительных показателей и норм.

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения Малмыжского района, устойчивое развитие ее территорий.

3.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

Согласно постановления администрации Малмыжского района от 16.10.2024 № 725 «Об автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных вне границ населенных пунктов в границах Малмыжского района» протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Малмыжского муниципального района составляет 360,179 км.

Площадь территории Малмыжского района Кировской области составляет 2190 км2.

Минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами составляет:

360,179 км/2190 км2 = 0,16 км/1 км2 территории.

3.3. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели установлены в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области.

3.4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

3.4.1. Обоснование в отношении минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта.

3.4.1.1. Многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек.

В соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) для многофункциональных спортивных комплексов, физкультурно-оздоровительных комплексов установлен минимальный нормативный показатель обеспеченности объектами – 70 кв.м. общей площади объекта на 1000 человек.

В соответствии с численностью населения на 2023 год количество жителей Малмыжского района составляет 20133 человек.

Расчет норматива:

70 кв.м. * 20133 человек / 1000 человек = 1409,3 кв.м. – общей площади объекта.

Установлено значение нормативного показателя 2 объекта.

3.4.1.2. Стадионы, спортивные залы вместимостью до 500 человек.

Нормативный показатель для стадионов, спортивных залов, рекомендованный Приказом от 19.08.2021 № 649, составляет 59 объектов на 100000 жителей. В соответствии с численностью населения на 2023 год количество жителей Малмыжского района составляет 20133 человек.

Расчет норматива:

20133 человек * 59 объектов / 100000 человек = 11,8784.

Установлено значение нормативного показателя 12 объектов.

3.4.1.3. Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек, лыжные базы с трассой длиной до 5 километров.

Нормативный показатель для «других» объектов, в том числе крытых спортивных объектов с искусственным льдом, манежей, лыжных баз, рекомендованный Приказом от 19.08.2021 № 649, составляет 46 объектов на 100000 жителей. В соответствии с численностью населения на 2023 год количество жителей Малмыжского района составляет 20133 человек.

Расчет норматива:

20133 человек * 46 объектов / 100000 человек = 9,2611

Следовательно, минимальный уровень обеспеченности 10 объектов.

Установлены значения нормативных показателей:

для крытых спортивных объектов с искусственным льдом, манежей вместимостью до 500 человек – 4;

для лыжных баз с трассой длиной до 5 километров – 6.

3.4.1.4. Плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров.

Нормативный показатель для плавательных бассейнов, рекомендованный Приказом от 19.08.2021 № 649, составляет 5 объектов на 100000 жителей. В соответствии с численностью населения на 2023 год количество жителей Малмыжского района составляет 20133 человек.

Расчет норматива:

20133 человек * 5 объектов / 100000 человек = 1,0066

Установлено значение нормативного показателя 2 объекта.

3.4.2. Обоснование в отношении максимальной доступности населения до объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта.

3.4.2.1. Показатели максимальной доступности населения до объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта: многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек, крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек, плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров установлены в соответствии с разделом 3 Приказа от 19.08.2021 № 649 не более 60 минут транспортной доступности (общественным транспортом).

3.4.2.2. В соответствии с разделом 3 приказа от 19.08.2021 № 649 максимальная доступность до спортивных залов установлена 1000 метров пешей доступности. При средней скорости движения человека 4 км/ч, максимальная доступность до спортивных залов в МНГП установлена не более 15 минут.

3.4.2.3. В соответствии с разделом 3 приказа от 19.08.2021 № 649 максимальная доступность до лыжных баз не устанавливается.

3.5. Обоснование минимальных расчетных показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

3.5.2. Расчет площади территории кладбищ

Норматив принят согласно приложения Д к СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

3.5.3. Расчет количество пожарных депо.

В соответствии с приложением 1 НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» для населенных пунктов с населением менее 50 тыс. человек необходимы следующие специальные автомобили:

автолестницы и автоподъемники –1 ед.,

автомобили газодымозащитной службы – 1 ед.

Итого 2 автомобиля на 1 пожарное депо.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

_________