МАЛМЫЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ

Материалы по обоснованию

г. Киров 2010

610046, г. Киров, ул. Герцена, 88,  тел. 8 (8332) 70-86-68, лицензии: № ВВГ-01426К, № ВВГ-01425Г от 11.07.2006 г.

Экз №

МАЛМЫЖСКИЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ТОМ 1

Часть 1

Материалы по обоснованию

Заказчик: Администрация Малмыжского района Кировской области

Муниципальный контракт: № 14 от 20 июля 2009 г.

Исполнитель: Институт территориального планирования «Кировское архитектурное, землеустроительное проектно-изыскательское предприятие ОАО «Кировгипрозем»

Шифр: АПМ 10-14-09-СТП/02

| Генеральный директор | О.Г. Созинов |
| --- | --- |
| Директор по градостроительному проектированию | М.Л. Башорина |
| Главный градостроитель проекта | Н.С. Вохмянина |

г. Киров 2010

СОДЕРЖАНИЕ:

| Введение …………………………………………………...…………………………………. |  |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав проекта ……………………………………………………………………………… |  |  |  | 5 |
| Раздел I. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования …………………………………………………………………………………………...... |  |  |  | 7 |
| 1. | Краткая историческая справка …………………………………………………...... |  |  | 7 |
| 2. | Природные условия и ресурсы территории Малмыжского района ………........ |  |  | 9 |
|  | 2.1 | Общие данные ………………………………………………………………...... |  | 9 |
|  | 2.2 | Физико-географическое описание района …………………………………… |  | 11 |
|  | 2.3 | Климат ………………………………………………………………………….. |  | 11 |
|  | 2.4 | Природно-ресурсный потенциал ……………………………………………… |  | 14 |
|  | 2.5 | Структура земельного фонда ………………………………………………….. |  | 19 |
| Раздел II. Перечень мероприятий по территориальному планированию ………… |  |  |  | 21 |
| Раздел III. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации …………………………………………………………………………… |  |  |  | 22 |
| 3. | Комплексная оценка социально-экономического развития территории …….. |  |  | 22 |
|  | 3.1 | Демографическая ситуация и расселение ...………………………………….. |  | 22 |
|  | 3.2 | Трудовые ресурсы и занятость ...……………………………………………… |  | 24 |
|  | 3.3 | Агропромышленный комплекс ……………………………………………….. |  | 27 |
|  | 3.4 | Строительство …………………………………………………………………. |  | 30 |
|  | 3.5 | Малое предпринимательство ……………………………………...…………... |  | 31 |
|  | 3.6 | Торговля и платные услуги ………………………………................................ |  | 32 |
|  | 3.7 | Здравоохранение и социальное обеспечение .................................................... |  | 33 |
|  | 3.8 | Образование ……………………………………………………………………. |  | 34 |
|  | 3.9 | Культура и искусство ………………………………………………………...... |  | 35 |
|  | 3.10 | Характеристика жилого фонда ………………………………………………... |  | 36 |
|  | 3.11 | Инженерная инфраструктура …………………………………………………. |  | 37 |
|  | 3.12 | Транспорт ………………………………………………………………………. |  | 41 |
|  | 3.13 | Объекты культурного наследия ………….…………………………………… |  | 42 |
| 4. | Пофакторная оценка окружающей среды и комплексный анализ экологической ситуации …………………………………………………………………………. |  |  | 43 |
|  | 4.1 | Состояние окружающей среды ...……………………………………………... |  | 43 |
|  | 4.2 | Обращение с отходами ………………………………………………………… |  | 44 |
| 5. | Ограничения использования территории ...………………………………………. |  |  | 47 |
| 6. | Система особо охраняемых природных территорий и экологический каркас района ...………………………………………………………………………………… |  |  | 54 |
| Раздел IV. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ...…………………………………….. |  |  |  | 56 |
|  | 7.1 | Основные риски на территории Малмыжского района ...…………………… |  | 56 |
|  | 7.2 | Противопожарные мероприятия ...……………………………………………. |  | 57 |
| 8. | Приложения ...…………………………………………………………………………. |  |  | 59 |
|  | Приложение 1 |  | Перечень основных водоёмов района ..…………………………... | 59 |
|  | Приложение 2 |  | Перечень и краткая характеристика месторождений и проявлений полезных ископаемых Малмыжского района (кроме торфа) | 62 |
|  | Приложение 3 |  | Перечень и краткая характеристика торфяных месторождений Малмыжского района .…………………………………………….. | 67 |
|  | Приложение 4 |  | Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, расположенных на территории Малмыжского района ………………………………………………...... | 69 |
|  | Приложение 5 |  | Перечень памятных сооружений, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, расположенных на территории Малмыжского муниципального района …………………….. | 73 |
|  | Приложение 6 |  | Характеристика источников теплоснабжения населенных пунктов района за 2007 год …………………………………………….. | 75 |
|  | Приложение 7 |  | Перечень ФАП на территории Малмыжского района .…............. | 77 |
|  | Приложение 8 |  | Сведения о численности учащихся на 2 квартал 2009 года по Малмыжскому району ……………………………………………. | 78 |
|  | Приложение 9 |  | Список учреждений культуры клубного типа ...………………… | 79 |
|  | Приложение 10 |  | Список библиотек Малмыжского района ...……………………... | 80 |
|  | Приложение 11 |  | Перечень объектов, оказывающих влияние на атмосферный воздух ...…………………………………………………………….. | 81 |
|  | Приложение 12 |  | Перечень свалок ТБО ...…………………………………………… | 84 |
|  | Приложение 13 |  | Перечень скотомогильников ...…………………………………… | 85 |

Введение

Целью схемы территориального планирования является разработка долгосрочной территориальной стратегии сбалансированного социально-экономического развития муниципального района, предполагающей раскрытие экономических приоритетов, повышение инвестиционной привлекательности территории, улучшение условий проживания населения, достижение рационального использования природно-ресурсного потенциала, развитие опорной сети территории (транспортной и инженерной систем). При этом решаются задачи:

- проведение ресурсно-градостроительного анализа территории и потенциала развития экономики района;

- выявление ограничения комплексного развития территории, в том числе зон с особыми условиями использования;

- определение перспектив и основных направлений комплексного развития территории муниципального района;

- разработка функционального зонирования территории с учетом сложившейся хозяйственной специализации, задач рационального использования природно-ресурсного потенциала и охраны окружающей среды;

- выделение зон размещения объектов капитального строительства районного значения;

- определение основных направлений развития социальной инфраструктуры;

- определение направлений реконструкции и развития транспортной и инженерной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития.

Проект Схемы территориального планирования Малмыжского района Кировской области разработан по заказу администрации муниципального образования «Малмыжский муниципальный район» на основании Муниципального контракта: № 14 от 20 июля 2009 г.

Разработка Схемы территориального планирования Малмыжского района Кировской области велась с соблюдением положений:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- Земельного Кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области;

- Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации;

- Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Закона Кировской области от 04.05.2007 №105-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области»;

- других действующих законодательных и нормативных документов.

Основные этапы проектирования:

- первая очередь – 2010-2015 год;

- расчетный срок – 2015-2025 год;

- перспектива – 2025-2035 год.

Состав проекта

ТОМ 1. Материалы по обоснованию схемы территориального планирования:

Часть 1. Пояснительная записка. Малмыжский район Кировской области Схема территориального планирования. Материалы по обоснованию

Часть 2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема современного использования территории | 1:50 000 | ДСП |
| 2. | Схема ограничения использования территории | 1:50 000 | ДСП |
| 3. | Схема границ территорий и земель | 1:50 000 |  |
| 4. | Схема дорожно-транспортной инфраструктуры | 1:100 000 | ДСП |
| 5. | Схема инженерной инфраструктуры | 1:100 000 | ДСП |
| 6. | Схема размещения электрических сетей | 1:100 000 | ДСП |
| 7. | Схема размещения трубопроводного транспорта | 1:100 000 | ДСП |
| 8. | Схема расположения месторождений полезных ископаемых | 1:100 000 |  |
| 9. | Схема размещения объектов культурного наследия | 1:100 000 |  |
| 10. | Схема деления населенных пунктов по типам поселений | 1:200 000 |  |
| 11. | Схема деления территории по численности и плотности населения | 1:200 000 |  |
| 12. | Схема размещения экономически активного населения | 1:200 000 |  |
| 13. | Схема обеспеченности территории сельскохозяйственными угодьями | 1:200 000 |  |
| 14. | Зоогеографическая схема | 1:100 000 |  |
| 15. | Схема обеспеченности и состояния жилого фонда | 1:200 000 |  |
| 16. | Схема размещения учреждений медицинского обслуживания и спортивных сооружений | 1:200 000 |  |
| 17. | Схема противопожарной доступности | 1:200 000 |  |
| 18. | Схема расположения учреждений культуры и библиотек | 1:200 000 |  |

ТОМ 2. Положение о территориальном планировании:

Часть 1. Пояснительная записка.  Малмыжский район Кировской области. Схема территориального планирования. Положения о территориальном планировании (утверждаемая часть)

Часть 2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектный план | 1:50 000 | ДСП |
| 2. | Схема существующих планируемых границ поселений | 1:100 000 |  |
| 3. | Схема развития инженерно-транспортной инфраструктуры | 1:100 000 |  |

Проект Схемы территориального планирования Малмыжского района Кировской области выполнен с использованием подосновы М 1:200 000, 1:100 000, 1: 50 000 на бумажных носителях и в электронном виде в формате MapInfo.

Раздел I.

Обоснование вариантов решения задач

территориального планирования

1. Краткая историческая справка.

По легендам, Малмыжский район был основан удмуртами и мари.

В XVI веке резиденция подвластных Казани марийских князей - Малмыж - был завоеван русскими стрельцами. Частые стычки с татарами и марийцами, явились причиной построения в 1584 году русской крепости, сохранившей название Малмыж.

До 1780 года Малмыж входил в состав Казанского уезда, затем в качестве уездного города  присоединился  к вновь образованному Вятскому наместничеству. С 1817 года «по Высочайшему повелению» Малмыж становится центром уезда.

В XVIII веке Малмыж представлял собой большую деревню, жители которой занимались хлебопашеством, огородничеством, собирательством и рыбной ловлей. Выгодное расположение города на Сибирском тракте  способствовало появлению здесь купечества.

Но торговля в городе была незначительна. Основная часть жителей Малмыжа - мещане - торговали разными мелочами; базары в городе бывали по средам и субботам. Фабрик и заводов не было, жители сел и деревень занимались хлебопашеством и ремеслами.

Вот описание города середины 19 века:

«Город разделён двумя глубокими рвами на три части. Первая главная часть находится на низменном берегу реки Шошмы. Там располагается площадь с деревянными лавками, по середине которой проходит Сибирский тракт. Вторая часть города расположена между двумя глубокими рвами, где стоит Богоявленский собор. В третьей части за вторым рвом находится винный подвал и обширный, на каменном фундаменте, деревянный казённый лазарет. Каменных домов в городе нет, деревянных считают 157. Для сообщения между частями города сооружены два деревянных моста через рвы».

В конце XIX века Сибирский тракт уже не мог удовлетворить транспортные потребности российской экономики, что стало причиной сооружения железнодорожной Транссибирской магистрали. Через Малмыж тоже могла пройти железная дорога - здесь ее проектировал инженер-строитель Гарин-Михайловский. Но дорогу перехватили соседние Вятские Поляны. Не выдержав конкуренции с «чугункой», Сибирский тракт угас.

В 90-е годы 19 века Малмыж заметно меняется: около города появляется два завода: пивоваренный и кожевенный. В городе насчитывается 17 питейных заведений, 4 постоялых двора, 39 лавок и магазинов, 9 амбаров - складов для скупаемого здесь хлеба, который отправлялся на ярмарки баржами весной. В 1903 году торговцем Г. Хамидуллиным был основан лесопильный завод. В это время здесь уже были заводы: кирпичный, пивоваренный, красильный, поташный; торговало около ста лавок.

В 1950 году в городе было 44 каменных здания и 432 деревянных. Треть улиц были мощеные; был водопровод, керосиновое освещение улиц; с 1861 года, раньше, чем в Вятке, в Малмыже заработал телеграф, а еще через 4 года была открыта городская публичная библиотека. К 1910 году появляются общественный сад, общественный банк.

В начале XX века в Малмыже было 2 типографии, частный кинотеатр.

В 1916 году в Малмыжский уезд входило 32 волости. Площадь уезда равнялась 1,6 млн. га. Население составляло 157664 жителя, из них 67810 (43%)- мужчин, 89854 – (57%)- женщин.

В феврале 1917 года в Малмыжском уезде произошли изменения, связанные с Октябрьской революцией в стране. Земля была передана крестьянам, а промышленность национализирована.

В начале 1918 года в Малмыже стали издаваться «Известия» уездного исполкома Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов. Был открыт Народный дом, в котором проводились массовые мероприятия, уездная аптека и детский сад. В 1921 году был создан русский педтехникум, который сыграл важную роль в развитии образования и культуры уезда. В 20-е годы в Малмыже появляются государственная телефонная станция, звуковое кино, школа «Леспромуч».

В 1921 году важные территориальные изменения повлияли на облик уезда. В связи с образованием Вотской автономной области и республики Татарстан, часть территории Малмыжского уезда вошла в их состав. Выделены из состава Малмыжского уезда земли: Волипельгинской, Болше-Учинской, Вавожской, Кирчим-Копкинской, Мултанской, Селтинской, С.Можгинской, Уватуклинской, Христорождественской волостей – всего 514613 десятин – они вошли в состав Вотской АО. В республику Татарстан вошли: Арбажская, Кошкинская, Нослинская, Ципьинская, Янгуловская, Нижне-Чатаевская, Сардыкбажская, Шудинская волости - всего 107716 десятин. В состав же уезда вошли земли 2-х поселений: Шмыки и Рожки из Порезской волости Глазовского уезда – всего 1248 десятин.

По переписи 1926 года в езде было 46 сел , 499 деревень, 128 починков, 3 совхоза, 41 хутор, 161 – прочие, всего 878,  в т.ч. – город Малмыж.

С 1929 года Малмыжский уезд именуется районом, и от него отделяются Кильмезский и Вятско-Полянский районы.

До сентября 1930 года Малмыжский район входил в состав Нолинского округа  Нижегородского края, с сентября 1930 по сентябрь 1932 года – в Нижегороский край, с октября 1932 по декабрь 1934 – в состав Горьковского края, а позднее Кировской области.

В 1930 году коллективизация хозяйств достигла всего 12,8 % , а к концу 1935 года – 82%. На ноябрь месяц 1933 года на территории Малмыжского района находилось 32 сельских Совета, 226 населенных пунктов, 141 колхоз. В 1935 году был образован районный архив, работал районный  краеведческий музей.

В 1941 году в Малмыж был эвакуирован Московский областной педагогический институт, осенью 1945 года он вернулся в столицу.

За годы Великой Отечественной войны на фронт ушло свыше 14000 малмыжан, более половины из них не вернулось с полей сражений.

В послевоенные годы в Малмыжском районе открылся кинотеатр «Колос», новые клубы и библиотеки, музыкальная школа. В декабре 1963 года Кильмезский и Вятско-Полянский районы влились в состав Малмыжского района. В апреле 1965 года В-Полянский и Кильмезский районы снова выделились из состава Малмыжского района.

В 90-е годы Малмыж был включен в число 900 исторических городов России, охраняемых государством. Для  социально-культурного развития города разработана специальная программа. Проводится реконструкция исторического центра города. С января 1990 года для татарского населения района выходит газета «Дуслык». В Малмыжском районе ежегодно проводится татарский праздник «Сабантуй», налажены культурные связи с Татарстаном и Марий Эл.

2. Природные условия и ресурсы Малмыжского  района

  - Общие данные

Малмыжский район расположен в юго-восточной части Кировской области. Общая площадь района 2196,39 кв. км., что составляет 1,5 от площади Кировской области. Расстояние до г. Кирова 294 км, расстояние до столицы Республики Татарстан г.Казань – 146 км, до столицы Республики Мари-Эл г. Йошкар-Ола - 215 км.

Схема района

Малмыжский район граничит:

- на северо-востоке — с Кильмезским районом;

- на северо-западе — с Уржумским районом;

- на юго-востоке — с Вятскополянским районом;

- на юго-западе — с Республикой Татарстан;

- на западе — с Республикой Марий Эл.

Административным центром является г. Малмыж. На территории района расположено одно городское поселение и 17 сельских (см. табл. 2.1.1), 103 сельских населенных пункта.

Городские и сельские поселения, входящие в состав Малмыжского района

Таблица 2.1.1

| № п/п | Наименование поселения | Административный центр | Площадь, кв. км. | Количество населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городские поселения: |  |  |  |
| 1 | Малмыжское | г. Малмыж | 10,34 | 1 |
|  | Сельские поселения: |  |  |  |
| 1 | Аджимское | с. Аджим | 147,78 | 5 |
| 2 | Арыкское | д. Арык | 196,15 | 14 |
| 3 | Большекитякское | с. Большой Китяк | 122,84 | 8 |
| 4 | Каксинвайское | с. Каксинвай | 272,76 | 12 |
| 5 | Калининское | с. Калинино | 178,82 | 12 |
| 6 | Константиновское | с. Константиновка | 132,09 | 1 |
| 7 | Мари-Малмыжское | с. Мари-Малмыж | 89,72 | 3 |
| 8 | Мелетское | д. Мелеть | 204,88 | 5 |
| 9 | Новосмаильское | с. Новая Смаиль | 63,17 | 7 |
| 10 | Плотбищенское | п. Плотбище | 32,09 | 2 |
| 11 | Преображенское | д. Преображенка | 164,41 | 4 |
| 12 | Ральниковское | с. Ральники | 144,38 | 7 |
| 13 | Рожкинское | с. Рожки | 93,54 | 4 |
| 14 | Савальское | с. Савали | 133,83 | 9 |
| 15 | Староирюкское | с. Старый Ирюк | 62,04 | 1 |
| 16 | Старотушкинское | с. Старая Тушка | 77,5 | 5 |
| 17 | Тат-Верх-Гоньбинское | с. Тат-Верх-Гоньба | 86,73 | 4 |

Территорию района составляют:

- земли населенных пунктов,

- земли сельскохозяйственного назначения,

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и земли иного специального назначения,

- земли лесного фонда,

- земли водного фонда,

- земли запаса.

2.2 Физико-географическое описание района

Малмыжский район расположен на юге Кировской области. С севера на юг район пересекает река Вятка. С позиций физико-географического районирования он относится к Вятско-Кильмезкому округу Кировской области, который сложен пермскими и четвертичными отложениями. Рельеф холмистый по правобережью р. Вятки и низменный на левобережье. Развиты эрозионные процессы, которые привели к образованию глубоких оврагов. Для окрестностей г. Малмыж описаны трёх- четырёхступенчатые оползни-блоки высотой 30–40 м. На севере по линии Суна - Богородское расположены возвышенности до 280 м, служащие препятствием для распространения воздушных потоков.

Территория Малмыжского района сформирована, преимущественно, отложениями пустынь и лагун Татарского яруса Пермской системы: центральная часть − отложениями мелководного субтропического моря Казанского яруса Пермской системы; пойма реки Вятки − отложениями четвертичной системы; на юге района встречаются озёрные отложения. Глубина залегания кристаллического фундамента − 1565 м.

Четвертичные отложения представлены на западе района (относительно р. Вятки) элювиально-делювиальными структурными суглинками, а на востоке − флювиогляциальными песками (древними нерасчленёнными).

На территории района имеют место:

- явления оврагообразования;

- карстовые явления на бровках ряда откосов;

- заболачивание низких участков рельефа с водоупорным слоем глин в почвенном слое.

Длина основных оврагов достигает 1-2 км и более. Глубина колеблется от 1,0 до 40 м. Склоны оврагов крутые, задернованные, при отсутствии задернения имеют место осыпи.

Карстовые явления обусловлены близким залеганием от поверхности земли известняков. Они приурочены к бровкам оврагов, тальвегов и каньонов. Исследования территории бровок бурением показали лишь неглубокие проявления карста. На глубине 80-100 метров карст не обнаружен.

Почвы района представлены, преимущественно, четырьмя типами:

- вдоль левого берега р. Вятки − пойменные (алювиальные);

- на северо-западе (севернее р. Шошма) − серые лесные;

- на юго-западе − тёмно-серые лесные;

- на востоке − дерново-подзолистые иллювиально-железистые.

Соответственно западная часть района занята сельхозугодиями, а восточная − лесами: вдоль поймы р. Вятки − сосновыми и сосново-еловыми, а восточнее — берёзовыми и осиновыми.

2.3 Климат

Метеорологическая характеристика района дана на основании данных метеостанций в с. Савали (Малмыжский район),  г. Вятские Поляны (в 42 км южнее Малмыжа) и г. Нолинск (в 123 км севернее Малмыжа), а при отсутствии необходимых наблюдений приводятся среднеобластные значения (по метеостанции в г. Кирове).

Климат района континентальный, умеренно холодный, формируемый под влиянием атлантических воздушных масс, которые являются причиной потеплений зимой и дождливой прохладной погоды летом. Периодические вторжения холодного арктического воздуха несут за собой весенние и осенние заморозки, а зимой сильные морозы. Преобладающие ветры - юго-западные и южные (см. табл. 2.3.1), средняя скорость ветра 4,4 м/с.

Характерные эпюры повторяемости ветров (%)

Таблица 2.3.1

| Наименование | Направления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | Юз | З | СЗ |
| Среднегодовые | 9 | 7 | 6 | 9 | 18 | 23 | 13 | 15 |
| Теплого периода (IV-X) | 11 | 8 | 6 | 8 | 14 | 21 | 14 | 18 |

Годовая величина радиационного баланса для метеостанции Нолинск равна 35 ккал/см2. Максимальная его сумма наблюдается с мая по июль и составляет около 7-8 ккал/см2 (300-350 МДж/м2). Период с положительным радиационным балансом составляет только семь месяцев (апрель-октябрь), а в течение пяти зимних месяцев (ноябрь-март) он отрицательный. Общая продолжительность солнечного сияния для г. Малмыж составляет около 1888 час.: от 20-25 час в декабре до 276 час в летние месяцы. Основные климатические параметры района приведены в табл. 2.3.2

Основные климатические показатели

Таблица 2.3.2

| Климатические показатели | Значения |
| --- | --- |
| Средняя годовая температура воздуха, °С | 2,9 |
| Средняя температура января, °С | -14,1 |
| Эквивалентная температура января, °С | -28 |
| Расчётная температура для строительного проектирования, °С | -31 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха, °С | -48 (1979 г.) |
| Средняя температура июля, °С | 19,1 |
| Эквивалентная температура июля, °С | 14,8 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха, °С | 38 (1960 г.) |
| Продолжительность периода с температурой менее -10ºС, дней | 91 |
| Продолжительность периода с температурой -5 ÷ -15ºС, дней | 37 |
| Продолжительность периода с температурой более +15ºС, дней | 92 |
| Уровень теплообеспеченности +10ºС | 2196 |
| Относительная влажность, % | 75 |
| Среднее годовое количество осадков, мм | 435-506 |
| Среднее число дней с туманом | 29 |
| Среднее число дней с грозой | 14 |
| Число дней со снежным покровом | 151 |
| Среднее число дней с метелью | 64 |
| Средняя высота снежного покрова, см | 40 |
| Глубина промерзания грунта, м | 1,6-1,8 |

Наиболее важным для роста и развития растений является показатель продолжительности вегетационного периода, когда температуры выше +10 С. В южных районах он доходит до 125-135 дней. Переход среднесуточных температур воздуха через 10°С на юге области происходит 9 мая и 15 сентября соответственно. Переход температуры почвы через 5° весной совпадает по времени с переходом температуры воздуха через 10°, но осенью задерживается до октября.

С ноября по март осадки выпадают в виде снега. За холодный период обычно выпадает 1/3 часть годовой суммы осадков, за теплый - 2/3. Самым дождливым месяцем является июль (80-90 мм), самым сухим - февраль (26-28 мм). Обычный суточный максимум осадков в холодный период равен 6-9 мм, летом может достигать 18-25 мм. В годовом ходе чаще всего выпадают обложные осадки (75-80% случаев). Они более вероятны ночью, ливни же преобладают днем. В холодное время обычно на протяжении 15-19 дней за месяц идет снег.

Близость к Северному Ледовитому океану и отсутствие на севере значительных орографических барьеров для проникновения полярных воздушных масс обусловливает возможность вторжений холодного воздуха. Отсюда - сильные морозы зимой, заморозки и резкие похолодания в летние месяцы. Средняя продолжительность устойчивых морозов в г. Вятские Поляны составляет 128 дней. Устойчивый снежный покров залегает на юге области до 150 дней. Обычно он устанавливается  15-17 декабря. Высота его при этом в среднем по области равна 55-60 см, а максимальные высоты могут быть до 1-1,1 м.

Заморозки, которые характерны для всей области, в среднем в южных районах заканчиваются 15-20 мая. Но в отдельные годы они могут случаться даже в летние месяцы, вызывая падение температуры в июле до - 1 градуса.

Агроклиматическая характеристика

Малмыжский район входит в юго-восточный агроклиматический район Кировской области. Весенние полевые работы начинаются раньше чем, чем в других районах области. Вегетационный период самый продолжительный в Кировской области — 163-170 дней. Сумма активных температур — 1950-2175º. Безморозный период значительно больше, чем в других районах области — 126-131 день. За 5 месяцев (май-сентябрь) выпадает 245-275 мм осадков. Гидротермическая характеристика (ГТК) равна 0,9-1,1 — это указывает, что испарение в летние месяцы с трудом покрывается осадками. В 42% лет бывают сильные засухи — в июне и июле (ГТК = 0,5). В 20% лет засухи продолжаются два месяца подряд.

Природные опасности

Малмыжский район характеризуется как подверженный воздействию ураганов и шквалов, крупного града (2-3 раза в год). Ряд территорий района затапливаются в период весеннего половодья.

Малмыжский район относится к наиболее неблагополучным районам Кировской области по геморогической лихорадке с почечным синдромом. В нём так же выделены природные очаги лептоспироза, отмечались случаи гибели людей от бешенства. Риск осложнения эпидемиологической обстановки в районе по гриппу птиц связан с сезонным пролётом диких гусей и уток; заболеваний бешенством — с миграцией диких лис.

В целом природно-климатические условия в Малмыжском районе характеризуются как благоприятные для проживания населения.

2.4. Природно-ресурсный потенциал

Водные ресурсы

Малмыжский район характеризуется развитой гидрографической сетью, включающей большое число водотоков и пойменных озёр, в т.ч. 22 реки протяжённостью более 10 км.  Основной водной артерией района является р. Вятка (1-ая рыбохозяйственная категория), её протяженность в пределах района составляет 70 км. г. Малмыж расположен на р. Шошма (2-ая рыбохозяйственная категория), правом притоке р. Вятки, протяженность которой на территории района 21 км. В районе имеется также 17 озер общей площадью водного зеркала 230 га и 27 прудов общей площадью 347 га, из них требуют ремонта Нижний и Верхний Савальские пруды, Бабинский, Мелетский, Пивоваровский, Азелинский и Аджимский пруды. Большое количество старичных озёр, большей частью безымянных, расположено в пойме р. Вятки: по левому берегу на территории Плотбищенского, Мелетского, Арыкского, Преображенского и Большекитякского СП, по правому берегу на территории Рожкинского и Савальского СП. Болота занимают 350 га.  Перечень основных водоёмов района представлен в Приложении 1.

Под водными ресурсами территории понимаются ресурсы поверхностных вод, формирующиеся в её пределах. При выявлении обеспеченности территории водными ресурсами обязательно учитывается сохранение в водотоках природоохранного расхода (ПОР). Под ПОР понимаются минимальные расходы воды в реках, необходимые для сохранения их как элемента ландшафта, т.е. сохранения экологического и гидродинамического равновесия, способности к самоочищению.

Общий поверхностный сток по территории района 318 млн. м3 в год, ПОР – 239 млн. м3 в год. Таким образом, возможно для использования 79 млн. м3 в год. По состоянию на 01.01.90 общее водопотребление (для целей сельскохозяйственного орошения) составляло 0,64 млн. м3 в год. В настоящее время водозабор из поверхностных водоёмов не осуществляется.

По данным гигиенического мониторинга водоёмов 2-ой категории Малмыжского района в 2008 г. по санитарно-химическим показателям не отвечало гигиеническим требованиям 24% проб, а по микробиологическим - 95%.

Ресурсы подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения, распределены по территории района. Водозабор производится одиночными скважинами, без выделения месторождений (участков) подземных вод.  По состоянию на 01.01.2004 в районе насчитывалось 313 водозаборных скважин, из них: действующих – 216, 12 скважин находилось в резерве, 21 скважина бездействовала, 71 скважина затампонирована и 3 скважины потеряны на местности. По состоянию на 01.01.2004 г. 46 природопользователей эксплуатировало 78 действующих водозаборов. Эксплуатационные ресурсы подземных вод района оцениваются величиной в 148 тыс. м3 в сутки, суммарный дебет имеющихся скважин 51 тыс. м3 в сутки; фактическое потребление воды составляло в 1990 г. 8,4 тыс. м3 в сутки (в т.ч. 0,9 для хозяйственно-питьевых целей и 5,6 тыс. м3 в сутки в сельском хозяйстве), в 2003 г. - 2,2 тыс. м3 в сутки. В 2008 г. по данным сельских поселений забор подземных вод для хозяйственно-питьевых целей из 65 скважин составил около 1 тыс. м3 в сутки.

Глубина скважин составляет от 31 до 170. По данным на 01.01.04 из 239 скважин только в 117 скважинах вода соответствовала требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по 32 скважинам данные отсутствовали, по 90 отмечается несоответствие отдельным требованиям санитарных правил. При этом по 42 из 90 «некачественных» скважин имеются данные по анализу воды лишь на момент бурения, в условиях не установившегося режима отбора воды. Наибольший процент отклонений связан: с повышенной жёсткостью (32%), мутностью (12%), содержанием железа (9%), сульфат-иона (10%), силикат-иона (8%), нитрат-иона (7%) и сухого остатка (9%). Также отмечаются отдельные превышения по содержанию азота аммонийного, бора, марганца, фторидов и свинца.

Ресурсы растительного и животного мира

Малмыжский район относится к центральной лесохозяйственной зоне Кировской области. По данным лесоустройства на 01.01.2007 г., общая лесная площадь района составляет 77,8 тыс. га, в т.ч. покрытая лесом — 74,3 тыс. га, средний возраст насаждений – 57 лет. Лесистость района составляет 35,4%,  Защитные леса (1-ой группы)  составляют 24,5 тыс. га (31,5% от общей площади). Площадь эксплуатационных лесов (2-ой группы с ограниченными возможностями заготовок) равна 53,3 тыс. га (68,5% от общей площади).  Характеристика лесных земель приведена в табл. 2.4.1.

Характеристика лесных земель Малмыжского лесничества

Таблица 2.4.1

| Категория лесов | Общая площадь, га | Покрытая лесом, га |
| --- | --- | --- |
| Всего лесов | 77818 | 74314 |
| Защитные леса | 24504 | 23128 |
| Эксплуатационные леса | 53314 | 51186 |

Запас древесины на 01.01.2010 г. составляет 10877 тыс. м3 в том числе по хвойному хозяйству 4517,9 тыс. м3, твердолиственных – 389,6 тыс. м3.

Общий средний прирост древесины – 295,2 тыс. м3. в год.

Сплошные рубки разрешены на площади 38,7 тыс. га, в т.ч. 10,5 тыс. га под хвойными лесами и 28,2 тыс. га - под мягколиственными. Из них спелые и перестойные леса занимают площадь 12,7 тыс. га с общим запасом древесины 3055 тыс. м3 (109 тыс. м3 - сосна, 794 тыс. м3 - ель, 2348 тыс. м3 - берёза, 649 тыс. м3 - осина).

Освоение расчётной лесосеки по району за 2009 год составило 79,8 %.

Разрешёнными видами лесопользования на территории Малмыжского лесничества является не только заготовка древесины и живицы, но и  заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов, сбор лекарственных растений, ведение охотничьего хозяйства, ведение сельского хозяйства, осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности, рекреация, создание лесных плантаций и их эксплуатация, выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений и некоторые другие.

Допустимые объёмы изъятия недревесных ресурсов приведены в табл. 1.4.2.

Общая площадь охотничьих угодий в районе на 1 января 2009 года составила 215,7 тыс. га, в т.ч. охотугодья приписных охотхозяйств ВООиР — 149,7 тыс. га, УОП — 50,6 тыс. га.

На территории охотугодий имеется зона воспроизводства площадью 6,8 тыс.га., на которой охота запрещена.

Медоносы занимают более 10 тыс. га лесных площадей, в т.ч. 9396 га – липы и 1253 га – травы. Их мёдопродуктивность оценивается соответственно в 500 и 25 кг/га.

Ежегодные допустимые объемы и параметры разрешенного использования лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов

Таблица 2.4.2

| № |  | Вид недревесного лесного ресурса | Единица измерения |  | Ежегодный допустимый объем заготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Непищевые ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Пни (заготовка пневого осмола) |  | скл. кбм | 8630 |
| 2 |  | Береста |  | т | 7250 |
| 3 |  | Кора и луб |  | т | 120 |
| 4 |  | Хворост |  | м куб. | 850 |
| 5 |  | Веточный корм |  |  | 530 |
| 6 |  | Сосновые и еловые лапы |  | т | 28650 |
| 7 |  | Ели для новогодних праздников |  | шт. | 1000 |
| 8 |  | Мох |  | т | 700 |
| 9 |  | Деревья и кустарники для выкопки |  | шт. | 1500 |
| 10 |  | Веники, ветви и кустарники для метел и плетения |  | тыс. шт. | 410 |
| 11 |  | Древесная зелень |  | т | 24560 |
| Пищевые ресурсы |  |  |  |  |  |
|  | Ягоды: |  |  |  |  |
| 12 | брусника |  | кг |  | 3600 |
| 13 | черника |  | кг |  | 3900 |
| 14 | клюква |  | кг |  | 2100 |
|  | Итого: |  | кг |  | 9600 |
|  | Грибы (в сыром виде): |  |  |  |  |
| 15 | белый гриб |  | т |  | 96,1 |
| 16 | подосиновик |  | т |  | 41,1 |
| 17 | волнушка |  | т |  | 154 |
| 18 | груздь |  | т |  | 310 |
|  | Итого: |  | т |  | 601,2 |
| 19 | Березовый сок |  | кг |  | 210 |
| Лекарственное сырье |  |  |  |  |  |
|  | Лекарственное растение и сырье: |  |  |  |  |
| 20 | гриб - чага |  | кг |  | 120 |
| 21 | ягоды рябины, черники (сушеные) |  | кг |  | 160 |

Данные о численности и добыче охотничьих видов животных представлены в табл. 2.4.3.  Более низкая, по сравнению с расчётной, фактическая численность животных и другие данные таблицы свидетельствуют о неучтённом браконьерстве в охотугодиях района.

Динамика численности и добыча охотничьих видов животных

Таблица 2.4.3

| Вид животных | Расчётная численность в лесных угодьях | Численность по годам |  |  |  |  | Добыча 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Выдано лицензий (разрешений) | Добыто |
| Белка | 374 | 92 | 51 | 49 | 137 | 405 |  | 4 |
| Бобр |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |
| Барсук |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |
| Выдра |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |
| Волк | 3 | н/д | н/д | н/д | 2 | н/д |  | 1 |
| Горностай | 9 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |
| Заяц | 320 | 97 | 82 | 91 | 99 | 168 | 13 | 21 |
| Кабан | 174 | 30 | 14 | 76 | 33 | 56 | 9 | 9 |
| Куница | 89 | 33 | 28 | 27 | 28 | 32 |  | 3 |
| Лисица | 171 | 34 | 31 | 38 | 102 | 46 |  | 28 |
| Лось | 336 | 45 | 73 | 71 | 73 | 69 | 5 | 5 |
| Медведь |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 | 1 |
| Норка |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |
| Ондатра |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |
| Рысь | 10 | н/д | 1 | 4 | 4 | 1 |  | 1 |
| Хорь |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |
| Енот |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |
| Глухарь | 317 | н/д | 271 | 131 | 312 | 185 | н/д | н/д |
| Тетерев | 2329 | 3527 | 1866 | 1886 | 1548 | 2918 | 1 | 1 |
| Рябчик |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Гусь |  |  |  |  |  |  | 55 | 31 |
| Утка |  |  |  |  |  |  | 30 | 26 |

Водные биологические ресурсы

Средняя рыбопродуктивность р. Вятка составляет 3-5 кг/га, в нижнем течении в отдельные годы - до 10 кг/га. В связи с низкой рыбопродуктивностью водоемов Кировской области промышленное рыболовство является не рентабельным. Поэтому в Кировской области отсутствуют специализированные рыбопромышленные предприятия. Рыболовство осуществляется в основном как форма проведения досуга, является побочным заработком, улов распределяется между рыбаками, работниками предприятий и тд. Лишь небольшое количество рыбы попадает на рынок, где реализуется в свежем либо замороженном состоянии.

Минеральные ресурсы

На территории Малмыжского района выявлены месторождения 6 видов твердых полезных ископаемых, пригодных для различных направлений использования, а так же подземные воды. Минерально-сырьевые ресурсы района представлены разведанными полезными ископаемыми в недрах, числящимися на государственном балансе после проведения в установленном порядке государственной экспертизы, месторождениями и проявлениями с авторскими запасами и прогнозными ресурсами, перспективными площадями с прогнозными ресурсами, благоприятными для выявления промышленно-значимых запасов. Всего на территории Малмыжского района выявлено 52 месторождений твердых полезных ископаемых, из них 26 – торфяных и 9 общераспространенных полезных ископаемых, числящихся на балансе, а также 17 месторождений и проявлений, не учитываемых балансом. Большинство месторождения находятся в нераспределенном фонде недр и могут вовлекаться в отработку в соответствии с потребностью в данном виде минерального сырья и по установленным правилам и требованиям.

На территории района наиболее широко распространены:

Торфяные месторождения - всего 26 объектов. Из общего количества 3 (Захватаевское, Зыбун, Шабанское) относится к резервным с запасами по категориям А и В, 2 (Дмитриевское, Шабанское-2) – к перспективным для разведки с запасами по категории С1, 2 (Кучергинское-1, Сосновое-2) – с прогнозными ресурсами. Кроме того, 17 относятся к малоконтурным с прогнозными ресурсами 2 – к высокозольным с запасами по категории В, фактически забалансовым в общем понимании, однако в связи со спецификой учета торфяных месторождений все они числятся на балансе.

На балансе числится также:

пески строительные - мелкое месторождение (Ахпайский 1-ый перекат) с суммарными запасами по категории С2 112 тыс.м3;

песчано-гравийные смеси - 2 мелких месторождения (Мари-Малмых, Ахпайский 1-ый перекат) с суммарными запасами по категориям В+С1 2210 тыс.м3;

кирпично-черепичные глины - 1 месторождение (Гоньбинское) с запасами по категориям В+С1 1940 тыс.м3;

карбонатные породы различного назначения - два месторождения (Новый Кугубор (эксплуатируется ОАО «Малмыжская ПМК-9»), Кугуборское) с запасами по категориям А+В+С1 741 тыс.т;

грунты для строительства дорог:

- месторождение «Ахпай III» с балансовыми запасами по категориям А+В+С1 39 тыс.м3 (эксплуатируется ОАО «Малмыжская ПМК-9»);

- месторождение «Илемас» с балансовыми запасами по категориям А+В+С1 53 тыс.м3 (эксплуатируется СПК «Зерновой»);

- месторождение «Савали» с балансовыми запасами по категориям С1+С2 139 тыс.м3 (эксплуатируется  «Малмыжская ДЭП-23»);

- месторождение «Ахпай II» с балансовыми запасами по категориям А+В+С1 4 тыс.м3 и месторождение «Ахпай I» с предварительно оценёнными запасами 18 тыс.м3 (нераспределённый фонд).

Помимо балансовых на территории района выявлены 5 месторождений и проявлений песчано-гравийных смесей  преимущественно для дорожного строительства с суммарными авторскими запасами 1249 тыс.м3  и 4 перспективных площади с суммарными прогнозными ресурсами 7104 тыс.м3, 4 месторождения и проявления карбонатных пород различного назначения с суммарными авторскими запасами по категориям С1 + С2 300,3 тыс.м3,1 месторождение песков строительных с запасами по категориям С1 + С2 10675 тыс.м3, два объекта с суммарными прогнозными ресурсами 2640 тыс.м3, и глин кирпичных с прогнозными ресурсами 2000 тыс.м3.

Полный перечень и характеристика месторождений и проявлений полезных ископаемых содержатся в Приложениях 2 и 3.

2.5 Структура земельного фонда

По данным государственного учёта общая площадь Малмыжского района по состоянию на 01.01.2010 составляет 219639 га.

Структура земельного фонда по категориям по состоянию на 01.01.10 характеризуется следующими показателями, га (%):

Структура земельного фонда по виду угодий по состоянию на 01.01.2010 г.

Таблица 2.5.1

| № п/п | Территория | Площадь, га | Процентное соотношение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 9429 | 4,3 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 134307 | 61,2 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и иного специального назначения | 958 | 0,4 |
| 4 | Земли лесного фонда | 62906 | 28,6 |
| 5 | Земли водного фонда | 3809 | 1,8 |
| 6 | Земли запаса | 8230 | 3,7 |

По видам землепользования в районе сложилась следующая структура, га (%):

- сельхозугодия – 124965;

- лесные площади – 80611;

- лесные насаждения, не входящие в лесной фонд – 2488;

- под водой – 5170;

- под застройкой – 918;

- под дорогами – 3387;

- болота – 347;

- нарушенные земли – 119;

- прочие земли - 634.

По состоянию на 2009 год земли Малмыжского и Заречного сельских  лесничеств (17724 га) не были переведены в земли гослесфонда. Общая площадь земель покрытых лесом, с учётом насаждений, не входящих в лесной фонд составляет 81832 га, а лесистость района — 37,3%. Общая площадь пашни — 96339 га, распаханность земель района — 43,9%. Обеспеченность пашней составляет 3,2 га на человека, что на 85% выше чем в среднем по области и почти в четыре раза больше общепринятой номы (0,8 га на человека). В состав сельхозугодий кроме пашни входит 12039 га сенокосов и 15902 га пастбищ, а также 71 га залежи.

Во всех категориях земель земли природоохранного назначения занимают 37851 га (17,2% территории района), из них: 4547 га — под пашней, 9820 га — под сенокосами, 4390 га — под пастбищами, 13795 га — лесных площадей, 1709 га — под лесными насаждениями, не входящими в лесной фонд и 2203 га — под водой.

В собственности граждан находится 41,3% земель района (88074 га земель сельхозназначения и 2621 га земель населённых пунктов), в собственности юридических лиц лишь – 1,1% (2362 га земель сельхозназначения и 38 га в населённых пунктах). Остальные земли являются государственной и муниципальной собственностью.

В Кировской области около 14% сельхозугодий подвержены водной эрозии, из них пашня составляет 88,2%. В Малмыжском районе, как сильно эрозированные, учтены около 200 га пашни и около 1000 га сенокосов и пастбищ.

Территория Малмыжского района также подвержена заболачиванию. Площадь осушенных земель составляет 6753 га; состояние мелиоративных систем на 1696 га оценивается как неудовлетворительное.

Орошаемые земли на территории района занимают 1547 га (пашня).

Раздел II.

Перечень мероприятий по территориальному планированию

С целью реализации задач территориального планирования необходимо осуществить следующие мероприятия по территориальному планированию:

- Выявить сферы взаимных интересов Кировской области, Малмыжского района, городских и сельских поселений, входящих в состав Малмыжского района при осуществлении градостроительной деятельности.

- Выработать предложения по территориально-хозяйственной организации, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов деятельности.

- Определить условия рационального использования земель, в том числе особо охраняемых территорий и их охраны, обоснование административно – территориального устройства и сбалансированного разграничения земель по формам собственности.

- Разработать предложения по охране окружающей природной среды и формированию экологического каркаса.

- Разработать проектные предложения по перспективному развитию поселений, организации межселенной территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории.

- Определить планируемое размещение объектов социальной инфраструктуры районного значения в населенных пунктах района.

- Выявить основные направления по развитию и сохранению объектов культурного наследия.

- Определить основные направления развития объектов энергетических систем местного значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики и, линейных объектов, обеспечивающих деятельность района естественных монополий и иного строительства, объектов капитального строительства районного значения, на основе планируемого и прогнозируемого перспективного развития хозяйства и функционального развития территории.

Раздел III.

Обоснование предложений по территориальному планированию,

этапы их реализации

3. Комплексная оценка социально-экономического развития территории

3.1. Демографическая ситуация и расселение

Демографическая ситуация, складывающаяся в последние годы на территории Малмыжского района, свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих большинству территорий Кировской области, и характеризуется формированием низкого уровня рождаемости, высокого уровня смертности, неблагоприятным соотношением рождаемость/смертность, а также высоким уровнем естественной убыли населения.

Процесс старения нарастает вследствие уменьшения доли детей от общей численности жителей. Доля лиц трудоспособного возраста в общей численности населения Малмыжского района постепенно снижается.

В сельской местности проживает 69,7 % населения, в городской местности – 30,3% (см. табл. 3.1.1) из них: мужчин – 13770 человек (46,5%), женщин – 15941 человек (53,5%).

Плотность населения: 14 чел./ км2. Количество избирателей - 22663 человек или 76% от общей численности населения.

Численность городских и сельских поселений (оценка за 2007 год)

Таблица 3.1.1

| Наименование поселений | Численность (тыс. чел) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мужчин | женщин | всего |
| городские поселения: |  |  |  |
| Малмыжское | 4,0 | 5,0 | 9,0 |
| сельские поселения: |  |  |  |
| Аджимское | 0,5 | 0,7 | 1,2 |
| Арыкское | 0,5 | 0,6 | 1,1 |
| Большекитякское | 0,7 | 0,8 | 1,5 |
| Каксинвайское | 0,5 | 0,6 | 1,1 |
| Калининское | 2,0 | 2,4 | 4,4 |
| Константиновское | 0,4 | 0,2 | 0,6 |
| Мари-Малмыжское | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| Мелетское | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| Новосмаильское | 0,7 | 0,8 | 1,5 |
| Плотбищенское | 0,5 | 0,4 | 0,9 |
| Преображенское | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| Ральниковское | 0,5 | 0,4 | 0,9 |
| Рожкинское | 0,7 | 0,8 | 1,5 |
| Савальское | 1,1 | 1,3 | 2,4 |
| Староирюкское | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| Старотушкинское | 0,7 | 0,8 | 1,5 |
| Тат-Верх-Гоньбинское | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| Итого по району | 13,8 | 15,9 | 29,7 |

Основными факторами снижения численности населения в населенных пунктах района являются:

1) Слабое развитие дорожной сети, в первую очередь дорог с твердым покрытием и общественного транспорта, существенно затрудняющее транспортную доступность центров культурно-бытового обслуживания всех трех уровней, мест приложения труда, взаимосвязей между населенными пунктами.

2) Слабое развитие системы объектов культурно–бытового обслуживания населения – системы торговли, образования, здравоохранения, культуры – и недостаточная ее адаптация к обслуживанию мелких и средних населенных пунктов.

3) Относительный упадок сельскохозяйственного производства, в частности, наличие значительных площадей, выведенных из сельхозпроизводства пахотных земель.

4) Низкий уровень технологического развития агропромышленного комплекса, не соответствующий современным требованиям.

5) Низкий уровень жизни сельских населенных пунктов как следствие государственной политики по отношению к деревне во все периоды.

Одним из ключевых моментов развития района является разработка эффективной региональной миграционной и демографической политики.

Население района многонационально, национальный состав населения представлен в табл. 3.1.2  и табл. 3.1.3.

Национальный состав населения (оценка за 2007 год)

Таблица 3.1.2

| Национальность | Численность лиц данной национальности, человек | % от общей численности |
| --- | --- | --- |
| Русские | 13606 | 45,8 |
| Татары | 9508 | 32,0 |
| Мари | 4754 | 16,0 |
| Удмурты | 1486 | 5,0 |
| других национальностей | 357 | 1,2 |
| Всего: | 29711 | 100 |

3.2. Трудовые ресурсы и занятость

Экономически активное население района составляет чуть более 40% от численности постоянного населения.

Общая численность занятого населения Малмыжского района составляет 9140 человек, из них наибольшая часть занята в сельском хозяйстве (2295 человек), в промышленности занято 757 человек, в обрабатывающих производствах - 676, в сфере образования - 1073, в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг - 908, в оптово-розничной торговле - 402,  в государственном управлении - 387 (см. табл. 3.2.1).

Рынок труда

Таблица 3.2.1

| Наименование отраслей | 2007 (оценка) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | % |
| Всего занято в экономике (тыс. чел), в том числе: | 10,9 |  |
| В отраслях материального производства | 7,2 | 66 |
| промышленность | 0,9 | 8 |
| сельское хозяйство | 3,8 | 35 |
| строительство | 0,2 | 1,9 |
| лесное хозяйство | 0,2 | 1,8 |
| транспорт, связь (в части обслуживания производства) | 0,4 | 3,6 |
| торговля, общепит, материально-техническое обеспечение, сбыт и заготовки | 1,6 | 14,8 |
| прочие | 0,1 | 0,9 |
| В непроизводственных отраслях | 3,7 | 34 |
| образование, культура, искусство | 1,4 | 12,8 |
| здравоохранение и социальное обеспечение | 1,1 | 10,1 |
| жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения | 0,3 | 2,8 |
| транспорт и связь (обслуживающие население непроизводственные отрасли) | 0,4 | 3,7 |
| органы управления, кредитные, страховые и общественные организации | 0,5 | 4,6 |

Рынок труда в Малмыжском районе на 30% состоит из молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет, в большинстве имеющих профессиональное образование.

Самыми незащищенными на рынке труда оказались не имеющие профессии, специальности или имеющие профессии, не востребованные на рынке труда в связи с сокращением сельхозпредприятий, предприятий обслуживания и социальной сферы.

Ключевыми проблемами на рынке труда являются:

- Сохранение превышения предложений рабочей силы над спросом, формирующимся под воздействием продолжающегося увеличения численности населения трудоспособного возраста, высвобождением рабочей силы в ходе структурных преобразований в экономике и оптимизации бюджетной сферы.

- Несоответствие профессионального уровня значительной части работников требованиям сегодняшнего дня, старение и сокращение высококвалифицированных рабочих, несоответствие квалификационной структуры спроса и предложения.

- Медленная перестройка системы профессионального образования. Несоответствие структуры и форм первичной подготовки граждан,  изменением в спросе на рабочую силу в профессиональном разрезе, слабая заинтересованность работодателей в повышении квалификации и переподготовке работающих.

- Недостаточный уровень развития сферы малого бизнеса и самозанятости населения.

- Рост напряженности на рынке труда в сельской местности.

- Сложная ситуация с трудоустройством отдельных категорий граждан (молодежи, женщин, инвалидов, сирот, лиц вернувшихся из мест лишения свободы), увеличение количества граждан указанных групп населения.

- Территориальная дифференциация рынков труда, наличие территорий с острой, критической ситуацией в сфере занятости при ограниченных возможностях перетоков рабочей силы по территориям района, области.

Занятость населения

Таблица 3.2.2

| № п/п | Показатели населения | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего | Тыс. чел. | 28,4 |
| 1.1 | численность городского населения | Тыс. чел. | 8,9 |
|  |  | % от общей численности | 31% |
| 1.2 | численность сельского населения | Тыс. чел. | 19,5 |
|  |  | % от общей численности | 69% |
| 2 | Возрастная структура занятого населения |  |  |
| 2.1 | младше трудоспособного возраста (работающие) | Тыс. чел. | 0,038 |
|  |  | % от общей численности | 0,14% |
| 2.2 | трудоспособного возраста | Тыс. чел. | 15,284 |
|  |  | % от общей численности | 55,4% |
| 2.3 | старше трудоспособного возраста (работающие) | Тыс. чел. | 0,466 |
|  |  | % от общей численности | 1,7% |
| 3 | Численность занятого населения | Тыс. чел. | 9,14 |
|  |  | % от общей численности населения в трудоспособном возрасте | 60% |
| 4 | Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости | Тыс. чел. | 0,491 |
|  |  | % от общей численности населения в трудоспособном возрасте | 1,78 |

Денежные доходы населения

В 2006 году заработная плата в среднем по району (городу) по крупным и средним предприятиям района составила 3329,5 рублей (59 % от областных показателей).

Самый высокий уровень оплаты труда отмечен в отрасли «транспорт и связь» (обслуживающие население непроизводственные отрасли), самый низкий в отрасли «сельское хозяйство».

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Малмыжского района в 2008 г. составила – 5536,8 рублей, а в 2009 году – 6639,30 рублей, рост на 19,9 %.

На сегодня средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий Малмыжского района, в сравнении с другими районами Кировской области, остается одной из самых низких. Низкий уровень заработной платы объясняется тем, что в Малмыжском районе крупными и средними  предприятиями в основной массе являются сельхозпредприятия, которые не имеют возможности выплачивать своим работникам высокую заработную плату.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы в 2008 году – 5947,2 рублей, в 2009 году – 7063, рост к уровню 2008 года составил 18,8 %. Соответственно, отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района в 2008 г. составило 93,1 %, а в 2009 г. – 94 %, рост на 1 %.

Уровень средней заработной платы в отраслях экономики в 2006 г

(по крупным и средним предприятиям района)

Таблица 3.2.3

| Наименование отраслей | Всего |
| --- | --- |
| Всего в экономике, в том числе: | 3329,5 |
| В отраслях материального производства | 4083,4 |
| промышленность | 3662 |
| сельское хозяйство | 2235,2 |
| строительство | 4964,3 |
| лесное хозяйство | 4504,9 |
| транспорт, связь (в части обслуживания производства) | 5053 |
| торговля, общепит, материально-техническое обеспечение, сбыт и заготовки | 4319,3 |
| прочие | 3845,4 |
| В непроизводственных отраслях | 5863,9 |
| образование, культура, искусство | 3965,8 |
| здравоохранение и социальное обеспечение | 3330,5 |
| жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения | 3378,8 |
| транспорт и связь (обслуживающие население непроизводственные отрасли) | 10413 |
| органы управления, кредитные, страховые и общественные организации | 8231,6 |

Доходы населения в 2008-2009гг

Таблица 3.2.4

| Наименование отраслей | Всего |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 |
| Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | 5536,8 | 6639.3 |
| Муниципальных детских дошкольных учреждений | 3888 | 4788,4 |
| Учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | 6800 | 8864,19 |
| Прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | 2600 | 5868,5 |
| Здравоохранение, в том числе: - врачей муниципальных учреждений здравоохранения - среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения | 5957 21722 5048 | 5683 21352 5045 |

### 3.3. Агропромышленный комплекс

### Малмыжский район является сельскохозяйственным и относится к зоне рискованного земледелия.

По результатам последнего агрономического обследования 50 % площади пашни, занимают тяжелые почвы, с низким содержанием гумуса.

Пахотные земли не отличаются высоким естественным плодородием и для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур, требует внесения органических и минеральных удобрений, проведения известкования, фосфоритования и других агротехнических приемов по повышению плодородия.

В районе имеются переувлажненные и заболоченные почвы, значительные площади требуют проведения культуротехнических работ по улучшению земель. Много полей подвержено водной эрозии.

Работы по улучшению культуры земледелия обеспечивают повышение урожайности сельскохозяйственных культур. Однако, высокие цены на энергоносители и минеральные удобрения оказали отрицательное влияние на уровень себестоимости продукции, соответственно понизив рентабельность.

Важнейшими видами сельскохозяйственной продукции в растениеводстве является производство зерна и картофеля, хотя в последние годы из-за отсутствия рынков сбыта в хозяйствах района площади картофеля резко сокращены.

На сегодняшний день доля используемых сельхозугодий в общей площади сельхозугодий составляет всего 58 %.

Увеличение производства продукции растениеводства наблюдается в фермерских хозяйствах, в личных подсобных хозяйствах производство превышает в 1,5 раза производства в сельскохозяйственных предприятиях района, что говорит о развитости  личных подворий на селе.

В животноводстве наблюдается небольшой спад по производству основных видов продукции. Это происходит из-за прекращения деятельности нерентабельных сельскохозяйственных предприятий, сокращения поголовья скота.

Основными проблемами развития сельского хозяйства являются:

- отсутствие оборотных средств в хозяйствах, отсутствие эффективных схем кредитования агропромышленного комплекса, позволяющих стабилизировать сельскохозяйственное производство;

- продолжающееся ухудшение материально-технической базы предприятий, сокращение парка машин и выработка ими нормативного ресурса;

- ухудшающееся плодородие почв из-за отсутствия средств на приобретение должного количества удобрений;

- недостаточный объем государственной поддержки сельскохозяйственного производства;

- ухудшение кадрового потенциала предприятий агропромышленного комплекса.

В 2008 году удельный вес крупных и средних прибыльных сельскохозяйственных организаций составил 100 %. По полному кругу сельхозпредприятий удельный вес прибыльных составляет 83 %, показатель был обусловлен убыточностью ряда малых сельхозпредприятий (ООО «Ральники», СПК-СХА (колхоз) «Сатнурский». Перечень сельхозпредприятий представлен в таблице 3.3.1.

В 2009 году величина показателя в 88,9 % составила по полному кругу сельскохозяйственных предприятий (крупные, средние и малые), не достижение 100 % результата, также обусловлено убыточностью предприятий малого типа (СПК-СХА (колхоз) «Сатнурский» и др.), в связи с отсутствием спроса на продукцию растениеводства, невостребованными остались картофель, зерно.

Предприятия сельского хозяйства (01.01.2008 г.)

Таблица 3.3.1

| № п/п | Наименование предприятия | Адрес | Количество работающих | Специализация | Всего посевов, га | Поголовье КРС, голов | Уровень рентабельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО Агрофирма «Савали» | с. Савали | 185 | зерно, картофель, мясо, молоко | 2995 | 840 | 96,4 |
| 2. | ЗАО Агрофирма «Смаиль» | с. Новая Смаиль | 268 | зерно, картофель, мясо, молоко | 2370 | 2223 | 22,2 |
| 3. | ОАО Агрофирма «Калинино» | с. Калинино | 350 | Зерно, мясо, | 3287 | 3082 | 24,6 |
| 4. | ООО «Заря» | д. Мари -Малмыж | 133 | зерно, мясо, | 1910 | 1077 | 12,1 |
| 5. | СПК СХА (колхоз) им. Мичурина | с. Старая Тушка, ул. Советская, 6 | 351 | зерно, картофель, мясо | 2090 | 2594 | 19,2 |
| 6. | СПК СА колхоз «Зерновой» | с. Старая Ирюк | 210 | зерно, картофель, мясо, молоко | 2280 | 1512 | 72,6 |
| 7. | СХПК «Сатнурский» | д. Большой Сатнур | 16 | зерно, мясо | 75 | 60 | - |
| 8. | ООО «Бурец» | г. Малмыж | 35 | зерно | 1045 | - | 86,2 |
| 9. | ООО «Порез» | д. Порез | 84 | зерно, мясо, молоко | 1109 | 458 | 24,9 |
| 10. | СПК СХА (колхоз) «Гигант» | д. Тат-Верх-Гоньба, | 173 | зерно, мясо, | 2600 | 1370 | 27 |
| 11. | СПК СА колхоз «Каксинвайский» | с. Каксинвай | 97 | зерно, мясо, молоко | 1200 | 945 | 8,9 |
| 12. | ООО «Аджим» | с. Аджим | 232 | зерно, мясо, молоко | 3030 | 914 | 12,2 |
| 13. | ООО Агрофирма «Малмыж» | г. Малмыж | 20 | зерно | 1000 | 61 | 0,8 |
| 14. | ООО «Луч» | д. Малый Китяк | 12 | зерно | 610 | - | - |
| 15. | ООО «Ральники» | с. Ральники | 33 | зерно | 550 | - | - |

Переработка сельхозпродукции и производство пищевых продуктов

Выпуск пищевой продукции снизился главным образом из-за сокращения производства цельномолочной продукции на ОАО «Малмыжский маслозавод», который производит масло, цельномолочную продукцию, творог, осваивает выпуск новых видов продукции в связи с изменением спроса. В 2008 году предприятием планировалось увеличить производство на 2-3 %, в настоящее время, по итогам 9 месяцев 2008 г. в сравнении с аналогичным периодом 2007 года происходит спад производства.

В районе растет производство хлебобулочных изделий (ООО «Пекарь», ООО «Малмыж Хлеб», ИП Газизов Ф.Г., ИП Левашов Р.Г., ИП Галимзянов Ф.Д., ИП Машковцева Е.В.). В 2007 году реализован проект по строительству пекарни на базе ООО «Малмыж», проектная мощность 40 тонн в год хлебобулочной продукции с использованием 80 % сырьевых ресурсов собственного производства.

Доля района в объеме производства промышленной продукции области за 2007 год составила 0,4 %.

Промышленное производство в районе в 2004-2007 годах развивалось неплохо, но чуть менее высокими темпами (рост на 15 %), чем в среднем по области (рост на 19 %).

Промышленность района представлена следующими отраслями:

- пищевая (доля в общем объеме - 70,4 %): производство продуктов из мяса, производство молочных продуктов, производство хлеба, производство этилового спирта, производство солода, другие;

- деревообрабатывающая (10,9): производство пиломатериалов;

- издание газет, полиграфическая деятельность (0,49 %);

- добыча полезных ископаемых (0,42 %): добыча из гравийных и песчаных карьеров;

- производство изделий из бетона для использования в строительстве, производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума (4,33 %);

- производство тепловой энергии (4,3 %);

- сбор, очистка и распределение воды (2,25 %).

Структура промышленного производства на протяжении последних 3-х лет не меняется.

Предприятия по отраслям

Таблица 3.3.2

| Отрасль народного хозяйства | Количество предприятий и организаций |
| --- | --- |
| Промышленность | 17 |
| Сельское хозяйство | 47 |
| Строительство | 7 |
| Транспорт и связь | 8 |
| Торговля и общественное питание | 26 |
| Бытовое обслуживание | 3 |
| Материально-техническое снабжение | 3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 |
| Здравоохранение | 7 |
| Образование | 58 |
| Культура и искусство | 1 |
| Наука и научное обслуживание | - |
| Кредитно-финансовые и страховые организации | 7 |
| Прочие | 88 |

Выпуск промышленной продукции в районе осуществляют порядка 26 предприятий, среди них: ООО «Ак Батыр», ООО «Пекарь», ООО «Ланда-Лес», ОАО «Малмыжский РМЗ», ОАО «Малмыжский маслозавод», ООО «Юг-лес» и другие.

В результате внедрения проекта «Строительство завода по производству облицовочного кирпича на базе ООО «Меркурий» выпуск кирпича в 2007 году увеличен в 5,7 раза, по итогам 9 месяцев 2008 года происходит спад производства кирпича, но одновременно происходит рост производства брусчатки и особенно блоков (продукция вывозится в другие районы и Татарстан).

3.4. Строительство

Объемы жилищного строительства в последние годы снизились. Основной ввод жилья происходит за счет частных застройщиков. Строительство ведется в основном в крупных населенных пунктах. См. табл. 3.4.1.

Введено жилья (кв. метров):

Таблица 3.4.1

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| введено жилья (всего) | 5924 | 5629 | 3065 | 3400 |
| в том числе индивидуальными застройщиками | 5924 | 5629 | 3065 | 3400 |

Строительные организации района осуществляют в основном строительство объектов инженерной инфраструктуры.

Строительные организации

Таблица 3.4.2

| Наименование организации | Форма собственности | Специализация | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| КОГП «Вятские автомобильные дороги» Малмыжское ДУ-23 | Государственная | Ремонт строительства автодорог | 70 |
| ООО «Технис» | Частная | Газификация | 7 |
| ООО РМЗ 3 | Частная | Строительство | 37 |
| ООО «Строитель» | Частная | Строительство | 10 |
| ООО «Приор» | Частная | Строительство |  |
| МУП «Газстрой» | Муниципальная | Газификация | 12 |

### 3.5. Малое предпринимательство

Малое предпринимательство Малмыжского района является важнейшим сектором рыночной экономики и рассматривается как одно из основных форм хозяйствования в районе, способных оказать значительное влияние на развитие экономики и уровень безработицы. Малый бизнес может успешно решать такие задачи, как поддержание устойчивых тенденций роста объемов производства, внедрение современных технологий, создание новых рабочих мест и повышение уровня доходов населения.

По состоянию на 01.01.2008 года на территории района действует 117 малых предприятий, 8 – КФХ, 5 – кредитных кооперативов. В основном это предприятия сельскохозяйственного производства, предприятия торговли и промышленности. Наибольшая доля в структуре малых предприятий приходится на предприятия торговли.

Количество занятых на малых предприятиях составляет 2363 чел.

Удельный вес малых предприятий к общему числу предприятий, зарегистрированных на территории района, составляет 39 %. Доля малых предприятий возросла за счет увеличения количества торговых предприятий.

Преимущественно предприятия малого бизнеса сосредоточены в районном центре г. Малмыж и муниципальном образовании Калининское сельское поселение.

Основными видами произведенной продукции являются в пищевой промышленности - хлеб и хлебобулочные изделия, мясные и колбасные изделия, в деревообрабатывающей – производство  пиломатериалов, в сфере легкой промышленности - пошив комплектов постельного белья, производство валенок.

На 2008 год количество предпринимателей, зарегистрированных без образования юридического лица, составило 453 человека. В сравнении с 2007 г. их численность увеличилась на 9 %.

Основным видом деятельности индивидуальных предпринимателей является торговля.

3.6. Торговля и платные услуги

По состоянию на 01.01.2009 года в районе функционирует 228 торговых точек.

В последние годы в формировании оборота розничной торговли прослеживаются положительные тенденции. Оборот розничной торговли достиг в 2008 году 719397,03 тыс. рублей с ростом по сравнению к 2007 году – на 17 %. В 2007-2008 гг. на территории района появились новые виды обслуживания населения такие, как продажа в кредит дорогостоящих товаров (мебель, бытовая техника), продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов.

В крупных магазинах г. Малмыжа продолжает расширяться ассортимент промышленных товаров. Бытовую технику, мебель и промышленные товары можно приобрести в магазинах: «Мебельный», (ИП Асхатзянов Р.Р.), «Эльдорадо» (ИП Асхатзянов Р.Р.), «Эксперт» (ИП Рупасов А.В.), «Олимп» и «Олимп +» (ИП Рупасов А.В.), «Валентина» (ИП Гущеварова В.В.), «Шарм» (ИП Григоровских Н.Н.).

На территории района действуют пять предприятий общественного питания. В районном центре общепит представлен кафе «Вираж» (ООО «Вираж»), «Вятка», «Лотос», «Восток» (предприятия Малмыжского РАЙПО).

Оборот предприятий общественного питания в 2008 году составил 29881,89 тыс. рублей с ростом к 2007 году – на 5 %.

В г. Малмыже имеется торговая ярмарка и торговый центр «Добреев». Оба являются вещевыми: в торговом центре, принадлежащем ИП Асхатзянову Р.Р., торговля осуществляется только в помещении, а на торговой ярмарке - как в помещении, так и на прилегающей территории.

Рынок товаров

Таблица 3.6.1

|  | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем розничного товарооборота, млн. руб. | 288,1 | 320,6 | 354,5 | 451,9 |
| Темп роста товарооборота в (сопоставимых ценах), % | 105 | 106 | 110 | 115 |

Крупным торговым предприятием Малмыжского района является: Малмыжское районное потребительское общество (РАЙПО). Специализация: торговля.

Объем платных услуг, оказанных населению района, в 2008 году составил 143217,71 тыс. рублей и вырос по сравнению с 2007 годом на 5 %. Основная доля от общего объема оказанных услуг приходится на долю коммунальных услуг, услуг образования и транспорта. Также увеличивается доля оказываемых платных услуг населению индивидуальными предпринимателями.

Бытовые услуги в районе представлены парикмахерскими, фотоуслугами, услугой бани, швейными услугами, ремонтом и пошивом одежды, ремонтом обуви, ритуальными услугами, юридическими и иными.

Услуги бани предоставляются ООО «ЖКХ».

Оказанием ритуальных и обрядовых услуг занимается ИП «Заболотских А.В.»

Появились новые виды услуг – услуги такси, ремонт и обслуживание транспортных средств, услуги солярия, маникюра.

3.7. Здравоохранение и социальное обслуживание

Одной из самых важных социальных задач является сохранение и развитие системы здравоохранения.

На территории района имеются одна центральная районная больница, две участковые. Число коек в учреждениях здравоохранения – 78,8 шт на 10000 чел. населения.

В районе имеется 38 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Перечень ФАП приведен в Приложении 5.

Система здравоохранения обеспечивает обслуживание всех населенных пунктов.

Расположение больниц и медицинских пунктов

Таблица 3.7.1

| № п/п | Больницы | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Малмыжская МУЗ ЦРБ 200 коек – круглосуточный стационар; 30 коек – дневной стационар; 96% - выполнение плана к/дней за первое полугодие 2009 года круглосуточный стационар. 103% - выполнение плана к/дней за первое полугодие 2009 года дневной стационар | г. Малмыж |
| 2. | Рожкинская УБ 20 коек – круглосуточный стационар. 93% - выполнение плана к/дней за первое полугодие 2009 года. | с. Рожки |
| 3. | Константиновская УБ 15 коек – круглосуточный стационар; 5 коек – дневной стационар; 126% - выполнение плана к/дней за первое полугодие 2009 года круглосуточный стационар; 104% - дневной стационар. | с. Константиновка |

Наиболее слабыми звеньями в структуре здравоохранения района остаются материально – техническая база, оснащение дорогостоящим оборудованием и кадровое обеспечение.

Из-за отсутствия достаточного количества необходимого оборудования медицинская помощь в районе не соответствует  современным возможностям медицины.

Константиновская и Рожкинская участковые больницы находятся в деревянных приспособленных помещениях (ввод 1993 год).

Многие здания Малмыжской ЦРБ в ветхом состоянии: детская консультация (1916 г.), баклаборатория (1966 г.), гинекологическое, детское отделения (1916 г.), стационар дневного пребывания больных (1917 г.), здания поликлиник № 1 и № 2 (1916-1917 гг.) и т.д.

В районе имеются государственные учреждения социального обслуживания «Малмыжский центр комплексного социального обслуживания населения», «Малмыжский психоневрологический интернат» и геронтологические отделения в с. Плотбище и с. Константиновка.

3.8. Образование

В системе образования на территории Малмыжского района находится: 1 среднее специальное учебное заведение – Савальский сельскохозяйственный техникум, ПУ-44; 34 общеобразовательные школы; 16 дошкольных учреждений (табл. 3.8.1).

В районе имеются 3 экспериментальные площадки:

-  муниципальная средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1 г. Малмыж – «Предоставление учащимся вариантности образовательных услуг в условиях сетевого взаимодействия»;

-  муниципальная средняя общеобразовательная школа № 2 г. Малмыж – «Формирование обще учебных умений и навыков школьников, как путь повышения качества знаний, направляемых на индивидуальное развитие личности»;

-  муниципальная средняя общеобразовательная школа с. Рожки – «Формирование гражданско-правовых качеств у школьников на основе системного подхода воспитания».

Кроме того, работают МОУ дополнительного образования детей «Дом детского творчества», детская юношеская спортивная школа.

Все школы расположены в типовых деревянных или кирпичных зданиях , которые находятся в удовлетворительном состоянии.	Самое старое здание – здание общеобразовательной школы № 2 г. Малмыж, год постройки 1878 год, которое требует модернизации.

Учреждения образования

Таблица 3.8.1

| Наименование учреждения | Всего | В том числе: |  | Число учащихся | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | городские | сельские |  |  |
| Профессиональное образование |  |  |  |  |  |
| ВУЗы и филиалы | - | - | - | - |  |
| средние профессиональные учреждения | 1 | - | 1 | 956 |  |
| начальные профессиональные учреждения | - | - | - | - |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| Школы |  |  |  |  |  |
| средние общеобразовательные школы | 14 | 2 | 12 | 2505 |  |
| основные | 10 | - | 10 | 520 |  |
| начальные | 5 | - | 5 | 54 |  |
| коррекционные школы и школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями здоровья | 1 | 1 | - | 112 |  |
| Итого: | 30 | 3 | 27 | 3191 |  |
| Дошкольное и дополнительное образование |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | 14 | 4 | 10 | 800 |  |
| Учреждения дополнительного образования | 2 | 2 | - | 1360 |  |
| Итого | 16 | 6 | 11 | 2120 |  |

Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях в городских поселениях - 22,06 человек, в сельской местности – 10,4 человека.

Сведения о численности учащихся на 2 квартал 2009 года по Малмыжскому району см. в Приложении 8.

Наполняемость дошкольных образовательных учреждений

Таблица 3.8.2

| № п/п | Дошкольное образовательное учреждение | Количество детей |
| --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ №1 | 71 |
| 2 | МДОУ №2 | 136 |
| 3 | МДОУ №4 | 120 |
| 4 | МДОУ №5 | 127 |
| 5 | МДОУ «Березка», с. Аджим | 21 |
| 6 | МДОУ «Колосок», с. Калинино | 55 |
| 7 | МДОУ «Малышок», с. Калинино | 18 |
| 8 | МДОУ «Теремок», с. Мари-Малмыж | 25 |
| 9 | МДОУ «Сандугач», с. Новая Смаиль | 26 |
| 10 | МДОУ «Колосок», с. Рожки | 61 |
| 11 | МДОУ «Солнышко», с. Старый Ирюк | 40 |
| 12 | МДОУ с. Старая Тушка | 22 |
| 13 | МДОУ с. Савали | 45 |
| 14 | МДОУ «Ручеек», д. Кинерь | 33 |

Доля детей, в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, составляет 41,02 %.

3.9. Культура и искусство

В системе культурных учреждений района находятся районный центр культуры и досуга, 22 сельских дома культуры, 13 сельских клубов, детская школа искусств, краеведческий музей,  централизованная библиотечная система, в составе которой находятся центральная районная библиотека, городская библиотека, районная детская  библиотека, 32 сельские библиотеки-филиалы - с книжным фондом 347,2 тыс. единиц.  (Приложения 9 и 10).

Большинство учреждений находятся в приспособленных деревянных зданиях. Самые старые постройки находятся в с. Гоньба - дом культуры и библиотека, находятся в здании 1908 года, детская библиотека г. Малмыж находится в здании 1917 года постройки.

Список учреждений

Таблица 3.9.1

| Наименование учреждения | Всего | В том числе: |  | Число занимающихся | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | городские | сельские |  |  |
| Музыкальные школы, школы искусств, Дома культуры, библиотеки |  |  |  |  |  |
| Музыкальная школа | 1 | 1 | - | 320 |  |
| Библиотеки | 35 | 3 | 32 | 20480 |  |
| Дома культуры, клубы | 35 | 1 | 34 | 213580 |  |
| Музей | 1 | 1 | - | 9015 |  |
| ДЮСШ, спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| ДЮСШ | 2 | 2 | - |  |  |
| Спортивные сооружения | 51 | 16 | 35 | 5300 |  |

На территории района расположено 33 спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений.

3.10. Характеристика жилого фонда.

Общая площадь жилищного фонда Малмыжского района в 2009 году составляет 558,9 тыс. м2, количество домов – 8836. (таблица 3.10.1).

Характеристика жилого фонда по поселениям

Таблица 3.10.1

| № п/п | Наименование поселений | Площадь жилого фонда, тыс. м2 | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малмыжское городское поселение | 178,1 | 31-65 |
| 2 | Аджимское сельское поселение | 20,2 | 40 |
| 3 | Арыкское сельское поселение | 19,1 | 30 |
| 4 | Большекитякское сельское поселение | 21,7 | 25-40 |
| 5 | Каксинвайское сельское поселение | 19,5 | 35 |
| 6 | Калининское сельское поселение | 75,8 | 25-35 |
| 7 | Константиновское сельское поселение | 9,9 | 7 |
| 8 | Мари-Малмыжское сельское поселение | 14,8 | 45 |
| 9 | Мелетское сельское поселение | 12,3 | 7 |
| 10 | Новосмаильское сельское поселение | 26,5 | 30 |
| 11 | Плотбищенское сельское поселение | 16,7 | 70 |
| 12 | Преображенское сельское поселение | 10,6 | 30 |
| 13 | Ральниковское сельское поселение | 14 | 45 |
| 14 | Рожкинское сельское поселение | 21,9 | 65 |
| 15 | Савальское сельское поселение | 49,8 | 40 |
| 16 | Староирюкское сельское поселение | 19,9 | 40 |
| 17 | Старотушкинское сельское поселение | 21,4 | 35 |
| 17 | Тат-Верх-Гоньбинское сельское поселение | 13 | 10 |

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя – 20 м2.

Число квартир в расчете на 1000 человек населения – 443.

Уровень обеспеченности жилого фонда составляет:

- водопроводом - 19%;

- канализацией - 15%;

- газом - 75%;

- центральным отоплением - 24%.

3.11. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Годовое водопотребление в районе составляет 4300 тыс. м3. Основными источниками водопотребления являются артезианские скважины. Забор воды из поверхностных водоемов отсутствует.

Протяженность водопроводной сети района 139,2 км.

В районе имеется 239 скважин, из которых 206 действующих, 12 резервных, 21 бездействующая.

Изыскания новых источников водоснабжения необходимы в г. Малмыже, с. Калинино, с. Аджим, с. Большой Китяк.

Общий износ сетей водоснабжения в целом по району и населенным пунктам района составляет 60%.

Характеристика систем водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства

по поселениям

Таблица 3.11.1

| № п/п | Наименование поселения, населённого пункта | Количество скважин, подземных водозаборов | Протяжённость сети, км (износ, %) | Объём отпущенной воды в 2008 г., тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Малмыжское | 17 | 26,7 (60) | 145,3 |
| 2 | Аджимское (с. Аджим, д. Исаково, д. Исаево, д. Верхняя) | 4 | н/д | 70 |
| 3 | Арыкское (д. Арык, д. Большой Сатнур, д. Подосиново) | 3 | 4 (35) | 40 |
| 4 | Большекитякское (с. Большой Китяк, д. Кошай, д. Средний Ноныгерь, с. Стары Бурец) | 5 | 17,5 | н/д |
| 5 | Каксинвайское (с. Каксинвай, д. Новый Буртек, д. Малая Шабанка, д. Большая Шабанка, д. Новый Кокуй, д. Новый Малмыж) | 7 | 9,5 (90) | 9,8 |
| 6 | Калиниское | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Константиновское | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Мари-Малмыжское (с. Мари-Малмыж, д. Старый Кокуй, д. Ахпай) | 10 | н/д | н/д |
| 9 | Мелетское (с. Мелеть, д. Аргыж, д. Весёлая Горка, д. Захватаево) | 4 | 15,5 (70) | н/д |
| 10 | Новосмаильсоке | 7 | 14 (100) | н/д |
| 11 | Плотбищенское | 2 | 6 (100) | 32 |
| 12 | Преображенское | н/д | нет | - |
| 13 | Ральниковское (с. Ральники, д. Порез, д. Пукшинерь) | 4 | н/д | н/д |
| 14 | Рожкинское, с. Рожки | 5 | 5,3 (60) | 61,2 |
| 15 | Савальское (с. Савали, с. Гоньба) | 4 | 3,6 (100) | 40,2 |
| 16 | Староирюкское | 4 | 6,5 (60) | 4,4 |
| 17 | Старотушкинское (с. Старая Тушка, д. Кинерь, д. Куженерка, д. Новая Тушка, д. Перескоки) | 9 | 19,1 (90) | н/д |
| 18 | Тат-Верх-Гоньбинское | 4 | 7 (70) | 51,2 |
|  | Всего | 65 | 108 | 366 |

Канализация

Общий объем сброса сточных вод составляет 311,1 тыс. м3, в том числе в поверхностные водные объекты 298 тыс. м3, из них нормативно очищенных 30,4 тыс. м3, недостаточно очищенных 84,3 тыс. м3, без очистки 184 тыс. м3.

Нормативно очищенные сточные воды поступают в водоемы только с очистных сооружений промплощадки и жилпоселка филиала ООО «Газпромтрансгаз Нижний Новгород» Вятское ЛПУМГ. Недостаточно эффективно работают очистные сооружения производственных и хозбытовых стоков ОАО «Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей» и ГУСО «Малмыжский психоневрологический интернат». Из-за прекращения строительства очистных сооружений города Малмыжа производят сброс неочищенных стоков ОАО «Малмыжский маслозавод», ОАО «Яранский спиртоводочный завод» (Малмыжский спиртовый завод) и ООО «ЖКХ».

Протяженность канализационных сетей составляет 0,6 км. Общий износ канализационных сетей 65 %.

Характеристика хозяйственно-бытовой системы водоотведения

по населенным пунктам Малмыжского района

Таблица 3.11.2

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Протяженность сети, км/износ, % | Расход стоков в 2007 г./ пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 | Наличие очистных сооружений (метод очистки, проектная и фактическая производительность) | Примечания (основные проблемы, планируемые мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Коммунальщик» г. Малмыж | 2,1/48 | 30 (пропущено) | Флотационная установка, отстойники с аэротенками | Износ сетей |
| 2 | Филиал ООО «Газпромтрансгаз» - Вятское ЛПУМГ, с. Рожки |  | 34,3 (пропущено) | Биологическая очистка | Износ сетей |

Теплоснабжение

Протяженность теплосетей в двухтрубном исчислении составляет 23,7 км. Протяженность ветхих теплосетей в двухтрубном исчислении составляет 1,4 км.

Перспективами развития теплоснабжения является перевод котельных района на природный газ.

Характеристику источников теплоснабжения населенных пунктов района за 2007 год см. в Приложении 6.

Газоснабжение

Удельный вес газа в топливном балансе 39%.

Потребление газа всего 3,768 млн. м3/год, в том числе на коммунально-бытовые нужды – 323,64 млн. м3/год .

Протяженность сетей всего 357,69 км, в том числе:

- газопровод высокого давления 76,66 км;

- газопровод среднего давления 56,17 км;

- газопровод низкого давления 224,86 км.

На территории района проходит магистральный газопровод Ямбург-Тула. Для газификации района выстроено 2 ГРС, от которых монтируются разводящие газопроводы высокого, среднего и низкого давления.

В районе газифицировано 5785 квартир, 38 котельных, 2 зерносушилки.

Количество газифицированных квартир (домов) по району составляет 5130 квартир. Количество газифицированных предприятий - 29, в том числе 9 сельскохозяйственных предприятий.

Перспективы развития хозяйства - продолжение газификации района.

Электроснабжение

Электропотребление по району в целом составляет 33,99 млн. кВт·ч,/в год, в том числе на 1 человека – 1222,6 кВт·ч./ в год.

Нетрадиционных источников электроснабжения в районе не имеется.

Основной проблемой электроснабжения территории и населенных пунктов района является изношенность линий электропередач и трансформаторных подстанций. Из общей протяженности электрических сетей необходимо заменить 103,5 км.

Данные по протяженности электрических сетей филиала «Кировэнерго»

на территории Малмыжского района (2009 г.)

Таблица 3.11.3

| Наименование ЛЭП | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Протяженность электрических сетей, всего | 1109,03 |
| Воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ | 127,74 |
| Воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ | 48,31 |
| Воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ | 577,81 |
| Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ | 355,17 |

Перечень подстанций напряжением 35-110 кВ на территории Малмыжского района

Таблица 3.11.4

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Мощность трансформаторов, МВА | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Малмыж» | 110/35/10 | 2 х 10 | 1966 |
| 2 | «Савали» | 110/10 | 1 х 6,3 | 1990 |
| 3 | «Рожки» | 110/10 | 2 х 6,3 | 1988 |
| 4 | «Аджим» | 35/10 | 2 х 2,5 | 1976 |
| 5 | «Мелеть»* | 35/10 | 1 х 2,5 | 1997 |
| 6 | «Малый Сатнур» | 35/10 | 1 х 2,5 | 1966 |

Примечание: * - ПС 35/10 кВ «Мелеть» после 2015 года планируется перевести на напряжение 110/35/10 кВ.

Связь

Количество АТС в муниципальном образовании - 20, в том числе в городской местности - 2, в сельской -18.

Таблица 3.11.5

| Число телефонных аппаратов | Всего | из них |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в городской местности | в сельской местности |
| Сети общего пользования, из них | 5243 | 2563 | 2680 |
| квартирных | 4292 | 1997 | 2295 |

В районе имеется сотовая связь, количество базовых станций:

- МТС — 3 станции;

- Мегафон — 3 станции.

Телевидение и радиовещание

На территории муниципального образования принимаются общероссийские телевизионные программы:

Общероссийские каналы: 1 канал, «Россия».

Областные каналы: ГТРК «Вятка», «43 регион», выходят в эфир на канале «Россия».

Из программ Кировского телевидения – «НПН», «Почта ТВ» и др.

Печатные издания

1. Газета «Сельская правда», тираж: 5617 экземпляров, периодичность выхода: 3 раза в неделю (вторник, четверг, суббота).

2. Газета «Дуслык», тираж: 1390 экземпляров, периодичность выхода: 1 раз в неделю (суббота).

3.12. Транспорт

Расстояние от районного центра (г. Малмыж) до областного центра (г. Киров) составляет 294,0 км. Расстояние до столицы республики Татарстан (г. Казань) – 146,0 км. Расстояние до столицы республики Марий-Эл (г. Йошкар-Ола) – 215,0 км.

Ближайшая железнодорожная станция расположена на расстоянии 56 км от районного центра в городе Вятские поляны. По территории Малмыжского района проходит дорога регионального значения «Казань - Пермь» и дорога регионального значения Вятские Поляны - Киров.

Протяженность дорог общего пользования в районе составляет 377,2 км, из них дороги областного значения – 11,8 км, местного значения – 265,4 км. Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием составляет 154,4 км.

Плотность транспортной сети района составляет 31 км. На 100 км2.

Обеспеченность индивидуальным автомобильным транспортом составляет 169 автомашин на 1000 жителей.

Характеристика мостов Малмыжского района

Таблица 3.12.1

| № п/п | Наименование | Материал | Длина, м | Ширина проезжей части, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автодорога Киров — Вятские Поляны - Ральники |  |  |  |  |
| 1. | р. Аджимка | ж/б | 53,4 | 7 |
| 2. | р. Аджимка | ж/б | 40 | 7 |
| 3. | р. Шошма | ж/б | 79,8 | 7 |
| 4. | р. Косинка | ж/б | 21,9 | 7 |
| Подъезд к Ахпаю |  |  |  |  |
| 5. | ручей | ж/б | 33 | 8 |
| Подъезд к Китяку |  |  |  |  |
| 6. | р. Китячка | Метал. | 39 | 8 |
| Автодорога Мелетские Горки - Каксинвай |  |  |  |  |
| 7. | р. Шабанка | ж/б | 15,8 | 7 |
| Автодорога Малмыж — Старый Бурец |  |  |  |  |
| 8. | ручей | Метал. | 5,5 | 6 |
| Автодорога Приображенка — Носок — Большой Сатнур |  |  |  |  |
| 9. | р. Шабанка | ж/б | 45,8 | 8 |
| Подьезд к Азелену |  |  |  |  |
| 10. | ручей | Метал. | 9 | 7 |
| Автодорога Мелеть - Плотбище |  |  |  |  |
| 11. | р. Мелетка | ж/б | 18,64 | 8 |
| 12. | р. Рожкинка | ж/б | 33 | 8 |

3.13. Объекты культурного наследия

На территории Малмыжского района расположено 102 объекта, имеющих историческую и культурную ценность, в том числе 10 памятников истории регионального значения, 2 памятника архитектуры регионального значения, 2 памятника археологии федерального и  8 регионального значения, а также объекты архитектуры и археологии, представляющие собой культурную ценность.

К памятникам архитектуры регионального значения относятся Богоявленский собор и Владимиро-Богородицкая церковь.

Богоявленский собор (г. Малмыж, ул. Красноармейская, 79) Построен в  1788 – 1802 гг. в каменном исполнении. Постройка начата при Екатерине II. Холодная церковь сооружена в стиле барокко. Конструкция холодной церкви – четырехгранник, на котором поставлен восьмигранник, покрытый восьмигранным куполом с 4 люкарнами и с главками. В 50-е годы 19 века произведена перестройка теплого придела и колокольни. Богоявленский собор – древнейший памятник старины района, ныне действующий. Собор является охраняемым памятником архитектуры.

Владимиро-Богородицкая церковь (с. Старый Бурец Большекитякского сельского поселения) построена в 1761 году. Здание выстроено в стиле барокко, с восьмигранным куполом.

Кроме того, архитектурную ценность представлют ещё 57 объектов местного значения, из которых можно выделить Свято-Троицкую церковь (с. Ральники Ральниковского сельского поселения). Приход церкви в деревянном исполнении открыт в 1871 году по определению епархиального начала 26 июля 1871 года. Приход образовался из  деревень  вблизи сел Аджимского,  Цыпьинского Малмыжского уезда и Хлебникова Уржумского уезда и освящен во имя Святой троицы 30 января 1872 года. В 1873 году церковь была заложена в каменном исполнении казанским купцом П.Е. Ульяновым и освящена 2 июля 1880 года во имя Святой Троицы, впоследствии была разрушена. В 1990 году, благодаря жительнице села Ральники Шихалевой О.Н., было получено разрешение из Епархии на открытие церкви вновь. Были собраны средства среди населения Ральниковского сельского округа и Республики Марий-Эл.  Церковь была восстановлена, освящена и ныне действует.

Полный перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории района см. в Приложении 4.

Также на территории Малмыжского района находится 44 памятных сооружения, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. К ним относятся памятники погибшим воинам, памятные обелиски, парк Победы, мемориальные доски, Вечный огонь, стелы. Наименования и местонахождения объектов см. в Приложении 5.

4. Пофакторная оценка окружающей среды и комплексный анализ экологической ситуации

4.1. Состояние окружающей среды

Атмосферный воздух

На территории Малмыжского района расположено большое число маломощных источников выбросов загрязняющих веществ (ЗВ), в т.ч. Более 40 котельных, работающих на угле и природном газе, 39 молочно-товарных ферм (МТФ) и комплексов крупно-рогатого скота (ККРС). Государственной статистической отчётностью 2-тп «воздух» охвачено 34 предприятия, у которых на учёте состоит 410 источников выбросов, в т.ч. 317 организованных. Общий выброс от данных предприятий в 2008 г. составил 2205 т, в т.ч. 242 т  в связи с выработкой тепловой энергии. Основная доля выбросов приходится на компрессорную станцию «Вятскую» (1533 т) и ПРС-16 (312 т). Кроме того, согласно экспертной оценке исходя из количества сожженного  топлива выброс от 39 муниципальных котельных в 2008 г. составил 598 т. По данным районной администрации выброс ЗВ в 2007 г. составил 3476 т.

Перечень предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (за исключением котельных) представлен в приложении 12. Перечень муниципальных котельных представлен в Приложении 11.

Гигиенический мониторинг атмосферного воздуха в населённых пунктах Малмыжского района не проводится.

Поверхностные воды

По данным районной администрации годовое водопотребление в районе составляет  4300 тыс. м3, в т.ч. около 370 тыс. м3 для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения; сброс хозяйственно-бытовых сточных вод — 311 тыс. м3, в т.ч. нормативно-очищенных 30,4 тыс. м3, недостаточно очищенных 84,3 тыс. м3, неочищенных 183,3 тыс. м3. Нормативно очищенные сточные воды сбрасываются с очистных сооружений Вятского ЛПУМГ в с. Рожки. Недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются с очистных сооружений в г. Малмыж (30 тыс. м3 в год), ОАО «Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей», с очистных сооружений в с. Савали. Без очистки сбрасывают сточные воды ОАО «Малмыжский маслозавод» (с. Калинино), спиртовой цех ОАО «Яранский спиртовой завод», объекты ООО «ЖКХ».

Экологический мониторинг поверхностных водных объектов на территории Малмыжского района осуществляется только в отношении р. Шошмы. Качество воды р. Шошма в створе р. Нослы (23 км от устья) — на входе в Кировскую область по итогам 2007 г. оценивалось как умеренно загрязнённое с индексом загрязнения 1,6. В перечне загрязняющих веществ присутствуют: медь растворённая (3,3 ПДКРХ), марганец (2,6 ПДКРХ), сульфаты (2,2 ПДКРХ), азот нитритов (2,0 ПДКРХ), фенолы (1,9 ПДКРХ), ХПК (1,4 ПДКРХ), БПК (1,4 ПДКРХ) и азот аммонийный (1,1 ПДКРХ).

Результаты гигиенического мониторинга поверхностных водных объектов по данным Роспотребнадзора (без указания наименования объектов) представлены в табл. 4.1.1.

Результаты гигиенического мониторинга поверхностных водных объектов 2-ой категории

(% проб, неотвечающий гигиеническим нормативам)

Таблица 4.1.1

|  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-химические показатели | н/д | н/д | 84,4 | 3,1 | 23,8 |
| Микробиологические показатели | 16,7 | 47,1 | 90,2 | 70,0 | 95,2 |

Чрезвычайно высокий процент проб, неотвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, связан с тем, что 50% хозяйственно-бытовых сточных вод сбрасывается без очистки. Информация об очистке производственных сточных вод, в т.ч. от МТФ и ККРС отсутствует.

Подземные воды

По данным на 01.01.04 из эксплуатируемых 239 скважин только в 117 скважинах вода соответствовала требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по 32 скважинам данные отсутствовали, по 90 отмечается несоответствие отдельным требованиям санитарных правил. При этом по 42 из 90 «некачественных» скважин имеются данные по анализу воды лишь на момент бурения, в условиях не установившегося режима отбора воды. Система мониторинга качества подземных вод требует развития. Данные текущего гигиенического мониторинга представлены в табл. 4.1.2.

Результаты гигиенического мониторинга источников централизованного водоснабжения

(% проб, неотвечающий гигиеническим нормативам)

Таблица 4.1.2

|  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-химические показатели | 22,5 | 25 | 5 | 25,5 | 18,4 |
| Микробиологические показатели | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 5 |

Состояние почв

За 2006-2008 гг. доля проб почвы селитебных территорий, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составила 23 %. В Малмыжском районе присутствуют почвы с превышением ПДК по никелю и цинку.

4.2. Обращение с отходами

Отчётность по форме 2-тп «отходы» за 2008 г. представило 9 предприятий. Не представили отчёты сельскохозяйственные предприятия и предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому отчётная сумма образования отходов (145 т/год) не отражает реальную ситуацию.

Согласно экспертной оценке на территории Малмыжского района может образовываться до 200 тыс. т в год отходов, в т.ч.:

- лесосечные отходы — 20,8 (из них 10,2 древесная зелень);

- древесные отходы деревообработки — 0,70;

- отходы животноводства — 172 (из них навоза 167, в т.ч. от КРС — 157);

- автомобильные покрышки — 0,096;

- отработанные масла — 0,175;

- золошлаковые отходы — 2,16;

- медицинские отходы — 0,238 (в т.ч. инфицированных - 26,5 т/год, биологических - 0,17 т/год);

- твёрдых бытовых отходов — 8,3.

На территории района расположено 20 свалок ТБО (см. приложение 12), все свалки несанкционированные. Под 4 из них произведен земельный отвод.  Проектом «Концепции по обращению с отходами производства и потребления на территории Кировской области» планируется закрытие поселковых свалок ТБО с последующей рекультивацией или созданием на их месте сортировочных пунктов с компостированием биологически разложимых отходов. По мнению администраций сельских поселений необходимо создание дополнительных объектов размещения отходов, т.к. на сегодняшний день они отсутствуют на территориях Аджимского, Арыкского и Константиновского СП (см. табл. 4.2.1).

Распределение объектов размещения ТБО на территории Малмыжского района

Таблица 4.2.1

| № п/п | Наименование поселения | Площадь, кв. км. | Санкционированные | Несанкционированные | Планируемые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малмыжское ГП | 10,34 |  | 1 | 1 |
| 2 | Аджимское СП | 147,78 |  |  | 1 |
| 3 | Арыкское СП | 196,15 |  |  | 1 |
| 4 | Большекитякское СП | 122,84 |  | 1 | 1 |
| 5 | Каксинвайское СП | 272,76 |  | 3 | 1 |
| 6 | Калининское СП | 178,82 |  | 2 |  |
| 7 | Константиновское СП | 132,09 |  |  |  |
| 8 | Мари-Малмыжское СП | 89,72 |  | 1 | 1 |
| 9 | Мелетское СП | 204,88 |  | 1 | 2 |
| 10 | Новосмаильское СП | 63,17 |  | 1 |  |
| 11 | Плотбищенское СП | 32,09 |  | 1 |  |
| 12 | Преображенское СП | 164,41 |  | 2 | 1 |
| 13 | Ральниковское СП | 144,38 |  | 1 | 1 |
| 14 | Рожкинское СП | 93,54 |  | 1 | 1 |
| 15 | Савальское СП | 133,83 |  | 1 | 1 |
| 16 | Староирюкское СП | 62,04 |  | 1 | 1 |
| 17 | Старотушкинское СП | 77,5 |  | 1 | 1 |
| 18 | Тат-Верх-Гоньбинское СП | 86,73 |  | 1 | 1 |

На территории Малмыжского района расположено 37 скотомогильников (см. приложение 13), в т.ч. 10 действующих, из них для 2 скотомогильников не выдержаны размеры санитарно-защитных зон (д. Порез (бесхозный), д. Старая Коса (ОАО «Калинино»). Из 27 неиспользуемых скотомогильников неопределённая часть числится как «законсервированные», другие - как закрытые, из них 12 скотомогильников является бесхозными в связи с ликвидаций сельхозпредприятий (с. Мари-Малмыж, с. Рожки, с. Ральники, с. Старый Ирюк, д. Мелеть, д. Константиновка, д. Захватаево, д. Гоньба, пос. Кулапинский, д. Азелино, д. Новый Кокуй). Необходимо провести работы по рекультивации и ограэждению недествующих скотомогильников у д. Тан (Преображенское СП), у д. Старый Буртек (Калиниское СП), у д. Новый Кокуй (Каксинвайское СП), у с. Арык.

В окрестностях с. Старый Бурец расположен сибиреязвенный скотомогильник, закрытый в 1974 г.

В целом, экологическая обстановка на территории Малмыжского района может быть охарактеризована как благоприятная. Но потенциальную опасность для здоровья населения представляет высокий уровень загрязнения поверхностных водоёмов.

5. Ограничения использования территории

Комплексный анализ территории Малмыжского района выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями использования территорий. Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексного анализа территории.

На следующих стадиях проектирования – проекты планировки территории и проекты межевания территории – зоны с особыми условиями использования территории должны быть учтены и уточнены в соответствии с масштабом проектирования.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- особо охраняемые природных территории и их охранные зоны;

- охранные зоны объектов специального назначения;

- зоны минимально допустимых расстояний.

Расположение указанных зон представлено на Схеме ограничений использования территории.

### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В соответствии с п.16, ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии со ст. 67 Водного кодекса (п. 4) на  территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

На основании ст.20 Водного Кодекса полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.

Перечень основных водоёмов района и размеры их водоохранных зон приведены в Приложении 1.

### Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Хозяйственно-питьевое водоснабжение для населенных пунктов округа базируется на грунтовых и подземных водах. На территории района насчитывается 206 водозаборных скважин, используемых для централизованного питьевого водоснабжения. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

На схеме «ограничений использования территории» границы первых поясов ЗСО подземных источников водоснабжения не показаны ввиду величины масштаба. Границы вторых и третьих поясов ЗСО для водозаборов не установлены.

На территории района поверхностные водные объекты для целей централизованного питьевого водоснабжения не используются.

На схеме «ограничений использования территории» границы первых поясов ЗСО подземных источников водоснабжения не показаны ввиду величины масштаба. Границы вторых и третьих поясов ЗСО для водозаборов не установлены.

На территории района поверхностные водные объекты для целей централизованного питьевого водоснабжения не используются.

### Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке проектов планировки территорий и генеральных планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования. В этих зонах не допускается размещение  жилых зданий, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских  учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В соответствии со СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- объекты первого класса опасности – 1000 м;

- предприятия второго класса – 500 м;

- предприятия третьего класса – 300 м;

- предприятия четвертого класса – 100 м;

- предприятия пятого класса – 50 м.

К объектам первого класса опасности отнесены усовершенствованные свалки ТБО, скотомогильники (см. приложения 12, 13)

К объектам второго класса опасности отнесены участки компостирования твёрдых бытовых отходов (приложение 12), асфальтобетонные заводы.

К объектам третьего класса опасности отнесено большинство сельскохозяйственных объектов.

К объектам четвертого класса опасности отнесены: лесопильное и фанерное производства, АЗС.

К объектам пятого класса опасности отнесены малые предприятия  и цеха малой мощности (производству кондитерских изделий до 0,5 т/сут., хлеба и хлебобулочных изделий до 2,5 т/сут., по переработке мяса до 5 т/сут., молока — до 10 т/сут., рыбы до 10 т/сут.),  сельские кладбища).

Сельскохозяйственные производства в зависимости от типа и мощности подразделяются на классы следующим образом:

Таблица 4.3.1

| Тип производства | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свиноводство | Комплексы | Фермы от 4 до 12 тыс. голов | Фермы до 4 тыс. голов | До 100 голов | До 50 голов |
| Птицеводство | Более 400 тыс. кур, более 3 млн. бройлеров | Фермы от 100 до 400 тыс. кур, от 1 до 3 млн. бройлеров | Фермы до 100 тыс. кур, до 1 млн. бройлеров |  |  |
| Выращивание КРС | ККРС | Фермы от 1200 до 2000 коров, до 6000 мест для молодняка | Фермы до 1200 голов | До 100 голов | До 50 голов |
| Хранение навоза и помёта | Открытые хранилища | Закрытые хранилища навоза и помёта | Площадки для буртирования навоза и помёта |  |  |

Данные о размерах санитарно-защитных зон других объектов приведены в приложении 11.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий. По каждому объекту должен быть разработан индивидуальный проект СЗЗ, согласован с Роспотребнадзором и утверждён администрацией муниципального образования. Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории Малмыжского района выделяются охранные зоны: электрических сетей; линий и сооружений связи; систем газоснабжения; магистральных трубопроводов; транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей.

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранные зоны - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии: до 20 киловольт – 10 м; 35 киловольт — 15 м; 110 киловольт — 20 м; 150, 220 киловольт – 25 м; 330, 500, 400 киловольт – 30 м; 750 киловольт – 40м; 1150 киловольт – 55 м (ширина охранных зон совпадает с шириной санитарных разрывов, предусмотренных для ЛЭП напряжением 330-1150 кВ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии - 2 м (3м).

Охранные зоны магистральных трубопроводов

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04. 92 № 9 (ред от 23.11.1994) составляют:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящих на расстоянии 100 (25) м от осей крайних трубопроводов;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и перекачивающих и наливных насосных станций, компрессорных и газораспределительных станций, станций подземного хранения газа, нефтепродуктов в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ указанных объектов на 100 м во все стороны.

Кроме того, вдоль магистральных нефте- и газопроводов устанавливаются санитарные разрывы в зависимости от диаметра трубопроводов (приложения 1-6 к  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Охранные зоны систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны (Правила охраны систем газоснабжения, утвержденные Минтопэнерго России 24.09.1992). Для наружных газопроводов – 15 м от осей крайних ниток, для подводных переходов – 100м (СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы); для газонаполнительных станций  – 50 м до лесных массивов хвойных пород, 20 м – лиственных пород (СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы).

Охранные зоны транспортной инфраструктуры

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством. К охранным зонам железных дорог относятся полосы шириной 25 м в каждую сторону от оси железнодорожного пути.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- для автомобильных дорог первой и второй категорий – 75 м;

- для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий – 50 м;

- для автомобильных дорог пятой категории – 25 м;

- для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов.

Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек – 100 м;  для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек – 150 м.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Охранные зоны памятников истории и культуры

Общее количество объектов истории и культуры, зарегистрированных в Малмыжском районе, составляет 102 объекта, из них федерального значения – 2, регионального значения – 20, остальные - местного значения (см. Приложения 4, 5).

Острой проблемой является также отсутствие проектов охранных зон на объекты археологического наследия.

В соответствии с Законом 73-ФЗ от 25.06.2002 г «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон. Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить данный объект в реестр, подлежащих государственной охране в соответствии с федеральным законодательством, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон охраны утверждаются Правительством Кировской области по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон охраны утверждаются Правительством Кировской области по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия и на основании проектов зон охраны объекта культурного наследия федерального значения, согласованных с федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Особо охраняемык природные территории и их охранные зоны

Органы государственной власти субъекта РФ и органы местного самоуправления утверждают границы и определяют режим особой охраны территории памятников природы, находящихся в их ведении.

На территории Малмыжского района расположено четыре памятника природы регионального знаения,  границы и рижим использования которых установлены Постановление администрации Кировской области "Об установлении границ и утверждении площадей земель природоохранного, природно- заповедного и рекреационного назначения Вятско-Полянского, Кикнурского,  Малмыжского и Унинского районов Кировской области" от 29.12.93, № 50.

Для памятника природы «Корсачий бугор»: не допускаетс распахивание, проведение раскопок, выемка грунта, добыча полезных ископаемых, возведение построек как на самом холме, так и в радиусе 100 м от него.

Для памятника природы «Осокоревая роща у с.Гоньба»: не допускается порча и рубка деревьев (кроме санитарной), выпас и прогон скота, выемка грунта, добыча полезных ископаемых, складирование материалов, возведение построек и сооружений, разведение костров; охранная зона не установлена.

Для памятника природы «Хвойно-широколиственный лес  у с. Савали»: не допускается порча и вырубка деревьев (кроме санитарной), прогон и выпас скота, разведение костров, прокладка дорог и просек, выемка грунта, мелиоративные работы, строительство любого рода построек и сооружений (кроме декоративных элементов благоустройства); охранная зона не установлена.

Для памятника природы «Посадский лес»: не допускается вырубка леса (кроме санитарной), прокладка дорог и просек, разведение костров, выемка грунта, прогон и выпас скота, заготовка лекарственного и технического растительного сырья, возведение любого рода построек и сооружений; охранная зона не установлена.

Охранные зоны объектов специального назначения

Санитарно-защитные зоны объектов специального назначения, расположенных на территории Малмыжского района (кладбища, свалки, скотомогильники) установлены в соответствие со СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Указанные объекты размещаются на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

1. Скотомогильники (биотермические ямы) размещаются на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 м2, уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

2. Полигоны твердых бытовых отходов размещаются на участках земли, где выявлены глины или тяжелые суглинки, уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли. Размер участка для размещения отходов производства и потребления определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20-25 лет и последующей возможностью использования отходов.

3. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ территории жилой застройки. Максимальная площадь кладбища – 40000 м2.

Использование территории места погребения разрешается по истечении 20 лет с момента его переноса; территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения, строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.

6. Система особо охраняемых природных территорий

и экологический каркас района

Территория Малмыжского района делится р. Вяткой на две части: левобережную лесную и правобережную сельскохозяйственную. Хотя функции защитных выполняют 31,5 % лесов района (см. табл. 6.1) обеспеченность защитными лесами (в водоохранных зонах и вокруг пахотных угодий) правобережной части явно недостаточна. Расширение сети защитных лесов в правобережной части будет способствовать созданию единого экологического каркаса района, который в настоящее время разорван, и соединению его с соседствующими территориями Татарстана и республики Марий Эл.

Характеристика защитных лесов Малмыжского лесничества

Таблица 6.1

| Категория лесов | Общая площадь, га | Покрытая лесом, га |
| --- | --- | --- |
| Защитные леса, всего | 24504 | 23128 |
| Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях | 913 | 799 |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах | 2837 | 2603 |
| Защитные полосы лесов расположенные вдоль а/д и ж/д | 1215 | 1088 |
| Зеленые зоны | 2039 | 1948 |
| запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов. | 10853 | 10253 |
| нерестоохранные полосы лесов | 2881 | 2790 |
| леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | 3766 | 3664 |

На территории района расположены 4 особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального значения:

Корсачий бугор – геоморфологический памятник, дюнообразный холм находится в 1,5 км от д. Новая Тушка. Длина кургана - 131 м, ширина при основании – 103 м, высота 12 м. Геоморфологи считают Корсачий бугор изолированной материковой дюной. Курган представляет интерес для науки.

Хвойно-широколиственный лес у с. Савали – сохранившийся участок растительности подзоны хвойно-широколиственных  лесов. Это – памятник прошлого местной природы, образец коренной растительности юга области. Сохранение этого леса очень важно как в ботаническом, так в зоологическом отношении, поскольку здесь встречаются редкие и охраняемые виды растений и животных, различные насекомые.

Осокоревая роща у с. Гоньба – находится на левом берегу р. Вятка против с. Гоньба. Осокорник – эталон пойменной лесной растительности подзоны  хвойно-широколиственных лесов. Здесь обитают редкие виды насекомых. Роща требует контроля над соблюдением её охраны.

Посадский лес – находится в 7 км от Малмыжа. Это старый заповедный лес, еще  в 17 веке приписанный к Малмыжскому посаду. Интересен как зональный тип биогеоценоза сухого хвойно-широколиственного леса с редким для области типом почв и рядом охраняемых видов растений и животных. Этот лес сохранил характерное разнообразие древостоя. Чистое насаждение образует лиственница посадки 1904 года, имеются посадки кедра. Опыт создания культур кедра и лиственницы в подзоне хвойно-широколиственных лесов может оказаться полезным для лесоводов.

Раздел IV.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7.1. Основные риски на территории Малмыжского района

На территории района имеются населенные пункты, подверженные подтоплениям в период весеннего половодья.

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в районе распоряжением главы администрации создается специальная комиссия.

Зоны возможного затопления

Таблица 7.1.1

| № п/п | Населенный пункт | Количество жилых домов в зоне затопления | Количество жителей | Объекты социальной сферы в зоне затопления | Количество сельскохозяйственных животных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Малмыж | 18 | 67 | - | 7 |
| 2 | с. Никольское | 31 | 92 | ФАП, 1 магазин | 112 |
| 3 | д. Актюба | 31 | 88 | 1 магазин, 1 мечеть | 55 |
| 4 | д. Дубровка | 2 | 3 | - | 5 |
| 5 | д. Арпорек | 27 | 75 | - | 25 |

Пункты временного размещения населения из зон возможного затопления

Таблица 7.1.2

| № п/п | Населенный пункт | Пункт размещения | Количество мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Малмыж | г. Малмыж, частный сектор | 67 |
| 2 | д. Никольское | д. Мелетские Горки, частный сектор | 92 |
| 3 | д. Актюба | д. Арык, частный сектор | 88 |
| 4 | д. Дубровка | д. Подосиново, частный сектор | 3 |
| 5 | д. Арпорек | д. Плотбище, 18 чел., частный сектор д. Арпорек, 57 чел., частный сектор | 75 |

7.2. Противопожарные мероприятия

Выполнение основных инженерно-технических противопожарных мероприятий гражданской обороны (выполняются планово в мирное время)

Состояние источников противопожарного водоснабжения

Пожарные гидранты:

Всего в районе имеется 76 гидрантов, в том числе 7 неисправных, отремонтировано за 2008 год 3 гидранта.

Пожарные водоемы:

Всего в районе имеется 141 водоем, в том числе 15 неисправных, за 2008 год отремонтировано 3 и сдано в эксплуатацию 1.

Пожарные пирсы:

Имеется 4 пожарных пирса.

Итого по району имеется 221 источник противопожарного водоснабжения, в том числе 21 неисправный, что составляет 9,5 % от общего количества.

Строительство дополнительных подъездов к рекам, водоемам

Всего по району требуется строительство 14 дополнительных подъездов.

Снос сгораемых малоценных строений, устройство противопожарных разрывов

Таблица 7.2.1

| Подлежит сносу (зданий, сооружений) | За 2008 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Снесено зданий (сооружений) | Устроено противопожарных разрывов |
| 160 | 30 | 9 |

Проведено огнезащитной обработки сгораемых конструкций

- Подлежат огнезащитной обработке150 тыс. м2 сгораемых конструкций.

- Обработано огнезащитным составом 84,5 тыс. м2 сгораемых конструкций.

Планирование выполнения неотложных инженерно-технических противопожарных мероприятий (выполняются в особый период с объявлением общей готовности гражданской обороны)

Таблица 7.2.2

| № п/п | Наименование инженерно-технических противопожарных мероприятий ГО | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снос малоценных сгораемых строений | Тыс. кв. м. | 14 |
| 2 | Огнезащитная обработка наружных сгораемых конструкций зданий и сооружений от светового излучения | Тыс. кв. м | 150 |
| 3 | Защита от светового излучения открытых технологических установок с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (далее соответственно ЛВЖ и ГЖ) и горючими газами, а также установок и аппаратов, находящихся под давлением | шт. | 14 |
| 4 | Увеличение запасов воды для целей пожаротушения путем строительства дополнительных открытых водоемов, запруд, заполнения водой естественных и искусственных котлованов, свободных производственных и складских емкостей | шт. тыс. кб. м. | 110 37 |
| 5 | Устройство дополнительных подъездов к рекам, естественным и искусственным водоемам | шт. | 10 |
| 6 | Освобождение от ЛВЖ и ГЖ резервуарных парков и отдельных резервуаров (в первую очередь расположенных на возвышенности), создающих в случае разрушения емкостей угрозу для жилых районов и объектов | шт. тыс. кб. м. | 2 2 |
| 7 | Вынос за зону возможных сильных разрушений складов ЛВЖ и ГЖ | шт. тыс. кб. м. | - |
| 8 | Строительство пирсов | шт. | 8 |

8. Приложения

Приложение 1. Перечень водоёмов Малмыжского района

| № п/п | Название |  | Расположение | Площадь, га; Протяжён-ность, км | Ширина водоохран-ной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реки |  |  |  |
|  |  | Аджимка | пр. приток р. Вятка; д. Кандаки, Верхняя, Аджим, Исаево, | 30 | 100 |
|  |  | Андрак | л. приток р. Вятка; д. Весёлая Горка | 10 | 50 |
|  |  | Арык | Сток в р. Староречье Агельдино); д. Арык | 7,9 | 50 |
|  |  | Безымянка | пр. приток р. Аджимка; д. Верхняя | 5,8 | 50 |
|  |  | Большая Китячка | пр. приток р. Бурец; с. Большой Китяк | 20 | 100 |
|  |  | Большая Шабанка | До устья р. М. Шабанка, далее называется р. Шабанка | 6,7 | 50 |
|  |  | Бурец | пр. приток р. Вятка | 50 | 100 |
|  |  | Буртечка | пр. приток р. Вятка; д. Новый Кокуй, Постниково, Троедворка, Стары Буртек, Ахпай | 15 | 100 |
|  |  | Вятка | д. Гуляево, Весёлая Горка, Дмитровка, Аргыж, Гоньба, Старый Бурец, Каракульская Пристань | 1182 (80 по району) | 200 |
|  |  | Гоньбинка | пр. приток р. Вятка; д. Гари, Верхняя Гоньба, Тат-Верх-Гоньба, Шишинерь, Илемас | 26 | 100 |
|  |  | Грязнушка | пр. приток р. Аджимка; д. Исаково | 4,2 | 50 |
|  |  | Дуброва | л. прирток р. Ирюк; с. Ст. Ирюк | 5,6 | 50 |
|  |  | Засора | Пр. приток р. Шошма | 1 | 50 |
|  |  | Ирюк | л. приток р. Шошма; д. Старый Ирюк; с. Савали, | 22 | 100 |
|  |  | Кизерка | н/д | н/д |  |
|  |  | Верхняя речка (Кинерь) | пр. приток р. Аджимка; д. Кинерь | 6,4 | 50 |
|  |  | Косинка | пр. приток р. Шошма; д. Старая Коса | 9,4 | 50 |
|  |  | Кубык | л. приток р. Мелетка | 11 | 100 |
|  |  | Кугуборка | л. приток р. Шошма; д. Ральники, Пивоварово | 46 | 100 |
|  |  | Кужинирка | пр. приток р. Вятки; д. Куженерка | 3,4 | 50 |
|  |  | Кученер | пр. приток р. Шабанка | 9,3 | 50 |
|  |  | Куяберга | пр. приток р. Вятки; д. Перескоки | 3,8 | 50 |
|  |  | Кырчанка | н/д | н/д |  |
|  |  | Малая Китячка | пр. приток р. Бурец; д. Новая Смаиль, д. Акбатырово, д. Китяк Поречке, д. Малый Китяк, д. Янгулово | 18 | 100 |
|  |  | Малая Кучка | л. приток р. Аджимка; д. Малая Кучка | 14,5 | 100 |
|  |  | Малая Шабанка | л. приток р. Большая Шабанка; д. Курлово, д. Новый Буртек, д. Малая Шабанка | 20 | 100 |
|  |  | Малмыжка | пр. приток р. Вятка; д. Мари-Малмыж | 14 | 100 |
|  |  | Мелетка | л. приток р. Вятка; с. Константиновка, с. Мелеть, | 39 | 100 |
|  |  | Мокша | пр. приток р. Шошма | 2 |  |
|  |  | Пижанка | л. приток р. Вятка (через оз. | 18 | 100 |
|  |  | Подгорный (Илемаска) | пр. приток р. Вятка | 17 | 100 |
|  |  | Порек | л. приток р. Вятка; д. Дмитровка | 33 | 100 |
|  |  | Роек | пр. приток р. Рожка | 25 | 100 |
|  |  | Рожкинка | л. приток р. Вятка (Затон Курья) | 34 | 100 |
|  |  | Соломышка | л. пр. р. Аджимка | 5,8 | 50 |
|  |  | Староречье Агельдино | л. приток р. Вятка | 26 | 100 |
|  |  | Тушка | пр. притоке р. Вятки; с. Старая Тушка | 6,9 | 50 |
|  |  | Шабанка | л. приток р. Староречье Агельдино; д. Малый Сатнур, Большой Сатнур | 46 | 100 |
|  |  | Шошма | пр. приток р. Вятка; г. Малмыж, | 105 | 200 |
|  |  | Шугорачка | л. приток р. Вятка; д. Верхний Шугорак, Нижний Шугорак, Преображенка, Тан | 24 | 100 |
|  |  | Юровка | пр. приток р. Аджимка; с. Аджим | 4,0 | 50 |
|  |  | Озёра |  |  |  |
|  |  | Арык | д. Агельдино | н/д |  |
|  |  | Ахмат | у с. Арпорек | 39 | 50 |
|  |  | Бобровое | к югу от д. Б. Сатнур | 3,3 | 50 |
|  |  | Заостровное | к югу от д. Дубровка | 14 | 50 |
|  |  | Затон Курья | Курьинский сплавной участок | 93,8 | 200 |
|  |  | Кадышево | р. Шугорачка; к юго-западу от д. Тан | 23 | 100 |
|  |  | Казаево | у затона Курья | 1,2 | 50 |
|  |  | Коросень | к югу от д. Дубровка | 1,8 | 50 |
|  |  | Курья | К Северу от д. Гоньба | 46,7 | 50 |
|  |  | Кучунер | к западу от д. Захватаево | 3,5 | 50 |
|  |  | Лебединое | между р. Вяткой и р. Роёк | 9,8 | 50 |
|  |  | Лычно | Сток в р. Арык; д. Актюба | 15,0 | 50 |
|  |  | Мелетское | р. Мелетка: к югу от с. Мелеть | 57,4 | 100 |
|  |  | Окунево | л. берег р. Вятки, напротив д. Ст. Бурец | 11,6 | 50 |
|  |  | Ошманор | у затона Курья | 3,4 | 50 |
|  |  | Пиж | Сток в р. Роёк | 23,9 | 50 |
|  |  | Плотское большое | к западу от д. Актюба | 5,1 | 50 |
|  |  | Плотское малое | к западу от д. Актюба | 1,4 | 50 |
|  |  | Плоцкое | на юго-запад от д. Дубровка | 2,3 | 50 |
|  |  | староречье Заколье | К северу от г. Малмыж | 23,2 | 50 |
|  |  | Чёрное | сток в р. Староречье Агельдино, к юу от д. Дубровка | 2,4 | 50 |
|  |  | Чёрное | у затона Курья | 3,9 | 50 |
|  |  | Штаны | у затона Курья | 1,0 | 50 |
|  |  | Шунгулаш | к западу от д. Захватаево | 9,8 | 50 |
|  |  | Пруды |  |  |  |
|  |  | Аджимский | р. Аджимка, с. Аджим, (противоэрозионный) | 17,2 (15,6) | 100 |
|  |  | Азелинский | р. Нослинка, д. Азелино (рекреационный) | 13,8 | 50 |
|  |  | Алдаровский | руч. Каменный, д. Алдарово (противоэрозионный) | 7,9 | 50 |
|  |  | Блиновский | р. Б. Китячка (плотина-переезд) | 1,3 | 100 |
|  |  | Верхнее-деревенский | р. Аджимка, д. Верхняя (противоэрозионный) | 14,6 (8,1) | 100 |
|  |  | Ивановский 1 | р. М. Китячка, с. Иваново (плотина-переезд) | 3,6 | 50 |
|  |  | Ильинский | р. Гоньбинка; между д. Шшинерь и д. Илемас (противоэрозионный) | 38,4 | 100 |
|  |  | Константинов-ский | р. Мелетка, у д. Константиновка (комплексное использование) | 5,0 | 50 |
|  |  | Культеманский | р. Гоньбинка, д. Культемас (рекреационный) | 6,8 | 100 |
|  |  | Кучергинский | д. Арык, уч. Кучерга (плотина-переезд) | 6,2 | 50 |
|  |  | Малмыжский 1 | руч. Засора, г. Малмыж (пожарный) | 0,86 | нет |
|  |  | Мари-Гоньбинский | р. Шопкинерка, д. Мари Гоньба | 3,0 | 50 |
|  |  | Мелецкий 1 | р. Мелетка, д. Мелеть (рекреационный) | 3,0 | 100 |
|  |  | Удмурт-Китякский | д. Удмурт Китяк (рекреационный) | 0,35 | 50 |
|  |  | Мелецкий 2 | р. Мелетка, д. Мелеть (рыборазведение) | 3,0 | 100 |
|  |  | Мелецкий 3 | р. Мелетка, к югу от д. Мелеть (рыборазведение) | 54 (72,6) | 100 |
|  |  | Мелецкий 4 | р. Мелетка, д. Мелеть (рыборазведение) | 1,0 | 100 |
|  |  | Ново-смаильский | с. Новый Смаиль (рекреационный) | 0,9 | 100 |
|  |  | Нослинский | сток в р. Кугуборку; по сев. окрине д. Нослы (рекреационный) | 33 (34) | 50 |
|  |  | Пивоваровский | р. Кугуборка; д. Ральники (рекреационный) | 28,2 | 100 |
|  |  | Полевой | Полевой (плотина-переезд) | 4,5 | 50 |
|  |  | Порезский | д. Порез | 2,0 | 50 |
|  |  | Русско-Бабинский | р. Малмыжка, бывший н/п Русское Бабино (рекреационный) | 20 | 100 |
|  |  | Кулапинский нижний | р. Ирюк, к северу от с. Кулапино (рекреационный) | 70,5 | 100 |
|  |  | Савальский | р. Ирюк, с. Савали | 10,1 | 100 |
|  |  | Староирюкский | р. Ирюк, д. Старый Ирюк (рекреационный) | 15,5 |  |
|  |  | Троедворов-ский | р. Буртечка, д. Троедворовка | 10,8 | 100 |
|  |  | Безымянный 1 | на ручье, сток в р. Гоньбинка; с. Тат-Верх-Гоньба | 7,4 | 50 |
|  |  | Безымянный 2 | с. Верх-Гоньба | н/д |  |
|  |  | Безымянный 5 | р. Большая Китячка; д. Алдарово | 0,9 | 100 |
|  |  | Безымянный 6 | д. Новая Тушка | н/д |  |
|  |  | Безымянный 7 | д. Кинерь | н/д |  |
|  |  | Ирюкский 1 | р. Дуброва, с. Старый Ирюк | 12,7 | 50 |
|  |  | Ирюкский 2 | сток в р. Дуброва, с. Старый Ирюк | 0,7 | 50 |
|  |  | Пруд малый | сток в р. Мелетка, с. Константиновка | 1,9 | 50 |

Приложение 2. Перечень и краткая характеристика месторождений и проявлений полезных ископаемых Малмыжского района (кроме торфа)

| Название месторождения, проявления | Местоположение (населенный пункт, расстояние до ж.д.) | Усредненная мощность полезной толщи, м | Качественная характеристика сырья | Направление использования, характеристика продукции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пески строительные (тыс. м3) |  |  |  |  |  |
| Ахпайский 1-ый перекат | В русле на правой пойме р. Вятка, в пределах 139,5-142,5 км суд. х., в 1км к СВ от д. Ахпай, в 16 к ЮВ от г. Малмыж | 5,32 | Пески среднезернистые Мк 2,01; содержание глинистых частиц 0,92 | Пески для строительных работ |  |
| Гоньбинский | В 27 км к С от г. Малмыж, на правобережной косе р. Вятка, выше устья р. Гоньбинка, в 7 км к В от с. Рожки | 15,25 | Пески среднезернистые (Мк 1,7-2,1), с включением гравия до 10%, в верхней части отмечены две линзы ПГС с содержанием гравия 21,0%; 45,5%. Состав гравия: кремний, кварцит, реже крепкий песчаник, известняк, кварц | Пески и ПГС для строительных работ; марка гравия по дробимости «Др 8»; по морозостойкости «Мрз-15» |  |
| Дмитриевское | В 17 км к С от г. Малмыж, в 4 км к З о ЮВ окраины д. Дмитриевка, на правобережном низком сегменте поймы р. Вятки | 2 | Пески аллювиальные, кварцевые, с редким мелким гравием кварца и кремния; Мк-1,5; содержание глинистых 0,32% | Пески для кладочных и штукатурных растворов, при строительстве автодорог |  |
| Новокшоновское | На водоразделе рек Рожкинка и Порек, у западной окраины д. Новокшоново, в 30 км к С от г. Малмыж | 3,2 (необводнен), 5,4 (обводнен) | Пески кварцевые с редким мелким гравием кварца и кремня, мелко- и участками среднезернистые. Мк-1,1; содержание глинистых частиц 6,68% | Пески для кладочных и штукатурных растворов, а также для производства силикатного кирпича; в качестве формовочных; мелких отливок из цветных металлов |  |
| Песчано-гравийные смеси (тыс. м3) |  |  |  |  |  |
| Мари-Малмыж. Две площади: северная и южная | В 13 км к В о г. Малмыж, на правой пойме р. Вятка, в 1 км к В от д. Мари-Малмыж, ниже устья р. Малмыжка | 6,9 | ПГС: содержание гравия 9,37-47,32/26,18%; на эксплуатационную мощность 6,84-38,22/17,05%; основная фракция 5-10 мм; 10-20 мм; состав гравия: кремнистые породы; кварцит; песчаники; известняки; содержание зерен слабых пород 4,9%; зерен пластинчатой и игловатой форм 7,4%; органические примеси в норме; содержание иглистых, глинистых пылеватых частиц 0,95-1,15% |  | Гравий (ГОСТ 8268-82): марка гравия по дробимости «Др 8», по истираемости «И 1», по морозостойкости «Мрз-25», пески отсева (ГОСТ 8736-85) |
| Ахпайский 1-ый перекат | В 16 км к ЮВ от г. Малмыж, в русле и на правой пойме р. Вятка, в пределах 139,5-142,5 км суд. х., в 1 км к СВ от д. Ахпай | 2,19 | ПГС; содержание гравия 11,5-64,4/29%; зерен лещадной и игловатой форм 3-10%; слабых и выветрелых пород 14-21%; глинистых частиц 1,42%; гравий - отсев: фракция 5-10 мм 65,48-72,27/69,4; 10-20 мм 22,47-31,47/27,4; 20-40 мм 1,5-6,47/3,2%; содержание глинистых частиц 0,3-1,2%; пески отсева: Мк 2,33; содержание глинистых частиц 0,8-3,4%; фракции <0,14 мм - 0,3-4,3% |  | Для устройства дорожных покрытий (ГОСТ 23735-79). Марка по морозостойкости «Мрз-50». Пески отсева (ГОСТ 8736-93) |
| Ахпай 1 | В 17 км к ВЮВ от г. Малмыж, но правой низкой пойме р. Вятки, к В от д. Ахпай | Верх-2,05; нижний-4,3 | ПГС полезная толща двуслойная: верхний слой распространен только в северной части участка, нижний - повсеместно. Содержание гравия в верхнем слое 20-29/26,5%, в нижнем 10-36,5/22,7%; основная фракция 5-20 мм |  | Для устройства дренирующих слоев в дорожном строительстве и асфальтобетонной смеси (ГОСТ 23735-79) |
| Ахпайский 2-ой перекат | Левобережная низкая пойма и русло р. Вятка, в пределах 136-139,1 км судового хода, в 5 км ССВ д. Старый Бурец, в 18 км к ЮВ от г. Малмыж | 3,9 | ПГС содержание гравия 11-21/15%, основная фракция 5-20 мм; зерен слабых и выветрелых пород 8,85-14,94%; глинистых, илистых, пылеватых частиц 0,25-1,3%; пески отсева: Мк 1,46-2,33/1,98; содержаниечастиц фракции <0,14 мм 0,4-6,0/2,78%; глинистых, илистых, пылеватых частиц 0,4-0,6%; органические примеси в норме |  | Для дорожного строительства, марка гравия по морозостойкости «Мрз-15» |
| Гольбинский Ш-ий перекат | В русле р. Вятка у правого берега, в 3,0 км Ссв пристани Малмыж | 2,36 | ПГС содержание гравия 8-26%; основная фракция 5-20 мм; содержание глинистых частиц в гравии 0,7-1,6% |  | Для дорожного строительства |
| Дмитриевский перекат | Русло, остров и правобережная пойма р. Вятка, в пределах 179,5-182 км судового хода, в 8-9 км к В от с. Рожки, в 17 км от г. Малмыж | 3,8 | ПГС содержание гравия 17-3526,5%; основная фракция 5-20 мм; зерен слабых пород 9-18%, содержание глинистых частиц в гравии менее 1%. Пески отсева:Мк 2,2; содержание частиц <0,16 мм 1-6/3,58; глинистых >0,45% |  | Для дорожного строительства, марка по морозостойкости «Мрз-25» |
| Дубровское | В русле и на пойме левого берега р. Вятка, в 2,5 км выше впадения р. Шошма, в 2 км к З от д. Дубровка, в 6 км к ВСВ от г. Малмыж | Видимая мощность 1,8 | ПГС прослеживается вниз по берегу р. Вятка на 700 м. Содержание гравия до 30%; основная фракция 5-30 мм; гравий представлен метаморфическими породами, кварцем. ПГС несомненно залегает в русле и на пойме |  | Для дорожного строительства |
| Кокуйский и Балакуйский перекаты | В русле, на островке и правобережной пойме р. Вятка, в 8-11,5 км к В от г. Малмыж, на 148,5-155 км суд.х., выше д. Мари-Малмыж | 2,8 | ПГС содержание гравия в смеси 11,5-52,0%. Преобладающая фракция 5-20 мм; содержание глинистых частиц 0,7-2-3,5%; лещадных зерен в норме |  | Для дорожного строительства |
| Малая Кучка | В 37 км СЗ г. Малмыж, в 2 км к С от д. Малая Кучка, на вершине холма | 2,3 | ПГС содержание в песке гравия до 30%; гравий кремне-кварцевого состава |  | Для дорожного строительства |
| Новоколуйский | В 1,5 км к Ю от д. Новый Колуй, в ВСВ от г. Малмыж | 1,42 | ПГС вскрыта скважинами на вершине холма (линза глинистой ПГС). Содержание гравия 10-25%; гравий метаморфических и осадочных пород |  | Для дорожного строительства |
| Старая Тушка | В 28 км к ССЗ от г. Малмыж, русле р. Вятка, на 194-197 км судового хода, выше д. Старая Тушка | 1,16 | ПГС содержание гравия 15-29/24,4%; основная фракция 5-40 мм; зерен слабых пород 47-61%, глинистых частиц 5,5-7,8%, песок отсева: Мк 1,84-2,44/2,25; содержание глинистых частиц 4,15-7,10%, частиц <0,14% мм 4% |  | Для дорожного строительства. Марка гравия по морозостойкости «МРЗ-15» |
| Старобурецкое | В русле и пойме левого берега р. Вятка, в 3 км выше д. Старый Бурец, у начала протоки, образующей крупный остров, в 19 км к ЮВ от г. Малмыж | Видимая мощность 0,5 | ПГС: содержание гравия до 30%, основная фракция 5-30 мм. ПГС прослеживается вниз по берегу острова на 700мм и несомненно залегает в русле под островом и на пойме выше остров; гравий представлен кварцем и метаморфическими породами |  | Для дорожного строительства |
| Кирпично-черепичные глины (тыс. м3) |  |  |  |  |  |
| Гоньбинское | В 12 км от г. Малмыж, на правом берегу р. Вятки, у ЮЗ окраины с.Гоньба | 5,5 | Глины число пласт. - 12,7; засоренность крупнозернистыми включениями 0,12%; формовочная влажность - 19,3%; содержание фракции > 0,01мм - 46%; < 0,01 - 54%; объемный вес 2 г/см3 | Пригодно для кирпича обыкновенного, марки «100», и пустотелого марки «75» с доб. 20% шамота +3% угля; коэф. чувсв. К сушке - 1,56; усадка воздуш-ная - 8,8%; общая - 9,2%; водопогл. 10,6%; прочность при сжатии 283,0 кг/см2 |  |
| Исаевское | В 33 км к СЗ от г. Малмыж, в основании склона р. Аджимки, в 1 км к В от д. Исаево | 2 | Суглинки, засоренность крупнозернистыми включениями (0,5 мм) - 0,172%; число пластичности 14,36; формировочная влажность 22,3%; грансостав в %: 1-0,25 мм - 8,72; 0,25-0,06 мм - 18,63; 0,06-0,01 мм - 31,43; 0,01-0,005 мм - 5,08; 0,005-0,001 мм - 11,22; <0,001 - 24,92; объемный вес 2,07 г/см3 | Можно использовать для производства кирпича в естественном составе; усадка: воздушная 6,05%, общая - 6,1 - 8,0%; коэф. чувствительности к сушке 0,84; водопоглощение 11,0 |  |
| Новый Кугубор | В 12 км к СЗ от г. Малмыж, в 2-3 км к ЗСЗ от с. Старый Ирюк, в р-не б.д. Новый Кугубор, по обоим берегам р. Дуброва | 3,47 | Переслаивание мергелей и известников. В ЮВ части м-ния крепкие разности известняков (ср. мощн. 2,53 м); водопоглащение 1,4-9,1/4,1%; объемный вес 2,13—2,53/2,32 г/см3 | Известняки для производства извест. муки 2 сорта по ТУ 46-5-67, выборочно щебня. Марка по дробимости «400» |  |
| Кугуборское | В 2-3 км к ЗЮЗ от с. Старый Ирюк, в 12 км к СЗ от г. Малмыж, на месте б. д. Старый Кугубор | 2,92 | Переслаивание известняков и мергелей, уржумская серия , водопоглощение 0,8-7,5%. Объемный вес 2,11-2,59/2,38г/см3 | Известняки для производства щебня марки «400» - «600», «Мрз-25», марка по истираемости «И-2» (ГОСТ 8267-75), извест. муки 1 сорта |  |
| Кошай | В 12 км ЮВ г. Малмыжа и в 0,7 км С д. Кошай, на левом водораздельном склоне р. Большой Китячки | 161,5 | Известняки и мергели серые, желтовато-розовато-серые, глинистые, разрушенные до муки и щебня размером 1-3, реже 3-5 см , с прослоями (0,1-0,4 м) крепкого известняка мелко-тонкокристаллического, серого объемный вес изв. 2,14-2,56/2,42 г/см3; водопоглощение 1,7-5,3/3,8%; плотность 2,69 г/см3 | Известняки на щебень для дорожного строительства: марка по дробимости Д- «400-600», не морозостойкий (потери после 25 циклов замораживания 0,1-1,5%) |  |
| Кошай | В 12 км к Ю от г. Малмыж, в 700м СЗ д. Кошай, на правобережье р. Большая Китянка | 0,96 | Известняки крепкие, трещиноватые. | Известняки для известняковой муки 1 сорта по ТУ 46-5-67 |  |
| Культемас | В 7 км ЗСЗ г. Малмыж, в 0,6 км от южной окраины быв. д. Культемас | 1,48 | Известняки разрушенные, глинистые | Известняки для известняковой муки 1 сорта по ТУ 46-5-67 |  |
| Китяк | В 20 м Ю г. Малиыж, на левом водораздельном склоне р. Большая Китячка ю, С с. Большой Китяк | 2,0 крепкие разн 0,77 | Известняки и мергели серые, желтовато-розовато-серые, глинистые, разрушенные до муки и щебня размером 1-3, 3-5 см, с прослоями (0,1-0,3 м) крепкого известняка мелко-тонкокристаллического, объемный вес изв. 2,34-2,59/2,49 г/см3; водопогло-щение 1,6-5,3/2,7% | Известняки для дорожного строительства: марка по дробимости «600», морозостойкости «Мрз-15» |  |
| Малмыжское | На правом берегу р. Вятки, в 2,5 км к СВ от д. Старый Кокуй, 8-9 км к В от города Малмыж | 1,2 | Известняки мергелистые, доломитизированные; 2-3 прослоя известняков мощн. 15-90 см, расслоенных глиной мощн. 15-90 см, расслоенных глиной мощностью 40-135 см, прочность известняков в сухом состоянии 60-115 кг/см3 | Для производства известняковой муки маломагнизиальной, быстрогасящейся извести; выход товарного камня 87,2%; коэф разрыхления — 1,35 |  |
| Хода | В 30 км к СЗ от г. Малмыж, в 7 км к ЮЗ от с. Тат-Верх-Гоньба, в р-не д. Хода | 2,57 | Известняки серые, крепкие, трещиноватые, скрытокристаллические. Водопоглощение 1,1-6,9/4,5%; объемный вес 2,06-2,49/2,29 г/см3 | Известняки для производства щебня, известняковой муки согласно ТУ 46-6-77 |  |
| Грунты для строительства дорог (тыс. м3) |  |  |  |  |  |
| Ахпай Ш | В 14 км к ЮВ от г. Малмыж, в 1 км к В от д. Ахпай, в долине р. Вятки | 1,06 | ПГС содержание гравия 13,3-25,8/22,5%. Гравий представлен преимущественно кремнем, кварцем, реже известняком, песчаником; плохо окатан, неправильной формы; Грансостав в %: 10мм - 9,6; 5 мм - 12,9; 2,5 мм - 9,3; 0,63 мм - 13,6; 0,16 мм - 52,2; 0,05 мм - 1,3; <0,14 мм - 1,1; содержание пылеватых и глинистых частиц - 0,4 - 1,0/0,7%; Мк 2,4-3,0/2,8 | ПГС для дорожного строительства (ГОСТ 23735-79). Коэф-т фильтрации 3,0-5,7 м/сут |  |
| Илемас | В 2,0 км СВ д. Илемас, в пойме р. Вятка (в районе 181 км суд.х. По лоцманской карте 2003 г.) | 1,8 | Пески мелкозернистые, серые, желтовато-серые, полиминеральные, преимущественно кварцевые, слабо глинистые Мк 1,7-1,9/1,8; содержание зерен размером < 0,16 мм 2,0%; пылевидных и глинистых частиц 0,6 | Пески для дренирующих и морозозащитных слоев дорожных одежд (СниП 2.05.02-85 п. 7,49); к фильтрации 5,9 м/сут |  |
| Савали | В 4,5 км СВ г. Малмыжа, на правобережной пойменной террасе р. Вятка | 4,05 | Пески мелкие, очень мелкие, (Мк 0,86-2,27) реже тонкие и средние; с преобладающей фракцией 0,63-0,16 мм. В нижней части встречен гравий, фракция крупнее 5 мм полный остаток на сите 0,63 9,71%; содержание зерен > 5 мм 2,67% | Пески соответствуют ГОСТ 8736-93, СниП 2.05.02-85 |  |
| Участок Ахпай-1 | В 17 км к ВЮВ от г. Малмыж, на правой низкой пойме р. Вятки, к В от д. Ахпай | 1 | Песчано-гравийная смесь, содержание гравия 11,6-19,5%; граносостав в %: фр 15 мм 0,8-1,5%; 10 мм 1,8-4,5; 5 мм 6,3-10,0; 2,5 мм 7,5-10,2; 1,25 мм 3,4-13,6; 0,63 мм 8,7-46,3; 0,315 мм 6,0-12,0; 0,11 мм 0,8-27,9; 0,071 мм 0,1-3,6; менее 0,071 мм 0,5-1,5 | Для устройства дренирующих слоев дорожной одежды и асфальтобетонной смеси (ГОСТ 23735-79) |  |
| Карьер №2 Ахпай | 0,6 км восточнее с. Ахпай, на месте старого русла р. Вятки, рядом с существующими | 2,12 | ПГС, пески гравелистые; содержание гравия фракции 5 мм — 16,4%; глинистых, илистых частиц 0,04-4,28% | ПГС — для приготовления асфальтобетонной смеси (ГОСТ 23725-79) |  |

Приложение 3. Перечень и краткая характеристика торфяных месторождений Малмыжского района по состоянию на 1.01.2008 г.

| Наименование торфяного месторождения | Площадь, га |  | Возможные направления использования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В нулевой границе | В границе промышленной глубины т. з. |  |
| Резервные |  |  |  |
| Захватаевское от р.ц. Малмыж на СЗ в 25 км от с. Новокшоново на СЗ в 2 км | 794 | 272 | Топливо, удобрение |
| Зыбун от р.ц. Малмыж на ЮВ в 26 км от с. Сухая Река на СЗ в 2,5 км | 38 | 25 | Удобрение |
| Шабанское-1 от р.ц. Малмыж на СВ в 16 км при с. Малый Сатнур на С | 210 | 160 | Топливо, удобрение |
| Перспективные к разведке |  |  |  |
| Дмитриевское от р. ц. Малмыж на СВ в 16 км при с Малый Сатнур на Ю | 111 | 67 | Топливо, удобрение |
| Шабанское-2 от р. ц. Малмыж на СВ в 16 км от с. Малый Сатнур на СВ в 0,5 км | 161 | 98 | Удобрение |
| С прогнозными ресурсами |  |  |  |
| Кучергинское-1 от р.ц. Малмыж на СВ в 14 км от с. Приют на СЗ в 1,5 км | 18 | 11 |  |
| Сосновое-2 от р.ц. Малмыж на В в 17 км от с. Большой Сатнур на ЮВ в 1,5 км | 372 | 121 |  |
| Малоконтурные |  |  |  |
| Арыкское от р.ц. Малмыж на СВ в 16 км от с. Шурги на ЮВ в 1,5 км | 7,3 | 2,8 |  |
| Без названия от р.ц. Малмыж на СЗ в 24 км от с. Гари на Ю в 0,5 км | 3 | 2 |  |
| Без названия от р.ц. Малмыж на СЗ в 23 км от с. Захватаево на В в 1 км | 6,3 | 2,8 |  |
| Без названия от р.ц. Малмыж на СВ в 15 км от с. Приют на СЗ в 2,5 км | 4,3 | 1,6 |  |
| Большое Сатнурское от р.ц. Малмыж на В в 15 км от с. Большой Сатнур на Ю в 0,5 км | 9 | 5,7 |  |
| Игашур от р.ц. Малмыж на СВ в 14,5 км от с. Приют на ЮВ в 1 км | 16 | 4,1 |  |
| Комаринское от р.ц. Малмыж на СВ в 26 км от с. Мохоры на СВ на 1 км | 13 | 5,4 |  |
| Кучергинское-2 от р.ц. Малмыж на СВ в 14,5 км от с. Приют на СЗ в 2 км | 15 | 4 |  |
| Луговое от р.ц. Малмыж на СВ в 15 км от с. Мелеть на ЮВ в 0,5 км | 2,9 | 1,3 |  |
| Моховое от р.ц. Малмыж на СВ в 1,5 км от с Шурги на Ю в 2,5 км | 7,6 | 3,7 |  |
| Новокшоновское от р.ц. Малмыж на С в 25 км от с. Новокшоново на СЗ в 1,5 км | 6,3 | 2,8 |  |
| Подгорное от р.ц. Малмыж на СВ в 11 км от с. Подосиново на ЮВ в 1 км | 4,9 | 1,8 |  |
| Подгорное-1 от р.ц. Малмыж на СВ в 15 км от с. Малый Сатнур на СЗ в 1,5 км | 1,5 | 1,4 |  |
| Пристанское от р.ц. Малмыж на ЮВ в 24 км от с. Каракули на СЗ в 2 км | 137 | 5,6 |  |
| Сосновое от р.ц. Малмыж на СВ в 25 км от с. Нижний Порек на З в 1 км | 11 | 8,8 |  |
| Сосновое-1 от р.ц. Малмыж на СВ в 15 км от с. Приют на В в 1 км | 7,6 | 4,1 |  |
| Узкая Гривка от р.ц. Малмыж на СВ в 15 км от с. Эльтонка на Ю в 1 км | 25 | 9 |  |
| Мелкозалежные |  |  |  |
| Мелетско-Горское (вкл. т. м. Никольское) от р.ц. Малмыж на СВ в 8,5 км от с. Мелетские Горки на ЮЗ в 0,5 км | 252 | 57 |  |
| Высокозольные |  |  |  |
| Преображенское от р. ц. Малмыж на ЮВ в 18 км при с. Эльтонка на Ю | 55 | 39 |  |
| Тан - 2 от р.ц. Малмыж на ЮВ в 17 км от с. Тан на СЗ в 1 км | 36 | 22 |  |

Приложение 4. Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, расположенных на территории Малмыжского района

| № п/п | ## Наименование памятника | Категория охраны | Номер документа | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Памятники истории: |  |  |  |
| 1. | Здание, где была провозглашена Советская власть в городе и уезде, 27 января 1918 г | Р | 560 | г. Малмыж, ул. Октябрьская, 6 |
| 2. | Дом, в котором жил Герой Советского Союза Б.Н. Суровцев, 1902-1924 гг. | Р | 6/191 | г. Малмыж, ул. Свободы, 6 |
| 3. | Памятное место «Красный Лог», где проходили нелегальные собрания и сходки политических ссыльных, 1903-1906 гг. | Р | 6/191 | окраина г. Малмыжа |
| 4. | Памятное место «Савальская Гора», где проходили нелегальные собрания и сходки политических ссыльных, 1903-1906 гг. | Р | 6/191 | окраина г. Малмыжа у с. Савали |
| 5. | Могила председателя Малмыжского уездного исполкома и Военно-революционного комитета М.Я. Селуянова, 1921 г. | Р | 6/191 | г. Малмыж, кладбище |
| 6. | Братская могила воинов Советской Армии, умерших от ран в эвакогоспиталях в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. | Р | 6/191 | г. Малмыж, кладбище |
| 7. | Братская могила красноармейцев, погибших в годы гражданской войны, 1918-1919 гг. | Р | 560 | с. Константиновка |
| 8. | Братская могила красноармейцев, погибших в годы гражданской войны, 1918-1919 гг. | Р | 560 | д. Мелеть |
| 9. | Дом, в котором родился и жил Герой Советского Союза П.К. Крестьянинов, 1925-1943 гг. | Р | 560 | с. Ральники |
| 10. | Братская могила красноармейцев, погибших в годы гражданской войны, 1918-1919 гг. | Р | 560 | с. Рожки |
|  | Памятники архитектуры: |  |  |  |
| 11. | Богоявленский собор, 1788-1802 гг. | Р | 6/191 | г. Малмыж, ул. Красноармейская, 79 |
| 12. | Владимиро-Богородицкая церковь, 1761 г. | Р | 1327 | с. Старый Бурец |
|  | Объекты, представляющие собой историко-культурную ценность: |  |  |  |
| 13. | Здание тюремного замка с домовой Михайловской церковью |  |  | г. Малмыж, ул. Володарскго,1 |
| 14. | Ансамбль усадьбы А.И. Батуева: -Жилой дом |  |  | г. Малмыж, ул. Володарскго,2 Ул. Чернышевского,1 |
| 15. | -Флигель |  |  |  |
| 16. | -Ограда с воротами |  |  |  |
| 17. | Здание русско-татарской школы |  |  | г. Малмыж, ул. Володарского,5 |
| 18. | Ансамбль усадьбы Сабитовой-Зайнуллиной -Жилой дом |  |  | г. Малмыж, ул. Володарского,6 |
| 19. | -Магазин |  |  | г. Малмыж, ул. Володарского,8 |
| 20. | Дом городского головы Сунгурова |  |  | г. Малмыж, ул. Володарского,22 |
| 21. | Магазин П.И. Батуева |  |  | г. Малмыж, ул.К.Маркса,3 |
| 22. | Жилой дом И.Ф. Батуева |  |  | г. Малмыж, ул.К.Маркса,5 |
| 23. |  |  |  |  |
| 24. | Кладбищенская Митрофановская церковь |  |  | г. Малмыж, ул. К.Маркса,71 |
| 25. | Жилой дом Кузнецовых |  |  | г. Малмыж, ул. Колхозная,2/ ул. Пролетарская |
| 26. | Ансамбль земской больницы: -Корпус 1 |  |  | г. Малмыж, ул. Комсомольская,18 |
| 27. | -Корпус 2 |  |  |  |
| 28. | -Корпус 3 |  |  |  |
| 29. | Флигель мещанской вдовы А.С. Каверман |  |  | г. Малмыж, ул. Комсомольская,32/ ул.К.Либкнехта |
| 30. | Лавка крестьянина П.Р. Марьина |  |  | г. Малмыж, ул. Комсомольская,36 |
| 31. | Жилой дом купца Ф.Г. Девятова с магазином в 1-м этаже |  |  | г. Малмыж, ул. Комсомольская,38 |
| 32. | Дом купцов Девятовых с кладовой в 1-м этаже |  |  | г. Малмыж, ул. Комсомольская,40 |
| 33. | Ансамбль усадьбы Н.И. Кучкова: -Жилой дом |  |  | г. Малмыж, ул. Комсомольская,18 ул. Комсомольская,48 |
| 34. | -Лавка |  |  |  |
| 35. | Жилой дом купчихи С.М. Кучковой |  |  | г. Малмыж, ул. Комсомольская,53 |
| 36. | Усадьба купца Н.И.Кучкова: -Жилой дом |  |  | г. Малмыж, ул. Комсомольская,57 ул. Комсомольская.55 |
| 37. | -Лавка |  |  |  |
| 38. | Жилой дом купца Батуева с хлебным магазином в 1-м этаже |  |  | г. Малмыж, ул. Комсомольская,58 |
| 39. | Магазин купца Батуева |  |  | г. Малмыж, ул. Комсомольская,60/ ул. К.Маркса |
| 40. | Лавка |  |  | г. Малмыж, ул. Комсомольская,60 |
| 41. | Торговые ряды |  |  | г. Малмыж, ул. Комсомольская,69 |
| 42. | Казармы |  |  | г. Малмыж, ул. Красноармейская,57 |
| 43. | Мужская гимназия |  |  | г. Малмыж, ул. Красноармейская,76 |
| 44. | Жилой дом купца Батуева |  |  | г. Малмыж, ул. Ленина, 25 |
| 45. | Дом дочери купца Батуева |  |  | г. Малмыж, ул. Ленина,27 |
| 46. | Земская больница |  |  | г. Малмыж, ул. Свердлова, 10/ ул. Пролетарская |
| 47. | Хлебный амбар Ахмедзяновых |  |  | г. Малмыж, ул. Свободы,4 |
| 48. | Жилой дом Куршаковых |  |  | г. Малмыж, ул. Свободы,13 |
| 49. | Ансамбль городской усадьбы -Жилой дом с магазином в 1-м этаже |  |  | г. Малмыж, ул. Свободы,16 |
| 50. | -Ворота |  |  |  |
| 51. | Жилой дом С.А. Батуевой |  |  | г. Малмыж, ул. Свободы,25/ ул. Комсомольская |
| 52. | Здание городской пожарной команды |  |  | г. Малмыж, ул. Свободы,28/ ул. Ленина |
| 53. | Соляной магазин Торгового дома Елабужского первой гильдии купца Г.И.Стахеева, сыновей |  |  | г. Малмыж, ул. Чернышевского,9 |
| 54. | Ансамбль Владимиро-Богородской церкви: -Владимиро-Богородская церковь |  |  | с. Старый Бурец |
| 55. | -Ограда с воротами |  |  |  |
| 56 | Ансамбль Георгиевской церкви: -Георгиевская церковь |  |  | с. Аджим |
| 57 | -Ограда с воротами |  |  |  |
| 58 | Ансамбль Троицкой церкви -Троицкая церковь |  |  | с. Гоньба |
| 59 | -Ограда |  |  |  |
| 60 | Каменная церковь |  |  | д. Дерюшево |
| 61 | Винокуренный завод купцов Александровых |  |  | с. Калинино |
| 62 | Христорождественская церковь |  |  | с. Константиновка |
| 63 | Ансамбль Троицкой церкви: -Троицкая церковь |  |  | с. Ральники |
| 64 | -Службы и ограда с воротами |  |  |  |
| 65 | Усадебный дом помещицы С.И.Овцыной |  |  | с. Савали |
| 66 | Богоявленская церковь |  |  | с. Старая Тушка |
| 67 | Мечеть |  |  | с. Старый Ирюк |
|  | Памятники археологии: |  |  |  |
| 68. | Ардашевское городище, ХV в. | Р | 6/191 | З окраина г. Малмыжа |
| 69. | Малмыжская стоянка, II тыс. до н.э. | Р | 211, 452 | 500 м ЮЗ г. Малмыжа, на правом берегу р. Вятки |
| 70. | Городище костеносное «Богатырь», VII-III до н.э. | Ф | 1327 | 100 м В д. Аргыж |
| 71. | Могильник «Гоньба», ХVII в. | Р | 6/191 | с. Гоньба |
| 72. | Могильник «Малмыж», VI в. | Ф | 176 | г. Малмыж, окраина города, берег р. Шошма |
| 73. | Никольская стоянка, II тыс. до н.э. | Р | 6/191 | 1 км ЗЮЗ с. Никольское |
| 74. | Ново-Тушкинская курганная группа, II тыс. до н.э. | Р | 6/191 | д. Новая Тушка |
| 75. | Старо-Бурецкое селище, I тыс. до н.э. | Р | 6/191 | В окраина с. Старый Бурец |
| 76. | Сунцовская стоянка, II тыс. до н.э. | Р | 6/191 | 250 м В д. Сунцово |
| 77. | Таршинское селище, кон. I тыс. до н.э., нач. I тыс. н.э. | Р | 6/191 | д. Таршино |
|  | Объекты, представляющие собой историко-культурную ценность: |  |  |  |
| 78. | Азелинский могильник III в. до н. э.-V в. н. э. |  |  | д. Азелино |
| 79. | Комплекс памятников: -Аргыжское стоянка VI в. до н. э. – IV в. н. э. |  |  | д. Аргыж левый берег р. Вятки |
| 80. | Ахпайское селище VI в. до н. э. – IV в. н. э. |  |  | д. Ахпай |
| 81. | Большепиштанское местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  |  | д. Большая Пишта |
| 82. | Стоянка «Большой Сатнур» VI-IV тыс. до н. э. |  |  | д. Большой Сатнур |
| 83. | Вихаревская находка топора II тыс. до н. э. |  |  | д. Вихарево |
| 84. | Гаршинское селище кон. I тыс. до н. э. – нач. I тыс. до н. э. |  |  | д. Гаршино |
| 85. | Гоньбинская находка топора II тыс. до н. э. |  |  | с. Гоньба |
| 86. | Кинерьская находка бронзового кельта VI в. до н. э. – IV в. н. э. |  |  | д. Кинерь |
| 87. | Комплекс памятников: -Городище «Атамановы кости» VI в. до н. э. – IV в. н. э. |  |  | с. Мари-Малмыж, 4 км вниз по течению реки |
| 88. | -Могильник «Атамановы кости» III-V вв. |  |  |  |
| 89. | Наживинская стоянка II тыс. до н. э. |  |  | 150 м к ЮВ от д. Наживинка |
| 90. | Нижне-Арыкское местонахождение V-III тыс. до н. э. |  |  | 4 км к Ю от д. Нижний Арык |
| 91 | Бакуринское местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  |  | д. Нижние Бакуры |
| 92 | Тушкановское местонахождение бронзы II тыс. до н. э. |  |  | д. Новая Тушка |
| 93 | Покровское местонахождение камня V-III тыс. до н. э. |  |  | поч. Покровский |
| 94 | Комплекс памятников: -Старо-Бурецкое местонахождение камня V-III тыс. до н. э. |  |  | с. Старый Бурец 150 м к ЮЗ от села |
| 95 | -Бурецкие курганы II тыс. до н. э. |  |  | близ села |
| 96 | Сунцовский могильник III-V вв. |  |  | в д. Сунцово |
| 97 | Комплекс памятников: -Хлюпинская стоянка II тыс. до н. э. |  |  | д. Хлюпино 1,2 км к С от деревни |
| 98 | -Хлюпинский могильник IV-V вв. |  |  | в сторону д. Перескоки |
| 99 | Элтанское местонахождение бронзы II тыс. до н. э. |  |  | д. Элтанки |
| 100 | Комплекс памятников: -Проходная Лоза, поселение, эпоха камня и поздней бронзы |  |  | д. Проходная Лоза (бывш.) левый берег затона Курья |
| 101 | -Проходная Лоза, местонахождение керамики и кремня, эпоха камня и поздней бронзы |  |  | левый берег затона Курья |
| 102 | Усть-Курьинское поселение, эпоха бронзы |  |  | устье затона Курья |

Условные обозначения:

1. Категории историко-культурного значения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Ф – объект культурного наследия (памятник истории и культуры) федерального значения;

Р – объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения.

2. Документы о принятии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на государственную охрану:

1327 – Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»;

176 – Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»;

452 – Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1997 г. № 452 «Об уточнении состава объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»;

560 – Решение исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся от 30.08.1966 г. № 560 «О состоянии и мерах улучшения охраны памятников истории и культуры в области»;

6/191 – Решение исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся от 28.03.1983 г. № 6/191 «О постановке на государственную охрану вновь выявленных памятников истории и культуры Кировской области»;

211 – Постановление Губернатора Кировской области от 09.07.1997 г. № 211 «Об отнесении объектов исторического и культурного наследия области к категории памятников истории и культуры местного значения».

Приложение 5. Перечень памятных сооружений, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., расположенных на территории Малмыжского муниципального района

| № п/п | Наименование сооружения | Местонахождение объекта | Состояние объекта |  | Планируемые ремонтные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | удовл. | неудовл. |  |
| 1 | Памятник погибшим воинам | п. Плотбище | + |  | Благоустройство |
| 2 | Памятный обелиск | п. Плотбище | + |  | Благоустройство |
| 3 | Памятник погибшим воинам | п. Арпорек |  |  | Благоустройство |
| 4 | Парк Победы | с. Константиновка |  |  | Благоустройство |
| 5 | Памятная доска участникам ВОВ | с. Константиновка | + |  |  |
| 6 | Памятная доска герою Сов. Союза генералу-полковнику ЗахватаевуН.Д. | д. Гари |  |  |  |
| 7 | Памятник погибшим воинам в ВОВ | д. Арык | + |  | Благоустройство |
| 8 | Обелиск | д. Большой Сатнур | + |  |  |
| 9 | Памятник погибшим воинам 1941-1945 гг. | с. Старая Тушка |  | + | Отремонтирован в 2009 г. |
| 10 | Обелиск памяти погибшим воинам 1941-1945 гг. | д. Кинерь | + |  | Благоустройство |
| 11 | Памятник | с. Аджим | + |  | Благоустройство |
| 12 | Обелиск | с. Аджим | + |  |  |
| 13 | Памятник | д. Бараново | + |  |  |
| 14 | Памятник | д. Большая Кучка | + |  |  |
| 15 | Памятник погибшим воинам в ВОВ | п. Преображенка |  | + | Капитальный ремонт |
| 16 | Обелиск герою Сосетского Союза П.К. Крестьянинову | с. Ральники |  | + | Благоустройство |
| 17 | Памятник павшим воинам | с. Мари-Малмыж |  | + | Капитальный ремонт |
| 18 | Памятник павшим воинам | д. Ахпай | + |  | Благоустройство |
| 19 | Мемориальная доска | д. Старый Кокуй | + |  | Благоустройство |
| 20 | Памятник-стела «Борцам за советскую власть» | с. Каксинвай |  | + | Капитальный ремонт |
| 21 | Памятник-стела | д. Новый Кокуй | + |  | Благоустройство |
| 22 | Памятник погибшим односельчанам в ВОВ 1941-1945 гг. | д. Малый Китяк | + |  | Благоустройство |
| 23 | Памятник погибшим воинам в ВОВ 1941-1945 гг. | с. Старый Бурец | + |  | Благоустройство |
| 24 | Памятник национальному герою Акпатыру установлен в 1997 г. | с. Большой Китяк | + |  | Благоустройство |
| 25 | Памятник поэту – писателю Н.И. Тишину (памятник репрессированным) установлен в 2007 г. | с. Большой Китяк |  |  |  |
| 26 | Памятник увековечивающего память погибшим при защите Отечества в годы ВОВ 1941-1945 гг. | с. Тат-Верх-Гоньба |  | + | Капитальный ремонт |
| 27 | Памятник погибшим при защите Отечества | с. Старый Ирюк | + |  | Благоустройство |
| 28 | Мемориальная доска | с. Старый Ирюк | + |  | Благоустройство |
| 29 | Памятник воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг. | д. Захватаево | + |  | Благоустройство |
| 30 | Памятник воинам, погибшим в ВОВ | с. Новая Смаиль | + |  | Благоустройство |
| 31 | Мемориальная доска воинам, погибшим в ВОВ и аллея славы | д. Салкым Чишма | + |  | Благоустройство |
| 32 | Мемориальная доска | д. Поречке Китяк | + |  | Благоустройство |
| 33 | Мемориальная доска | д. Алдарово | + |  | Благоустройство |
| 34 | Памятник воину-освободителю | г. Малмыж |  | + | Капительный ремонт |
| 35 | Памятник воину-освободителю | пос. РМЗ г. Малмыжа | + |  | Благоустройство |
| 36 | Памятник погибшим в ВОВ 1941-1945 | с. Калинино | + |  | Капитальный ремонт |
| 37 | Вечный огонь | с. Калинино | + |  | Благоустройство |
| 38 | Памятник-обелиск | с. Старый Буртек | + |  | Благоустройство |
| 39 | Братская могила умерших от ран | г. Малмыж | + |  | Благоустройство |
| 40 | Памятник-мемориал | с. Калинино | + |  | Благоустройство |
| 41 | Обелиск воинам ВОВ | д. Мелеть | + |  | Благоустройство |
| 42 | Памятник воинам ВОВ | с. Савали | + |  | Благоустройство |
| 43 | Памятник воинам ВОВ | д. Новый Ирюк | + |  | Благоустройство |
| 44 | Памятник воинам ВОВ | с. Гоньба | + |  | Благоустройство |
| 45 | Памятник воину-победителю в ВОВ 1941-1945 гг.. | с. Рожки | + |  | Благоустройство |

Приложение 6. Характеристика источников теплоснабжения населенных пунктов района за 2007 год.

| № п/п | Местоположение котельных | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Тип котлов | Количество котлов, шт. | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива и годовой расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная г. администрации Малмыжского ГП, ул. Комсомольская,50 | 0,07 0,5 |  | 2 | 2002 2010 | Газ 50 тыс. м3 |
| 2 | Котельная администрации Малмыжского ГП, ул. Комсомольская, 65 | 0,18 | RS – H-200 | 2 | 1990 | Газ |
| 3 | Котельная администрации Малмыжского ГП, ул. Комсомольская, 77 | 0,8 | КСВа-063 ГМВК-31 | 2 | 2003 | Газ 192 тыс. м3 |
| 4 | Котельная ОАО «Агрофирма «Калинино» | 1,72 0,65 | ВК-21 Е 1/9 | 2 | 1994 | Газ 146 тыс. м3 |
| 5 | Котельная ЦРБ г. Малмыж | 1,72 | ВК-21 | 2 | 1999 | Газ 349 тыс. м3 |
| 6 | Котельная ЦРБ г. Малмыж | 0,09 | КСГ-100У | 2 | 2004 | Газ 35 тыс. м3 |
| 7 | Котельная администрации Аджимского СП | 0,45 | Rilto | 2 | 2007 | Газ 2,0 тыс. м3 |
| 8 | Котельная д. Большой Китяк | 0,18 | RS – H-200 | 2 | 2006 | Газ |
| 9 | Котельная д. Нослы | 0,4 | Сварной трубн. | 1 | 1996 | Уголь 16 т. |
| 10 | Котельная д. Старая Коса | 0,4 | Сварной трубн. | 1 | 1997 | Уголь 19 т. |
| 11 | Котельная д. Дерюшево | 0,4 | Сварной трубн. | 1 | 1991 | Уголь 18 т. |
| 12 | Котельная д. Старая Коса | 0,4 | Сварной трубн. | 1 | 1989 | Уголь 25 т. |
| 13 | Котельная с. Мари-Малмыж | 0,4 | Сварной трубн. | 2 | 2006 | Уголь 302 т. |
| 14 | Котельная в СДК с. Новая Смаиль | 0,18 | RS-H-200 |  | 2009 | Газ 36 тыс. м3 |
| 15 | Котельная с. Новая Смаиль | 0,15 | ЗиОСаб-175 | 1 | 2007 | Газ 92 тыс. м3 |
| 16 | Котельная с. Ральники | 0,9 | У-5М | 2 | 1991 | Уголь 394 т. |
| 17 | Котельная с. Рожки | 0,9 | У-5М | 1 | 1988 | Уголь 43 т. |
| 18 | Котельная с. Рожки | 0,02 | АОГВ-23 | 8 | 1999 | Газ 27 тыс. м3 |
| 19 | Котельная с. Савали | 0,4 | Сварной трубн. | 2 | 2001 | Уголь 230 т. |
| 20 | Котельная с. Савали | 0,1 | КТФ-300 | 2 | 1992 | Уголь 116 т. |
| 21 | Котельная д. Старый Буртек | 0,4 | Сварной трубн. | 2 | 1991 | Уголь 157 т. |
| 22 | Котельная с. Старый Бурец | 0,4 | Сварной трубн. | 2 | 2001 | Уголь 24 т. |
| 23 | Котельная ДК в с. Старый Ирюк | 0,18 | RS – H-200 |  | 2008 | Газ 50 тыс. м3 |
| 24 | Котельная д/сад в с. Старый Ирюк | 0,18 | RS – H-200 |  | 2009 | Газ 50 тыс. м3 |
| 25 | Котельная школы в с. Старый Ирюк | 0,4 | RS – H-350 |  | 2009 | Газ 93 тыс. м3 |
| 26 | Котельная РУО, ул. К-Маркса, 7 | 0,6 | Сварной трубн. | 2 | 2006 | Уголь 246 т. |
| 27 | Котельная РУО, ул. К-Маркса, 1 | 0,4 | Сварной трубн. | 2 | 1991 | Уголь 132 т. |
| 28 | Котельная управления культуры | 0,4 | Сварной трубн. | 1 | 1991 | Газ |
| 29 | Котельная психобольницы | 0,13 | КВ-ГС-0,4 | 2 | 2005 | Газ 298 тыс. м3 |
| 30 | Котельная управления образования г. Малмыж, ул. Строителей, 10 | 0,18 | RS-Н-200 | 1 | 2007 | Газ 77 тыс. м3 |
| 31 | Котельная с. Калинино | 0,02 | КС-ТГ-20 | 2 | 2002 | Газ 31 тыс. м3 |
| 32 | Котельная управления образования, ул. Урицкого, 2а | 0,4 | Сварной трубн. | 1 | 1998 | Уголь 17 т. |
| 33 | Котельная управления образования | 0,4 | Сварной трубн. | 4 | 1972 | Уголь 18 т. |
| 34 | Котельная психоинтерната | 0,69 | КСВА-08 | 2 | 1998 | Газ 133 тыс. м3 |
| 35 | Котельная администрации района | 0,08 | КСГ-80 | 3 | 2006 | Газ 76 тыс. м3 |
| 36 | Котельная администрации города | 0,02 | АОГВ-23,2-1 | 2 | 2007 | Газ 7 тыс. м3 |
| 37 | Котельная д. Удмурт Китяк |  |  | 1 | 2007 | Газ 12 тыс. м3 |
| 38 | Котельная д. Поречке Китяк |  |  | 1 | 2007 | Газ 4 тыс. м3 |

Приложение 7. Перечень ФАП на территории Малмыжского района.

| № п/п | Наименование ФАП | Обслуживание населенных пунктов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Савальский ФАП | с. Савали, пос. Кулапинский, д. Азелино |
| 2 | Гоньбинский ФАП | д. Гоньба, починок Троицкое |
| 3 | Преображенский ФАП | д. Преображенка, д. Тан, д. Нижний Шугурак |
| 4 | Мари-Малмыжский ФАП | с. Мари-Малмыж, д. Ахпай, д. Старый Кокуй |
| 5 | Староирюкский ФАП | с. Старый Ирюк |
| 6 | Калининский ФАП | с. Калинино |
| 7 | Старокосинский ФАП | д. Старая Коса |
| 8 | Дерюшевский ФАП | с. Дерюшево |
| 9 | Нослинский ФАП | д. Нослы |
| 10 | Каксинвайский ФАП | с. Каксинвай, д. Каксинша, д. Новое Кошкино, д. Канамаш, д. Аг-Юл, д. Носок |
| 11 | Алдаровский ФАП | д. Алдарово, д. Каменный Ключ |
| 12 | Большекитякский ФАП | с. Большой Китяк, д. Старый Ноныгерь, д. Кошай, д. Средний Ноныгерь |
| 13 | Малокитякский ФАП | с. Малый Китяк, д. Акбатырево, д. Янгулово |
| 14 | Новасмаильский ФАП | д. Поречке Китяк, д. Удмурт Китяк, д. Салкым-Чишма, с. Новая Смаиль |
| 15 | Старобуртекский ФАП | с. Старый Буртек, д. Посниково, д. Троедворка |
| 16 | Старобурецкий ФАП | с. Старый Бурец |
| 17 | Новоирюкский ФАП | д. Новый Ирюк, д. Шагабань, д. Марс, д.Урнек |
| 18 | Большешабанский ФАП | д. Большая Шабанка |
| 19 | Малошабанский ФАП | д. Малая Шабанка, д. Новый Буртек, д. Курлово |
| 20 | Новококуйский ФАП | д. Новый Кокуй, д. Новый Малмыж |
| 21 | Порезский ФАП | д. Пукшинерь, д. Марьял, с. Порез |
| 22 | Аджимский ФАП | с. Аджим, д. Верхняя |
| 23 | Плотбищенский ФАП | п. Плотбище |
| 24 | Старотушкинский ФАП | с. Старая Тушка, д. Новый Тушка, д. Куженерка |
| 25 | Арпорекский ФАП | д. Арпорек |
| 26 | Исаевский ФАП | д. Исаево, д. Исаково |
| 27 | Кинерский ФАП | д. Кинерь |
| 28 | Перескоковский ФАП | д. Перескоки |
| 29 | Ральниковский ФАП | с. Ральники |
| 30 | Тат-Верх-Гоньбинский ФАП | с. Тат-Верх-Гоньба |
| 31 | Верх-Гоньбинский ФАП | с. Верх-Гоньба, д. Хода, д. Гари |
| 32 | Большесатнурский ФАП | д. Агельдино, с. Большой Сатнур |
| 33 | Арыкский ФАП | д. Арык, д. Кучерга, д. Шурги, д. Подосиново, д. Дубровка |
| 34 | Мелетский ФАП | д. Аргыж, д. Веселая Горка, д. Дмитриевка, д. Мелеть |
| 35 | Захватаевский ФАП | д. Захватаево |
| 36 | Мелетскогорский ФАП | д. Мелетские Горки, д. Никольское, д. Актюба |
| 37 | Малосатнурский ФАП | д. Малый Сатнур, д. Пижинерь, д. Тукай |

Радиус действия скорой помощи – 10 км.

Приложение 8. Сведения о численности учащихся на 2 квартал 2009 года по Малмыжскому району

| № п/п | Наименование школ | 1 ступень | 2 ступень | 3 ступень | Итого | Дошк. | Интернат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ СОШ №1 | 235 | 269 | 73 | 576 | 0 | 0 |
| 2 | МОУ СОШ №2 | 179 | 237 | 55 | 471 | 0 | 0 |
| 3 | Коррекционная школа | 40 | 72 | 0 | 112 | 0 | 0 |
| 4 | МОУ СОШ с. Аджим | 43 | 63 | 17 | 123 | 0 | 0 |
| 5 | МОУ СОШ д. Арык | 35 | 33 | 12 | 80 | 12 | 16 |
| 6 | МОУ СОШ с. Большой Китяк | 34 | 71 | 8 | 113 | 22 | 0 |
| 7 | МОУ СОШ с. Калинино | 93 | 128 | 18 | 239 | 0 | 0 |
| 8 | МОУ СОШ с. Константиновское | 21 | 41 | 20 | 82 | 17 | 0 |
| 9 | МОУ СОШ с. Новая Смаиль | 70 | 111 | 23 | 204 | 16 | 0 |
| 10 | МОУ СОШ п. Плотбище | 23 | 20 | 16 | 59 | 13 | 0 |
| 11 | МОУ СОШ с. Ральники | 15 | 51 | 13 | 79 | 0 | 300 |
| 12 | МОУ СОШ с. Рожки | 53 | 89 | 24 | 166 | 0 | 0 |
| 13 | МОУ СОШ с. Старый Ирюк | 38 | 78 | 16 | 132 | 0 | 0 |
| 14 | МОУ СОШ с. Старая Тушка | 23 | 57 | 6 | 86 | 0 | 0 |
| 15 | МОУ СОШ с. Тат-Верх-Гоньба | 32 | 45 | 18 | 95 | 0 | 0 |
| 16 | МОУ ООШ д. Большой Сатнур | 18 | 28 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 17 | МОУ ООШ с. Каксинвай | 29 | 46 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 18 | МОУ ООШ д. Кинерь | 30 | 40 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 19 | МОУ ООШ с. Мари-Малмыж | 24 | 34 | 0 | 58 | 0 | 0 |
| 20 | МОУ ООШ д. Мелеть | 11 | 25 | 0 | 36 | 0 | 13 |
| 21 | МОУ ООШ д. Новый Кокуй | 3 | 27 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 22 | МОУ ООШ с. Преображенское | 16 | 19 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 23 | МОУ ООШ с. Савали | 40 | 63 | 0 | 103 | 0 | 0 |
| 24 | МОУ ООШ д. Старый Буртек | 18 | 21 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| 25 | МОУ ООШ с. Старый Бурец | 13 | 15 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 26 | МОУ НОШ д. Большая Шабанка | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 27 | МОУ НОШ д. Порез | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 28 | МОУ НОШ д. Пукшинерь | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 29 | МОУ НОШ д. Малый Китяк | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 1190 | 1683 | 319 | 3192 | 80 | 59 |

Приложение 9. Список учреждений культуры клубного типа

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУК Районный центр культуры и дрсуга | г. Малмыж, ул. Чернышевского, 3 |
| 2 | МУК Малмыжский краеведческий музей | г. Малмыж, ул. Чернышевского, 2 |
| 3 | МОУ ДОД «Детская школа искусств» | г. Малмыж, ул. Ленина, 20 |
| 4 | Ральниковский сельский дом культуры | с. Ральники |
| 5 | Порезский сельский клуб | д. Порез |
| 6 | Пукшинерьский сельский клуб | д. Пукшинерь |
| 7 | Верхне-Деревенский сельский клуб | д. Верхняя |
| 8 | Аджимский сельский дом культуры | с. Аджим |
| 9 | Старотушкинский сельский дом культуры | с. Старая Тушка |
| 10 | Кинерьский сельский клуб | д. Кинерь |
| 11 | Рожкинский сельский дом культуры | с. Рожки |
| 12 | Тат-Верх-Гоньбинский сельский дом культуры | с. Тат-Верх-Гоньба |
| 13 | Староирюкский сельский дом культуры | с. Старый Ирюк |
| 14 | Новоирюкский сельский дом культуры | д. Новый Ирюк |
| 15 | Гоньбинский сельский дом культуры | с. Гоньба |
| 16 | Калининский сельский дом культуры | с. Калинино |
| 17 | Дерюшевский сельский клуб | с. Дерюшево |
| 18 | Нослинский сельский клуб | д. Нослы |
| 19 | Постниковский сельский клуб | д. Постниково |
| 20 | Старобуртекский сельский дом культуры | д. Старый Буртек |
| 21 | Мари-Малмыжский сельский дом культуры | с. Мари-Малмыж |
| 22 | Новосмаильский сельский дом культуры | с. Новый Смаиль |
| 23 | Чишминский сельский клуб | д. Салкым-Чишма |
| 24 | Поречке-Китякский сельский дом культуры | д. Поречке Китяк |
| 25 | Большекитякский сельский клуб | с. Большой Китяк |
| 26 | Старобурецкий сельский клуб | с. Старый Бурец |
| 27 | Преображенский сельский дом культуры | д. Преображенка |
| 28 | Каксинвайский сельский дом культуры | с. Каксинвай |
| 29 | Большешабанский сельский дом культуры | д. Большая Шабанка |
| 30 | Малошабанский сельский клуб | д. Малая Шабанка |
| 31 | Большесатнурский сельский дом культуры | д. Большой Сатнур |
| 32 | Арыкский сельский дом культуры | д. Арык |
| 33 | Мелетский сельский дом культуры | д. Мелеть |
| 34 | Константиновский сельский дом культуры | с. Константиновка |
| 35 | Плотбищенский сельский дом культуры | п. Плотбище |

Приложение 10. Список библиотек Малмыжского района.

| № п/п | Библиотеки | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральная библиотека | г. Малмыж, ул. Комсомольская,58 |
| 2 | Центральная детская библиотека | г. Малмыж, ул. Комсомольская,46 |
| 3 | Гродская библиотека - филиал №1 | г. Малмыж, ул. Дружбы, 1 |
| 4 | Рожкинская СБФ №2 | с. Рожки, ул. Октябрьская, 104 |
| 5 | Аджимская СБС №3 | с. Аджим, ул. Советская, 17-б |
| 6 | Алдаровская СБФ №5 | д. Алдарово, ул. Нагорная, 14 |
| 7 | Арыкская СБФ №6 | д. Арык, ул. Школьная, 8 |
| 8 | Большекитякская СБФ №7 | д. Большой Китяк, ул. Тишина |
| 9 | Большесатнурская СБФ №8 | д. Большой Сатнур, ул. Зеленая, 18 |
| 10 | Большешабанская СБФ №9 | д. Новый Кокуй, ул. Центральная |
| 11 | Гоньбинская СБФ №10 | д. Гоньба, пер. Мирный, 3а |
| 12 | Захватаевская СБФ №11 | д. Захватаево, ул. Советская,18 |
| 13 | Исаевская СБФ №12 | д. Исаево, ул. Мира, 47 |
| 14 | Каксинвайская СБФ № 3 | д. Каксинвай, ул. Школьная, 31 |
| 15 | Калининская СБФ №14 | с. Калинино, ул. Пролетарская, 92 |
| 16 | Кинерская СБФ №15 | д. Кинерь, ул. Центральная, 82 |
| 17 | Константиновская СБФ №16 | с. Константиновка, ул. Набережная, 5 |
| 18 | Мари-Малмыжская СБФ №17 | с. Мари-Малмыж, ул. Школьная, 21 |
| 19 | Мелетская СБФ №18 | д. Мелеть, ул. Юбилейная, 7 |
| 20 | Новоирюкская СБФ №19 | д. Новый Ирюк, ул. Центральная,14 |
| 21 | Новосмаильская СБФ №20 | д. Новая Смаиль, ул. Свободы,8 |
| 22 | Нослинская СБФ №21 | д. Нослы, ул. Ключевая, 34-а |
| 23 | Плотбищенская СБФ №22 | п. Плотбище, ул. Центральная,5 |
| 24 | Преображенская СБФ №23 | д. Преображенка, ул. Шахтерская, 2-а |
| 25 | Пукшинерская СБФ №24 | д. Пукшинерь, ул. Центральная |
| 26 | Ральниковская СБФ №25 | с. Ральники, ул. Центальная, 29 |
| 27 | Савальская СБФ №26 | с. Савали, ул. Зеленая, 1-а |
| 28 | Старобурецкая СБФ №27 | с. Старый Бурец, ул. Центральная. 29 |
| 29 | Старобуртекская СБФ №28 | д. Старый Буртек, ул. Советская, 35-г |
| 30 | Староирюкская СБФ №29 | д. Старый Ирюк, ул. Садовая, 2 |
| 31 | Старокосинская СБФ №30 | д. Старая Коса, ул. Большая, 17-б |
| 32 | Старотушкинская СБФ №31 | д. Старая Тушка, ул. Советская,11 |
| 33 | Тат-Верх-Гоньбинская СБФ №32 | с. Тат-Верх-Гоньба, ул. Мира, 53-б |
| 34 | Малокитякская СБФ №35 | д. Малый Китяк, ул. Центральная, 48 |
| 35 | Поречке-Китякская СБФ №36 | д. Поречке Китяк, ул. Центральная, 52 |

Приложение 11. Перечень объектов, оказывающих влияние на атмосферный воздух (за исключением муниципальных котельных)

| № | Наименование предприятий и объектов | Расположение | Выброс ЗВ, т/год | Норматив СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Класс санитарной опасности | Радиус СЗЗ, м |
| Малмыжское ГП |  |  |  |  |  |
|  | Топливо, МУП | Мамыж, ул. Комсомольская, 63, |  | IV | 100 |
|  | Транспорт, МУП «Малмыж ПАТ» |  |  | IV | 100 |
|  | Малмыжхлебопродукт, ОАО | Малмыж, ул. Свободы, 4 |  | IV | 100 |
|  | Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей, ОАО (котельная 6 Гкал/час) | Малмыж, ул. Дружбы, 2 | 24,25 | IV | 100 |
|  | Малмыжский пивзавод, ОАО | Малмыж, ул. Красная, 3 |  | III | 300 |
|  | АБЗ, ДЭП-23, КОГУП | г. Малмыж | 22,8 | II | 500 |
|  | Промлощадка, ДЭП-23, КОГУП | г. Малмыж | 0,84 | IV | 100 |
|  | АЗС, Габдулин Н.А., ИП | г. Малмыж | 1,32 | IV | 100 |
|  | РЭС ОАО «Кировэнерго» | г. Малмыж |  | IV | 100 |
|  | ПМК-9, ОАО | г. Малмыж |  | IV | 100 |
|  | РМЗ-1, ООО | г. Малмыж |  | IV | 100 |
|  | РМЗ-2, ООО | г. Малмыж |  | IV | 100 |
|  | РМЗ-3, ООО | г. Малмыж |  | IV | 100 |
| Аджимское СП |  |  |  |  |  |
|  | Аджим, ООО |  |  |  |  |
| 999 | МТФ |  |  | III | 300 |
|  | Стоянка сельхозтехники |  |  | III | 300 |
|  | МТФ | д. Верхняя |  | III | 300 |
|  | МТФ | д. Исаево |  | III | 300 |
|  | Пилорама |  |  | IV | 100 |
| Арыкское СП |  |  |  |  |  |
|  | Сатнурский, СХК |  |  |  |  |
|  | Заречное, КФК |  |  |  |  |
| Большекитякское СП |  |  |  |  |  |
|  | Бурец, ООО |  |  |  |  |
|  | Луч, ООО |  |  |  |  |
|  | Колбасный цех, «Ак-батыр», ООО |  |  |  |  |
| Каксинвайское СП |  |  |  |  |  |
|  | Каксинвайский, колхоз | с. Каксинвай |  |  |  |
|  | Восход, КФК |  |  |  |  |
| Калининское СП |  |  |  |  |  |
|  | Агрофирма «Калинино» | с. Калинино | 9,23 |  |  |
|  | Спиртовый цех (филиал ОАО «Яранский спиртоводочный завод») |  | 9,27 | IV | 100 |
|  | Агрофирма «Малмыж» |  |  |  |  |
|  | Малмыжский маслозавод, ОАО | с. Калинино, ул. Советская, | 4,74 | IV | 100 |
|  | АЗС, Зинуров М.М. | с. Калинино |  | IV | 100 |
| Константиновское СП |  |  |  |  |  |
|  | Конюшня | с. Константиновка |  | V | 50 |
|  | Пилорама, ООО «Промкомбинат» |  |  | IV | 100 |
|  | КАЗС, Габдулин Н.А., ИП | с. Константиновка | 0,13 | IV | 100 |
| Мари-Малмыжское СП |  |  |  |  |  |
|  | Заря, ООО | д. Мари-Малмыж, |  |  |  |
|  | АЗС | д. Старый Кокуй |  | IV | 100 |
| Мелетское СП |  |  |  |  |  |
|  | Мелеть, ООО (пр-во древесного угля) | д. Мелеть |  | II | 100 |
|  | Участок КОГУП «Кировлес» (4 пилорамы) | д. Веселая Горка Мелетское СП |  | IV | 100 |
| Новосмаильское СП |  |  |  |  |  |
|  | Агорофирма «Смаиль», ЗАО | с. Новая Смаиль | 55,6 |  |  |
| Плотбищенское СП |  |  |  |  |  |
|  | Ланда-лес, ООО |  |  | IV | 100 |
|  | Галимзянов, ИП |  |  |  |  |
| Преображенское СП |  |  |  |  |  |
|  | Тан, ООО |  |  |  |  |
| Ральниковское СП |  |  |  |  |  |
|  | Ральники, ООО |  |  |  |  |
|  | Пилорама, Вятчин С., ИП |  |  | IV | 100 |
|  | АЗС | д. Ральники |  | IV | 100 |
|  | Порез, ООО |  |  |  |  |
|  | МТФ (400 голов) | д. Порез |  | III | 300 |
|  | МТФ (150 голов) | д. Пукшинерь |  | IV | 100 |
|  | АЗС | д. Порез |  | IV | 100 |
| Рожкинское СП |  |  |  |  |  |
|  | КС «Вятская» |  | 1533 | I | 1000 |
|  | Рожкинский, СПК |  |  |  |  |
|  | МТФ (150 голов) | с. Рожки |  | IV | 100 |
|  | КАЗС, Габдулин Н.А., ИП | с. Рожки | 0,19 | IV | 100 |
| Савальское СП |  |  |  |  |  |
|  | Агрофирма «Савали», ООО |  |  |  |  |
|  | Очистные сооружения (сброс на рельеф) | с. Савали, |  |  |  |
|  | Ферма КРС | с. Савали, |  | III | 300 |
|  | Склад ГСМ | с. Савали, |  | IV | 100 |
|  | Стоянка сельхозтехники | с. Савали, |  | III | 300 |
|  | АЗС | с. Совали |  | IV | 100 |
|  | Ферма КРС | Поч. Кулапинский |  | III | 300 |
|  | МТФ | д. Новый Ирюк |  | III | 300 |
| Староирюкское СП |  |  |  |  |  |
|  | Зерновой, колхоз | с. Старый Ирюк | 14,08 |  |  |
| Старотушкинское СП |  |  |  |  |  |
|  | Им. Мичурина, СХК |  |  |  |  |
|  | Зерно-сушильный комплекс | д. Старая Тушка |  | IV | 100 |
|  | Склад ГСМ | д. Старая Тушка |  | IV | 100 |
|  | Стоянка сельхозтехники | д. Старая Тушка |  | III | 300 |
|  | Комплекс КРС | д. Старая Тушка |  | III | 300 |
|  | Конный двор | д. Старая Тушка |  | V | 50 |
|  | МТФ (2 об.) | д. Кинерь |  | III | 300 |
|  | СТФ (3 об.) | д. Кинерь |  | III | 300 |
|  | Комплекс КРС | д. Кинерь |  | III | 300 |
|  | Комплекс КРС | д. Куженерка |  | III | 300 |
|  | Комплекс КРС | д. Перескоки |  | III | 300 |
|  | Комплекс КРС | д. Новая Тушка |  | III | 300 |
| Тат-Верх-Гоньбинское СП |  |  |  |  |  |
|  | Гигант, колхоз | д. Тат-Верх-Гоньба |  |  |  |

Приложение 12. Перечень свалок ТБО

| № п/п | Наименование объекта | Владелец объекта | Месторасположение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Несанкционированная свалка ТБО | Каксинвайский сельский округ б) | 1 км от д. Большая Шабанка на запад |
| 2 | Несанкционированная свалка ТБО | Малмыжская МПК-9 | 1,5 км от п.Кулапинский на север в) |
| 3 | Несанкционированная свалка ТБО | Тат-Верх-Гоньбинский сельский округ б) | 1 км от с.Тат-Верх-Гоньба на юг |
| 4 | Несанкционированная свалка ТБО | Мелетский сельский округ б) | от д. Мелеть 1,5 км на юг |
| 5 | Несанкционированная свалка ТБО | Усть-Кильмезский рейд, АО б) | 0,5 км от пос. Арпорек на юг в) |
| 6 | Несанкционированная свалка ТБО | Каксинвайский сельский округ б) | 0,5 км от д. Новый Кокуй на СЗ |
| 7 | Несанкционированная свалка ТБО | Администрация города Малмыжа а) | 0,5 км от г. Малмыж на ЮВ |
| 8 | Несанкционированная свалка ТБО | Рожкинский сельский округ б) | 1 км от д. Рожки на север |
| 9 | Несанкционированная свалка ТБО | Мари-Малмыжский сельский округ б) | 0,5 км от с. Мари-Малмыж на север |
| 10 | Несанкционированная свалка ТБО | Староирюкский сельский округ а) | 1 км от д. Старый Ирюк на СВ в) |
| 11 | Несанкционированная свалка ТБО | Ральниковский сельский округ б) | 0,7 км от с. Ральники на запад |
| 12 | Несанкционированная свалка ТБО | Новосмаильский сельский округ а) | 1 км от с. Новая Смаиль на ЮВ |
| 13 | Несанкционированная свалка ТБО | Старотушкинский сельский округ б) | от д. Старая Тушка 0,5 км на запад |
| 14 | Несанкционированная свалка ТБО | Преображенский сельский округ б) | от д. Преображенка 0,5 км на ЮЗ |
| 15 | Несанкционированная свалка ТБО | Преображенский сельский округ б) | от д. Преображенка 0,2 км на СЗ |
| 16 | Несанкционированная свалка ТБО | Не установлен | с. Каксинвай, ГЛФ в) г) |
| 17 | Несанкционированная свалка ТБО | Агрофирма «Ак-Батыр», ООО | Большекитякское СП в) г) |
| 18 | Несанкционированная свалка ТБО | Калининский сельский округ | На север от г. Малмыж |
| 19 | Несанкционированная свалка ТБО | Калининский сельский округ | На север от г. Малмыж |
| 20 | Несанкционированная свалка ТБО | Администрация Аджимского СП | 1 км от с. Аджим в земельном массиве д. Малая Кучка |

Примечания: а) Ликвидация до 2015 г. б) Ликвидация до 2020 г. в) Не нанесены на карту СТП Кировской области. г) Не включены в госреестр.

Приложение 13. Перечень скотомогильников

| № вет.-сан. карточки | Принадлежность, местонахождение |  | Действующий/ закрытый, дата последнего захоронения | Сибиро- язвенный (да/нет) | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Заря», с. Мари-Малмыж (бесхозный) |  | Закрыт, 2002 г. | Нет | В 400 м к западу от д. Старый Кокуй у дороги на г. Мадмыж |
| 2 | Рожкинское с/п, с. Рожки (бесхозный) | Закрыт, 2007 г. |  | Нет | В 0,4 км от с. Рожки у дороги на Сунцово, водоёмов вблизи нет |
| 3 | ОАО «Калинино», д. Старая Коса |  | Закрыт, 2005 г. | Нет | В 0,3 км от д. Старая Коса, в 0,5 км от р. Косинка |
| 4 | ОАО «Калинино», д. Дерюшево |  | Закрыт, 2005 г. | Нет | В 2 км от д. Дерюшево, в 5 км от автотрассы г. Малмыж – г. Казань, водоёмов вблизи нет |
| 5 | СПК-СХА им. Мичурина, с. Старая Тушка |  | Действующий | Нет | На расстоянии 1,3 км от с. Старая Тушка, водоисточников вблизи нет, между д.Новая Тушка и д.Старая Тушка |
| 6 | СПК-СХА им. Мичурина, д. Кинерь |  | Закрыт, 2002 г. | Нет | В 1 км от д. Кинерь, в 1,5 км от Кинерьской МТФ |
| 7 | СПК-СХА им. Мичурина, д. Перескоки |  | Закрыт, 2002 г. | Нет | В 1 км от д. Перескоки, водоисточников вблизи нет |
| 8 | КДХ «Гигант», с. Тат-Верх-Гоньба |  | Действующий | Нет | В 1 км от с. Тат-Верх-Гоньба, у дороги на Ходу, огорожен, оканавлен |
| 9 | Большекитякское СП, с. Старый Бурец |  | Закрыт, 1974 г. | Да | В 0,5 км от с. Старый Бурец в сторону д. Мамашир среди пашни, не оканавлен, не ограждён |
| 10 | КФХ «Сатнурский», д. Большой Сатнур |  | Законсервир., 2006 г. | Нет | В 250 м от д. Большой Сатнур, рядом с кладбищем, водоистоников вблизи нет |
| 11 | Преображенское с/п д. Тан, |  | Закрыт, 2007 | Нет | В 0,7 км от д.Тан, в 300 м от дороги на Каракульскую Пристань, водоёмов вблизи нет, не огорожен, не оканавлен |
| 12 | с. Каксинвайский, КДХ «Каксинвайский» |  | Действующий | Нет | В 0,7 км от с. Каксинвай, за кладбищем |
| 13 | с. Новая Смаиль ЗАО «Смаиль» |  | Действующий | Нет | В 1,5 км от с. Новая Смаиль, в 250 м от автотрассы г.Киров-г. Вятские Поляны |
| 14 | д. Алдарово, ЗАО «Смаиль» |  | Закрыт, 2001 г. | Нет | В 0,35 км к северу от д. Алдарово, в 600 м от реки |
| 15 | д. Большой Китяк, ООО «Луч» |  | Закрыт, 2005 г. | Нет | В 0,85 км от д. Старый Ноныгерь, 400 м от автотрассы г.Киров-г. Вятские Поляны, водоёмов нет |
| 16 | д. Акбатырево, ООО «Луч» |  | Закрыт, 2005 г. | Нет | В 0,8 км от д. Акбатырево, между д. Акбатырево и Малый Китяк, в 0,5 км от р. Малая Китячка, |
| 17 | д. Порез |  | действующий | Нет | В 250 м от д. Порез, в 600 м от водоёма, у дороги на Шуду подлежит закрытию |
| 18 | с. Ральники |  | Закрыт 2008 г. | Нет | В 1,1 км от с. Ральники, у автодороги на Хлебниково |
| 19 | д. Пивоварово, ООО «Ральники» |  | Закрыт, 2002 г. | Нет | В 0,6 км от д. Пивоварово, водоёмов вблизи нет, у автодороги на Шуду |
| 20 | д. Кондаки, ООО «Ральники» |  | Недействующ. - потерян, 1995 г. | Нет | В 1,2 км от д. Кондаки, у автодороги на Ральники |
| 21 | д. Стары Буртек, ООО «Малмыж» |  | Закрыт, 2005 г. | Нет | В 0,5 км от д. Старый Буртек, в 500 м от р. Буртечки; не огорожен, не оканавлен |
| 22 | с. Арык, КФХ «Заречное» |  | закрыт, 2007 г. | Нет | В 0,5 км от с. Арык, водоёмов вблизи нет, не огорожен, не оканавлен |
| 23 | с. Старый Ирюк |  | Закрыт, 2006 г. | Нет | 500 м к югу от с. Старый Ирюк; водоёмов нет |
| 24 | Коксинвайское СП д. Новый Кокуй бесхозный |  | недействующий, 2006 г. | Нет | 0,6 км к западу от д. Новый Кокуй; не огорожен, не оконавлен подлежит закрытию |
| 25 | с. Аджим, ООО «Аджим» |  | Действующий | Нет | В 1 км от с. Аджим, в 500 м от р. Малая Кучка |
| 26 | Мелетское с/п д. Мелеть, Мелетское с/п |  | Недействующ. 2006 г. | Нет | В 1,2 км до д. Мелеть |
| 27 | Константиновское с/п с. Константиновка, бесхозный |  | Законсервировован 2005 г. | Нет | В 0,6 км западнее от с. Константиновка, водоёмов поблизости нет |
| 28 | Мелетское с/п д. Захватаево, бесхозный |  | Закрыт 2000 г. | Нет | На южной окраине д. Захватаево, в 500 м от Затона Курья |
| 29 | Савальское с/п д. Гоньба |  | Закрыт, 2002 г. | Нет | В 800 м от д. Гоньба, в 600 м от р. Вятка; |
| 30 | Савальское с/п Пос. Кулапинский |  | Недействующ. - потерян, 1993 г. | Нет | В 1 км от пос. Кулапинский, водоёмов поблизости нет. |
| 31 | Савальское с/п д. Азелино |  | Недействующ. - потерян, 1998 г. | Нет | Водоёмов нет |
| 32 | д. Шагабань, ООО «Савали» |  | Закрыт, 2005 г. | Нет | В 0,4 км от д. Новый Ирюк, в 0,3 км. от автотрассы г.Киров-г.Вятские Поляны, водоёмов вблизи нет, оканавлен |
| 33 | Савальское с/п д. Азелино |  | Недействующ. - потерян, 1978 г. | Нет | В 1 км от водоёма |
| 34 | д. Большой Китяк, ОАО «Ак-Батыр» |  | Действующий | Нет | В 2 км от с. Большой Китяк, в 1 км от автотрассы г.Киров-г.Вятские Поляны водоёмов поблизости нет, огорожен, оканавлен |
| 35 | ур. Старый Кукобор, СПК «Зерновой» |  | Действующий | Нет | 2,5 км к З от с. Старый Ирюк, у дороги на Нуринерь, огорожен, оконавлен |
| 36 | с. Мари-Малмыж, ООО «Заря» |  | Действующий | Нет | В 0,8 км от с. Мари-Малмыж, в 2 км от р. Вятка, огорожен, оканавлен |
| 37 | д. Старая Коса, ОАО «Агрофирма «Калинино» |  | Действующий | Нет | В 0,3 км от д. Старая Коса, в 0,3 км от автодороги 2 км от водоёма; огорожен подлежит закрытию |

Прежнее наименование «Посадская дача».